Załącznik nr 2

„WYKAZ PRAC”

dla Części IV Przedmiotu Zamówienia

- ZAKRES PRAC

Realizacja zamówienia obejmuje:

- prace manewrowe w obszarze bocznicy kolejowej,

- obsługa urządzeń posterunku ruchu,

- wykonywanie prac serwisowych infrastruktury kolejowej,

- utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W ramach przedmiotowego zamówienia przemieszczaniu na bocznicy kolejowej 
podlegać będą:

- paliwo podstawowe - węgiel,

- paliwo pomocnicze - olej opałowy,

- sorbenty,

- popioły i żużle,

- pozostałe materiały takie jak: inne materiały do prac remontowych i modernizacyjnych na urządzeniach Elektrowni.

Szacowana masa ładunku do przemieszczenia w okresie 24 miesięcy realizacji zamówienia:

- rok 2026 (od dnia zawarcia umowy)					-        123 939 Mg

- rok 2027								           	-        948 242 Mg

- rok 2028 (do końca 24-miesięcznego okresu realizacji umowy) 	 -       692 600 Mg

Łączna szacowana masa ładunku 						 -    1 769 782 Mg

Maksymalna wartość netto umowy będzie wynikać z iloczynu maksymalnej ilości przemieszczonego ładunku x cena jednostkowa netto przemieszczenia 1 Mg ładunku plus opłata stała za eksploatacyjne utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznicy plus koszty części zamiennych i materiałów zużytych do utrzymania infrastruktury kolejowej i SRK.

Szacowana minimalna masa ładunku do przemieszczania w okresie 24 miesięcy realizacji zamówienia:

- rok 2026 (od dnia zawarcia umowy)					-          38 682 Mg

- rok 2027									-        284 473 Mg

- rok 2028 (do końca 24-miesięcznego okresu realizacji umowy)		-        207 780 Mg

Łączna szacowana minimalna masa ładunku 			            -       530 934 Mg

Powyższa łączna szacowana minimalna masa ładunków do przemieszczenia w okresie 
24 miesięcy realizacji zamówienia wynika z planowanej produkcji energii elektrycznej.

W przypadku wystąpienia awarii lub braku produkcji energii elektrycznej z bloków energetycznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

  - zmniejszenia szacowanej minimalnej masy ładunku opisanej powyżej lub zawieszenia Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy,

  - ograniczenia zakresu dyspozycyjności na bocznicy lokomotyw i drużyn manewrowych 
w wyniku zawieszenia Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Umowy,

i nie może to stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wywiązania się Zamawiającego z warunków Umowy, gdyż w takim wypadku obniżenie szacowanych minimalnych mas ładunku nie wynika z winy Zamawiającego i jest od niego niezależne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania do przemieszczenia większej ilości ładunku niż wskazana powyżej, w sytuacji gdy ilość maksymalna została wyczerpana przed terminem obowiązywania umowy.

- WYKAZ PRAC

| Lp. | Wykaz |
| --- | --- |
| 1. | Podstawianie wagonów z torów zdawczo-odbiorczych pod rozładunek na wywrotnice wagonowe. |
| 2. | Pojedyncze wpychanie odprzęgów (wagonu) do rozładunku na wywrotnice wagonowe. |
| 3. | Wyhamowanie próżnych odprzęgów (wagonów) zbiegających z górki rozrządowej po rozładunku na wywrotnicy wagonowej. |
| 4. | Zestawianie składów pociągowych próżnych po rozładunku i wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz zestawianie pociągów ładownych. |
| 5. | Zabezpieczanie taboru przed zbiegnięciem. |
| 6. | Włączanie do pociągów i wyłączanie oddzielnych wagonów lub grup wagonów. |
| 7. | Podciąganie i podpychanie wagonów przy pracach ładunkowych. |
| 8. | Przestawianie składów wahadłowych z torów zdawczo-odbiorczych na tory wewnętrzne. |
| 9. | Przejazd przez tory wagi wagonowej dynamicznej składami ładownymi i próżnymi w celu ich zważenia. |
| 10. | Ważenie wagonów ładownych na wadze wagonowej statycznej. |
| 11. | Obsługa wyłączników blokady wywrotnicy wagonowej, wyłączników pracy wygarniaczy kołowych oraz współpraca z operatorem wywrotnicy wagonowej w czasie rozładunku wagonów. |
| 12. | Odhamowanie samoczynnie zahamowanych wagonów. |
| 13. | Podstawianie wagonów pod rozładunek i załadunek. |
| 14. | Obsługa składów wzorcowych polegająca na zestawieniu składu wzorcowego i przejazdach przez wagi w celu uzyskania wyniku ważenia do zalegalizowania wag wagonowych. |
| 15. | Inne prace manewrowe dla potrzeb Zamawiającego, które wynikają z potrzeb technologicznych tj. obsługa punktów ładunkowych: |
|  | - olej opałowy - podstawianie, wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  | - kwas solny, ług sodowy, wapno, – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo -odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  | - zbiorniki popiołu i wapna - podstawianie, wystawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  | - złom, części maszyn, transformatory i inne materiały – podstawianie, wystawianie na tory zdawczo odbiorcze oraz ważenie wagonów ładownych i próżnych, |
|  | - Inne doraźne przesyłki związane z pracami inwestycyjnymi, remontowymi i wymianą podzespołów. |
| 16. | Prace manewrowe związane z pracami remontowymi układu torowego. |
| 17. | Prace manewrowe przy usuwaniu skutków wypadku, awarii i innego zdarzenia na terenie bocznicy. |
| 18. | Wykonywanie innych prac manewrowych nieujętych w w/w wykazie na polecenie mistrza komórki organizacyjnej, której działania dotyczy umowa. |
| 19. | Prace na bocznicy kolejowej Zamawiającego: |
|  | - czyszczenie wagonów po rozładunku, |
|  | - odbijanie przymarzniętego węgla od burt i podłóg wagonów, |
|  | - uprzątanie i czyszczenie torów i międzytorzy, |
|  | - likwidowanie usypów ładunków, |
|  | - odśnieżanie torów, międzytorzy i rozjazdów oraz miejsc związanych z wykonywaniem zleconej pracy na terenie bocznicy, |
|  | - inne bieżące i pomocnicze prace w rejonie bocznicy podczas dłuższych przestojów w rozładunku po uzgodnieniu z koordynatorem. - usuwanie skutków zadziałania czynników atmosferycznych |
| 20. | - Utrzymywanie infrastruktury kolejowej Zamawiającego (układ torowy i urządzenia srk), w tym bieżące przeglądy i pomiary, konserwacje, regulacje, diagnostyka itp. |
|  | Usuwanie usterek i naprawy eksploatacyjne z użyciem materiałów Wykonawcy zgodnie z instrukcjami i potrzebami Zamawiającego. Spis części układu torowego zawiera wykaz nr 1, spis części i podzespołów SRK i Legalizacja lub wymiana przekaźników w nastawni Zamawiającego zawiera wykaz nr 2. |
| 26. | Obsługa posterunku ruchu – nastawnia kolejowa |
| 27. | Inne prace eksploatacyjne związane z utrzymaniem bocznicy, mające wpływ na bezpieczeństwo i pracę zakładu oraz prace wynikające z protokołów pokontrolnych. |

UWAGA:

Prace manewrowe powinny być wykonywane lokomotywami 4 osiowymi o minimalnej sile pociągowej nie mniejszej niż 210 kN, minimalnym promieniu łuku 80 m i maksymalnym nacisku 20 t/oś, posiadające świadectwa dopuszczenia typu oraz ważne świadectwa sprawności technicznej zgodnie z DSU Właściciela.

- ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKACH PRACY

- Wykaz stanowisk pracy

Wykonawca musi zapewnić pracowników w ilości niezbędnej do sprawnej realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi niżej wymienionych stanowisk pracy:

- prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej,

- ustawiacz wagonów,

- manewrowy,

- toromistrz,

- robotnik torowy (4 osoby w tym przynajmniej jeden z uprawnieniami spawacza),

- automatyk sterowania ruchem kolejowym,

- dyżurny ruchu kolejowego,

- Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy:

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku 
prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Maszynista pojazdów trakcyjnych, Instrukcja wykonywania   pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1, Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrownia Łagisza w Będzinie oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku 
Ustawiacz wagonów i manewrowy:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Ustawiacza wagonów  wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska Ustawiacza Wagonów, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej PKE E-1, oraz Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrownia Łagisza w Będzinie, oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku

Toromistrz:

Zakres czynności pracowników na stanowiskach Toromistrz wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy toromistrza zawiera    instrukcja stanowiskowa PKE D - 15, oraz Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łagisza w Będzinie oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
Robotnik torowy (przynajmniej jeden z uprawnieniami spawacza):

Zakres czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku monter nawierzchni wraz
z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Instrukcja – warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych PKE D-1, Instrukcja warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKE D-2, Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego PKE D-4, Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów PKE D-6, Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowej oraz o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów PKE D-75, Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łagisza w Będzinie oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska, St. Automatyk, Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej E-1. Instrukcja o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych PKE E-4, Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym posterunków technicznych PKE E-14, Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-18, Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKE E-2, Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łagisza w Będzinie oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

- Czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowisku Dyżurny ruchu kolejowego:

Zakres czynności pracowników zatrudnionych na stanowisku Dyżurny Ruchu Kolejowego wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji pracy z określeniem zasad zapewniających sprawność i bezpieczeństwo osób, taboru i ładunków przy wykonywaniu pracy manewrowej i prowadzenia ruchu pociągów zawiera Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności stanowiska nastawniczy i dróżnik przejazdowy, Instrukcja dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych PKE R-7, Instrukcja wykonywania pracy manewrowej PKE R-34, Instrukcja sygnalizacji kolejowej PKE E-1 „Instrukcję dla obsługi przejazdów kolejowych PKE R – 20”, „Regulamin pracy bocznicy kolejowej Elektrowni Łagisza w Będzinie” oraz wszelkie pozostałe przepisy i regulacje Zamawiającego.

Wykonawca wyłoniony w toku postępowania, obowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy Imiennego wykazu pracowników Wykonawcy wykonujących usługę z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważności uprawnień.

3.	 Organizacja prac

Usługa wykonywana będzie w trzech rejonach manewrowych równocześnie.

- Obsługa rejonu manewrowego nr 1. Jest to praca jedną lokomotywą z obsadą osobową, w skład której wchodzi jeden maszynista lokomotywy i jeden ustawiacz wagonów. Zakres prac obejmuje obsługę punktów zdawczo-odbiorczych i ładunkowych.

- Obsługa rejonu manewrowego nr 2. Jest to praca równoległa drugą lokomotywą 
z obsadą osobową, w skład której wchodzi jeden maszynista lokomotywy, jeden ustawiacz wagonów i jeden manewrowy. Praca polega na podawaniu pojedynczych ładownych odprzęgów (wagonów) z węglem na wywrotnicę wagonową. i wyhamowanie wagonów próżnych po rozładunku zbiegających z górki rozrządowej.

Praca w rejonach nr 1 i nr 2 odbywa się w dni robocze, w zakresie godzin od 600 
w poniedziałek do 600  w sobotę. Obowiązuje ośmiogodzinny czas pracy ze zmianami w godzinach zm. I 600 - 1400, zm. II 1400 - 2200 i zm. III 2200 - 600. Praca w dni wolne       odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego w godzinach uzgodnionych, Zamawiający zgłosi Wykonawcy potrzebę wykonania prac z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym   przed planowanym rozpoczęciem tej pracy.

- Obsługa rejonu manewrowego nr 3.  Jest to praca wykonywana lokomotywą obsługującą Rejon manewrowy nr 1, praca polega na obsłudze manewrowej zbiorników popiołu, zbiorników sorbentu, zbiorników oleju rozpałkowego i innych mediów dla potrzeb bloku nr 10. Praca w rejonie nr 3 odbywa się w dni robocze, w zakresie godzin od 600 w poniedziałek do 600  w sobotę w dni robocze. Obowiązuje ośmiogodzinny czas pracy ze zmianami w godzinach zm. I 600 - 1400, zm. II 1400 - 2200 i zm. III 2200 - 600. Praca w dni wolne odbywać się będzie na żądanie Zamawiającego w godzinach uzgodnionych, Zamawiający zgłosi Wykonawcy potrzebę wykonania prac z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym przed planowanym rozpoczęciem tej pracy.

Dopuszcza się zamienność drużyn manewrowych przy wykonywanych pracach manewrowych w poszczególnych rejonach manewrowych, celem zapewnienia optymalnej i nieprzerwanej realizacji zamówienia. Na każdej zmianie Wykonawca wyznaczy brygadzistę (kierującego zespołem), który będzie koordynował i nadzorował wykonanie postanowień umowy – część techniczna. Wykonanie prac w ramach umowy będzie potwierdzane zapisem do Dziennika Operacyjnego i raportu zmianowego, podpisywanego przez przedstawicieli Stron umowy.

- Utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej znajdujących się na bocznicy Zamawiającego

Na bocznicy Zamawiającego utrzymaniu będą podlegać:

- tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, przejazdy kolejowe, rampy budowlane i kozły oporowe

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym

- napędy rogatkowe,

- system elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

- nieautomatyczna waga wagonowa WN-100/16,

- waga wagonowa Schenck DWG-B 9+5,5.

IV.   WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca musi zapewnić:

- ciągłość obsługi dla realizowanych dostaw towarowych na rzecz TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział  Elektrownia Łagisza i podmiotów gospodarczych, z którymi TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zawarła umowy i porozumienia.

- ciągłość rozładunku węgla na wywrotnicach wagonowych, według potrzeb  i współdziałanie z operatorem wywrotnicy wagonowej w czasie rozładunku węgla,

- obsługę punktów odbiorczych, zdawczych i ładunkowych oraz ważenia dostaw brutto i tara.

- Realizacja usługi będzie się odbywać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w oparciu 
o obowiązujące przepisy wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy, posiadaną infrastrukturę kolejową, z wyłączeniem dzierżawy tej infrastruktury i przy użyciu środków trakcyjnych (sprzętu) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania należytego stanu użytkowanej infrastruktury Zamawiającego.

- Utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej musi być zgodne z Instrukcjami kolejowymi Zamawiającego.

V.  GOSPODARKA ODPADAMI

W rozumieniu Ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia - odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, z wyłączeniem złomu żelaza i metali kolorowych.

W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach oraz uregulowaniami obowiązującymi 
u Zamawiającego, m.in.:

- Wykonawca będzie zobowiązany odkładać odpady powstające w toku prac objętych przedmiotową umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Miejsca powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznakowanie powinno dodatkowo zawierać w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów;

- Po zakończeniu prac, w wyniku których powstały odpady Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz do przywrócenia miejsca, w którym były magazynowane do stanu przed magazynowaniem odpadów;

- Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w trakcie realizacji umowy na terenie Zamawiającego, poza miejsce ich wytwarzania. Pisemna informacja j.w. będzie przekazywana najpóźniej w dniu zakończenia prac, w wyniku których powstały odpady. Informacja powinna zawierać następujące dane: rodzaj, ilość i sposób zagospodarowania. Informacja będzie stanowić integralną część protokołu odbioru prac.

- Wywożenie odpadów będzie następować na podstawie kart przekazania opadów lub dowodów WZ/przepustek materiałowych zatwierdzonych przez upoważnionych pracowników Kierownictwa i Dozoru Zamawiającego w Elektrowni.

Wytwórcą i posiadaczem złomu żelaza i metali kolorowych jest Zamawiający. Odpady w postaci złomu metali zostaną przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiającego i stanowią jego własność. Przekazywanie złomu metali do magazynów odbywa się na podstawie niżej wskazanych zasad:

- Dostarczany złom powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpady powstałe w wyniku przygotowywania złomu należy zdać na składowisko odpadów poremontowych) i spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a zwłaszcza Rozporządzenia Rady (UE) Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.; Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. oraz Polskich Norm

- Segregacja powinna być przeprowadzona, na co najmniej n/w podział klas 
 i rodzaje złomu:

- złom stalowy:

- niestopowy kl. N-10 (kraty podestowe, kątowniki, druty, blachy, itp.),

- niestopowy kl. N-5 (grubości 6÷80mm, w postaci profili, prętów, itp.),

- stopowy kl. D-2 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.15HM),

- stopowy kl. D-3 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.10H2M),

- stopowy kl. D-5 (blachy, pręty, rury itp. wykonane ze stali gat.16M),

- złom metali nieżelaznych:

- miedzi kl.1.03.1 (druty z okablowań i uzwojeń silników pozbawione izolacji, itp.)

- miedzi kl.1.04.1 (cewki miedziane, uzwojenia w izolacji grafitowej, itp.)

- miedzi -silniki el. kl.1.04.3 (nierozmontowane silniki elektryczne)

- mosiądzu 69-81proc.cu kl.1.07.1 (rurki mosiężne),

- kabli i przewodów aluminiowych kl.8.02.3 (kable i przewody z żyłą aluminiową w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.),

- złom kabli i przewodów miedzianych kl.8.01.3 (kable i przewody z żyłą miedzianą 
w izolacji z tworzyw sztucznych, gumy, itp.).

W przypadku trudności w ustaleniu właściwej klasy złomu Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego, w celu uzyskania informacji dotyczącej zastosowania właściwej klasyfikacji.

- realizacja dostaw złomu do magazynu w dniach roboczych (to jest od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 - 13.00,

- masa pojedynczego elementu nie powinna przekraczać 6000 kg oraz gabarytu około 
1000 x 1500 x 3000 mm,

- Wykonawca musi wyselekcjonować pojazdy, które będą przewoziły złom celem jego zważenia – dla uniknięcia potrzeby dokonywania kolejnych ważeń pojazdu – oraz przekazać Zamawiającemu wykaz wyselekcjonowanych pojazdów, zawierający informacje na temat ich marek, numerów rejestracyjnych oraz wag.

- z obiektu modernizowanego złom należy przetransportować na wagę celem zważenia złomu wraz z pojazdem. Czynność niniejsza zostanie potwierdzona kwitem wagowym,

- czynności ważenia (zarówno pojazdów jak i złomu) winny być wykonywane w obecności magazyniera,

- w przypadku braku możliwości zważenia (uszkodzona waga, etc.) dopuszcza się szacunkowe obliczenie / określenie ilości dostarczanego złomu.

VI.  INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Technicznym Pracy Bocznicy Kolejowej oraz w posiadanych i zatwierdzonych przepisach przy zaistnieniu istotnych zmian techniczno-organizacyjnych.

- Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia na terenie Zamawiającego 
w akcjach ratowniczych i aktywnego uczestniczenia w walce z klęską żywiołową.

- Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń socjalno - bytowych ani świadczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. Pomieszczenia te mogą być udostępnione po zawarciu stosownej umowy.

- W sąsiedztwie Zamawiającego zlokalizowana jest placówka medyczna, z którą Wykonawcy na podstawie odrębnych umów mogą nawiązać współpracę.

- Bocznica kolejowa Zamawiającego wyposażona jest w schronisko, w którym pracownicy Wykonawcy będą przebywać w trakcie przerwy śniadaniowej.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA