TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku RFI dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

„Wyburzenie budynków kotłowni, maszynowni, nastawni w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”.

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowaniu i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - miejsce: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie- Koźlu,

  - okres realizacji: lata 2026/2027

  - wadium – wymagane,

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wymagane,

  - termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - planowane kryteria oceny ofert – cena 100 %.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegającą na świadczeniu usług o podobnym charakterze,

  - Wykonawca będzie dysponował na potrzeby realizacji planowanego Zamówienia, osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi aktualne badania lekarskie wraz z orzeczeniem o braku przeciwskazań do wykonywania prac na wysokości oraz posiadającymi uprawnienia:

- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie, o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej,

- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej  bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej,

- osobami posiadającymi uprawnienia do cięcia termicznego stali, z użyciem butli gazowych, zgodne rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),

- osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147),

- osobami posiadającymi uprawnienia hakowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147

- osobami posiadającymi kwalifikacje (poparte odpowiednimi certyfikatami lub innymi świadectwami), uprawniające do obsługi maszyn ciężkich,

Uwaga: Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień łącznie.

- Zawartość oferty:

- Krótki opis realizacji prac.

- Wykaz osób i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

- Przewidywany czas realizacji.

- Propozycje i uwagi do przedstawionych wymagań i opisu zakresu prac.

Oferta powinna uwzględniać spełnienie wszystkich wymaganych standardów jakościowych wynikających z charakteru tego zadania.

W ofercie prosimy o podanie wartości prac przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres mailowy.

Odpowiedź na powyższe zapytanie prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Grupy TAURON SWOZ wraz z załącznikiem 2 (formularz cenowy) do dnia 21.04.2026.
Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 09.04.2026r. o godz. 10:00.

Termin zgłoszenia przez zainteresowanych udziału w wizji lokalnej do dnia 08.04.2026 do godz.12:00 na adres e-mail: Sebastian.Korus@tauron-wytwarzanie.pl

Rozpoczęcie wizji odbędzie się na Bramie Głównej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 11.

1)  Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego;

2) Prosimy o uwzględnienie czasu na dopełnienie formalności przed wejściem na teren TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu;

3)  Obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa;

4)  Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt;

5) Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami;

6) Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego;

7) Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, których zasady zostaną wyjaśnione Wykonawcom przed wejściem na teren przewidziany na realizację zamówienia. Ubiór – szczególnie obuwie, kask, kamizelka odblaskowa – osób biorących udział w wizji lokalnej powinien być odpowiedni do poruszania się po terenie przemysłowym,

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

e-mail: Sebastian.Korus@tauron-wytwarzanie.pl,   tel. +48 572 898 548

e-mail: Adam.Bieniek@tauron-wytwarzanie.pl,	     tel. +48 572 898 569

e-mail: Tomasz.Sznapka@tauron-wytwarzanie.pl   tel. +48 573 136 443

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz cenowy

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie budynków kotłowni, maszynowni oraz nastawni. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na terenie EC Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. Do realizacji przedmiotowego zadania udzielone zostało pozwolenie na rozbiórkę przez Starostę Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- Opis obiektów.

      - Budynek maszynowni

Powierzchnia zabudowy                     	[m2]	2100,00

Wymiary główne (dł. x szer. x wys.) 	[m]	68,44 x 31,20 x 24,00

Kubatura					[m3]	51 000,00

Opis obiektu

Hala o konstrukcji żelbetowej, dach o konstrukcji stalowej. Posadowienie hali na stopach fundamentowych kielichowych, pod ścianami zewnętrznymi podwaliny. Słupy główne hali żelbetowe o przekroju 50/100 cm, rozstaw osiowy słupów na szerokości hali 30,0 m, ustawione są na długości hali w module co 6,0 m z jedną dylatacją o szerokości osiowej 1,5 m. Słupy główne posiadają marki na wszystkich krawędziach kątownika. Na ścianach szczytowych słupy stalowe w rozstawie co 6,0 m. Słupy główne na wysokości około 14,5 m posiadają pocienienia, wewnątrz których zabudowane są belki podsuwnicowe z pomostem obsługowym, wejście na pomost drabiną pionową zabudowaną w dylatacji.

Wzdłuż cokołów budynku ściany murowane z cegły pełnej. Pozostałe powierzchnie ścian elewacyjnych hali pokryte płytami prefabrykowanymi o wymiarach 6 m x 0,9 m mocowanymi do słupów markami stalowymi. Marki pierwotnie były zabezpieczone przed korozją przez otynkowanie. Na ścianie szczytowej dwa pasy okien o wysokości 90 cm każdy - na poziomie ponad posadzką hali i ponad pomostem technologicznym. Na ścianie podłużnej ponad pomostem technologicznym w każdym polu okna o dużej powierzchni, obecnie co drugie zamknięte blachą trapezową.

Dach hali – z płyt panwiowych dachowych o wymiarach 1,5 m x 6,0 m i wysokości 30 cm. Na płytach izolacja termiczna z płyty pilśniowej, na niej pokrycie z papy. Spadek dachu w dwóch kierunkach, w kierunku południowym na krawędzi dachu koryto – rynna dachowa z odpływami. Wykończenie ścian pod dachem płytami cementowo-azbestowymi o szacowanej wadze około 2,0Mg. Posadzka hali na poziomie ziemi betonowa, na jej powierzchni rozmieszczone są kanały technologiczne przykryte blachą żeberkową lub kratami ażurowymi. Posadzka pomostu technologicznego wykończona płytkami terakotowymi, pomost w fragmentach jest fundamentem urządzeń technologicznych obecnie zdemontowanych, posiada także liczne otwory technologiczne zamknięte blachami żeberkowymi bądź kratami ażurowymi. Zejście z poziomu pomostu na poziom posadzki hali stanowią dwie klatki schodowe wielobiegowe o konstrukcji stalowej. Na poziomie posadzki są zabudowane urządzenia technologiczne z własnymi konstrukcjami podporowymi oraz od poz.+0,0 m do poz. +8,0 m układy rurociągów technologicznych.  Od strony północnej do hali przylega parterowa, niewielka przybudówka o konstrukcji stalowej poszyta blachami trapezowymi. Na zewnątrz hali po północnej oraz zachodniej stronie - ramy stalowe podporowe dla instalacji z czynnym rurociągiem ciepłowniczym. Przed demontażem estakady należy zaprojektować i wykonać nowy odcinek rurociągu ciepłowniczego. Obiekt maszynowni jest częściowo podpiwniczony, gdzie znajdują się pozostałe części technologiczne instalacji i urządzeń maszynowni.

Hala jest wyposażona w torowisko suwnicy wraz z suwnicą (nieczynna).

Hala posiada główną posadzkę na poziomie terenu, na poziomie +8,10m znajduje się pomost technologiczny o konstrukcji żelbetowej, podparty słupami i belkami stalowymi, z licznymi otworami technologicznymi częściowo pokrytymi kratami ażurowymi i blachami.

Z powodu złego stanu technicznego, w ramach wcześniej prowadzonego zamierzenia, wykonano rozbiórkę wschodniej ściany budynku maszynowni.

Budynek maszynowni – ściana północna i zachodnia.

Maszynownia – suwnica

Maszynownia – układ regeneracji

      - Budynek kotłowni

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy                     	[m2]	1680,00

Wymiary główne (dł. x szer. x wys.) 		[m]	49,5 x 35,9 x 41,28

Kubatura	 				[m3]	63 500,00

Opis obiektu:

Budynek kotłowni to jednonawowa hala, przylegająca do hali maszynowni. Wewnątrz głównego pomieszczenia kotłowni znajdują się liczne pomosty o konstrukcji stalowej służące do obsługi dwóch kotłów węglowych. W pasie o szerokości 6,0m przyległym do hali maszynowni niższa część budynku, w której znajduje się ciąg nawęglania: na najwyższym poziomie korytarz z przenośnikiem taśmowym nawęglania, poniżej poziom techniczny – na konstrukcji podłogi zawieszone są przykotłowe zasobniki węgla.

Wyprowadzenie spalin z kotłów dwoma czopuchami w kierunku południowym. Konstrukcja podstawowa kotłowni stalowa. Na słupach nośnych co 6,0 m zabudowane są belki pomostów i belki nośne zbiorników. Na dachu stalowe dźwigary kratowe jednospadowe, na nich zabudowane płatwie stalowe i poszycie z blachy fałdowej T55. Na poszyciu docieplenie i pokrycie z papy. Dach niższej części – nawęglania o konstrukcji stalowej pokryty żelbetowymi płytami panwiowymi, na nich docieplenie i pokrycie z papy.

Wewnątrz głównego pomieszczenia pomosty obsługowe kotłów o konstrukcji stalowej, poszycie pomostów z krat ażurowych, wejście na pomosty dwoma klatkami schodowymi. Poszycie ścian budynku kotłowni zróżnicowane: na ścianie ponad dachem niższej części płyty prefabrykowane wysokości 90cm, na ścianie niskiej części ponad dachem maszynowni przeszklenie. Elewacja wschodnia nad budynkiem nastawni zabudowana ponad jej dachem płytami prefabrykowanymi jw., w dolnej części murowana z cegły.

Elewacja południowa – od dołu na całej długości elewacji pas cokołu murowany, powyżej symetrycznie jedno pole przy ścianach szczytowych z płyt prefabrykowanych, potem dwa pola z wyjściami czopuchów pokryte blachą fałdową, dwa pola środkowe budynku pokryte płytami prefabrykowanymi.

Z powodu złego stanu technicznego, w ramach wcześniej prowadzonego zamierzenia, wykonano rozbiórkę południowej ściany budynku kotłowni.

Część płyt wypełniona pustakami z betonu komórkowego PGS zabudowanymi prawdopodobnie jako uzupełnienia uszkodzonych miejsc. Całość najwyższej części budynku w pasie dźwigarów dachowych pokryta blachami fałdowymi. Po stronie zachodniej w miejscu, gdzie był zabudowany łącznik ściana murowana z cegły, pozostała ściana pokryta płytami prefabrykowanymi. Budynek posiada główną posadzkę na poziomie terenu, na poziomie identycznym do hali maszynowni +8,10 m znajduje się pomost technologiczny o konstrukcji żelbetowej.

W budynku kotłowni zabudowano 2 szt. kotłów pyłowych produkcji Raciborskiej Fabryki Kotłów „Rafako” typu OP-215k wraz z instalacją zasilania kotłów paliwem, powietrzem oraz układem odprowadzania spalin.

Kocioł OP 215k

Kocioł parowy OP – 215k, opromieniowany, jednowalczakowy, z naturalnym obiegiem wody, opalany pyłem węgla kamiennego lub gazem poprzez palniki umieszczone na ścianach komory paleniskowej, o konstrukcji dwuciągowej tj. składa się z komory paleniskowej (I ciąg), międzyciągu i ciągu konwekcyjnego (II ciąg).

W kotle rozmieszczone są cztery stopnie przegrzewaczy pary pierwotnej, parownik i dwa stopnie podgrzewacza wody.

Kocioł zawieszony jest na ruszcie nośnym, który wsparty jest na stalowych słupach stanowiących konstrukcję nośną budynku kotłowni.

Do instalacji kotłowych należą:

- zbiorniki wody zasilającej z odgazowywaczem – 2 szt na 1 kocioł

- walczaki kotłów – 1 szt na 1 kocioł

- zbiorniki wody zasilającej – 2 szt na 1 kocioł,

- młyny węglowe typu EM70 – 4 szt na 1 kocioł,

- wentylatory podmuchu typu FKA 140 – 2 szt. na 1 kocioł,

- wentylatory młynowe typu WPM100 – 4 szt. na 1 kocioł,

- zasobniki węgla – 4 szt na 1 kocioł

- podajniki zgrzebłowe – 4 szt. na 1 kocioł,

- obrotowe podgrzewacze powietrza typu B205/1500 – 2 szt na 1 kocioł.

- odżużlacz wraz z kruszarką – 1 szt na 1 kocioł

- kanały powietrza i spalin.

Ponadto w budynku znajdują się liczne instalacje rurociągowe i elektryczne.

Fundament kotła wykonany jest jako stopowy na palach „Franki”. Fundamenty młynów wykonane jako fundamenty blokowe oparte na płycie ciągłej posadowionej na palach „Franki”. Fundamenty wentylatorów podmuchu i młynowych wykonano jako fundamenty blokowe.

Budynek kotłowni i nastawni – widok na ścianę południową.

Budynek kotłowni i maszynowni.

Odżużlacz

Zespoły młynowe

Szyb windy towarowo-osobowej

Zbiornik wody zasilającej

Układy rurociągów oraz zasobniki przykotłowe węgla

Widok kotła

      - Budynek nastawni

Jest to budynek dwukondygnacyjny na przedłużeniu budynku kotłowni. Budynek o długości około 35,9m, szerokości 19,0m, wysokości do krawędzi ścianki ogniowej 16,4m. Główna konstrukcja w postaci szkieletu żelbetowego połączoną z murami z cegły pełnej. Dach o konstrukcji stalowej. Na poziomie parteru znajdują się dwie komory o ścianach murowanych nietynkowanych, pod komorami rozdzielni głęboka kondygnacja piwniczna - z kanałami kablowymi. Strop parteru na poziomie +8,10m żelbetowy monolityczny - płyta stropowa na belkach żelbetowych.

Na kondygnacji piętra pomieszczenie nastawni, od strony południowej pomieszczenie rozdzielni. Nad budynkiem dach - stalowe dźwigary kratowe jednospadowe, na dźwigarach poszycie z płyt panwiowych 1,5x6,0m, na nich docieplenie z płyty spilśnionej i pokrycie z papy. Ponad pomieszczeniem nastawni na poziomie dolnego pasa dźwigarów sufit podwieszony o konstrukcji betonowej z dźwigarkami stalowymi mocowanych do dolnego pasa dźwigarów dachowych. Pomieszczenie rozdzielni bez sufitu podwieszonego.

Wszystkie ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne budynku tynkowane, nie występują na ścianach płyty prefabrykowane. Posadzka w nastawni z płytek PCV, pozostałe posadzki - wylewki cementowe. Pomieszczenia nastawni i rozdzielni posiadają doświetlenie oknami PCV, komory kablowe poniżej – oknami stalowymi przemysłowymi. Drzwi stalowe.

Nastawnia – widok od strony południowej.		Nastawnia – pulpit operatora

Nastawnia – pomieszczenie zasilania, sterowania i zabezpieczeń

- Zakres prac.

- Opracowanie planu BIOZ, IBWR oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu.

- Opracowanie harmonogramu robót (w formacie Excel, Microsoft Project) i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu,

- Opracowanie projektu oraz wykonanie zmiany trasy odcinka ok 150m rurociągu ciepłowniczego DN70.

- Organizacja terenu rozbiórki – trwałe wygrodzenie, oznakowanie, zaplecze socjalne, itp.,

- Zabezpieczenie obiektów i instalacji w strefie wyburzeń, które nie podlegają wyburzeniom,

- Demontaż estakady i rurociągów w rejonie ścian maszynowni po stronie zachodniej i północnej.

- Demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych kotłowni, maszynowni, nastawni.

- Wykonanie prac rozbiórkowych części nadziemnej obiektów,

- Wykonanie prac rozbiórkowych piwnic, fundamentów,

- Przekruszenie powstałego gruzu betonowego oraz ceglanego do wielkości frakcji 0-63mm i przewiezienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1km,

- Uporządkowanie, wyrównanie, rekultywacja terenu wraz z jego uzupełnieniem i zagęszczeniem z wykorzystaniem przekruszonego gruzu żelbetowego i uzupełnieniem materiałem niebędącym odpadem dostarczonym przez Wykonawcę (materiał nie może spowodować zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód gruntowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi). Rodzaj materiału określi Wykonawca w projekcie rozbiórki (granulacja od 0-63mm). Wykonawca przedstawi kartę produktu oraz oświadczenie dotyczące produktu. Wierzchnia warstwa ziemi – około 0,30m,

- W przypadku konieczności ingerencji (uszkodzenia) w pas drogowy – naprawa oraz odtworzenie nawierzchni drogi, poboczy, krawężników, itp.,

- Segregacja złomu silnikowego, kablowego, stalowego.

- Przygotowanie elementów stalowych (segregacja, cięcie) na odcinki wsadowe (1,5x1,5x3m i wadze do 3 Mg) oraz załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do 1 km). Szacowana ilość złomu około 6000Mg.

- Segregacja, transport i utylizacja odpadów, w tym papy, szkła itp.,

- Wykonawca wykona operat geodezyjny i dokona odpowiedniego zgłoszenia w nadzorze geodezyjnym.

Uwaga:

- W rozumieniu Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 992) oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2018, poz.150), Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia – odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę (za wyjątkiem złomu i gruzu żelbetowego).

- Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia złomu metalowego zgodnie z wymaganiami instrukcji postępowania z odpadami oraz produktami ubocznymi w TAURON Wytwarzanie S.A., na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie EC Blachownia w odległości do 1km od placu rozbiórki. Złom między innymi powinien być wolny od zanieczyszczeń i pocięty na odcinki o max. długości 1,5x1,5x3m i wadze do 3 Mg oraz posegregowany na złom „lekki” (np.: blachy izolacyjne, itp.) oraz „gruby” (np.: blachy powyżej 3mm, rury, ceowniki, dwuteowniki, itp.), złom przewodów elektrycznych.

- Wszystkie narzędzia, sprzęt, urządzenia oraz potrzebne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zadania dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca w wycenie uwzględni prace nie wykazane w zakresie rzeczowym, a które uważa za niezbędne dla prawidłowego i jakościowo dobrego wykonania zadania wraz z podaniem ich zakresu.

- Ostateczna kolejność wykonania robót rozbiórkowych zostanie uzgodniona z nadzorem Zamawiającego w opracowanym przez Wykonawcę projekcie technologii i organizacji robót rozbiórkowych.

Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

nazwa …………………………………….

adres ……………………………………...

FORMULARZ CENOWY

Zadanie pod nazwą „Wyburzenie budynków kotłowni, maszynowni, nastawni w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”.

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Czas trwania etapu realizowanych robót w tygodniach | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyburzenie budynku maszynowni wraz z demontażem urządzeń. | kpl | …. tygodni |  |
| 2 | Wyburzenie budynku nastawni wraz z demontażem urządzeń i wyposażenia. | kpl | …. tygodni |  |
| 3 | Wyburzenie budynku maszynowni wraz z demontażem urządzeń. | kpl | …. tygodni |  |
| Wartość oferty netto [zł] |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki …..% [zł] |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto [zł] |  |  |  |  |

............................. dnia ......................... 	           		   	…..............................................

(miejscowość)					  	               (podpis i pieczęć Wykonawcy)