Badanie rynku RFI/TW/00321/2026

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy kul miażdżących FI 1150mm GR.ŚCIANKI 100mm MŁYN 7M-115.

- Przedmiot oraz cel prowadzenia badania rynku

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawę kul miażdżących FI 1150mm GR.ŚCIANKI 100mm MŁYN 7M-115 w ilości 7 sztuk.

- Warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Warunek ten konieczny będzie do spełnienia w przypadku  złożenia oferty w przyszłym postępowaniu przetargowym)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę elementu układu miażdżącego do młynów węglowych, kuli miażdżących o średnicy nie mniejszej niż 1000mm, masie nie mniejszej niż 2000 kg i grubości ścianki nie mniejszej niż 75 mm, o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

- Wymagania techniczne

Kule miażdżące zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  - Odlewy kul miażdżących zostaną wykonane ze staliwa stopowego w gatunku L70H2GNM o składzie chemicznym zgodnym z PN-90/H-83161;

  - Zamawiający wymaga, aby twardość dostarczanych kul mieściła się w przedziale od 380 do 420 HB, średnica kul w przedziale: 1148 - 1152 mm, a grubość płaszcza kuli w przedziale 98-105 mm;

  - Odlewy kul zostaną dokładnie oczyszczone z masy formierskiej i rdzeniowej. Przed operacją obróbki cieplnej należy usunąć z odlewu zalewki, wlewy doprowadzające oraz nadlewy;

  - Odchylenia masy odlewów będą zgodne z PN-72/H-83154 i będą odpowiadać V-tej klasie dokładności.

  - Cechowanie kul - należy nanieść białą farbą na powierzchni każdej kuli:

  - grubość płaszcza kuli;

  - kolejny numer kuli;

  - znak producenta.

- Dokumenty wymagane wraz z dostawą

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na Zamawiającego własności Towaru jednorazowo a także do wydania Zamawiającemu w języku polskim wszelkich niezbędnych dokumentów, wraz z każdą dostawą, w tym:

- dowodu dostawy

- świadectwa kontroli jakości Towaru wystawionego przez Wykonawcę

- Planowany termin realizacji do 30.10.2026 r.