Załącznik nr 1 do RFI

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych, zasuw szczelnych typu CNX470/PP oraz CNX740/PP, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli, zwanych dalej Towarem.

| Lp. | Nr. pozycji zamawiającego | Opis pozycji | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341-750-198-0 | ZASUWA SZCZELNA DOLNA CNX470/PP | szt | 1 |
| 2 | 341-750-197-0 | ZASUWA SZCZELNA CNX740/PP | szt | 1 |

- Zmodernizowane zasuwy szczelne będą zabudowane nad i pod komorą pirytową młynów węglowych na bloku 910 MW Nowe Jaworzno. Przedmiot zamówienia ma na celu dostarczenie szczelnego odcięcia przepływu wypadu pirytu z młyna.

- Zasuwy muszą posiadać wymagany certyfikat EX20.

- Zmodernizowana zasuwa ma posiadać systemy uszczelnienia wewnętrznego i zewnętrznego, a mianowicie:

- automatyczny system uszczelnienia wewnętrznego (szczelne odcięcie przepływu pirytu oraz przedmuchów między młynem węglowym a komorą pirytową, praca w warunkach nadciśnienia, praca w temp. 380°C),

- specjalny dławnicowy pakiet uszczelnienia płyty, eliminujący pylenie zasuwy na zewnątrz,

- do dławnicowych systemów uszczelnień jest doprowadzone powietrze zaporowe o odpowiednim ciśnieniu i jakości.

- Napęd zasuwy:

- zasuwa płytowa szczelna DN740 i DN470 z napędem pneumatycznym wykonana jest wg rys. CNX416-01/M: dla zasuwy 740/740x20 oraz CNX416-02/M dla zasuwy 470/470x20.

- napęd płyty zasuwy kontrolowany jest za pomocą cylindra pneumatycznego sterowanego z szafy sterowniczej, a także z systemu uszczelnienia wewnętrznego za pomocą odpowiedniego algorytmu sterowania, które współpracują ze sobą.

- Płyta zasuwy posiada odpowiednie prowadzenia nie dające reakcji na zamocowany cylinder pneumatyczny, co nie narusza pakietów uszczelniających płyty zasuwy.

Producentem oraz właścicielem dokumentacji zasuw stanowiących przedmiot zamówienia jest firma Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe „CENTAMEX” S.C. Banerski Stanisław, Banerska Nina.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej dokumentacji zastosowano rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP pod numerem patentu 225416 – Zasuwa płytowa. Rozwiązanie to pozostaje w mocy i stanowi własność intelektualną firmy PPHU „CENTAMEX” S.C. Banerski Stanisław, Banerska Nina. Jakiekolwiek naruszenie prawa własności, zarówno w całości, jak i częściowo, bez pisemnej zgody firmy jest zabronione i może zostać dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz karnego.

Wizja lokalna może zostać zorganizowana po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

- Miejsce dostawy

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

- Wymagane dokumenty wraz z dostawą:

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym:

- dowodu dostawy,

- dokumentacja techniczno-ruchowa,

- dokumentacja montażowa,

- certyfikat EX20,

- inne określone przez Wykonawców w formularzu wyceny szacunkowej.

- Termin realizacji dostawy

Termin realizacji zamówienia na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

- Produkty równoważne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i instalacjach Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna produktu równoważnego oraz zaproponowane rozwiązania techniczne nie mogą naruszać patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

- Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego, są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i instalacjach Zamawiającego. Wykonawca ponadto oświadcza że zastosowane w produkcie równoważnym rozwiązania nie będą naruszać praw patentowych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO HANDLOWO-USŁUGOWE ”CENTAMEX” S.C., BANERSKI STANISŁAW, BANERSKA NINA. Ponadto Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne inne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how, które stosowane w przedmiocie tego Postępowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich,

- opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów oraz  parametrów przedmiotu oferty.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy, za wyjątkiem części szybkozużywających się wyspecyfikowanych w załączonej  DTR do dokumentacji montażowej.

Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty dostawy Towaru.