W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

„Remont spycharki TD-25M w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania 
i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem 
 	w postępowaniu, oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

WYKAZ URZĄDZEŃ

- Spycharka TD-25M

ZAKRES PRAC

- Demontaż silnika QSX15 z maszyny

- Demontaż silnika na stanowisku

- Weryfikacja części

- Wymiana na nowe

- Zestaw tłoka

- Zestaw pierścieni tłokowych

- Zestaw tulei

- Panewek głównych i korbowodowych

- Tulejek wałków rozrządu

- Korbowodów

- Przewód podciśnienia

- Prowadnice zaworowe

- Uszczelnienia zaworowe

- Obsady wtryskiwaczy

- Pompę zębatą paliwa

- Zestaw naprawczy pompy wody

- Wałka rozrządu

- Silentblocki

- Zaślepek technologicznych

- Pakietów uszczelnień górnych i dolnych oraz uszczelnień remontów (przód i tył ) wału korbowego

- Zużytych przewodów zasilających

- Zużytych łożysk tocznych

- Zużytych śrub oraz nakrętek

- Pasków klinowych

- Filtra odmy

- Filtrów powietrza, paliwowych i olejowych

- Oleju

- Wtryskiwaczy

Regeneracja:

- Bloku silnika poprzez osiowanie oraz szlifowanie płaszczyzny

- Wału korbowego poprzez szlifowanie czopów głównych i korbowodowych na wymiar remontowy

- Głowicy poprzez badanie szczelności, wymianę obsad wtryskiwaczy, szlifowanie powierzchni zaworów, oraz frezowanie gniazd zaworowych

- Regeneracja turbosprężarki poprzez wymianę zestawu naprawczego

- Regeneracja rozrusznika

- Regeneracja alternatora

- Naprawa instalacji elektrycznej

- Montaż do maszyny

- Uszczelnienie układu hydraulicznego

- Regeneracja kompletnego lemiesza

- Wymiana na nowe:

- gniazdo rozpórki przekątnej

- rozpór przekątnych dolnych

- gniazdo rozpórki górnej

- rozpórki górnej

- płyta ochronna boczna

- płyta wzmacniająca

- zestaw ostrzy lemiesza wraz ze śrubami

- czopa ramy wraz z śrubami

- zespół łożyska

- końcówka belki

- tuleja łożyskowa

- Regeneracja:

- poszycia płaszcza lemiesza poprzez wymianę zużytych fragmentów lub

nałożenie nakładek wzmacniających, w zależności od stopnia zużycia belek (popychaczy) z wymianą na nowe: sworzni (wraz z zabezpieczeniami) i płyty podostrzonych przez wyrównanie i uzupełnienie ubytków,

- wsporników belki lemiesza

- wsporników siłowników podnoszenia

- wsporników rozpór przekątnej

- wsporników rozpór górnych

- stopni

- Wszystkie części, które dostarczy Wykonawca muszą być nowe i nieużywane.

- Transport maszyny do warsztatów Wykonawcy a po przeprowadzonym remoncie do siedziby Zamawiającego zrealizuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - Miejsce: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, siedziba Wykonawcy

termin realizacji: od 03.08.2026 r. do 25.09.2026 r.

  - wadium – wymagane,

  - oczekiwany okres gwarancji – 12 miesięcy

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  niewymagane

  - termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - planowane kryteria oceny ofert – cena 100 %.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem  Przedmiotowi Umowy tj. wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na remoncie spycharki gąsiennicowej o mocy silnika min. 190 kW i rozstawie gąsienic min. 1600 mm w zakresie remontu silnika oraz osprzętu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.

- Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, posiadającymi wiedzę, doświadczenie i umiejętności w przeprowadzaniu remontów spycharek gąsiennicowych.

- Oświadczenie, o dysponowaniu pomieszczeniami warsztatowymi, zapleczem technicznym umożliwiającym przeprowadzenie remontu maszyny opisanym w opisie przedmiotu zamówienia

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy:

e-mail:  Cezary.Krason@tauron-wytwarzanie.pl

e- mail:  robert.burzawa@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową (załącznik nr 1) prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ do dnia 08.05.2026r

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa	...................................................................

Adres	...................................................................

Zadanie pod nazwą:

Remont spycharki TD-25M w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

| Lp. | Numer pozycji z wykazu prac | J.m. | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont spycharki TD-25M | 1 kpl. |  |
| Wartość oferty netto [zł] |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki .........% [zł] |  |  |  |
| Wartość oferty brutto [zł] |  |  |  |

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)