Opis przedmiotu Zamówienia

CZĘŚĆ II  WYKONANIE  ROBÓT WYMURÓWKOWYCH  NA  BLOKU NR 6

I. Specyfikacja robót

1.Roboty wymurówkowe polegają na ochronie urządzeń narażonych na wysoką temperaturę i intensywne obciążenie termiczne, przy pomocy betonu ognioodpornego BOS 140/5

2.Formy zabezpieczenia urządzeń  betonem BOS 140/5

2.1. Płaszcz cementowo-szamotowy na rurociągach i kolektorach międzystropia, w przewale, walczaku

i komorze pośredniej

2.2. Konstrukcja monolityczna skrzyń palnikowych, dysz OFA, włazów i wzierników

3. Roboty obejmują

3.1.Montaż nowego płaszcza cementowo -szamotowego  na wykonanej wcześniej izolacji  z maty

z wełny mineralnej, na następujących urządzeniach

3.1.1..Miedzystropie

a) schładzacze pary świeżej i wtórnej,

b) rurociągi komunikacyjne

c) przegrzewacze pary pierwotnej i wtórnej

d) komory wlotowe i wylotowe

3.1.2. Walczak z kolektorami i króćcami

3.2.Demontaż,wykonanie lub uzupełnienie konstrukcji monolitycznej  dysz OFA, skrzyń palnikowych,  włazów i wzierników

II. Zakres rzeczowy

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT ( nazwa urządzenia, materiał ) | J.M | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| - Montaż płaszcza cementowo-szamotowego, beton BOS 140/5, o średniej grubości – 0,04m |  |  |  |
|  | 1. Międzystropie, | m3 | 40,00 |
|  | 2. Przewał | m3 | 4,00 |
|  | 3. Walczak | m3 | 12,00 |
|  | 4.Komora pośrednia | m3 | 10,00 |
| - Demontaż, wykonanie lub uzupełnienie konstrukcji monolitycznej beton BOS 140/5 |  |  |  |
|  | - Dysze OFA 2. Skrzynie palnikowe 3. Włazy i wzierniki | m3 | 6,00 |

- Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

Cezary Pałczyński – tel. 572-896-980,   Paweł Pięta – tel. 785-006-272

Uwaga :

- Wykonawca wycenia prace nie ujęte bezpośrednio w zakresie rzeczowym robót, ale niezbędne dla prawidłowego  i dobrego jakościowo ich wykonania.

- Robocizna, materiał i sprzęt są po stronie Wykonawcy