TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

Pomiary geodezyjne obiektów budowlanych w TAURON Wytwarzanie SA

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji 
w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i  są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału 
w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Główny zakres planowanych prac:

Obsługa geodezyjna obiektów Elektrowni III i Elektrowni II dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie (Część I i Część II)

Usługa polega na wykonaniu okresowych pomiarów i kontroli geodezyjnej budynków i budowli znajdujących się na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III i Elektrowni Jaworzno II w Jaworznie.

1. Prace geodezyjne polegają na wykonaniu następujących pomiarów kontrolnych:

  - Badanie osiadania reperów fundamentów budynków i budowli.

  - Ustanowienie reperów głównych osnowy geodezyjnej pionowej i poziomej z naniesieniem współrzędnych sytuacyjnych i rzędnych wysokościowych na mapę cyfrową.

  - Inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia podziemnego, po zrealizowaniu remontu lub inwestycji.

  - Badanie przemieszczeń pionowych i poziomych oraz strzałki ugięcia budowli poddawanych szczególnym obciążeniom - chłodnie kominowe, mosty przenośnikowe, pompownie, suwnice przemysłowe, osadniki żużla, itd.

  - Badanie pionowość budowli np. kominów, zbiorników.

  - Usytuowanie wysokościowe i sytuacyjne obiektów istniejących.

2. Wykaz prac:

CZĘŚĆ I

- Prace planowane w Elektrowni Jaworzno II

  - Pomiary osiadań reperów

- Osnowy Elektrowni II

- Chłodni kominowych

- Turbin w Budynku Głównym.

- Kominów

- Mostu nawęglania.

  - Pomiary reperów zewnętrznych na Budynku Głównym.

| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Planowana ilość pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Osnowa (C.O.) | 6 | maj 2024 | 1 |
| Zbiorniki popiołów i sorbentu (C.19) | 15 | czerwiec 2024 | 1 |
| Chłodnie kominowe (C.13, C.14, C.15) | 11 | maj 2024 | 1 |
| Budynek główny | 44 | maj 2024 | 1 |
| Kominy (C.6) | 8 | maj 2024 | 1 |
| Most skośny (C.3, C3a) | 15 | Maj 2024 Listopad 2024 | 2 |

- Prace planowane w JW – OZE Elektrowni II

| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Planowana ilość pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kotłownia JW. -OZE | 12 | czerwiec 2024 | 1 |
| Zbiornik popiołów (dennego i lotnego) | 5 | maj 2024 | 1 |
| Fundamenty estakady (leśna, agro i WF-40) | 12 | kwiecień 2024 | 1 |

- Prace nieplanowane – Pomiary bieżące

  - Bieżąca obsługa w zakresie sporządzania map do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

  - Wydruki map z ich redakcją.

  - Wykonanie innych robót geodezyjnych nie ujętych w zakresie.

CZĘŚĆ II

    - Prace planowane w Elektrowni Jaworzno III.

  - Wykonanie pomiarów osiadań reperów Osnowy Elektrowni III.

  - Wykonanie pomiarów osiadań  następujących obiektów:

- Budynek Odwodnienia Gipsu.

- Silosy – Zbiorniki  Mączki i PPR.

- Absorbery bloków 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6.

  - Pomiary osiadań reperów na fundamentach następujących obiektów:

- Magazyn Gipsu (zewnętrznie)

- Chłodnie kominowe

- Kanały spalin wraz z wentylatorami

- Most Przesypowy Galerii Nawęglania

- Zbiorniki Popiołu

- Osadnik Żużla

- Turbiny bloków 1-6

- Budynek Główny

  - Pomiary prostoliniowości i strzałki ugięcia Mostu Przesypowego Galerii Nawęglania

  - Pomiary przemieszczeń poziomych i osiadań reperów na obwałowaniach Składowiska Buforowego Gipsu w Mysłowicach Dziećkowicach.

  - Wykonanie pomiarów osiadań reperów fundamentów i pionowości komina.

  - Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych – Jaz Sosnowiec, ul. Plażowa

| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Planowana ilość pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Osnowa EJ III | 10 | 05- 2024 | 1 |
| Osnowa IOS | 10 | 05- 2024 | 1 |
| Magazyny gipsu zewnętrzne | 8 | 07- 2024 | 1 |
| Budynek odwodnienia gipsu | 6 | 07- 2024 | 1 |
| Silosy-Zbiorniki Mączki i PPR | 22 | 07- 2024 | 1 |
| Chłodnie 1, 2, 3 wraz z dowiązaniami | 60 | 07- 2024 | 1 |
| Absorbery bloków 1,2 i 5,6 | 24 | 04- 2024 | 1 |
| Kanały spalin | 79 | 10- 2024 | 1 |
| Absorber bloku 3, 4 wraz z kanałami Spalin | 124 | 05- 2024 | 1 |
| Most skośny nawęglania Przemieszczenia pionowe i boczne | 12 | 05- 2024/ 10- 2024 | 2 |
| Zbiorniki popiołów | 20 | 05- 2024 | 1 |
| Osadnik żużla wraz z dowiązaniem | 45 | 06- 2024 | 1 |
| Składowisko Dziećkowice- poziome | 38 | 09- 2024 | 1 |
| Składowisko Dziećkowice- pionowe | 31 | 09- 2024 | 1 |
| Budynek główny | 140 | 06- 2024 | 1 |
| Komin wychylenia osiadania | 48- 10 | 05- 2024 | 1 |
| Pomiar strzałki ugięcia oraz prostoliniowości mostu skośnego nawęglania | 101 | 05-2024/ 10-2024 | 2 |
| Jaz Sosnowiec Jęzor ul. Plażowa | 19 | 09-2024 | 1 |

    - Prace nieplanowane- Pomiary bieżące:

- Bieżąca obsługa w zakresie sporządzania map do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

- Wydruki map z ich redakcją.

- Wykonanie innych robót geodezyjnych nie ujętych w zakresie.

CZĘŚĆ III

Obsługa geodezyjna obiektów Elektrowni Łagisza dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Usługa polega na wykonaniu okresowych pomiarów i kontroli geodezyjnej budynków i budowli znajdujących się na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Łagisza w Będzinie.

      - Prace geodezyjne polegają na wykonaniu następujących pomiarów kontrolnych:

  - Badanie osiadania reperów fundamentów budynków i budowli.

  - Ustanowienie reperów głównych osnowy geodezyjnej pionowej i poziomej z naniesieniem współrzędnych sytuacyjnych i rzędnych wysokościowych na mapę cyfrową.

  - Inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia podziemnego, po zrealizowaniu remontu lub inwestycji.

  - Badanie przemieszczeń pionowych i poziomych oraz strzałki ugięcia budowli poddawanych szczególnym obciążeniom- chłodnie kominowe, mosty przenośnikowe, pompownie, suwnice przemysłowe, osadniki żużla, zbiorniki, itd.

  - Badanie pionowość budowli np. kominów, zbiorników, zasobników węgla, 1 pary słupów nośnych wychylonych podczas pożaru mostu skośnego nawęglania P17

  - Usytuowanie wysokościowe i sytuacyjne obiektów istniejących.

      - Wykaz prac:

    - Prace planowane

| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Planowana ilość pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Komin H 200 | 8 | Kwiecień 2024 Listopad 2024 | 2 |
| Chłodnia kominowa nr 5, 10 | 12 | Listopad 2024 | 1 |
| Zbiornik wapna i zbiornik produktu końcowego | 4 | Listopad 2024 | 1 |
| Zbiornik popiołu dennego, lotnego, sorbentu (blok 460MW) | 4 | Listopad 2024 | 1 |
| Stacja załadowcza i zbiornik V2000 | 4 | Listopad 2024 | 1 |
| Pompownia wody surowej i pompownia p.poż. nad stawem | 8 | Marzec 2024 Październik 2024 | 2 |
| Pompownia wody surowej nad rzeką Przemsza | 4 | Marzec 2024 Październik 2024 | 2 |
| Akcelator nr 1 i 4 | 9 | Październik 2024 | 1 |
| Kotłownia, maszynownia, elektrofiltr, sprężarkownia | 10 | Październik 2024 | 1 |
| Zbiornik wymienników dwujonitowych od nr 1 do 4 | 4 | Październik 2024 | 1 |
| Mosty skośne nawęglania P28 i P29 | 8 | Październik 2024 | 1 |
| Budynek główny bloków 120 MW | 10 | Listopad 2024 | 1 |
| Aktualizacja reperów wysokościowo-sytuacyjnych na terenie Elektrowni Łagisza | 10 | Marzec 2024 | 1 |
| Komin H200 | 7 | Marzec 2024 Październik 2024 | 2 |
| Most skośny nawęglania P17 | 10 | Marzec 2024 Październik 2024 | 2 |
| Zasobniki węgla bloku 460 MW - 4 szt. | 36 | Kwiecień 2024 | 1 |
| Przeniesienie na obiekty czynne i sprawdzanie punktów stałych osnowy |  | Kwiecień 2024 | 1 |
| Kominy KSR - 2 szt | 12 | Kwiecień 2024 | 1 |
| Komin wytwornicy pary | 8 | Kwiecień 2024 | 1 |
| Zbiornik popiołu (przy ścianie połudn. kotłowni bl.10) | 4 | Kwiecień 2024 | 1 |
| Zbiornik wapna (odsiarczanie) pionowość i osiadanie | 8 | Kwiecień 2024 | 1 |
| Zbiornik V4000 (odsiarczanie)pionowość i osiadanie | 8 | Kwiecień 2024 | 1 |

    - Prace nieplanowane- Pomiary bieżące:

  - Bieżąca obsługa w zakresie sporządzania map do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

  - Wydruki map z ich redakcją.

  - Wykonanie innych robót geodezyjnych nie ujętych w zakresie.

CZĘŚĆ IV

Obsługa geodezyjna obiektów Elektrowni Łaziska dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

Usługa polega na wykonaniu okresowych pomiarów i kontroli geodezyjnej budynków i budowli znajdujących się na terenie Elektrowni Łaziska dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

- Całoroczna eksploatacja budynków i budowli elektrowni wymaga okresowych kontrolnych pomiarów geodezyjnych w zakresie:

    - kształtu i usytuowania obiektów tj. pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów i ich elementów.

    - pionowości budowli np. kominów, zbiorników, itp.

    - przemieszczeń i odkształceń budowli poddawanych szczególnym obciążeniom jak np.: chłodnie kominowe, budowle wodne, suwnice przemysłowe, tory kolejowe, składowisk żużla i popiołu itp.

    - pomiary sytuacyjno– wysokościowe inwentaryzujące obiekty po zrealizowaniu remontu lub inwestycji tj. budynki i budowle , sieci i infrastrukturę uzbrojenia technicznego terenu itp.

    - Prace planowane:

    - Pomiary odkształceń ( x y z ):

  - Chłodnie kominowe nr 1-2/125 MW, 9-10-11-12 bl 225 MW / deformacja powłok / wraz z pomiarem stałości osnowy odniesienia

  - Mosty galerii nawęglania P4ab,P5ab,P11ab /ugięcia przęseł /

  - Kominy H-200 i H-160 /pomiar pionowości oraz 24 godzinny pomiar online ruchu wierzchołka/

  - Zbiornik gipsu

- Składowiska odpadów:

  - odtworzenie stabilizacji zniszczonych reperów, na wzór reperów istniejących,

  - wykonanie kolejnego cyklu pomiarowego przemieszczeń reperów, z zastosowaniem technologii i sprzętu gwarantującego wyznaczenie współrzędnych XY z dokładnością mniejszą lub równą 5 mm i Z z dokładnością mniejszą lub równą 3 mm, w stosunku do osnowy odniesienia dla składowisk Gostyń i Gardawice oraz wyznaczenie współrzędnych „XY” z dokładnością mniejszą lub równą 1cm i „Z” z dokładnością mniejszą lub równą 1cm, w stosunku do osnowy odniesienia dla składowiska Kędzierzyn Koźle.

  - wyznaczenie przemieszczeń w stosunku do cykli poprzedniego i wyjściowego,

  - przedstawienie wyników dla wszystkich punktów pomiarowych w postaci tabelarycznej i graficznej, w sposób będący kontynuacją podejścia stosowanego w cyklach poprzednich,

  - omówienie wyników pomiarów wraz z wnioskami. w sposób będący kontynuacją podejścia stosowanego w cyklach poprzednich,

  - dostarczenie zestawienia tabelarycznego wykonanych pomiarów dla wszystkich cykli pomiarowych w edytowanej wersji elektronicznej w programie Excel.

Wykaz prac:

| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg ksiażki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Planowana ilość pomiarów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Komin H160 ; H150 ; H100 | 12 | IV kwartał 2024 | 1 |
| Chłodnie kominowe nr 1-2 bl 125MW, 9-10-11-12 bl 225MW | 48 | IV kwartał 2024 | 1 |
| Obiekty IOS | 56 | IV kwartał 2024 | 1 |
| Akcelatory nr 1, 2, 3 | 12 | IV kwartał 2024 | 1 |
| Zbiorniki Mazutu V- 2000, 2x500, 200m3 | 16 | IV kwartał 2024 | 1 |
| Zbiorniki kwasu solnego | 24 | II kwartał 2024 | 1 |
| Zbiorniki wody amoniakalnej | 8 | II kwartał 2024 | 1 |
| Zbiornik gipsu | 30 | IV kwartał 2024 | 1 |
| Składowisko Gardawice | 489 | II kwartał 2024 | 1 |
| Składowisko Gostyń | 18 | II kwartał 2024 | 1 |
| Składowisko Kędzierzyn-Koźle | 10 | II kwartał 2024 | 1 |

    - Prace nieplanowane- Pomiary bieżące:

  - Bieżąca obsługa w zakresie sporządzania map do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

  - Wydruki map z ich redakcją.

  - Wykonanie innych robót geodezyjnych nie ujętych w zakresie.

CZĘŚĆ V

Obsługa geodezyjna obiektów Elektrowni Siersza dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Usługa polega na wykonaniu okresowych pomiarów i kontroli geodezyjnej budynków i budowli znajdujących się na terenie Elektrowni Siersza dla TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

- Całoroczna eksploatacja budynków i budowli elektrowni wymaga okresowych kontrolnych pomiarów geodezyjnych w zakresie:

    - Kształtu i usytuowania obiektów tj. wykonania pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów.

    - Pionowości budowli tj. kominów zbiorników itp.

    - Przemieszczeń i odkształceń budowli poddawanych szczególnym obciążeniom jak np.: chłodnie kominowe, budowle wodne, składowisk żużla i popiołu itp.

    - pomiary sytuacyjno– wysokościowe inwentaryzujące obiekty po zrealizowaniu remontu lub inwestycji tj. budynki i budowle, sieci i infrastrukturę uzbrojenia technicznego terenu itp.

Wykaz prac:

- Prace planowane

| 10 | Ilość reperów wg ksiażki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Planowana ilość pomiarów w roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Zapora Kozi Bród | 16 | II kwartał 2024 IV kwartał 2024 | 2 |
| Chłodnie kominowe nr 1, 2, 3, 6 | 48 | II kwartał 2024 | 1 |
| Akcelatory nr 1 - 4 | 16 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Neutralizatory ścieków nr 1,2 | 8 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Zbiorniki wody pitnej V1000 | 3 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Zbiorniki retencyjne popiołu nr 1 -4 | 46 | II kwartał 2024 | 1 |
| Obwałowania składowiska żużla | 63 | II kwartał 2024 IV kwartał 2024 | 2 |
| Zbiornik popiołu dennego | 8 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Absorbery IOS | 16 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Zbiorniki sorbentu IOS | 16 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Kominy nr 1, 2, 3 | K1 -3, K2 -4, K3- 4 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Budynek maszynowni i kotłowni | 27 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Stacje pośrednie popiołu dennego | 16 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Zbiornik pośredni mułów | 8 | II Kwartał 2024 | 1 |
| Zbiornik sorbentu do kotłów fluidalnych | 16 | II Kwartał 2024 | 1 |

- Prace nieplanowane - Pomiary bieżące:

  - Bieżąca obsługa w zakresie sporządzania map do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów.

  - Wydruki map z ich redakcją.

  - Wykonanie innych robót geodezyjnych nie ujętych w zakresie.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - Miejsce realizacji:

## Część I   - Elektrownia Jaworzno II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno

## Część II  - Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

## Część III - Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin

## Część IV - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne

Część V  - Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia

  - terminy realizacji: od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r

  - wadium – nie wymagane,

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie wymagane

  - termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - planowane kryteria oceny ofert – cena 100 %.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu 
w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług o podobnym charakterze tj.: wykonał prace polegające na wykonywaniu pomiarów geodezyjnych na obiektach przemysłowych, a wartość netto tej usługi powinna być nie mniejsza niż 50 000,00 PLN

  - Wykonawca będzie dysponował na potrzeby realizacji planowanego Zamówienia osobami posiadającymi umiejętności zawodowe, doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie świadczenia usług objętych zakresem planowanego Zamówienia oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia:

- co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie świadczenia usług geodezyjnych posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii, w zakresach 1, 2, 4.

- Oczekiwany zakres informacji od potencjalnych Wykonawców:

- Zgłoszenie zainteresowania udziałem w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Określenie szacunkowej ceny realizacji zadania zgodnie z załączonym Formularzem cenowym:

Część I

Pomiary geodezyjne obiektów budowlanych w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia 2

| Elektrownia Jaworzno II - prace planowane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Cena jednostkowa netto za wykonanie jednego pomiaru (kpl/PLN) | Planowana ilość pomiarów | Wartość netto za wykonanie pomiarów (PLN) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Osnowa (C.O.) | 6 | Maj 2024 |  | 1 |  |
| Zbiorniki popiołów i sorbentu (C.19) | 15 | Czerwiec 2024 |  | 1 |  |
| Chłodnie kominowe (C.13, C.14, C.15) | 11 | Maj 2024 |  | 1 |  |
| Budynek główny | 44 | Maj 2024 |  | 1 |  |
| Kominy (C.6) | 8 | Maj 2024 |  | 1 |  |
| Most skośny (C.3, C3a) | 15 | Maj 2024 Listopad 2024 |  | 2 |  |
| JW. - OZE - prace planowane |  |  |  |  |  |
| Kotłownia JW. -OZE | 12 | Czerwiec 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik popiołów (dennego i lotnego) | 5 | Maj 2024 |  | 1 |  |
| Fundamenty estakady (leśna, agro i WF-40) | 12 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Łączna wartość prac planowanych |  |  |  |  |  |
| Prace nieplanowane rozliczane na podstawie przepracowanej łącznej ilości roboczogodzin dla Oddziału Jaworzno II |  |  |  |  |  |
| Czas pracy | Przewidywana liczba godzin |  | Stawka netto roboczogodziny |  | Wartość |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 2x3 |
| Zmiana I | 50 |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość prac nieplanowanych |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty netto dla części I (Suma pozycji: Łączna wartość prac planowych i Maksymalna wartość prac nieplanowych) |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki % |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto dla części I |  |  |  |  |  |

Część II

Pomiary geodezyjne obiektów budowlanych w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia 3

| Elektrownia Jaworzno III - prace planowane |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Cena jednostkowa netto za wykonanie jednego pomiaru (kpl/PLN) | Planowana ilość pomiarów | Wartość netto za wykonanie pomiarów (PLN) 4 x 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Osnowa EJ III | 10 | Maj 2024 |  | 1 |  |  |
| Osnowa IOS | 10 | Maj 2024 |  | 1 |  |  |
| Magazyny gipsu zewnętrzne | 8 | Lipiec 2024 |  | 1 |  |  |
| Budynek odwodnienia gipsu | 6 | Lipiec 2024 |  | 1 |  |  |
| Silosy-Zbiorniki Mączki i PPR | 22 | Lipiec 2024 |  | 1 |  |  |
| Chłodnie 1, 2, 3 wraz z dowiązaniami | 60 | Lipiec 2024 |  | 1 |  |  |
| Absorbery bloków 1,2 i 5,6 | 24 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |  |
| Kanały spalin | 79 | Październik 2024 |  | 1 |  |  |
| Absorber bloku 3, 4 wraz z kanałami Spalin | 124 | Maj 2024 |  | 1 |  |  |
| Most nawęglania Przemieszczenia pionowe o poziome | 12 | Maj 2024 Październik 2024 |  | 2 |  |  |
| Zbiorniki popiołów | 20 | Maj 2024 |  | 1 |  |  |
| Osadnik żużla wraz z dowiązaniem | 45 | Czerwiec 2024 |  | 1 |  |  |
| Składowisko Dziećkowice- poziome | 38 | Wrzesień 2024 |  | 1 |  |  |
| Składowisko Dziećkowice- pionowe | 31 | Wrzesień 2024 |  | 1 |  |  |
| Budynek główny | 140 | Czerwiec 2024 |  | 1 |  |  |
| Komin Wychylenia osiadania | 48-10 | Maj 2024 |  | 1 |  |  |
| Pomiar strzałki ugięcia oraz prostoliniowości mostu skośnego nawęglania | 101 | Maj 2024 Październik 2024 |  | 2 |  |  |
| Jaz Sosnowiec Jęzor ul. Plażowa | 19 | Wrzesień 2024 |  | 1 |  |  |
| Łączna wartość prac planowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| Prace nieplanowane rozliczane na podstawie przepracowanej łącznej ilości roboczogodzin dla Oddziału Jaworzno III |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas pracy | Przewidywana liczba godzin |  | Stawka netto roboczogodziny |  | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 2x3 |  |
| Zmiana I | 300 |  |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość prac nieplanowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty netto dla części II (Suma pozycji: Łączna wartość prac planowych i Maksymalna wartość prac nieplanowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki % |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto dla części II |  |  |  |  |  |  |  |

Część III

Pomiary geodezyjne obiektów budowlanych w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania |  | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Cena jednostkowa netto za wykonanie jednego pomiaru (kpl/PLN) | Planowana ilość pomiarów | Wartość netto za wykonanie pomiarów (PLN) 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Komin H 200 |  | 8 | Kwiecień 2024, Listopad 2024 |  | 2 |  |
| Chłodnia kominowa nr 5, 10 |  | 12 | Listopad 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik wapna i zbiornik produktu końcowego |  | 4 | Listopad 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik popiołu dennego, lotnego, sorbentu (blok 460MW) |  | 4 | Listopad 2024 |  | 1 |  |
| Stacja załadowcza i zbiornik V2000 |  | 4 | Listopad 2024 |  | 1 |  |
| Pompownia wody surowej i pompownia p.poż. nad stawem |  | 8 | Marzec 2024 Październik 2024 |  | 2 |  |
| Pompownia wody surowej nad rzeką Przemsza |  | 4 | Marzec 2024 Październik 2024 |  | 2 |  |
| Akcelator nr 1 i 4 |  | 9 | Październik 2024 |  | 1 |  |
| Kotłownia, maszynownia, elektrofiltr, sprężarkownia |  | 10 | Październik 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik wymienników dwujonitowych od nr 1 do 4 |  | 4 | Październik 2024 |  | 1 |  |
| Mosty skośne nawęglania P28 i P29 |  | 8 | Październik 2024 |  | 1 |  |
| Budynek główny bloków 120 MW |  | 10 | Listopad 2024 |  | 1 |  |
| Aktualizacja reperów wysokościowo-sytuacyjnych na terenie Elektrowni Łagisza |  | 10 | Marzec 2024 |  | 1 |  |
| Komin H200 |  | 7 | Marzec 2024 Październik 2024 |  | 2 |  |
| Most skośny nawęglania P17 |  | 10 | Marzec 2024 Październik 2024 |  | 2 |  |
| Zasobniki węgla bloku 460 MW - 4 szt. |  | 36 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Przeniesienie na obiekty czynne i sprawdzanie punktów stałych osnowy |  |  | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Kominy KSR - 2 szt |  | 12 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Komin wytwornicy pary |  | 8 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik popiołu (przy ścianie połudn. kotłowni bl.10) |  | 4 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik wapna (odsiarczanie) pionowość i osiadanie |  | 8 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik V4000 (odsiarczanie)pionowość i osiadanie |  | 8 | Kwiecień 2024 |  | 1 |  |
| Prace nieplanowane rozliczane na podstawie przepracowanej ilości roboczogodzin dla Oddziału Łagisza |  |  |  |  |  |  |
| Czas pracy | Przewidywana liczba godzin | Stawka netto roboczogodziny |  |  | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 2x3 |  |
| Zmiana I | 200 |  |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość prac nieplanowanych |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty netto dla części III (Suma pozycji: Łączna wartość prac planowych i Maksymalna wartość prac nieplanowych) |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto dla części III |  |  |  |  |  |  |

Część IV

Pomiary geodezyjne obiektów budowlanych w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

| Elektrownia Łaziska - prace planowane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Cena jednostkowa netto za wykonanie jednego pomiaru (kpl/PLN) | Planowana ilość pomiarów | Wartość netto za wykonanie pomiarów (PLN) 4 x 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Komin H160; H150; H100 | 12 | IV kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Chłodnie kominowe nr 1-2 bl 125MW, 9-10-11-12 bl 225MW | 48 | IV kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Obiekty IOS | 56 | IV kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Akcelatory nr 1, 2, 3 | 12 | IV kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Zbiorniki Mazutu V- 2000, 2x500, 200m3 | 16 | IV kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Zbiorniki kwasu solnego | 24 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Zbiorniki wody amoniakalnej | 8 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Zbiornik gipsu | 30 | IV kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Składowisko Gardawice | 489 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Składowisko Gostyń | 18 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Składowisko Kędzierzyn-Koźle | 10 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |  |
| Łączna wartość prac planowych |  |  |  |  |  |  |
| Prace nieplanowane rozliczane na podstawie przepracowanej ilości roboczogodzin dla Oddziału Łaziska |  |  |  |  |  |
| Czas pracy | Przewidywana liczba godzin |  | Stawka netto roboczogodziny |  | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 2x3 |  |
| Zmiana I | 220 |  |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość prac nieplanowanych |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty netto dla części IV (Suma pozycji: Łączna wartość prac planowych i Maksymalna wartość prac nieplanowych) |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto dla części IV |  |  |  |  |  |  |

Część V

Pomiary geodezyjne obiektów budowlanych w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

| Elektrownia Siersza - prace planowane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu będącego przedmiotem opomiarowania | Ilość reperów wg książki i rysunków | Przewidywane okresy wykonania pomiarów | Cena jednostkowa netto za wykonanie jednego pomiaru (kpl/PLN) | Planowana ilość pomiarów | Wartość netto za wykonanie pomiarów (PLN) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zapora Kozi Bród | 16 | II kwartał 2024 IV kwartał 2024 |  | 2 |  |
| Chłodnie kominowe nr 1, 2, 3, 6 | 48 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Akcelatory nr 1 - 4 | 16 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Neutralizatory ścieków nr 1,2 | 8 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Zbiorniki wody pitnej V1000 | 3 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Zbiorniki retencyjne popiołu nr 1 -4 | 46 | II kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Obwałowania składowiska żużla | 63 | II kwartał 2024 IV kwartał 2024 |  | 2 |  |
| Zbiornik popiołu dennego | 8 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Absorbery IOS | 16 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Zbiorniki sorbentu IOS | 16 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Kominy nr 1, 2, 3 | K1 -3, K2 -4, K3- 4 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Budynek maszynowni i kotłowni | 27 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Stacje pośrednie popiołu dennego | 16 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik pośredni mułów | 8 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Zbiornik sorbentu do kotłów fluidalnych | 16 | II Kwartał 2024 |  | 1 |  |
| Łączna wartość prac planowanych |  |  |  |  |  |
| Prace nieplanowane rozliczane na podstawie przepracowanej ilości roboczogodzin dla Oddziału Siersza |  |  |  |  |  |
| Czas pracy | Przewidywana liczba godzin |  | Stawka netto roboczogodziny (PLN) |  | Wartość |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 2x3 |
| Zmiana I | 570 |  |  |  |  |
| Maksymalna wartość prac nieplanowanych |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty netto dla części V (Suma pozycji: Łączna wartość prac planowych i Maksymalna wartość prac nieplanowych) |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki % |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty brutto dla części V |  |  |  |  |  |

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres i termin realizacji prac  oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres mailowy.

Odpowiedź na powyższe zapytanie prosimy składać bezpośrednio na platformie zakupowej SWOZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Magdalena.Starczyk@tauron-wytwarzanie.pl.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Część I w zakresie Elektrowni Jaworzno II:

- Mirosław Trafiałek tel.32 715 2273,

e-mail: mirosław.trafialek@tauron-wytwarzanie.pl

- Grzegorz Węgrzyn tel. 32 715 2656,

e-mail: grzegorz.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl

Część II w zakresie Elektrowni Jaworzno III:

- Dariusz Spiechowicz - tel. 661 301 827,

e-mail: dariusz.spiechowicz@tauron-wytwarzanie.pl

- Aleksander Stacewicz - tel. 572-992-274,

e-mail: aleksander.stacewicz@tauron-wytwarzanie.pl

Część III w zakresie Elektrowni Łagisza

- Roman Pudys - tel. 516 110 114,

e-mail: roman.pudys@tauron-wytwarzanie.pl

- Robert Burzawa - tel. 693 910 985,

e-mail: robert.burzawa@tauron-wytwarzanie.pl

Część IV w zakresie Elektrowni Łaziska

- Marian Kopiec - tel. 605 385256,

e-mail: marian.kopiec@tauron-wytwarzanie.pl

- Krzysztof Kurasz – tel. 516 115 495,

e-mail: krzysztof.kopiec@tauron-wytwarzanie.pl

Część V w zakresie Elektrowni Siersza

- Grzegorz Sokół - tel. 32 711 7607,

e-mail: grzegorz.sokol@tauron-wytwarzanie.pl