Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie pod nazwą:

„Rozbiórka budynków magazynowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna  Oddział 
Elektrownia Siersza w Trzebini”.

Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące obiekty:

| Lp. | Obiekty | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt nr 1 | Magazyn farb i lakierów (nr inwentarzowy 104-56) |
| 2. | Obiekt nr 2 | Wiata magazynu podręcznego przy warsztacie (nr inwentarzowy 104-89) |
| 3. | Obiekt nr 3 | Portiernia kolejowa (nr inwentarzowy 109-76) |

- Opis obiektów.

Obiekt nr 1

Budynek murowany z cegły silikatowej (ściany zewnętrzne i wewnętrzne), częściowo podpiwniczony. Dach jednospadowy z prefabrykowanych płyt betonowych, wspartych na  ośmiu belkach żelbetowych, kryty papą. Drzwi stalowe (8 szt.), okna (13 szt.) w ramach stalowych.  Od strony południowej zabudowana rampa rozładunkowa wraz z barierkami ochronnymi. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową,  c.o.

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 182 m2

- główne wymiary 10,1m x 18m x 4,6m

- kubatura części nadziemnej 764 m3

- kubatura części podziemnej: 180 m3

Obiekt nr 2

Budynek murowany z cegły silikatowej (ściany zewnętrzne i wewnętrzne) wraz z przybudówką 
o konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 600 m2

- główne wymiary: 48m x 12,5m x 5,4m

- kubatura: 3240 m3

- przybudówka wymiary: 12,5m x 12m x 4m

Obiekt nr 3

Budynek murowany. Dach jednospadowy z prefabrykowanych płyt betonowych, kryty papą.

Budynek wyposażony w  instalację sanitarną, elektryczną i c.o.

Podstawowe dane techniczne:

- wymiary 11,9m x 4,8m x 3,7m

- powierzchnia zabudowy – 57 m2

- kubatura – 211 m3

- okna w ramach drewnianych – szt. 5

- drzwi drewniane – szt. 2

- drzwi stalowe – 1 szt.

- rynny stalowe

- instalacja odgromowa

- grubość ścian -  0,4 m

- pomieszczenia socjalne wyposażone w ceramikę sanitarną.

- Lokalizacja obiektów nr 1, 2, 3.

- Dokumentacja fotograficzna.

Obiekt nr 1

Zdjęcie 1. Magazyn farb i lakierów  rampa rozładunkowa

Zdjęcie 2. Magazyn farb i lakierów wraz z pozostałością instalacji c.o.

Zdjęcie nr 3. Magazyn farb i lakierów – wejście do części poniżej 0,0 m.

Zdjęcie nr 4. Magazyn farb i lakierów – strona północna

Zdjęcie nr 5. Magazyn farb i lakierów – pomieszczenie wewnętrzne

Zdjęcie nr 6. Magazyn farb i lakierów - pomieszczenie wewnętrzne

Zdjęcie nr 7. Magazyn farb i lakierów - pomieszczenie wewnętrzne

Obiekt nr 2

Zdjęcie nr 8. Wiata magazynu podręcznego

Zdjęcie nr 9. Wiata magazynu podręcznego – strona północna

Zdjęcie nr 10. Wiata magazynu podręcznego – strona wschodnia

Zdjęcie nr 11. Wiata magazynu podręcznego – pomieszczenie wewnętrzne

Zdjęcie nr 12. Wiata magazynu podręcznego – pomieszczenie wewnętrzne

Zdjęcie nr 13. Wiata magazynu podręcznego – pomieszczenie wewnętrzne

Obiekt 3

Zdjęcie nr 14. Portiernia kolejowa

Zdjęcie nr 15. Portiernia kolejowa wraz z pozostałością instalacji c.o.

Zdjęcie nr 16. Portiernia kolejowa

Zdjęcie nr 17 . Portiernia kolejowa – pomieszczenie socjalne

Zdjęcie nr 18. Portiernia kolejowa –  łaźnia

Zdjęcie nr 19. Portiernia kolejowa – ubikacja

- Szacowana ilość złomu.

| Obiekt | Szacowana ilość złomu [kg] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Obiekt 1 | 4 500 | Stalowe drzwi wraz z ościeżnicami, stalowe ramy okienne, instalacja odgromowa, rynny, instalacja elektryczna, instalacja c.o. itp. |
| Obiekt 2 | 10 000 | Stalowe drzwi wraz z ościeżnicami, stalowe ramy okienne, instalacja odgromowa, rynny, instalacja elektryczna, poszycie dachu magazynu i przybudówki z blachy trapezowej, konstrukcje stalowe różne. |
| Obiekt 3 | 1 000 | Stalowe drzwi wraz z ościeżnicami Instalacja odgromowa, instalacja CO, zbrojenie, instalacja elektryczna, rynny itp. |
| Łącznie | 15 500 |  |

- Szacowana ilość gruzu  pochodzącego z rozbiórki budynków.

| Obiekt | Szacowana ilość gruzu [m3] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Obiekt 1 | 232 | Strop, posadzka, ściany zewnętrzne, ściany działowe. |
| Obiekt 2 | 470 | Strop, ściany zewnętrzne, ściany działowe, rampy rozładunkowe. |
| Obiekt 3 | 78 | Strop, posadzka, ściany zewnętrzne, ściany działowe. |
| Łącznie | 780 |  |

- Szacowana ilość zużytej wełny mineralnej.

| Obiekt | Szacowana ilość wełny mineralnej [m3] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Obiekt 1 | 8 |  |
| Obiekt 2 | 10 |  |
| Obiekt 3 | 7 |  |
| Łącznie | 25 |  |

- Zakres prac dla obiektów nr 1, 2, 3.

- przygotowanie przez Wykonawcę planu BiOZ, IBWR, POR , przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentów i uzyskanie jego akceptacji,

- zorganizowanie, przejętego protokolarnie od Zamawiającego, placu rozbiórek. Trwałe wygrodzenie i oznakowanie wydzielonego terenu. Przygotowanie niezbędnego zaplecza socjalnego (elementy do trwałego wygrodzenia i oznakowania placu rozbiórki dostarcza Wykonawca),

- uzyskanie od Zamawiającego potwierdzenia odłączenia od obiektów czynnych instalacji technologicznych i elektrycznych,

- demontaż wyposażenia biurowego i ceramiki sanitarnej obiektu nr 3 wraz z utylizacją odpadów 
– 250 kg,

- demontaż elementów stalowych wyposażenia obiektów nr 1, 2, 3 – 15 500 kg,

- pocięcie zdemontowanych stalowych elementów wyposażenia  na odcinki o maksymalnej długości 3 m – 15 500 kg,

- załadunek pociętych elementów konstrukcji stalowych na środki transportu, transport na odległość do 1000 m, zaważenie na wadze zamawiającego oraz rozładunek na wskazanym placu magazynowym – 15 500 kg,

- wyburzenie konstrukcji betonowych obiektów nr 1, 2, 3  (do poziomu - 0,5 m) wraz 
z pokruszeniem pozyskanego gruzu (frakcje max. 100 mm)  – 780 m3,

- załadunek, transport na odległość do 500 m, zasypanie pokruszonym gruzem podziemnej części obiektu nr 1 wraz z zagęszczeniem metodą dynamiczną - 200 m3,

- załadunek na środki transportu, transport do miejsca zagospodarowania pozostałego, pokruszonego gruzu – 580 m3,

- załadunek zużytej wełny mineralnej do dostarczonych przez Wykonawcę pojemników – 15 m3,

- załadunek na środki transportu, transport do miejsca zagospodarowania zużytej wełny mineralnej –15 m3,

- dostawa i montaż nowego ogrodzenia z zakupionych przez Wykonawcę przęseł ogrodzeniowych o wysokości 220 mm wraz z kompletem akcesoriów montażowych – 61mb,

- dostawa materiału do niwelacji terenu (ziemia wolna od zanieczyszczeń) – 100 m3,

- rozplantowanie materiału niwelacyjnego  wraz z zagęszczeniem terenu – 100 m3,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia,

- wykonanie i zgłoszenie geodezyjnego operatu powykonawczego do PODGiK oraz przekazanie Zamawiającemu zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej.

Uwaga!

Zagospodarowanie złomu – po stronie Zamawiającego.

Zagospodarowanie pozostałych odpadów – po stronie Wykonawcy.

Pojemniki do segregowania odpadów – dostarcza Wykonawca.

Dostawa materiału niwelacyjnego – po stronie Wykonawcy.