Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa dwóch przenośników taśmowych wraz z wyposażeniem elektrycznym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina”.

  - Część nr 1 zamówienia:

„Dostawa dwóch przenośników taśmowych, przystosowanych do prowadzenia taśmy                o szerokości 1200 mm”.

  - Część nr 2 zamówienia:

„Dostawa dwóch górniczych ognioszczelnych przemienników częstotliwości typu                      MCA-P/2/2/2/Z/4/b/1  lub  przemienników równoważnych”.

  - Część nr 3 zamówienia:

„Dostawa  dwóch systemów automatyki typu ELSAP 05/P lub systemów równoważnych wraz z instalacją oświetleniową, pulpitem sterowniczym oraz  przewodami zasilającymi”.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Południowy Koncern Węglowy S.A. – ZG Janina zamierza pozyskać w 2025 roku:

      - dwa przenośniki taśmowe przystosowane do prowadzenia taśmy o szerokości taśmy 1200 mm, szczegółowo opisane w punkcie 4.1., dotyczącym części nr 1 zamówienia,

- dwa ognioszczelne przemienniki częstotliwości typu MCA-P/2/2/2/Z/4/b/1  lub  przemienniki równoważne, przeznaczone do zasilania przenośników o których mowa w punkcie  2. tiret pierwszy, szczegółowo opisane w punkcie 4.2., dotyczącym części nr 2 zamówienia,

- dwa systemy automatyki typu ELSAP 05/P lub systemy równoważne wraz z instalacją oświetleniową, pulpitem sterowniczym oraz kablami i przewodami zasilającymi, przeznaczone do zasilania i sterowania przenośników o których mowa w punkcie  2. tiret pierwszy , szczegółowo opisane w punkcie  4.3., dotyczącym części nr 3 zamówienia.

- Warunki górniczo-geologiczne:

- Zagrożenie metanowe - nie występuje

- Zagrożenie tąpaniami -  I stopień

- Zagrożenie wyrzutami gazów i skał - nie występuje

- Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - klasa A

- Zagrożenie wodne - I i II stopień

- Zagrożenie pożarowe - węgiel zaliczony do V grupy samozapalczości

- Temperatura otoczenia - + 150C  ÷  + 250C

- Wilgotność względna - 90 % w temp. + 250C

- Wymagania szczegółowe poszczególnych części  zamówienia:

- Część nr 1 zamówienia:

„Dostawa dwóch przenośników taśmowych, przystosowanych do prowadzenia taśmy                o szerokości 1200 mm”.

      - Zakres części nr 1 zamówienia obejmuje pozyskanie dwóch przenośników taśmowych  o nw. parametrach:

      - Szerokość taśmy – 1200 mm,

      - Prędkość taśmy – 3,1 ± 0,1 m/s,

      - Wydajność -  min. 1500 t/h przy prędkości  3,1 ± 0,1m/s,

      - Napęd – 4 x 250 kW,

      - Całkowita szerokość napędu na wysokości osi bębnów napędowych -  max. 3500 mm,

      - Długość  przenośnika – od 700 do 1600 m,

      - Możliwość pracy przenośnika przy nachyleniach - 140 ÷ +160  ,

      - Napięcie zasilania – 1000 V,

      - Rozruch – łagodny poprzez przemiennik częstotliwości (falownik).

Uwaga:

W początkowym etapie eksploatacji tych przenośników, Zamawiający zamierza je wykorzystać            w rejonie o wydłużającym się froncie eksploatacyjnym, przy średnim nachyleniu wyrobisk chodnikowych wynoszącym +30 , który wymagał będzie stopniowej zmiany ich długości (od 900 do 1600 m) i stopniowej zmianie zapotrzebowania mocy (od 500 do 1000 kW). Ponieważ docelowo, przenośniki będą  wykorzystywane również w warunkach górniczych innych, niż przytoczone powyżej, Zamawiający wymaga aby w DTR tych przenośników był zamieszczony nomonogram doboru mocy napędu w zależności od ich długości i nachylenia wyrobiska górniczego, który umożliwiać będzie Zamawiającemu eksploatację tych przenośników  w całym zakresie ich mocy, w ramach aktualnie występujących warunków  górniczo-geologicznych.

      - W skład każdego z przenośników winny wchodzić:

- Napęd wyposażony w cztery jednostki napędowe, każda o mocy 250 kW, opisany                             w punkcie 4.1.3.1.,

- Wysięgnik ze zgarniaczami i przesypem, opisanymi w punktach 4.1.3.2.4. i 4.1.3.10.1.,

- Pętlicowy zasobnik taśmy, opisany w punkcie 4.1.3.3. wraz z kołowrotem pomocniczym opisanym  w punkcie 4.1.3.4.,

- Zespół napinania hydraulicznego, opisany w punkcie 4.1.3.5.,

- Zwrotnia (stacja przesypowa) zintegrowana z przesypem wzmocnionym, opisana                            w punkcie 4.1.3.6.,

- Trasa sztywna ceownikowa, opisana w punkcie 4.1.3.7.,

- Taśma o szerokości 1200 mm, opisana w punkcie 4.1.3.8.,

- Układ chłodzenia jednostek napędowych, opisany w punkcie 4.1.3.9.,

- Pozostałe wyposażenie przenośnika, wymienione w punkcie 4.1.3.10.

      - Wymagany skład przenośnika taśmowego:

      - Kompletny napęd przenośnika, w skład którego winny wchodzić:

        - Dwa kadłuby napędu montowane na wspólnej ramie, przystosowanej do kotwienia i rozparcia                        w wyrobisku górniczym wykonanym w obudowie min. ŁP 12, umożliwiające zabudowę czterech jednostek napędowych, każda  o mocy  250 kW po obu  stronach napędu,

        - Dwa bębny napędowe dwuczopowe z okładziną gumowo-ceramiczną o średnicy                             1030 mm (±10 mm), przystosowane do zabudowy w kadłubach, o których mowa w punkcie 4.1.3.1.1. oraz przystosowane do zabudowy jednostek napędowych o których mowa              w punkcie  4.1.3.1.3.,

        - Cztery kompletne zmontowane jednostki napędowe (tzw. cygara), każda o mocy 250 kW składające się z:

          - Przekładni zębatej stożkowo-walcowej typu KB250h-24, wykonanej                                      wg DTR-07-1016-K-00-PL, przystosowanej do przeniesienia 250 kW mocy,  posiadającej rzeczywiste przełożenie całkowite równe 24,26, z zabudowanym hamownikiem (urządzeniem przeciwpowrotnym) typu SJ dostoswanym do parametrów przekładni lub hamownikiem równoważnym w postaci sprzęgła jednokierunkowego typu FXM, dostosowanym do parametrów przekładni lub przekładni równoważnej opisanej poniżej:

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza dostawę przekładni równoważnej do opisanej powyżej w punkcie 4.1.3.1.3.1. pod  warunkiem, że spełniać ona będzie niżej wymienione wymagania:

- będzie to przekładnia zębata stożkowo-walcowa,

- będzie umożliwiać przeniesienie mocy min. 250 kW,

- będzie posiadać rzeczywiste przełożenie całkowite  mieszczące się w przedziale                 od 24,255 do 24,265,

- wał wyjściowy przekładni, posiadać będzie otwór (tuleję wyjściową) o następujących wymiarach przyłączeniowych:

561

120

161

 215 H7

 160 +0,25/+0,15

Pierścień zaciskowy

- mocowanie przekładni z czopem wału bębna napędowego winno być realizowane za pomocą pierścienia zaciskowego typu SD (np. Stüwe), zlokalizowanego pomiędzy przekładnią a kadłubem napędu na średnicy ɸ 215 H7,

- przekładnia winna umożliwiać pracę w obu kierunkach obrotów, a wymagany układ pracy prawy lub lewy uzyskiwany winien być poprzez odpowiedni dla danego układu montaż przekładni,

- smarowanie przekładni zanurzeniowo-rozbryzgowe,

- przekładnia winna być przystosowana do chłodzenia wodą z sieci ppoż. o ciśnieniu zasilania  w granicy 0,4 – 1,6 MPa,

- przekładnia powinna posiadać gabaryty nie większe niż:

- szerokość mierzona po osi wału wyjściowego przekładni  (bez hamownika) – 900 mm,

- wysokość bez uchwytów transportowych  – 1100 mm,

- długość mierzona po osi wału wejściowego przekładni wraz z  wałem                    wejściowym  – 2150 mm,

- przekładnia winna posiadać zabudowany hamownik (urządzenie przeciwpowrotne) typu SJ, dostoswany do parametrów przekładni lub hamownik równoważny w postaci sprzęgła jednokierunkowego typu FXM dostosowany do parametrów przekładni,

          - Sprzęgła wysokoelastycznego typu SET 315 z tarczą hamulcową  lub sprzęgła równoważnego, tj sprzęgła  posiadającego te same wymiary przyłączeniowe i nie większe wymiary gabarytowe co sprzęgło SET 315, posiadającego nw. parametry techniczne:

- przenoszona moc – min. 315 kW ( przy  1500 obr/min),

- moment znamionowy – min. 4 600 Nm,

- moment dynamiczny – min. 13 800 Nm,

- odchyłka montażowa poosiowa (ΔP) – 1 ÷ 4 mm,

- odchyłka montażowa – odchyłka promieniowa (ΔPr) –  min. 1,5 mm,

- dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej (ΔKw) - min.1 0

- temperatura pracy – w przedziale +20 ÷ + 80 0C,

oraz spełniającego nw. wymagania:

- piasta sprzęgła ze strony przekładni, połączona za pomocą śrub z segmentem elastycznym oraz z tarczą kłową, która poprzez wkładkę elastyczną, przenosi moment obrotowy z tarczy kłowej osadzonej na piaście sprzęgła ze strony silnika,

- wymiana wkładki elastycznej, bez konieczności rozkręcania połączeń śrubowych wykonanych fabrycznie,

- sprzęgło fabrycznie wyważone, posiadające możliwość po wymianie wkładki elastycznej, ustawienia za pomocą znaków na tarczach kłowych, bez konieczności ponownego wyważania,

- sprzęgło wyposażone w tarczę hamulcową, przystosowaną do współpracy z zaciskiem hamulca tarczowego, opisanym w punkcie 4.1.3.1.3.4.

          - Obudowy sprzęgła wymienionego w punkcie 4.1.3.1.3.2., przystosowanej do zabudowy zacisku hamulca tarczowego, wymienionego w punkcie 4.1.3.1.3.4., łączącej przekładnię wymienioną w punkcie 4.1.3.1.3.1. z silnikiem elektrycznym wymienionym w punkcie 4.1.3.1.3.5.,

          - Zacisku hamulcowego (siłownika hydraulicznego) typu BSFI 212-S-300.

Uwaga:

- Cztery ww. zaciski hamulcowe typu BSFI 212-S-300 wymienione w punkcie 4.1.3.1.3.4. (z uwagi na cztery jednostki napędowe), winny być zasilane z dostarczonego wraz z nimi agregatu hydraulicznego wchodzącego w skład  układu hamulcowego typu HHT-VIT oraz układu zasilająco-sterującego i kpl. przewodów hydraulicznych łączących zaciski                        z agregatem,

- Zamawiający dopuszcza dostawę układu hamulcowego równoważnego do opisanego             w ppkt. 1. uwagi punktu 4.1.3.1.3.4. pod warunkiem, że spełniać on będzie nw. wymagania:

- układ hamulcowy winien działać w oparciu o zaciski hamulcowe tarczowe, wyposażone                    w siłowniki hydrauliczne,  pozwalające na osiągnięcie momentu hamującego zgodnego                     z przepisami,

- ilość zacisków dostosowana będzie do mocy jednostki napędowej – wymagana ich ilość to jeden zacisk na jedną jednostkę napędową,

- zacisk hamulcowy winien być wyposażony w łączniki zużycia okładzin oraz kontrolę stanu hamulca z sygnałami wyjściowymi obejmującymi prawidłową pracę zacisku                        i prawidłowy stan okładzin oraz umożliwiające stałe ich zablokowanie w pozycji odhamowania w celu prowadzenia prac serwisowych,

- układ hamulcowy winien być wyposażony w agregat hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym na napięcie zasilania 230 V oraz układ sterowniczy, zabudowane w wspólnej skrzyni zasilająco-sterowniczej, umożliwiającej jej  zabudowę na konstrukcji napędu, zasilający docelowo cztery zaciski hamulcowe w jednostkach napędowych poprzez rury lub węże ciśnieniowe o odpowiednim przekroju, dostosowanym do wydajności agregatu - w zakres dostawy wchodzi dostawa elementów układu hamulcowego niezbędnych do połączenia czterech zacisków hamulcowych z agregatem hydraulicznym,

- agregat wymieniony powyżej w ppkt. d) pkt. 2. ww. uwagi, winien zapewniać pracę okresową, tj. winien się załączać i wyłączać po osiągnięciu przez  niego zadanego ciśnienia oraz powinien być wyposażony w pompkę ręczną do odhamowania ręcznego (niedopuszczalnym jest zastosowanie agregatu hydraulicznego, pracującego w systemie ciągłym, tj. prze cały czas pracy przenośnika taśmowego),

- układ sterowania przedmiotowego układu hamulcowego, powinien umożliwić nastawę zadanej charakterystyki i realizację tej charakterystyki bez względu na obciążenie przenośnika.

          - Silnika elektrycznego typu 2SGP(L) 355 L-4 o mocy 250 kW i napięciu znamionowym              1000 V lub równoważnego spełniającego nw. wymagania :

a)	silnik indukcyjny 3 fazowy z wirnikiem klatkowym,

b)	budowa przeciwwybuchowa z osłoną ognioszczelną „d”, urządzenie grupy I kategorii M2 wg dyrektywy 94/9/UE,

c)	stopień ochrony min. IP 55,

d)	przystosowany do chłodzenia wodą z sieci p.poż. o ciśnieniu zasilania w granicy od 0,4  do 1,6 MPa przepływającą przez płaszcz wodny kadłuba i tarczę łożyskowa,

e)	silnik winien posiadać certyfikaty: badania typu WE/UE wydany przez notyfikowaną Stację Badawczą GIG, ważne na obszarze Unii Europejskiej, mają spełniać wymogi dyrektywy 94/9/WE (ATEX),mają spełnić wymagania norm dla urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, normy dla maszyn elektrycznych wirujących , normy krajowe dla silników indukcyjnych do maszyn górniczych.

f)	moc znamionowa 				–250 kW,

g)	napięcie zasilania 				– 1000V(od 0,95 do 1,05)UN,

h)	prąd znamionowy 				– 174 A,

i)	sprawność 					– 94,5%

j)	prędkość obrotowa 				– 1473 min-1,

k)	moment znamionowy TN			– 1620 Nm,

l)	krotność prądu rozruchowego Ik/ In		– 5,6,

m)	krotność momentu rozruchowego Mk/ Mn	– 2,0,

n)	krotność momentu krytycznego Mmax/ Mn 	– 1,9,

o)	rodzaj pracy 					– S1, S4 60%,40 c/h,Jext/Jm=1

p)	moment bezwładności wirnika JM		– 5,6 kgm2

q)	klasa izolacji 					– H

r) 	rezystory termometryczne 			Pt100

s)	kontrola temperatury				bimetalowe rozwierne

t)	parametry wody chłodzącej na (wlocie): statyczne ciśnienie maksymalne – 3 MPa, minimalny przepływ – 25 dm3/min,

u) wyposażony w skrzynkę zaciskową dwuwlotową, wyposażoną w jeden wpust kablowy, umożliwiającą doprowadzenie przewodów oponowych na napięcie 1000V o średnicy do 80 mm, a zaciski główne umożliwiające podłączenie żył o przekroju  żył od 52 – 74 mm2,

Uwaga:

1.  Wraz z każdą jednostką napędową winny być dostarczone dwa czujniki przepływu wody DAK-025/30L/G1’’/E30/N, posiadające obustronne przyłącze umożliwiające podpięcie przewodów z przyłączami typu „STECKO” DN20.

lub czujniki równoważne, tj. spełniające warunki:

  - posiadać obustronne przyłącze, umożliwiające podpięcie przewodów z przyłączami typu „STECKO” DN20.

  - posiadający sterowanie – bez okablowania tj. styki zwierny i rozwierny bez dodatkowych elementów elektrycznych,

  - posiadać przyłącze elektryczne w postaci przewodu o długości 30 mb,

  - być przystosowanym do pracy przy ciśnieniu wody obejmującej zakres                               od 0,4 do 1,6 MPa,

  - posiadać stopień ochrony obudowy min. IP 54.

2. Układ chłodzenia każdej z jednostek napędowych winien  umożliwiać chłodzenie równoległe (niezależne) przekładni i silnika z zabudowanymi na każdym z tych obiegów czujników przepływu wody wymienionych w ppkt. 1. uwagi.  Powinien być kompletny,      tj. wyposażony w komplet niezbędnych przewodów, kształtek i armatury umożliwiający ich skonfigurowanie tego układu w całości, tj. od jednostek napędowych o których mowa w punkcie 4.1.3.1.3. do układu chłodzenia o którym mowa  w punkcie 4.1.3.9., zlokalizowanym w odległości nie większej niż 20 m od napędu.

      - Kompletny wysięgnik,  w skład którego winne wchodzić:

        - Głowica wysypowa z bębnem ogumowanym baryłkowym o średnicy w środku bębna                      830(±10) mm,

        - Segmenty powtarzalne wysięgnika, wyposażone w uchwyty do podwieszenia za pomocą zawiesi do obudowy łukowej oraz uchwyty do rozparcia segmentów między stropem  i spągiem  za pomocą rozpór teleskopowych wraz z kompletem tych rozpór gwarantującym obustronne rozparcie wysięgnika na  co drugim jego  segmencie  w wyrobisku o wysokości 3,5 – 4,5 m,

        - Segment końcowy umożliwiający przegubowe połączenie wysięgnika z napędem przenośnika,

        - Komplet dwóch  zgarniaczy:

      - Zgarniacz czołowy z regulowaną siłą docisku poprzez sprężyny dociskowe  i układ regulacji siły docisku za pomącą mechanizmu śruba-nakrętka, zamontowany na głowicy wysypowej, wyposażony w listwy wymienne (o wymiarach 1300x300x30 mm) wykonane                              z trudnopalnego i antystatycznego poliuretanu, posiadającego dopuszczenie do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.

      - Zgarniacz podtaśmowy: typu MAS  830 NG-1 L, mocowany pod wysięgnikiem lub równoważny, tj. spełniający nw. wymagania:

- przystosowany do czyszczenia taśmy o szerokości 1200 mm, łączonej z pomocą łączeń mechanicznych,

- wyposażony we wkłady czyszczące, wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie,

- wyposażony w łącznik elastyczny zapewniający ugięcie w płaszczyźnie pionowej wkładów czyszczących taśmę, w momencie ich kontaktu z uszkodzeniem taśmy lub połączeniem mechanicznym,

- posiadający układ samoczynnego dopasowania wkładów czyszczących, zabudowanych                 w łączniku elastycznym do taśmy przenośnikowej względem własnej osi (z możliwością ograniczenia tego obrotu) oraz względem płaszczyzny pionowej,

- wyposażony w mechanizm samoczynnego zblokowania wkładów czyszczących zabudowanych w łączniku elastycznym, umożliwiający szybką wymianę zużytych wkładów bez konieczności stosowania narzędzi,

- posiadający blokadę zapadkową, umożliwiającą zablokowanie podpory reakcyjnej                  ( wkłady czyszczące zabudowane w łączniku elastycznym) w stałym położeniu, które całkowicie redukuje siłę docisku wkładów czyszczących do taśmy przenośnikowej,

- posiadający możliwość bezstopniowej regulacji siły docisku wkładów czyszczących do taśmy przenośnikowej, poprzez obrót podpory reakcyjnej wg własnej osi,

- wyposażony w przekładnię, redukującą siłę niezbędną do przyłożenia w trakcie regulacji docisku wkładów czyszczących do taśmy przenośnikowej.

        - Komplet uchylnych osłon bocznych i dolnych,

        - Komplet osłon między taśmą górną a dolną zabudowane ze spadkiem na zewnątrz przenośnika, z możliwością ich dwustronnej zabudowy (w zależności od potrzeb w lewo lub w prawo za biegiem taśmy).

        - Wsporniki stopniowane (zapewniające ciągły kontakt krążników z taśmą na całej długości wysięgnika) z kompletem krążników gładkich   133 x 465 mm prowadzące taśmę górną,

        - Krążnik odchylający  245 x 1400 mm (jeżeli istnieje) i  krążniki   tarczowe   min.                                 133 x 1400 mm  prowadzące taśmę dolną,

Uwaga:

Całkowita długość wysięgnika liczona od osi sworzni przegubowego połączenia  wysięgnika                           z napędem do osi bębna głowicy wysypowej powinna mieścić się  w granicy 6 ÷8 m.

      - Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy,  składający się z:

        - Konstrukcji nośnej pętlicy, zbudowanej z się z kompletnych powtarzalnych segmentów                        o długości 3,0 m, wyposażonej we wzmocnioną dwustronną trasę ceownikową służąca do prowadzenia rolek jezdnych wózka pętlicy, posadowionej na całej długości pętlicy na podstawie (ramie) minimalizującej niekorzystny wpływ deformacji spągu na prostoliniowość trasy pętlicy, wykonanej z ceownika min. 160 mm.

        - Wózka napinającego pętlicy z bębnem ogumowanym baryłkowym  o średnicy w środku bębna               830 (±10) mm,

        - Zespołu oporowego z hydraulicznym układem pomiarowym, współpracującym ze stacją napinającą,

        - Kompletu osłon na całej długości pętlicowego zasobnika taśmy,

        - Blach działowych osłaniających pętlicę przed zanieczyszczeniem, zabudowanych                                 z jednostronnym spadkiem pod taśmą górną na całej długości pętlicy,

        - Kompletu krążników  gładkich   133 x 465 mm  prowadzących taśmę górną,

        - Kompletu  krążników tarczowych min.  133 x 1400 mm  prowadzących taśmę dolną przewiniętą  na długości pętlicy.

Uwaga:

      - Pętlicowy zasobnik taśmy winien umożliwić jazdę wózka pętlicy na długości min. 50 m.

      - Przez wzmocnioną trasę ceownikową prowadzącą rolki jezdne wózka pętlicy, Zamawiający rozumie prowadzenie rolek jezdnych wózka pętlicy, pomiędzy dwoma ceownikami min.                      120 mm, mocowanymi do boków pętlicy

      - W hydraulicznym układzie pomiarowym będącym integralną częścią zespołu oporowego pętlicy, winien być zabudowany dodatkowy czujnik w postaci przetwornika ciśnienia WIKA A-10-12719332 wraz z modułem SIAi-8, dającym możliwość przesyłu informacji o wielkości ciśnienia w tym układzie na powierzchnię za pomocą istniejącego systemu monitoringu odstawy taśmowej realizowanego w systemie Sauron.

      - Kompletny kołowrót pomocniczy, przystosowany do współpracy z pętlicowym zasobnikiem taśmy o których mowa w punkcie  4.1.3.3.  w skład, którego  winny wchodzić:

        - Zespół napędowy składający się z:

- przekładni ślimakowej,

- sprzęgła,

- silnika elektrycznego o mocy min. 15 kW, napięcie zasilania 1000 V ± 5 %, 50 Hz  o stopniu ochrony min. IP 54,

Uwaga:

Cały zespół napędowy o którym mowa powyżej, winien posiadać osłonę górną, zabezpieczającą go przed zanieczyszczeniem urobkiem transportowanym taśmą górną

        - Przekładni zębatej wewnętrznej (niedopuszczalne jest stosowanie przekładni łańcuchowej),

        - Bęben linowy o średnicy  500 (±10 mm) z układakiem liny napędzanym od bębna linowego,

        - Lina o odpowiedniej średnicy łącząca kołowrót z wózkiem pętlicy o długości dostosowanej do  długości pętlicy w przedmiotowym przenośniku, z 20 % zapasem,

        - Układ kontroli napięcia taśmy,

        - Blokada krańcowa wózka pętlicy,

        - Rama nośna przystosowana do rozpierania i kotwienia do spągu.

      - Kompletny zespół napinania hydraulicznego w skład, którego winny wchodzić:

        - Komplet trasy jezdnej wózka napinającego, składający się z kompletnych powtarzalnych segmentów o długości 3,0 m, posadowiony na całej długości na podstawie (ramie) minimalizującej niekorzystny wpływ deformacji spągu na prostoliniowość trasy jezdnej wózka napinającego, wykonanej z ceownika min. 160 mm,

        - Siłownik hydrauliczny z układem kół linowych i wózkiem napinającym z bębnem ogumowanym baryłkowym  o średnicy w środku bębna 830 mm (±10 mm),

        - Komplet wsporników do montażu trasy górnej przenośnika i osłon bocznych,

        - Komplet rolek, bębnów oraz krążników odchylających, odciskowych i prowadzących  taśmę dolną przewiniętą na długości zespołu napinania hydraulicznego, (krążniki prowadzące taśmę górną wykonane jako krążniki gładkie  133 x 465 mm, krążniki prowadzące taśmę dolną przewiniętą wykonane jako krążniki tarczowe  min.  133 x 1400 mm),

        - Lina odpowiedniej średnicy o długości umożliwiającej pracę zespołu napinania hydraulicznego z 20 % zapasem,

        - Komplet osłon  na całej długości zespołu napinania hydraulicznego

        - Kompletny zespół zasilający (hydrauliczny-olejowy) z napędem elektrycznym (moc silnika:                min. 2,2 kW, napięcie zasilania 1000 V ± 5 %, 50 Hz, o stopniu ochrony min. IP 54),

Układ zasilania i sterowania elektrycznego powinien być kompletny wraz z:

    - osprzętem,

    - oczujnikowaniem, dającym możliwość kontroli bezpośredniej (manometr) wielkości ciśnienia zasilania siłownika, o którym mowa w punkcie w punkcie 4.1.3.5.2. oraz dodatkowego analogowego czujnika ciśnienia, dającego możliwość przesyłu informacji                o wielkości tego ciśnienia (przekładającego się na żądane (ustawione) napięcie w taśmie przenośnikowej) na powierzchnię, za pomocą istniejącego systemu monitoringu odstawy taśmowej realizowanego w systemie Sauron.

    - niezbędnymi urządzeniami sterowniczymi,

    - blokiem hydroakumulatorów ( 2 szt).

Uwaga:

Zamawiający wymaga:

- Aby osłony boczne na długości pętlicowego zasobnika taśmy i zespołu napinania hydraulicznego były tego samego rodzaju i zbudowane w taki sposób aby na długości                3 m  składały się z dwóch części (lewej i prawej), każda długości 1,5 m mocowane do  kozłów nośnych pętlicowego zasobnika taśmy i zespołu napinania hydraulicznego za pomocą układu hak – tulejka i połączonych ze sobą (dwie osłony o długości 1,5 m) za pomocą połączenia do którego  rozłączenia muszą zostać użyte narzędzia (np. połączenie skręcanie lub sworzniowe zabezpieczone zawleczką).

- Aby DTR przedmiotowych przenośników, w zależności od panujących warunków górniczo-geologicznych umożliwiała zabudowę pętlicowego zasobnika taśmy i zespołu napinania hydraulicznego w dowolnym miejscu przenośnika, tj. zintegrowanej                         z napędem lub wolnostojącej w trasie przenośnika.

- Aby na etapie dostawy przenośniki były wyposażone w pętlicowy zasobnik taśmy                 i zespół napinania hydraulicznego zintegrowane z napędem przenośnika.

      - Kompletna stacja przesypowa, składająca się z zwrotni zintegrowanej z przesypem wzmocnionym,  w skład której winny wchodzić:

        - Kadłub zwrotni z osadzonym w nim ogumowanym bębnem baryłkowym  o średnicy w środku bębna  830 (±10), posiadający konstrukcję zapewniającą wymianę bębna bez konieczności demontażu rozpór, z możliwością regulacji położenia jego osi względem osi przenośnika oraz ramę nośną przystosowaną do kotwienia, rozparcia i mocowania do belki kotwiącej,

        - Przesyp wzmocniony połączony z kadłubem, o którym mowa w punkcie 4.1.3.6.1. poprzez konstrukcję nośną (łącznik stanowiący zasyp), wyposażony w:

- stopniowane zagęszczone wsporniki z kompletem  krążników pierścieniowych                         133 x 465 mm prowadzących taśmę górną zabudowanych na długości nie większej niż 1,5 m,

- krążnik odciskowy taśmy dolnej  245 x 1400 mm,

spełniający nw. wymagania:

      - przesyp winien być wyposażony w ww. komplet krążników pierścieniowych  133 x 465 mm wraz wspornikami, blachami ślizgowymi, osłonami i łożem antyudarowym opisanym poniżej                         w punkcie 4.1.3.6.3, prowadzącymi taśmę górną,

      - wysokość przesypu z blachami górnymi osłonowymi (dotyczy również zasypu) od poziomu podłoża, przy najniższym poziomie regulacji, powinna wynosić 1,65 (±0,05) m,

      - przesyp winien mieć możliwość zmiany wysokości w minimalnym zakresie od 50÷250 mm                         co 50 mm,

      - przesyp winien być wyposażony w urządzenie zraszające okolice przesypu montowane na przesypie, sterowane ręcznie i zasilane z rurociągu ppoż.,

      - przesyp powinien składać się z min. 2-ch segmentów, każdy  o długości  nie większej                   niż 3,2 m,

      - przesyp powinien być posadowiony na spągu na min. 3-ch podporach o regulacji jak 
w  punkcie 4.1.3.6.2.c),

      - sumaryczna długość podstawy przesypu powinna mieścić się w granicach 
(6,0 ÷ 7,0) m., a długość całej stacji przesypowej obejmującej: zwrotnię, zasyp i przesyp nie powinna przekraczać 10 m,

      - pomiędzy wspornikami krążników górnych winna być zastosowane blachy ślizgowe, wypełniające boki przesypu w kształcie niecki transportowej – blachy te powinny być tak ukształtowane i wykończone, by nie powodowały niszczenia taśmy,

      - na wylocie z przesypu powinny być zabudowane rolki ograniczające zbieganie taśmy górnej                  z osi przenośnika,

      - w przesypie zamiast fartucha uszczelniającego należy zastosować na całej długości osłon bocznych blachę stalową zachodzącą nad krawędzie taśmy wykończoną 
w sposób, który nie będzie powodował niszczenia taśmy,

      - przesyp powinien posiadać kpl. min. 3 uchwytów z zabudowanymi krążnikami tarczowymi min. 133  prowadzącymi taśmę dolną

      - na taśmie dolnej winien być zabudowany zgarniak strzałkowy wyposażony w listwy wymienne wykonane z trudnopalnego i antystatycznego poliuretanu, posiadającego dopuszczenie do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych,

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby konstrukcja przesypu wzmocnionego o którym mowa w punkcie 4.1.3.6.2. umożliwiała:

      - jego zabudowę jako wolnostojący i połączenie go z trasą przenośnika w dowolnym jego miejscu określonym przez Zamawiającego,

      - jego pracę również bez łoża antyudarowego, o którym mowa w punkcie 4.1.1.6.3.,                 a elementy niezbędne do zabezpieczenia takiego rozwiązania w postaci zagęszczonych wsporników z kompletem wzmocnionych krążników ogumowanych                  133 x 465 mm prowadzących taśmę górną winny wchodzić w zakres dostawy,

wraz z uwzględnieniem tych rozwiązań  w DTR przesypu.

        - Przesyp wzmocniony o którym mowa w punkcie 4.1.3.6.2. winien być wyposażony w łoże antyudarowe, tzw. antyudarowy stół przesypowy typu MAS  lub równoważne łoże, tj. spełniające nw. wymagania:

- kąt niecki łoża dostosowany do kata niecki na przesypie,

- łoże wyposażone w listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego o długości min. 1500mm,

- łoże przystosowane do pracy z mechanicznymi połączeniami taśmowymi nie powodujące przyśpieszonego zużycia taśmy przenośnika,

- listwa ślizgowa łoża w swej konstrukcji nie może zawierać profili stalowych lub innych, trwale połączonych z listwą (nie dopuszcza się zastosowania listew ślizgowych                      o przekroju z pełnego materiału – wewnątrz listwy należy zastosować amortyzującą poduszkę powietrzną,

- w łożu winna być zastosowana dwuwarstwowa listwa ślizgowa, gdzie druga, wewnętrzna, warstwa będzie charakteryzowała się mniejszą twardością od warstwy zewnętrznej. Obie warstwy nie mogą być ze sobą trwale połączone. Każda listwa ślizgowa musi być zespolona z pozostałą konstrukcją łoża w sposób elastyczny, umożliwiający indywidualne, niezależne od pozostałej konstrukcji łoża, przemieszczenie w płaszczyźnie,

- elastyczne zawieszenie listwy w łożu  musi zagwarantować powrót listwy do położenia pierwotnego po ustaniu obciążenia,

- każda z listew łoża na całej swej długości, musi zostać podparta profilem stalowym zapobiegającym trwałym odkształceniom listwy ślizgowej,

- na wejściu i zejściu taśmy z łoża, indywidualnie dla każdej listwy ślizgowej, należy zastosować rozłącznie połączone - zukosowane zderzaki najazdowe zabezpieczające listwę ślizgową i chroniące taśmę i jej połączenia przed uszkodzeniem,

- każda z listew, na początku i końcu łoża, ma posiadać specjalny zderzak zabezpieczający przed samoczynnym wysunięciem,

- na wejściu taśmy na łoże należy zastosować, indywidualnie dla każdej listwy ślizgowej, trwale zespolone z konstrukcją łoża mocowanie zabezpieczające przed poderwaniem listwy przez taśmę,

- mocowanie łoża do konstrukcji przesypu musi umożliwiać bezstopniowe przesuwanie łoża wzdłuż trasy przenośnika w celu optymalnego ustawienia względem opadającej strugi urobku.

      - Kompletna trasa o długości 102 m, spełniająca wymagania:

        - Przystosowana do prowadzenia taśmy o szerokości 1200 mm, posadowienia na spągu wyrobiska oraz podwieszenia do elementów obudowy łukowej.

        - O konstrukcji – sztywnej, ceownikowej, składającej się z:

  - kozłów z kompletem dwóch krążników tarczowych 133 x 670 mm prowadzącymi taśmę dolną,

  - belek nośnych o długości 3 m, wykonanych z ceownika wielkości  min. 100 mm,

  - wsporników górnych z kompletem trzech krążników  gładkich 133 x 465 mm prowadzących taśmę górną (25 % wsporników górnych winno być przystosowana do samonaprowadzania taśmy poprzez odchylenie od osi krążników bocznych prowadzących taśmę górną – wsporniki te winny być w sposób trwały oznaczone, trwałym znakiem umożliwiającym ich łatwą identyfikację).

        - Posiadająca zabezpieczenie taśmy przenośnikowej przed jej uszkodzeniem (rozcięciem)                   w przypadku wypadnięcia krążników.

        - Wyposażona w komplet elementów złącznych, niezbędnych do zmontowania kompletnej trasy przenośnika.

Uwaga:

Zabezpieczenie pozostałej ilość trasy przenośnika, niezbędnej do skonfigurowania przenośnika o żądanej długości, należeć będzie do Zamawiającego.

      - Taśma przenośnikowa, spełniająca wymagania:

        - Długość taśmy -  400 m,

        - Szerokość taśmy – 1200 mm,

        - Wytrzymałość taśmy – min. 2000 kN/m,

        - Rodzaj taśmy - tkaninowo-gumowa wieloprzekładkowa trudnopalna,

        - Ilość przekładek – min. 3,

        - Grubość okładek – min. 4 mm dla nośnej i min.3 mm dla bieżnej.

Uwaga:

            - Taśma, o której mowa w punkcie 4.1.3.8. winna być  dostarczona w odcinkach po  200 m,

            - Zabezpieczenie pozostałej ilość taśmy, niezbędnej do skonfigurowania przenośnika                      o żądanej długości, należeć będzie do Zamawiającego.

      - Układ chłodzenia  jednostek napędowych, spełniający wymagania:

        - Przystosowany do chłodzenia czterech jednostek napędowych, wchodzących w skład napędu opisanego w punkcie 4.1.3.1.,

        - Składający się z:

- zestawu pompowego (lub zestawów pompowych) służącego do wymuszania obiegu cieczy w zamkniętym układzie chłodzącym,

- wymiennika ciepła z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu ppoż. (bez zrzutu wody), umożliwiającego schłodzenie wody z czterech jednostek napędowych, każda                   o mocy 250 kW,

        - Zestaw pompowy winien:

- posiadać wydajność min. 120 dm3/min,

- być przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia  od +5 do +25 °C,

- być przystosowany do pracy przy temperaturze medium od  +5 do +60 °C,

- być przystosowany do pracy z medium: woda, emulsja olejowo-wodna, glikol,

- być przystosowany do pracy przy ciśnieniu medium max. 16 bar,

- posiadać silnik (silniki) o mocy max. 2,2 kW, około 1500 obr/min. i być przystosowany do napięcia zasilania 500/1000 V, 50 Hz w sieci z izolowanym punktem zerowym,

- posiadać możliwość zasilania z falownika (opisanego w punkcie 4.2.2.), jak i z zewnętrznego wyłącznika będącego na wyposażeniu zestawu oraz kontrolowania czujników poziomu, przepływu i temperatury zabudowanych na zestawie,

- być przystosowany do współpracy ze sterownikiem lokalnym przenośnika taśmowego typu UML-05/P w systemie ELSAP-05,

        - Wymiennik ciepła winien:

- uniemożliwiać podanie medium chłodzącego na wlocie do odbiornika (silnika, przekładni),                             o temperaturze przekraczającej 30 °C,

- być przystosowany do współpracy z dołową siecią rurociągów ppoż.,

- posiadać układ hydrauliczny podzielony na obieg, w którym uczestniczy wymiennik ciepła oraz obieg bez udziału wymiennika,

- posiadać połączenia hydrauliczne zrealizowane za pomocą przewodów giętkich zakończonych końcówkami Stecko DN 20 do zasilania równoległego w medium chłodzące przekładni i silnika oraz Stecko DN 25 do zasilania i powrotu medium chłodzącego                      z jednostek napędowych,

- posiadać zabudowany filtr oraz odpowietrzniki w obiegu medium chłodzącego  jednostki napędowe,

- posiadać odpływ dodatkowy, tj. posiadać pięć odpływów do chłodzenia jednostek napędowych, z zainstalowanymi przepływomierzami wskazującymi aktualny przepływ medium na każdym z odpływów,

Uwaga:

- Wraz z dostawą układu chłodzenia, winny być dostarczone wszystkie przewody, przetyczki, złączki i inne elementy potrzebne do zmontowania kompletnego układu chłodzenia jednostek napędowych w przedmiotowym przenośniku oraz połączenia go z rurociągiem ppoż. usytuowanym  nad napędem przenośnika w części stropowej wyrobiska górniczego.

- Zabudowa przedmiotowego układu chłodzenia leżeć będzie po stronie Zamawiającego, natomiast jego uruchomienie i nadzór nad jego zabudową przez Zamawiającego na dole Zakładu Górniczego Janina, należeć będzie do Wykonawcy części nr 1 zamówienia.

      - Pozostałe elementy przenośnika:

Oprócz podzespołów i elementów wymienionych w punktach  od 4.1.3.1. do 4.1.3.9., w skład przenośnika dodatkowo  winny wchodzić:

        - Przesyp urobku mocowany do głowicy wysypowej przenośnika, regulowany w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej)  w granicach ± 200 ,wykonany w trzech wariantach (każdy wariant po 1 szt.):

- odkładnia urobku przeznaczona do skierowania urobku w  stronę prawą odstawy na  przenośnik poprzedzający,

- odkładnia urobku przeznaczona do skierowania urobku w  stronę lewą odstawy na  przenośnik poprzedzający,

- burty przesypowe przeznaczone do sypania w osi przenośnika na przenośnik poprzedzający.

        - Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów, np. typu SAGA,

        - Przełaz przystosowany do trasy sztywnej ceownikowej o szerokości taśmy 1200 mm,

        - Komplet elementów złącznych oraz pozostałych podzespołów i elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania  przenośnika.

- Część nr 2 zamówienia:

„Dostawa dwóch górniczych ognioszczelnych przemienników częstotliwości typu                      MCA-P/2/2/2/Z/4/b/1  lub  przemienników równoważnych”.

      - Zakres części nr 2 zamówienia obejmuje dostawę oraz  uruchomienie na dole ZG Janina dwóch górniczych ognioszczelnych przemienników częstotliwości typu MCA-P/2/2/2/Z/4/b/1 wraz                    z układem ich chłodzenia lub przemienników równoważnych, przeznaczonych do zasilania przenośników taśmowych opisanych w części nr 1 zamówienia.

      - Wymagania dotyczące górniczego ognioszczelnego przemiennika częstotliwości                                 typu MCA-P/2/2/2/Z/4/b/1  lub równoważnego tj. spełniający nw. wymagania:

        - Znamionowe napięcie zasilania 1000V AC, 50Hz,

        - Prąd znamionowy całkowity – min. 1000A ,

        - Stopień ochrony – min. IP54,

        - Posiadający budowę ognioszczelną,

        - Wyposażony w trzy niezależne tory prądowe w tym:

- jeden tor przekształtnikowy o regulowanej prędkości do zasilania dwóch silników o mocy min. 250kW (praca każdego silnika w opcji),

- drugi tor przekształtnikowy o regulowanej prędkości do zasilania dwóch silników  o mocy min. 250kW (praca każdego silnika w opcji),

- trzeci tor do zasilania odpływów dodatkowych (dwóch odpływów do układu chłodzenia o mocy do min. 2,2kW/1000V, dwóch odpływów rewersyjnych(jeden w opcji) do stacji napinającej o mocy min. 30kW/1000V, odpływu do układu hamulcowego o mocy min. 4kW/1000V, trzech odpływów o napięciu 230V z transformatora o mocy min. 4,0kVA do zasilania oświetlenia i luzowników oraz jednego odpływu o napięciu 42V)

        - Przemiennik musi umożliwić sterowanie lokalne: indywidualna parametryzacja danego falownika z pozycji obsługi przez użytkownika, zabezpieczone hasłem przed nieuzasadnionym użyciem, za pośrednictwem przycisków dostępnych na zewnątrz obudowy,

        - Przemiennik musi umożliwić sterowanie w trybie zdalnym za pośrednictwem zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych (zadawanie prędkości z jednostki nadrzędnej) z wyrównaniem momentów pomiędzy dwoma bębnami przenośnika taśmowego;

        - Sumaryczna ilość odpływów głównych o regulowanej prędkości 1000V – min. 4,

        - Sumaryczna ilość odpływów dodatkowych prostych (bez regulacji) 1000V – min. 5,

        - Ilość odpływów dodatkowych 230V – min. 3,

        - Ilość odpływów dodatkowych 42V – min. 1,

        - Zakres regulacji wartości napięcia wyjściowego odpływów falownika 0 – 1000 V,

        - Zakres regulacji częstotliwości napięcia wyjściowego odpływów falownika 0 –100Hz,

        - Posiadający dławiki na wejściu i wyjściu przekształtników w celu ograniczenia zakłóceń wprowadzanych do sieci (dotyczy odpływów przemiennikowych),

        - Przemiennik musi być wyposażony w dwa odrębne tory przekształtnikowe, każdy składający się z falownika wejściowego (bez zwrotu energii do sieci) oraz falownika wyjściowego - dotyczy odpływów o regulowanej prędkości,

        - Przekształtnik musi posiadać dwa odrębne napięciowe obwody pośredniczące,

        - Przemiennik musi być wyposażony w dodatkowy odpływ zewnętrzny o napięciu 42V                        i mocy min. 200VA,

        - Przemiennik musi być wyposażony w trzy przełączniki rozłącznikowe realizujące stan izolowania z możliwością rewersji, zabudowane w oddzielnej komorze ognioszczelnej,

        - Przemiennik musi być wyposażony w styczniki od strony zasilania i od strony odpływów - dotyczy odpływów do zasilania napędu przenośnika,

        - Przemiennik musi być wyposażony w styczniki umożliwiające bezpośredni rozruch silników w przypadku awarii falowników (tzw. rezerwacja falownika),

        - Przemiennik musi być wyposażony wyświetlacz graficznym, ekranie LCD z możliwości odczytu  parametrów pracy, identyfikacja stanów awarii,

        - Przemiennik musi umożliwić sterowanie przenośnikiem z napędem wielosilnikowym,

        - W celu podpięcia urządzenia do rejestracji w systemie SAURON, urządzenie musi być wyposażone we wpust kablowy oraz beznapięciowy styk zwierno / rozwierny, w celu rejestracji stanu praca/postój, lub analogowe wyjście napięciowe sygnału w zakresie 0,4-2V w celu rejestracji poziomu sygnału,

        - Przemiennik musi być wyposażony w możliwość zmiany kierunku obrotów napędów bez konieczności odpinania przewodów,

        - Przemiennik musi być wyposażony w możliwość automatycznej zmiany zasilania automatyki w wyniku braku jednego zasilania,

        - Przemiennik musi posiadać zabezpieczenia:

- zwarciowe,

- przeciążeniowe,

- od asymetrii,

- upływowe od zwarć doziemnych  – obwodów 1000V,

- upływowe od zwarć doziemnych (centralne i blokujące) – obwodów 230V,

- upływowe od zwarć doziemnych (centralne i blokujące) – obwodów 42V,

- przed wzrostem temperatury w uzwojeniach i łożyskach silników,

- przed wzrostem temperatury na radiatorach elementów mocy,

- przepięciowe,

- temperaturowe z możliwością współpracy z czujnikami dwustanowymi oraz analogowymi,

        - Przemiennik wyposażony w przetworniki do pomiaru temperatury silników głównych za pośrednictwem czujników PT100 (min. 3 szt. na silnik),

        - Przemiennik wyposażony w wewnętrzny (umieszczony wewnątrz ognioszczelnej obudowy przemiennika) swobodnie programowalny sterownik z możliwością nastawiania parametrów pracy urządzenia oraz konfiguracji wejść/wyjść analogowych i cyfrowych,

        - Przemiennik winien umożliwiać identyfikację stanów jego pracy za pomocą wyświetlacza diodowego oraz wyświetlacza ciekłokrystalicznego wyświetlającego bieżące komunikaty                  w języku polskim,

        - Przemiennik wyposażony w dwa niezależne, iskrobezpieczne porty komunikacyjne w standardzie RS 485 „ia” w celu komunikacji z systemem wizualizacji z wykorzystaniem protokołu Modbus,

        - Przemiennik wyposażony w iskrobezpieczny port światłowodowy w celu komunikacji z systemem wizualizacji,

        - Przemiennik wyposażony w oddzielną, iskrobezpieczną skrzynkę przyłączeniową do podłączenia zewnętrznych sygnałów sterujących,

        - Przemiennik winien zapewniać funkcję wyrównywania momentów obciążeniowych pomiędzy dwoma bębnami napędowymi przenośnika,

        - Przemiennik wyposażony w mechanizm szybkiego otwierania drzwi komory                          głównej - aparaturowej, bez konieczności odkręcania śrub,

        - Przemiennik wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony na obudowie,

        - Przemiennik winien zapewniać możliwość pracy zasilanego z niego przenośnika taśmowego  na jednym lub dwóch lub trzech lub czterech silnikach napędowych,

        - Przemiennik musi posiadać możliwość wykonania testu obwodów sterowania styczników głównych w stanie bezprądowym,

        - Przemiennik musi posiadać odrębne ognioszczelne komory przyłączowe: dopływową                          i odpływową,

        - Przemiennik winien być chłodzony wodą z zewnętrznego zamkniętego układu chłodzenia (dostarczonym wraz z przemiennikiem, niezależnym  od układu chłodzenia jednostek napędowych przenośnika), działającym na zasadzie wymiany ciepła z wody w rurociągu ppoż., stanowiącym odrębne urządzenie sterowane i zasilane z przemiennika, w skład którego winny wchodzić między innymi:

- zestaw pompowy służącego do wymuszania obiegu cieczy w zamkniętym układzie chłodzącym,

- wymiennika ciepła z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu ppoż.                      (bez zrzutu wody), dostosowanym do potrzeb związanych  z chłodzeniem przemiennika,

        - Praca przemiennika nie może powodować pogorszenia parametrów energii elektrycznej               po stronie jego zasilania,

        - Przemiennik musi współpracować z układem automatyki ELSAP 05/P, szczegółowo opisane       w punkcie 4.3., dotyczącym części nr 3 zamówienia

Uwaga:

Zabudowa przedmiotowego przemiennika częstotliwości leżeć będzie po stronie Zamawiającego, natomiast jego uruchomienie i nadzór nad jego zabudową przez Zamawiającego na dole Zakładu Górniczego Janina, należeć będzie do Wykonawcy części nr 2 zamówienia.

- Część nr 3 zamówienia:

„Dostawa  dwóch systemów automatyki typu ELSAP 05/P lub systemów równoważnych wraz z instalacją oświetleniową, pulpitem sterowniczym oraz ka przewodami zasilającymi”.

      - Zakres części nr 3 zamówienia obejmuje dostawę dwóch systemów automatyki typu ELSAP 05/P lub systemów równoważnych wraz z 2 kompletami instalacji oświetleniowej,  dwoma pulpitami sterowniczym oraz kompletem kabli i przewodów zasilających, przeznaczonymi do sterowania                i zasilania dwóch przenośników taśmowych opisanych w części nr 1 zamówienia.

      - Wymagania dotyczące systemu automatyki  ELSAP 05/P.

Każdy z dwóch systemów automatyki o których mowa w punkcie 4.3.1.winien składać się z:

  - iskrobezpieczny sterownik  UML- 05 wyk. 1RGB – 1 szt.,

  - sygnalizator głośnomówiący krańcowy SGK-01/2 ze źródłem zasilania typu                                    9ZZI-1,5/03/ MH/W – 1 szt.,

  - sygnalizator głośnomówiący wyłączający SGW-01/2 ze źródłem zasilania typu                          9ZZI-07/03/MH/W – 14 szt.,

  - skrzynka wyłączająca SW-01/2 – 6 szt.,

  - skrzynka końcowa SK-01/2 – 1 szt.,

  - skrzynka kontroli zasilania SKZ-01/2 – 1 szt.

  - urządzenie blokady UBL-01/2 – 3 szt.

  - sterownik do odczytu czujników Small

  - sterownik hamulców (jeżeli nie będzie wchodzić w skład zespołu hamulcowego) – 1 szt.

  - zespół rezystorów końcowych ZRK – 20 szt.

  - czujnik temperatury CTm-12 – 10 szt.,

  - czujnik ruchu CRI-97/1 - 2szt.,

  - czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian 2u/1 - 1szt.,

  - czujnik ciśnienia CZC-2( saga) – 1 szt.,

  - zasilacz iskrobezpieczny  dwuodpływowy typu ZISD– 3 szt.,

  - iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1 - 3 szt.,

  - linka bezpieczeństwa w powłoce izolacyjnej ø 6  mm – 950 mb. (koloru czerwonego wraz    z zawiesiami),

  - komplet konstrukcji wsporczych i uchwytów umożliwiających montaż w/w elementów układu sterowania, automatyki i blokad,

  - sterownik UKP-21 + czujnik radarowy VegaPuls

  - kable/przewody:

- typu YnHKGSY 13x1,5+1,5 - 1050mb.,

- typu YnOGYek 3x2,5+2,5+2,5 - 150mb.,

- typu YnHTKGX 2x2x0,8+1,0  - 500mb.

- kable do oczujnikowania – 200 mb.

Uwaga:

            - Przedmiotowy system automatyki przeznaczony jest do przenośnika o długości 900 m,

            - Wszystkie metalowe elementy automatyki (jeżeli istnieje taki wykonanie), jak i konstrukcje wsporcze do jej montażu na przenośniku powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej (między innymi śruby, zawiasy, itp.)

      - Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych do  wymienionych w punkcie 4.3.2. pod następującymi warunkami:

        - Sterownik równoważny do iskrobezpiecznego sterownika typu UML-05 wyk 1RGB., wymienionego w punkcie  4.3.2.a) winien:

a)	posiadać napięcie zasilania 12 - 15V DC,

b)	posiadać budowę iskrobezpieczną ze stali nierdzewnej, ze stopniem ochrony min. IP 54,

c)	posiadać możliwość sterowania pojedynczego przenośnika lub ciągu przenośników,

d)	posiadać możliwość zmiany trzech rodzajów sterowania: sterowanie centralne, sterowanie lokalne, sterowanie rewizyjne,

e)	posiadać możliwość współpracy z systemami automatyzacji przenośników typu:                      ELSAP-01/2, ELSAP-05/o, USPP, będącymi w użytkowaniu Zamawiającego,

f)	umożliwiać współpracę z systemami łączności głośnomówiącej UGS-01, UGS-01/1,                 UGS-1/2, UGS-10,

g)	zapewniać emisję akustycznego sygnału ostrzegawczego przed uruchomieniem przenośnika poprzez systemy łączności głośnomówiącej UGS-01, UGS-01/1, UGS-01/2, lub sygnalizator SDL-99/1,

h)	zapewniać awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolnego miejsca wzdłuż jego trasy poprzez systemy blokad UGS-01, UGS-01/1, UGS-01/2, UGS-10 lub systemy blokad               ISB-89, ISB-89/1 lub wyłączniki WL-92/1,

i)	kontrolować pracę przenośnika za pomocą:

•	czujnika spiętrzenia ( BOCIAN-2u ),

•	czujnika ruchu ( CRI-97 ),

•	czujników temperatury,

•	czujnika ciśnienia CZC-2,

•	dodatkowego źródła blokady,

j)	zapewniać wizualizację na wyświetlaczu UML-05 stanów sygnałów wejściowych istotnych dla danego przenośnika,

k)	zapewniać  kontrolę ciągłości obwodów wejściowych dla następujących stanów:

•	stan pracy-styk zwarty

•	stan pracy-styk rozwarty (blokada)

•	zwarcie w obwodzie kontrolowanym

•	przerwa w obwodzie kontrolowanym

•	możliwość sterowania przenośnikiem z napędem jednosilnikowym oraz wielosilnikowym.

        - Sygnalizator równoważny do sygnalizatora głośnomówiącego krańcowego typy SGK-01/2 ze źródłem zasilania typu 9ZZI-1,5/03/ MH/W, wymieniony w punkcie  4.3.2.b) winien:

a)	posiadać napięcie zasilania 12-15V DC,

b)	posiadać stopień ochrony min. IP 54,

c)	posiadać simpleksową łączność głośnomówiącą,

d)	umożliwiać emisję  sygnałów ostrzegawczych i informacyjnych,

e)	umożliwiać wyłączenie i blokadę napędów maszyn i urządzeń,

f)	umożliwiać identyfikację miejsca wyłączenia i blokady napędów,

g)	posiadać sygnalizacja włączenia blokady oraz powiadamianie o jej przyczynie przy   pomocy zapowiedzi słownych,

h)	posiadać optyczną sygnalizację na sygnalizatorze lub skrzynce, w której została włączona blokada (dioda LED),

i)	umożliwiać kontrolę napięcia zasilania,

j)	umożliwiać kontrolę stanu naładowania lokalnego źródła zasilania,

k)	umożliwiać kontrole ciągłości linii transmisyjnej,

l)	umożliwiać lokalizację uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej;

m)	umożliwiać diagnostykę stanów awaryjnych;

n)	umożliwiać wywołanie dyspozytora i rozmowę w trybie normalnym (np.: AUD, STAR TEDAR przez sygnalizator SAW-86);

o)	umożliwiać wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym ;

p)	posiadać sygnalizacja optyczna i akustyczna wywołania dyspozytora w trybie alarmowym;

q)	umożliwiać współprace ze  ww. sterownikiem będącym przedmiotem zamówienia,

r)	umożliwiać współpracę z systemem wizualizacji za pośrednictwem płytki IRS                      z łączem RS-422;

s)	posiadać w składzie źródło akumulatorowe pracujące w układzie zasilania buforowego urządzeń iskrobezpiecznych np. 9ZZI-1,5/03/MH/W.

        - Sygnalizator równoważny do sygnalizatora głośnomówiącego wyłączającego typu SGW-01/2 ze źródłem zasilania typu 9ZZI-1,5/03/ MH/W, wymieniony w punkcie  4.3.2.c) winien:

a)	posiadać napięcie zasilania 12-15V  DC,

b)	posiadać stopień ochrony min. IP 54,

c)	posiadać simpleksowa łączność głośnomówiącą,

d)	umożliwiać emisję sygnałów ostrzegawczych i informacyjnych,

e)	składać się z głośnika tubowego zamocowanego na górnej ściance obudowy, który pełni również funkcję mikrofonu,

f)	być wyposażony w ciągadła wyłącznika linkowego zamocowane do ścianek bocznych obudowy sygnalizatora,

g)	składać się z przełącznika „PRACA-STOP”, przycisków ,”N/O”, „SP”, „ALARM”, diody sygnalizacyjnej „AW” umieszczonych na odchylanej pokrywie obudowy,

h)	posiadać funkcję programowania numeru identyfikacyjnego sygnalizatora z przycisków,

i)	umożliwiać identyfikację miejsca wyłączenia i blokady napędów;

j)	posiadać sygnalizacja włączenia blokady oraz powiadamianie o jej przyczynie przy pomocy zapowiedzi słownych;

k)	posiadać optyczną sygnalizację na sygnalizatorze, w której została włączona blokada (dioda LED);

l)	umożliwiać kontrolę napięcia zasilania;

m)	umożliwiać kontrolę stanu naładowania lokalnego źródła zasilania;

n)	umożliwiać kontrola ciągłości linii transmisyjnej;

o)	umożliwiać lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej;

p)	umożliwiać wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym

q)	posiadać w składzie źródło akumulatorowe pracujące w układzie zasilania buforowego urządzeń iskrobezpiecznych np. 9ZZI-1,5/03/MH,

        - Skrzynka równoważna do  skrzynki wyłączającej  typu SW-01/2, wymienionej w punkcie  4.3.2.d) winna:

a)	posiadać napięcie zasilania 12-15V DC,

b)	posiadać stopień ochrony min. IP 54,

c)	być wyposażona w ciągadła wyłącznika linkowego zamocowanych do ścianek bocznych obudowy;

d)	posiadać dwie diody sygnalizacyjne „BL” zamocowane do ścianek bocznych obudowy;

e)	posiadać przełącznik „PRACA-STOP”, przyciski ,”SP”, „AW”, diody sygnalizacyjnee „AW” umieszczone na odchylanej pokrywie obudowy.

f)	posiadać funkcję programowania numeru identyfikacyjnego skrzynki wyłączającej  z przycisków,

g)	umożliwiać identyfikacja miejsca wyłączenia i blokady napędów;

h)	posiadać optyczną sygnalizację na sygnalizatorze, w którym została włączona blokada (dioda LED);

i)	umożliwiać kontrola ciągłości linii transmisyjnej;

j)	umożliwiać lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej;

k)	być wyposażona w generator sygnału porozumiewawczego.

        - Skrzynka równoważna do  skrzynki końcowej typu SK-01/2, wymienionej w punkcie  4.3.2.e) winna:

a)	posiadać napięcie zasilania 12-15V DC,

b)	posiadać stopień ochrony min. IP 54,

c)	posiadać dwie diody sygnalizacyjne „KB”, „KR” zamocowane na odchylanej pokrywie obudowy.

Uwaga:

Układ funkcjonalny skrzynki SK-01/2 powinien zapewniać:

- separację galwaniczną zasilania;

- detektor napięcia zmiennego żyły R;

- detektor napięcia stałego żyły R;

- układ kontroli żyły B;

- generator impulsów oraz układ sterowania diodami LED;

- analogowy układ blokady;

- układ wyjściowy blokady.

        - Skrzynka równoważna do  skrzynki kontroli zasilania SKZ-01/2, wymienionej w punkcie  4.3.2.f) winna składać się z:

- obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozja powłoka galwaniczna oraz lakierem proszkowym

- dwóch wpustów kablowych zamocowanych do ścianek bocznych obudowy

- dwóch diod sygnalizacyjnych „Z1”, „ Z2” umieszczonych na odchylanej pokrywie obudowy

- zabudowanego wewnątrz obudowy zespołu do kontroli zasilania oraz listwy              zaciskowej LZ.

        - Urządzenie równoważne do urządzenia blokady UBL-01/2 wymienionego w punkcie 4.3.2.g) winno umożliwić:

- kontrolę stanu czterech urządzeń wyposażonych w element stykowy lub generujący sygnał napięciowy stało-prądowy lub zmienno-prądowy,

- blokadę napędu spowodowanej kontrolowanymi urządzeniami,

- przekazywanie informacji o numerze blokującego urządzenia.

        - Czujnik równoważny do czujnika temperatury  typu CTm-12, wymieniony w punkcie  4.3.2.k) winien:

a)	posiadać budowę iskrobezpieczną ze stopiem ochrony min. IP54,

b)	posiadać temperaturę zadziałania czujnika 140 0C,

c)	posiadać min 2 wpusty kablowe,

d)	umożliwiać współpracę z ww. sterownikiem będącym przedmiotem zamówienia,

        - Czujnik równoważny do czujnika ruchu typu CRI-97/1, wymienionego w punkcie  4.3.2.l) winien:

a)	posiadać zakres kontrolowanej prędkości przenośników taśmowych w zakresie                       0,1 ÷ 5 m/s, z rozdzielczością co 0,1m/s,

b)	posiadać stopień ochrony min. IP54,

c)	posiadać min. 4 impulsy na obrót rolki,

d)	być wyposażony w czujnik indukcyjny Ni10-P18-Y1X/S97   TURCK lub  PCIN-8 Ex  SELS

e)	umożliwiać współpracę  z ww.  sterownikiem będącym przedmiotem zamówienia

        - Czujnik równoważny do czujnika spiętrzenia urobku typu Bocian 2u/1, wymienionego                        w punkcie  4.3.2.m) winien:

a)	posiadać napięcie zasilania max. 60V DC

b)	posiadać budowę iskrobezpieczną o stopniu ochrony min. IP65,

c)	umożliwiać współpracę z ww.  sterownikiem będącym przedmiotem zamówienia,

d)	posiadać min. 2 pary zestyków przełączalnych (styk normalnie otwarty + styk normalnie zamknięty),

        - Czujnik równoważny do czujnika ciśnienia CZC-2(saga), wymienionego w punkcie  4.3.2.n) winien:

a)	posiadać ciśnienie robocze do 1,6 MPa,

b)	posiadać ciśnienie zadziałania w granicy 0,06-0,12 MPa,

c)	posiadać ciśnienie wyłączenia w granicy  0,04-0,01 MPa,

d)	posiadać napięcie zasiania  max 60V,

e)	posiadać natężenie max 2A,

f)	posiadać stopień ochrony min. IP54.

        - Zasilacz równoważny do zasilacza iskrobezpiecznego typu ZIS-15/10/1,45, wymienionego  w punkcie  4.3.2.o.) winien:

a)	posiadać napięcie zasilania w granicy 42V do 230V  AC,

b)	posiadać napięcie wyjściowe 15V +/-0,4 V DC,

c)	posiadać znamionowy prąd  odciążenia 1,45A

d)	posiadać budowę przeciwwybuchową, iskrobezpieczną o stopniu ochrony   min. IP54,

e)	być wyposażony w 6 szt. wpustów kablowych.

        - Skrzynka równoważna do iskrobezpiecznej skrzynki rozgałęźnej typu ISR-94/1, wymienionej w punkcie  4.3.2.p) winna:

a)	posiadać min 6 szt. wpustów kablowych,

b)	posiadać min. 32 szt. zacisków,

c)	posiadać napięcie dla pojedynczego obwodu iskrobezpiecznego max 60 V DC,

d)	posiadać możliwość podłączania wyłączników awaryjnych oraz czujników zabudowanych na przenośnikach taśmowych, napędach przenośników itp.,

e)	posiadać budowę iskrobezpieczną o stopniu ochrony min. IP 54.

        - Kabel równoważny do kabla typu YnHKGSY 13x1,5+1,5, wymienionego w punkcie  4.3.2.t) tiret pierwszy:

a)	winien być przystosowany do napięcia zasilania 300/500 V,

b)	winien  kablem sygnalizacyjnym górniczym 13x1,5+1,5,

c)	winien posiadać ekrany indywidualne żył.

        - Przewód równoważny do przewodu typu YnOGYek 3x2,5+2,5+2,5, wymienionego w punkcie  4.3.2.t) tiret drugi:

a)	winien być przystosowany do napięcie zasilania 0,6/1 kV,

b)	może być zastąpiony przewodem oponowym górniczym 3x2,5+2,5+2,5,

c)	winien posiadać ekrany indywidualne żył.

        - Kabel równoważny do kabla typu YnHTKGX 2x2x0,8+1,0, wymienionego w punkcie  4.3.2.t) tiret trzeci, winien być kablem telekomunikacyjnym górniczym dwu parowym z żyłami miedzianymi 2x2x0,8+1,0  o izolacji z polietylenu o powłoce PCV.

Uwaga:

      - Zabudowa przedmiotowego systemu automatyki leżeć będzie po stronie Zamawiającego,

      - Wykonawca części nr 3 zamówienia zobowiązany będzie  do wykonania monitoringu przenośnika taśmowego z uwzględnieniem:

- przemiennika częstotliwości opisanego w punkcie 4.2.2.,

- układu chłodzenia jednostek napędowych opisanego w punkcie 4.1.3.9.,

- automatyki opisanej w punkcie  – punkt 4.3.2. i 4.3.3.,

w systemie sterowania, automatyzacji, ruchu oraz nadzoru SAURON , będącego w posiadaniu i użytkowanego przez Zamawiającego. Elementy niezbędne wykonania przedmiotowego monitoringu zapewni Wykonawca.

      - Wymagania dotyczące instalacji oświetleniowej.

Każdy z dwóch kompletów przedmiotowej instalacji oświetleniowej winien składać się z:

        - Trzech lamp oświetleniowych typu ŚWIT-14/230/I lub lamp równoważnych tj. spełniających nw. warunki:

a)	przystosowane do zasilania z napięciem do 270VAC,

b)	posiadające częstotliwość napięcia zasilającego 50-60Hz,

c)	posiadające moc znamionową max. 45W

d)	posiadające stopień ochrony min. IP 65,

e)	posiadające możliwość łączenia przelotowego,

f)	posiadające źródło światła diody LED,

g)	posiadające strumień świetlny źródła światła  min. 5000lm,

h)	posiadające temperaturę barwioną emitowanego światła 4000K,

i)	być wyposażone są w dodatkowy przełącznik obrotowy umożliwiający regulację natężenia światła w zakresie od 25 % do 100 %, regulację strumienia świetlnego w zakresie 25% do 100% wartości nominalnej, ze skokiem co 25%.

j)	obudowa lamp posiadająca dodatkową ochronę antykorozyjną,

k)	posiadające masę nie większą niż 12 kg;

l)	posiadające klosz lampy w wykonaniu z odpornego na udary poliwęglanu ,

m)	wyposażone w dwufunkcyjny wyłącznik serwisowy, umożliwiający wyłączenie zasilania przelotowego kolejnych lamp lub odłączenie danej lampy z zachowaniem zasilania przelotowego.

n)	wyposażone  w układ indykatora faz w postaci  3 diod LED sygnalizujących obecności wszystkich trzech faz zasilających lampę.

        - Okablowania  długości 150 m, umożliwiającego wykonanie instalacji oświetleniowej,                     tj. wpięcie przedmiotowych lamp w instalację oświetleniową przenośnika.

      - Wymagania dotyczące uniwersalnego pulpitu sterowniczego typu PSU 13/245.

Przedmiotowy pulpit sterowniczy w ilości 2 szt. lub pulpit równoważny tj. spełniający warunki:

a)	być przeznaczony jest do sterowania i sygnalizacji w obwodach iskrobezpiecznych,

b)	posiadać materiał obudowy ze stali nierdzewnej,

c)	posiadać napięcie znamionowe 60V DC,

d)	posiadać prąd maksymalny 4A,

e)	posiadać stopień ochrony IP 65.

Uwaga:

Każdy z dwóch przedmiotowych pulpitów sterowniczych winien być wyposażony w przewód zasilający o długości 100 m.

      - Wymagania dotyczące przewodów zasilających.

Przedmiotowe przewody zasilające winny być  dostarczone w następujących ilościach:

- do zasilania ośmiu silników elektrycznych jednostek napędowych, wymienionych w punkcie 4.1.3.1.3.5. o długości 800 m (po 100 m dla każdego z ośmiu silników),

- do zasilania dwóch silników agregatów hydraulicznych układu hamulcowego, wymienionego w punkcie 4.1.3.1.3.4. uwaga ppkt 2.d) o długości 200m (po 100 m dla każdego silnika),

- do zasilania dwóch silników zespołów napędowych stacji napinającej pętlicy, wymienionych w punkcie 4.1.3.4.1.c). o długości 200 m , (po 100 m dla każdego silnika)

- do zasilania dwóch silników zespołu zasilającego ZNH, wymienionego w punkcie 4.1.3.5.7. o długości 200 m , (po 100 m dla każdego silnika).

- Dodatkowe wymagania do  dwóch przenośników dostarczonych w ramach                                  części  nr 1 zamówienia:

      - Podstawowe podzespoły i elementy przenośników, wymienione w punktach od 4.1.3.1.÷ 4.1.3.10., winny posiadać tą samą budowę umożliwiającą ich zamienną zabudowę w obydwu przenośnikach.

      - Bębny ogumowane o średnicy 830 mm (±10 mm) zabudowane w wysięgniku, wózku pętlicy, wózku ZNH i stacji przesypowej, winny posiadać tą samą konstrukcję mocowania, umożliwiającą zamienną ich zabudowę w ww. elementach przenośnika taśmowego,

      - Wszystkie mocowania bębnów ogumowanych o których mowa w punkcie 4.4.2., winny posiadać obustronny mechanizm śrubowy regulacji prostopadłości położenia bębna względem osi przenośnika,

      - Ponieważ Zamawiający posiada bębny napędowe wykonane wg. rys. 7141035/00, zgodnie z DTR-07-0822-K-00-PL i zmierza je wykorzystać jako rezerwę, wymagane jest aby jednostki napędowe przenośników taśmowych, opisane w punkcie 4.1.3.1.3., przystosowane były do współpracy z tymi bębnami napędowymi, których wał posiada następujące wymiary przyłączeniowe:

860

614

 215

 240

 160

Łożysko

Pierścień zaciskowy

      - Wszystkie nadające się do tego celu  elementy konstrukcji poszczególnych podzespołów przenośników (również elementy trasy, z wyjątkiem krążników) winny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez proces cynkowania ogniowego. Elementy nie podlegające procesowi cynkowania, powinny być pokryte farbą antykorozyjną dobraną przez Wykonawcę, dla wody występującej w wyrobiskach dołowych  przy następującym jej składzie chemicznym:

ŻELAZO				mg/dm3			           3,3

CHLORKI 				mg/dm3			  86 000

SIARCZANY				mg/dm3			    4 500

WAPŃ					mg/dm3			    3 100

MAGNEZ				mg/dm3			    5 500

SUCHA POZOSTAŁOŚĆ		mg/dm3			285 000

SÓD + POTAS				mg/dm3			  45 000

PH                               		 	      pH			           6,6

      - Krążniki gładkie i pierścieniowe f133 x 465 mm prowadzące taśmę górną oraz krążniki tarczowe                      f133 x 670mm i f133 x 1400 mm  prowadzące taśmę dolną, wymienione w punktach:

- 4.1.3.2. - dotyczy wysięgnika,

- 4.1.3.3. - dotyczy pętlowego zasobnika taśmy,

- 4.1.3.5. - dotyczy ZNH,

- 4.1.3.6. - dotyczy stacji przesypowej,

- 4.1.3.7. - dotyczy trasy.

winny posiadać konstrukcję wzmocnioną o przedłużonym okresie trwałości, firmy  Küpper  lub równoważne. Za równoważne krążniki Zamawiający uzna krążniki spełniające następujące wymagania techniczne:

- płaszcze krążników gładkich wykonane z rur spawanych, walcowanych na wymiar ze stali E235 lub S235JR lub innej stali spawalnej o wytrzymałości wyższej niż w/w,

- grubość ścianki płaszcza krążnika gładkiego min. 4 mm,

- piasta krążnika odlewana,

- średnica osi - co najmniej 20 mm,

- łożyska min. 6204/2Z/C4  lub równoważne. Za równoważne łożyska Zamawiający uzna łożyska spełniające następujące wymagania techniczne\.

- materiał – ŁH15 (100Cr6),

- koszyk – poliamid wzmocniony włóknem szklanym,

- dopuszczalne zukosowanie łożysk pod obciążeniem < 10o,

- łożyska winny być wypełnione smarem,

- uszczelnienia krążników wielostopniowe całkowicie szczelne przed przedostawaniem się wody i pyłu,

- odchylenie bicia promieniowego krążnika gładkiego – max 0,5 mm,

- dopuszczalne opory ruchu krążnika gładkiego – max. 3,0 N,

- płaszcz krążnika gładkiego zabezpieczony antykorozyjnie,

- krążniki muszą być trwale oznakowane, aby umożliwić identyfikację producenta, rok                   i miesiąc produkcji,

- krążniki muszą posiadać 60 miesięczną gwarancję producenta.

- pierścienie krążników pierścieniowych wykonane z gumy, amortyzującej energię spadającego urobku,

- pierścienie krążników tarczowych wykonane z poliuretanu o twardości min. 90 Shore’a A,

- krążniki muszą spełniać wymagania dyrektywy ATEX,

      - Przenośniki  powinny być dostarczone z kompletnym wyposażeniem specjalnym i osprzętem umożliwiającym jego użytkowanie, regulację i konserwację w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem zagrożenia upadkiem z wysokości osób obsługujących.

      - Konstrukcja przenośników powinna umożliwić bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów niezbędnych podczas ich obsługi, regulacji i konserwacji.

      - Konstrukcja przenośników powinna zapewnić bezpieczne poruszanie się pieszo pracowników w wyrobisku górniczym, w którym zostaną one zabudowane.

      - Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, dokona przed rozpoczęciem dostawy na swoim terenie prezentacji przenośnika w obecności przedstawicieli Zamawiającego w terminie obustronnie uzgodnionym.

      - Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do nadzoru nad pierwszym montażem przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych                     u Zamawiającego,  w terminie obustronnie uzgodnionym.

- Pozostałe wymagania do wszystkich części zamówienia:

- Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia,

- Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy skompletowany z  podzespołów                    i elementów wyprodukowanych w  latach  2024 - 2025. Pod pojęciem „fabrycznie nowy”  Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

- Wymaga się aby udział towarów niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50%.

- Wraz z dostawą elementów i podzespołów przedmiotowego zamówienia, Wykonawca lub Wykonawcy poszczególnych części zamówienia, winni dostarczyć wszystkie elementy złączne                   i połączeniowe, umożliwiające Zamawiającemu montaż przenośników wraz z ich wyposażeniem elektrycznym.

- Ze względu na możliwości transportowe w ZG Janina, maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu lub podzespołu wraz ze środkiem transportowym nie powinny przekraczać – 6300 x 1700 x 2500 mm (długość x szerokość x wysokość), z masą nie większą niż 24 000 kg (wraz ze środkiem transportowym).

- Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.

- Konstrukcja dostarczonych podzespołów i elementów przedmiotu zamówienia musi eliminować konieczność prowadzenia prac spawalniczych przy ich montażu, eksploatacji  i demontażu.

- Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy, w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia:

Potencjalny Wykonawca winien:

- być producentem urządzeń ujętych w poszczególnych częściach zamówienia,

- być autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń ujętych w poszczególnych częściach zamówienia,

- być producentem przenośników taśmowych i wyposażenia elektrycznego, ujętych w poszczególnych częściach zamówienia, posiadającym własne dokumentacje produkowanych przez siebie wyrobów równoważnych do wymaganych w OPZ oraz posiadać opinię jednostki notyfikowanej co do możliwości technicznych i technologicznych wytwarzania tych wyrobów.

Uwaga:   Potencjalny Wykonawca w ofercie:

- cenowej na etapie badania rynku, zobowiązany będzie określić swój status co do  możliwości wykonania przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami  punktu 5.8.,

- przetargowej przedstawić dokumenty, stwierdzające spełnienie wymogów punktu 5.8.              w postaci:

- dla punktu 5.8.a) – oświadczenia, ze jest on producentem urządzeń ujętych                   w poszczególnych częściach zamówienia,

- dla punktu 5.8.b) - upoważnienia wydanego przez producenta urządzeń ujętych                   w poszczególnych częściach zamówienia, dotyczącego możliwości wykonania przez niego dostawy tych urządzeń,

- dla punktu 5.8.c) – opinii jednostki notyfikowanej, ze jest on producentem przenośników taśmowych i wyposażenia elektrycznego równoważnego do wymienionego w OPZ, ujętych w poszczególnych częściach zamówienia i posiada możliwości techniczne i technologiczne ich  wytwarzania oraz wypisy z DTR (instrukcji użytkowania) tych urządzeń, umożliwiające Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych przez niego wyrobów, w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

- przetargowej przedłożyć wykaz wykonanych dostaw wraz referencjami  w okresie ostatnich trzech lat na  wstępnie szacowaną kwotę w wysokości:

- 9 mln zł dla części nr 1 zamówienia, dotyczących przenośników taśmowych przeznaczonych do eksploatacji w podziemnych zakładach górniczych,

- 1,5 mln zł dla części nr 2 zamówienia, dotyczących przemienników częstotliwości (falowników), przeznaczonych do zasilania urządzeń w podziemnych zakładach górniczych,

- 1 mln zł dla części nr 3 zamówienia, dotyczących systemów automatyki oraz przewodów i kabli zasilających, przeznaczonych do sterownia urządzeń                              w podziemnych zakładach górniczych.

- Wraz z dostawą Zamawiający żądać będzie dostarczenia:

- DTR (instrukcji obsługi) urządzeń dostarczonych w ramach poszczególnych części zamówienia,

- deklaracji zgodności WE osobno dla każdego z urządzeń i systemów dostarczonych w ramach poszczególnych części zamówienia,

- pozostałych dokumentów w postaci: dowodów dostawy, kart gwarancyjnych, zaświadczeń, świadectw, protokołów, schematów itp. dotyczących elementów wchodzących w skład poszczególnych części zamówienia.

Uwaga:

- Wykonawca części nr 1 zamówienia zobowiązany będzie do:

- opracowania DTR (instrukcja obsługi) obejmującej część mechaniczną  i elektryczną, dotyczącą przenośników taśmowych dostarczonych w ramach części nr 1 zamówienia,

- dostarczenia dokumentów o których wyżej mowa, najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca (Wykonawcy) części nr 2 i 3 zamówienia zobowiązany będzie:

- do współpracy  z Wykonawcą części nr 1 zamówienia i dostarczenia mu najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem dostawy, niezbędnych dokumentów umożliwiających Wykonawcy nr 1 zamówienia, końcowego opracowania DTR (instrukcji obsługi) oraz wystawienie deklaracji zgodności WE na dostarczone przez niego przenośniki taśmowe,

- dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostawy pozostałych dokumentów o których wyżej mowa.

- Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymogi następujących przepisów i norm:

- Ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2024 poz.1290 ),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U.2008, Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.), wynikające                               z dyrektywy 2006/42/WE  w sprawie maszyn,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 06.06.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817 z późn. zm.), wynikające z  dyrektywy 2014/34/UE z w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX), tylko dla tych które to dotyczy,

- Pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie, gwarantujących możliwość stosowania elementów przedmiotu zamówienia w podziemnych wyrobiskach górniczych              w warunkach PKW S.A.- Zakładu Górniczego Janina

- Termin realizacji Zamówienia:  do 16 tygodni od daty podpisania umowy,

- Dostawa elementów przedmiotu zamówienia  transportem i na koszt Wykonawcy,

- Zamawiający zapewnia rozładunek elementów dostawy na swój koszt swoim sprzętem,

- Miejsce  dostawy: Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

- Gwarancja:

- Okres gwarancji: 24 miesiące na elementy nowe,

- Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru technicznego przedmiotu zamówienia po zabudowaniu go przez Zamawiającego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego. Rozpoczęcie naliczania okresu gwarancji nastąpi jednak nie później niż po upływie 3 m-cy od dnia podpisania protokołu kompletności dostawy przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

- Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem lub drogą elektroniczną.

- Usunięcie wady, o której mowa wyżej winno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu,                  o którym mowa powyżej  w pkt. 7.e).