Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonywania przeglądów, konserwacji i bieżące utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na bocznicy  ZG Sobieski PKW S.A.”

      - Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową  i obowiązującymi instrukcjami oraz bieżące utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

      - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonywanie przeglądów i konserwacji napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych w rejonie nastawni „SO”, „SbS”, „SbS-1”.

- Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji nastawnic przekaźnikowych.

- Przeprowadzanie pomiarów sił nastawczych i trzymania w napędach zwrotnicowych zgodnie 
z wymogami instrukcji.

- Przeprowadzanie pomiarów, przeglądów, konserwacji baterii przetwornic i sygnałowych na podległym terenie.

- Przeprowadzanie przeglądów, oględzin i wymiany przekaźników zgodnie z instrukcjami.

- Przeprowadzenie przeglądów i konserwacji tablic rozdzielczych, kontrolnych, sieciowych zabudowanych na nastawniach „SO”, „SbS”.

- Przeprowadzenie przeglądów i konserwacji sygnalizatorów świetlnych, szaf torowych.

- Diagnozowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, planowanie napraw, wymiana wyeksploatowanych podzespołów.

- Prowadzenie dokumentacji technicznej.

      - Warunki zapewniane przez Zamawiającego:

- Legalizacja przekaźników.

- Zakup i dostawa elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

- Remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym (w tym przeglądy 10 letnie napędów zwrotnicowych, regeneracja silników i przekładni napędów zwrotnicowych itp.)

- Udział własnych pracowników do współpracy z personelem Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia ,w stopniu umożliwiającym należytą realizację w/w zadania.

- Współpraca z Wykonawcą, w szczególności niezwłoczne udzielenie Wykonawcy wszelkich wyjaśnień ,informacji i przekazanie dokumentów  niezbędnych do realizacji zamówienia.

      - Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę:

  - Wszystkie prace związane z wykonaniem w/w zadania opierać się będą na  Dokumentacji Techniczno-Ruchowej poszczególnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz  instrukcjach wewnętrznych zleceniodawcy :

-PKE E-11 (Instrukcja  o zasadach eksploatacji prowadzenia robót w urządzeniach                                         sterowania ruchem kolejowym).

-PKE  E-14 (Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym posterunków technicznych).

-PKE E-18 (Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

-PKE E-24 (Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

  - Wykonawca przed rozpoczęciem pracy ustali z  Zamawiającym imienny wykaz pracowników, którzy będą realizowali zamówienie.

  - Pracownicy którzy będą wykonywać czynności, muszą posiadać stosowne uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje oraz aktualne badania okresowe i aktualne szkolenia BHP.

  - Wykonawca powinien wyposażyć pracowników w odpowiednie narzędzia, atestowaną odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej, które spełniają wymagania aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia. Koszty wynikłe z usunięcia ewentualnej szkody powstałej podczas prowadzenia prac z winy Wykonawcy ponosi Wykonawca.

  - Roboty będą wykonywane z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych 
i metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo pracowników jak również mienia zakładu Zamawiającego.

  - Wykonawca odpowiada przed organami kontrolnymi (WUG, OUG, SUG, PIP) 
za prowadzone roboty, stan urządzeń i instalacji w przekazanym rejonie.

  - Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego usunięcia awarii lub usterek, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu, zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających na terenie objętym usługą.

  - Po otrzymaniu informacji o awarii lub usterce, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia prób usunięcia nieprawidłowości i przystąpienia do prac związanych z usunięciem usterki nie dłuższym niż 6 (słownie: sześć ) godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze, dni wolne od pracy oraz święta.

  - Wykonawca jest zobligowany do usunięcia usterki lub awarii w czasie nie dłuższym niż 6 (słownie: sześć ) godzin, od czasu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości.

  - Jeżeli charakter awarii lub usterki nie pozwala na jej usunięcie w przeciągu 6 (sześciu) godzin, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego (drogą telefoniczną i elektroniczną),wraz z uzasadnieniem zawierającym przewidywany przez Wykonawcę czasem usunięcia usterki. Strony uzgodnią czas usunięcia awarii lub usterki.

  - Awarię uznaje się za usuniętą po przywróceniu parametrów niesprawnego urządzenia sprzed wydarzenia .

- Wymagania organizacyjne dotyczące zamówienia:

- W trakcie wykonywania naprawy lub konserwacji urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z osobami dozoru oraz pracownikami oddziału kolejowego w Zakładzie Górniczym Sobieski.

- Wykonawca gwarantuje całodobowy serwis awaryjny, polegający na przywróceniu technicznej sprawności urządzeń srk w przypadku uszkodzenia, kradzieży,  dewastacji lub innej usterki 
w systemie srk.

- Podstawą do rozliczenia będzie miesięczny protokół z wykonania usługi potwierdzony przez Zamawiającego.

- Pozostałe warunki:

- Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia przekazania zamówienia

- Miejsce realizacji: Zakład Górniczy Sobieski 43-600 Jaworzno ul. Sulińskiego 2.

- Terminy uruchomienia usługi – 01.01.2026 r.

- Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury.