SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Usługa zbrojenia urządzeń kompleksu ściany nr 212-4 w pokładzie 212, partia „Wschód” 
dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług górniczych wykonywanych w ruchu zakładu górniczego, związanych z zabudową wyposażenia kompleksu ścianowego pod ziemią                             w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.

Zakres świadczonych usług obejmuje również montaż, kompletację, naprawę, dostosowanie do eksploatacji w warunkach górniczo – geologicznych ściany 212-4 urządzeń kompleksu ścianowego, w skład którego wchodzą:

-   obudowa zmechanizowana typu GLINIK-18/30-POz.

-    przenośnik podścianowy typu PPZ-1000 „Nowomag” wraz z stacją najazdowo-zwrotną UPZP- 1200 „Nowomag” i kruszarką dynamiczną KD-1600,

-   przenośnik ścianowy FFC-8 wyposażony w kruszarkę FRC-8,

-  wyposażenie elektryczne do zasilania ściany wydobywczej 212-4 w pokładzie 212, Partia „Wschód”.

Usługa podzielona została na:

Zakres nr 1 - 	Usługa zabudowy wyposażenia kompleksu ścianowego z zakresu nr 2÷4,                            w ścianie nr 212-4, pokład 212, rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Zakres nr 2 -	Usługa dostosowania, naprawy i kompletacji sekcji obudowy górniczej typu Glinik-18/30 POz do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”.

Zakres nr 3 - 	Usługa dostosowania, naprawy i kompletacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu FFC-8 do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”.

Zakres nr 4 - 	Usługa dostosowania, naprawy i kompletacji przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PPZ-1000 „Nowomag” wraz z urządzeniem przekładkowym do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”.

Zakres nr 5 - 	Usługa dostosowania i kompletacji wyposażenia elektrycznego do zasilania ściany wydobywczej 212-4 w pokładzie 212, Partia „Wschód”.

- Opis środowiska pracy przedmiotu zamówienia.

    - Zagrożenie metanowe 				– nie występuje

    - Zagrożenie tąpaniami				– I stopień

    - Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 	– klasa A

    - Temperatura otoczenia				– (od +15°C do +35°C)

    - Zagrożenie wodne 				– II stopień

    - Nachylenia					– podłużne do   100

– poprzeczne ± 150

- Charakterystyka techniczna obudowy zmechanizowanej:

    - Typ obudowy 			– podporowo – osłonowa

    - Sekcje liniowe			– 150 szt.

    - Sekcje skrajne			–    7 szt.

    - Zakres pracy			– 2,0 ÷2,9m

    - Podziałka obudowy 		– 1,5 m

    - Liczba podpór teleskopowych 	– 2 szt.

    - Krok obudowy			– 0,8 m

    - Ciśnienie zasilania 		– 25÷32MPa

    - Ciecz robocza 			– emulsja olejowo-wodna HFAE o stężeniu 0,5%

- Urządzenia współpracujące:

Kombajn ścianowy typu FS-400/3,3kV produkcji GRENEVIA S.A.

- Wymagania prawne:

Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów, tj.:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz.1118.),.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806).

- Normy PN-EN 1804-1:2021-05 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 1; Sekcje obudowy wymagania ogólne”.

- Normy PN-EN 1804-2:2021-05 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki”.

- Normy PN-EN 1804-3:2021-06 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 3: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania.

- Normy PN-G-32000:2011 w zakresie elementów złącznych hydrauliki lub równoważna 
w zakresie elementów złącznych hydrauliki.

- Normy PN-G-32010:2012 w zakresie przewodów hydraulicznych górniczych lub równoważna 
w zakresie hydraulicznych przewodów górniczych.

- ZAKRES NR 1 zamówienia

- Usługa zabudowy wyposażenia kompleksu ścianowego z zakresu nr 2÷4, w ścianie 
nr 212-4, pokład 212, rejon Piłsudski w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

- W ramach zabudowy wyposażenia kompleksu ścianowego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać następujące usługi:

  - Montaż 146 sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz z Zakresu nr 2 usługi na stanowisku montażowym sekcji w rejonie przecinki ściany nr 212-4.

  - Zabudowa 146 sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz z Zakresu nr 2 usługi w Chodniku badawczym 212-4.

  - Zabudowa elementów przenośnika zgrzebłowego ścianowego z zakresu nr 3 usługi na długości około 220 m w Chodniku badawczym 212-4.

  - Zabudowa elementów przenośnika zgrzebłowego podścianowego z zakresu nr 4 usługi długości około 59 m w chodniku przyścianowym ściany nr 212-4.

  - Zabudowa elementów urządzenia przekładkowego zespołu podścianowego z zakresu nr 4 usługi.

  - Zamawiający przewiduje, że w ramach zamówienia może zlecić Wykonawcy do wykonania inne roboty górnicze w ilości do 150 roboczodniówek, jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ilości te w całym okresie zamówienia mogą ulec zmianie.

- Przewidywany do wykonania w całym okresie obowiązywania Umowy zakres rzeczowy montażu na stanowisku montażowym sekcji oraz zabudowy w wyrobisku ścianowym ściany 212-4 
146 szt. sekcji, jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego, który może ulec zmianie.

- Montaż sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz, za pomocą ciągnika podwieszanego manewrowego, na stanowisku montażowym w Chodniku badawczym 212-4, obejmuje wykonanie następujących czynności niezbędnych do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:

  - Montaż elementów sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz;

  - Montaż wstępny sterowania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej,

  - Transport na stanowisko montażowe sekcji i rozładunek elementów sekcji obudowy zmechanizowanej zapewnia Zamawiający.

- Zabudowa sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz Chodniku badawczym 212-4 obejmuje wykonanie następujących czynności niezbędnych do należytego wykonania świadczenia, a w szczególności:

  - Zabudowa w Chodniku badawczym 212-4 (przecinka ściany nr 212-4) sekcji obudowy zmechanizowanej, ustawienie, rozparcie i wypełnienie drewnem przestrzeni pomiędzy stropnicą sekcji a obudową łukowo-prostą podatną przecinki ściany nr 212-4 – dla uzyskania podporności wstępnej oraz zabezpieczenie sekcji poprzez podbudowanie drewnem;

  - Połączenie układu przesuwnego sekcji z trasą przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu FFC-8 FAMUR S.A.;

  - Dokończenie montażu sterowania pilotowego w sekcji obudowy zmechanizowanej wraz ze sprawdzeniem poprawności działania poszczególnych funkcji pracy sekcji;

  - Montaż magistrali zasilającej w nadstawkach przenośnika ścianowego (od stacji filtrów automatycznych),

  - Montaż magistrali wewnątrzsekcyjnej wraz z połączeniem z magistralą w zastawkach przenośnika ścianowego,

  - Transport sekcji do miejsca zabudowy w ścianie 212-4 ze stanowiska montażowego sekcji zapewnia Zamawiający.

  - Demontaż wraz z zabudową kolejnych sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince ściany elementów trasy szynowej kolejki podwieszanej, rurociągów odwodnienia lokalnego i ppoż. oraz załadunek zdemontowanych elementów na dostarczone przez Zamawiającego środki transportowe;

  - Obsługę w przecince ściany pomp odwodnienia lokalnego oraz utrzymanie w sprawności technicznej rurociągów odwadniających.

- Zabudowa przenośnika zgrzebłowego ścianowego tj. zabudowa elementów przenośnika ścianowego w chodniku ścianowym ściany nr 212-4. Usługa obejmuje wykonanie następujących czynności niezbędnych do należytego wykonania świadczenia:

  - Montaż 142 szt. segmentów trasy przenośnika zgrzebłowego ścianowego 
w tym: segmentów modułowych, inspekcyjnych, odjazdowych lewych i prawych, pasowych,

  - Montaż 8 szt. elementów zespołu napędu głównego (bez jednostek napędowych), w tym:  podstawa napędu, rama główna, wał napędu, 2 szt. sprzęgieł zębatych, komplet osłon, komplet blach zabezpieczających i pokryw, zespół smarujący wał

  - Montaż rynny dołącznej napędu głównego,

  - Montaż kruszarki,

  - Montaż 5 szt. elementów napędu zwrotnego (bez jednostki napędowej), w tym: podbudowa napędu zwrotnego, wał napędowy, sprzęgło zębate, układ smarowania wału, rynna dołączna zwrotna,

  - Wciągnięcie łańcucha w dolną i górną trasę rynnociągu,

  - Transport elementów zgrzebłowego przenośnika ścianowego do miejsca zabudowy 
w ścianie 212-4 zapewnia Zamawiający.

# Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy montażu elementów przenośnika zgrzebłowego ścianowego w wyrobisku ścianowym ściany 212-4 jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego, który może ulec zmianie.

Montaż należy wykonać zgodnie z DTR Producenta przenośnika zgrzebłowego ścianowego.

- Zabudowa przenośnika zgrzebłowego podścianowego (bez jednostki napędowej) 
tj. zabudowa elementów przenośnika podścianowego w chodniku przyścianowym ściany 
nr 212-4 obejmuje wykonanie następujących czynności niezbędnych do należytego wykonania świadczenia:

  - Zabudowa 30 elementów trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego (bez jednostek napędowych), w tym: stacji zwrotnej, rynny przesypowej, rynna E300/1500 pod przesypowa, rynna tunelowa z bramką i czujnikiem WAJL-07, 10 szt. rynien tunelowych, rynna pod kruszarkę, 7 szt. rynien tunelu niskiego, rynna przegięta dolna, rynna przegubowa, 3 szt. rynien pomostowych, rynna przegięta górna, rynna pomostowa przystosowana do zabudowy agregatu, rynna wysypowa,

  - Zabudowę kruszarki dynamicznej,

  - Montaż układu hydraulicznego przenośnika ścianowego,

  - Wciągnięcie łańcucha w dolną i górną trasę rynnociągu,

  - Montaż zgrzebeł zgodnie z DTR Producenta przenośnika zgrzebłowego podścianowego (odległość między zgrzebłami 756mm) wraz z kontrolą ich dokręcenia odpowiednim momentem siły,

  - Montaż 9 elementów urządzenia przekładkowego zespołu podścinowego (najazdowo stacja zwrotna), w tym: zwrotni, 2 szt. segmentów głównych z poziomowaniem, 2 szt. segmentów głownych bez poziomowania, segment końcowy, suport napędu, 2 szt. segmentów z belką kotwiącą,

  - Transport elementów zgrzebłowego przenośnika podścianowego oraz stacji najazdo-zwrotnej do miejsca zabudowy w wyrobisku przyścianowym ściany 212-4 zapewnia Zamawiający.

Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy montażu elementów przenośnika podścinowego i najazdowej stacji zwrotnej w wyrobisku przyścianowym ściany 212-4 jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego, który może ulec zmianie.

- Warunki jakie musi spełnić Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z:

      - Prawem geologiczno-górniczym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie;

      - Planem Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski i zasadami techniki górniczej;

      - Projektami i dokumentacjami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi, wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego, instrukcjami 
i technologiami dotyczącymi robót objętych przedmiotem zamówienie, niezbędnymi do jego realizacji;

      - Prawem pracy i wynikającymi z niego przepisami wykonawczymi;

      - Przepisami BHP i Dokumentem Bezpieczeństwa;

      - Polskimi Normami;

      - Ustaleniami zawartymi w „Karcie zgodności i prowadzenia robót

  - Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może skierować do pracy u Zamawiającego pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.

  - Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nadzór nad wykonywanymi robotami przez Kierownika Działu Górniczego oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w specjalności górniczej, mechanicznej i elektrycznej w dozorze ruchu w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny. Wykaz osób dozoru, o których mowa w zdaniu pierwszym, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski przed rozpoczęciem robót do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek wykaz na bieżąco aktualizować i zatwierdzać jw.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót górniczych odpisy stwierdzeń kwalifikacji wydane przez organy państwowego nadzoru górniczego osób dozoru ruchu, o których mowa w pkt. 5.3 w ilości zapewniającej wykonanie pełnego zakresu robót.

  - Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków 
i odpowiedzialności osób sprawujących nadzór nad wykonywanymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 2.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia i dozoru ruchu sprawujące nadzór nad zleconymi robotami. Schemat organizacyjny powinien określać podległości służb Wykonawcy służbom Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagane upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.

  - Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do obsługi maszyn 
i urządzeń udostępnionych przez Zamawiającego niezbędną ilość pracowników posiadających stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania czynności w podziemnych zakładach górniczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

  - Wykonawca zapewni, by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego wykonywane były przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią oraz odpowiednie upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników w sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wciągarki ręczne i inne urządzenia małej mechanizacji, zestaw narzędzi ślusarskich, komplet kluczy, spełniających wymagania do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych);

  - Wykonawca umożliwi kierownictwu i wyższemu dozorowi ruchu Zamawiającego kontrolę przezbrojenia wyposażenia kompleksu ścianowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania podczas realizacji przedmiotu zamówienia poleceń wpisanych przez Zamawiającego do Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu poszczególnych branż oraz zewnętrznych jednostek kontrolujących (WUG, OUG, PIP, Sanepid).

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania robót na drogach przewozowych określonych w regulaminie pracy kolejki podwieszanej 
z napędem spalinowym w Zakładzie Górniczym Sobieski – rejon Piłsudski.

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych) i roboczą, środki higieny osobistej oraz w zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do wykonywania zleconych robót wykonywanych przez pracowników posiadających szczególne kwalifikacje. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.

  - Wykonawca wyposaży pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania 
w podziemnych zakładach górniczych.

  - Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników 
z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.

  - Wykonawca będzie prowadził ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz informował swoich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

  - Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:

- aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,

- zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski.

- zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,

- kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy,

- dokumenty potwierdzające dokonanie oceny ryzyka zawodowego swoich pracowników udostępnianych Zamawiającemu.

- wykaz pracowników zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac oraz z niezbędnymi dokumentacjami  technicznymi wraz                                     z technologiami robót,

- udokumentowane przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych,

- wykaz pracowników zapoznanych z drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywanych robót,

- wykaz osób dozoru zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz z technologiami robót.

- Warunki jakie zapewnia Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Zamawiający przekaże protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.

  - Zamawiający zgłosi rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego do właściwego organu nadzoru górniczego.

  - Zamawiający wyposaży wyrobiska w urządzenia i sprzęt zabezpieczający (ppoż. 
i wentylacyjny) zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni nadzór nad stanem wentylacji oraz przeprowadzać będzie okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów zapozna Wykonawcę.

  - Zamawiający zapewni zjazd i wyjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi na poziom prowadzenia robót oraz dojazd przenośnikami taśmowymi dopuszczonymi do jazdy ludzi, możliwie najbliżej do rejonu prowadzenia robót.

  - Zamawiający dotransportuje podzespoły urządzeń przeznaczone do montażu z magazynu Zamawiającego do punktu zdawczo odbiorczego (miejsca montażu urządzeń).

  - Zamawiający będzie prowadził monitorowanie zagrożeń naturalnych (w tym zagrożenia pożarami endogenicznymi) w rejonie wykonywanych robót oraz prowadził profilaktykę ppoż.

  - Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej 
i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

  - Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu ucieczkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych oraz lamp osobistych na tych samych zasadach, jak w odniesieniu do pracowników Zamawiającego.

  - Zamawiający zabuduje w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót i utrzymywać będzie 
w sprawności technicznej urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej.

  - Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy pracowników Wykonawcy w sposób obowiązujący u Zamawiającego, w tym celu Zamawiający wyposaży pracowników Wykonawcy w karty identyfikacyjne (indywidualną dyskietkę komputerową                  i komplet 3 znaczków kontrolnych).

  - Zamawiający, w celu zapewnienia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach do korzystania za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:

- łaźni, szatni i pralni;

- lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych;

- obsługi przez markownię i lampiarnię;

- pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym;

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zawrze z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia w/w usług.

Ceny za ww. usługi określa załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyka zagrożeń naturalnych w rejonach planowanych robót.

  - Zagrożenie pożarowe:

Zgodnie z aktualnymi badaniami wskaźnik skłonności węgla do samozapalenia pokładu 212 jest zaliczony do IV grupy samozapalności, co oznacza węgiel o bardzo dużej skłonności do samozapalenia. Okres inkubacji pożaru endogenicznego wynosi 48 dni.

  - Zagrożenie wodne:

  - Rejon zbrojenia ściany 212-4 zaliczony jest w całości do II stopnia zagrożenia wodnego.

  - Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego: Pokład 212 w rejonie ściany 212-4 zaliczony jest do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  - Zagrożenie metanowe:

Na podstawie wyników badań metanonośności pokładu 212, pokłady te nie podlega zaliczeniu do kategorii zagrożenia metanowego.

  - Zagrożenie tąpaniami: - I stopień.

  - Zagrożenie wyrzutami gazów i skał:

Pokład 212 nie podlega zaliczeniu do kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

  - Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi:

Na podstawie wyników pomiarów wskaźników zagrożenia radiacyjnego, wyrobiska 
nie podlegają zaliczeniu do klasy zagrożenia radiacyjnego naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.

  - Zagrożenia klimatyczne:

Temperatura pierwotna skał w rejonie projektowanych robót nie przekracza 20,5÷23,5 ºC i nie stanowi zagrożenia klimatycznego dla pracujących w rejonie pracowników.

- Sposoby zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami.

  - Zagrożenie pożarowe:

W celu wykrycia procesów samozagrzewania węgla i kontrolowania ich przebiegu, 
w rejonie planowanych robót w wyznaczonych stacjach pomiarowych wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych będą pobierane próby powietrza i prowadzona będzie analiza składu powietrza metodą tradycyjną. Na podstawie wskaźników: przyrostu tlenku węgla ΔCO i ilości tlenku węgla Vco przeprowadzana będzie ocena zagrożenia pożarami endogenicznymi. Próby powietrza do celów wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych w ww. stacjach będą pobierane przez służby Zamawiającego z częstotliwością min. dwa razy w tygodniu za pomocą elektronicznego przyrządu do pomiarów stężeń gazów albo do pipet lub worków 
i przekazywane do analizy laboratoryjnej. Dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia załogi przed powstaniem pożaru, oddział wyposażony zostanie w sygnalizatory alarmowe oraz sieć telefoniczną, a cała załoga w sprzęt izolujący układ oddechowy (aparaty regeneracyjne ucieczkowe).

  - Zagrożenie wodne:

W trakcie prowadzenia robót likwidacyjnych i zbrojeniowych nie przewiduje się powstania zagrożenia wodnego. Urządzenia odwadniające utrzymywane będą w stanie sprawności, 
a ich wydajność zapewni utrzymanie pojemności zbiorników wodnych na właściwym poziomie – bezpiecznym dla prowadzonych robót. Stan zagrożenia wodnego w rejonie prowadzonych robót będzie przedmiotem bieżącej analizy prowadzonej przez Zespół ds. Rozpoznawania 
i Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego ZG Sobieski, który na swoich comiesięcznych posiedzeniach na bieżąco analizuje zagadnienia zagrożeń. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia dodatkowe rygory dla prowadzenia projektowanych robót zostaną ustalone przez KRZG po zasięgnięciu opinii ww. Zespołu.

  - Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:

Pyłowa profilaktyka wybuchowa w czasie zbrojenia ściany nr 212-4 polegała będzie na utrzymaniu stref zabezpieczających przed przeniesieniem wybuchu na długości co najmniej 200m od miejsc możliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego, wykonanych przez zmycie wodą wyrobiska na całym jego obwodzie łącznie z obudową.

Po rozpoczęciu robót, służby wentylacji Zamawiającego będą prowadzić pomiary intensywności osiadania pyłu, na podstawie których określona zostanie częstotliwość zmywania wodą i usuwania pyłu kopalnianego.

Osoba dozoru ruchu sprawująca nadzór nad wykonywaniem ww. pomiarów niezwłocznie poinformuje o częstotliwości zmywania i usuwania pyłu oddział odpowiedzialny za prowadzenie profilaktyki pyłowej przez dokonanie stosownego wpisu w oddziałowej książce raportowej przedmiotowego oddziału, na podstawie którego nadsztygar górniczy odpowiedzialny za wyrobisko (opiekun oddziału) sporządzi harmonogram zmywania pyłu w strefach zabezpieczających. Za realizację zmywania i usuwania pyłu odpowiedzialny jest sztygar oddziałowy Wykonawcy, natomiast za kontrole terminowej realizacji odpowiedzialna jest osoba wyższego dozoru górniczego – nadsztygar górniczy, opiekun rejonu (w trakcie prowadzenia objazdu rejonu oddziału). Kontrolę zawartości części niepalnych stałych i wody przemijającej w pyle kopalnianym w strefach zabezpieczających likwidowaną ścianę prowadzić będą służy wentylacji Zamawiającego z częstotliwością nie mniejszą niż co 30 dni.

  - Zagrożenie metanowe, wyrzutami gazów i skał, radiacyjne:

W pokładach węgla prowadzi się badania w celu określenia metanonośności w wyrobiskach korytarzowych, w rejonowych prądach wylotowych powietrza wykonuje się pomiary stężenia energii potencjalnej alfa w powietrzu krótko życiowych produktów rozpadu radonu.

  - Zagrożenia klimatyczne:

Badania pierwotnej temperatury skał w Zakładzie Górniczym Sobieski przeprowadzone zostały przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. We wnioskach ujętych w dokumentacji badawczej stwierdzono, że prognozowana temperatura skał jest niska i nie stanowi zagrożenia klimatycznego dla pracujących górników.

W rejonie projektowanych robót wykonywane będą pomiary temperatury powietrza oraz intensywności chłodzenia. W przypadku niemożności utrzymania zgodnych z obowiązującymi przepisami i zaleceniami WUG warunków klimatycznych przewiduje się podjęcie następujących działań:

-	zwiększenie intensywności przewietrzania,

-	zastosowanie rozwiązań technicznych w celu obniżenia temperatury,

-	skrócenie czasu pracy do 6 godzin.

  - Zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia

Stan zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia będzie analizowany na posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożeń Naturalnych 
i Bezpieczeństwa Powszechnego, z częstotliwością 1 x miesiąc.

W oparciu o wyniki analizy KRZG podejmie adekwatne do stanu zagrożenia działania zapobiegawcze i profilaktyczne. Do zadań Zespołu należeć będzie m.in. ocena skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych.

  - Zagrożenie hałasem.

Miejsca pracy, w których stwierdzono przekroczenie norm hałasu będą oznakowane odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi zakazującymi przebywania w tych miejscach 
(w czasie pracy urządzeń wytwarzających hałas) osobom bez odpowiednich środków ochronnych. Wykaz stanowisk zagrożonych hałasem powinien być wywieszony w punkcie podziału załogi. Na ww. stanowiskach załoga będzie stosować indywidualne ochronniki słuchu (zatyczki, nauszniki ochronne), w uzasadnionych przypadkach stosowana będzie rotacja narażonych pracowników oraz ograniczone stosowanie urządzeń emitujących ponadnormatywny hałas.

- Termin realizacji.

ZAKRES NR 1 zamówienia należy wykonać do dnia 31.05.2025 r.

- ZAKRES NR 2 zamówienia

Usługa dostosowania, naprawy i kompletacji sekcji obudowy górniczej typu Glinik-18/30 POz do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”.

Przedmiotem zakresu nr 2 zamówienia jest dostosowanie, naprawa i kompletacja i sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz wersja liniowa – 150 szt. i wersja skrajna – 7 szt., według Instrukcji Obsługi DTR-23/2010, produkcji Zakład maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o., do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”, w tym:

- Dostosowanie elementów sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz do potrzeb ściany wydobywczej

- Usługa naprawy części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej.

- Usługa naprawy hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej.

- Kompletacja (uzupełnienie) części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej.

- Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających jakość wykonania usługi naprawy, kompletacji i dostsowania sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-Poz, uprawniających użytkownika do stosowania obudowy zmechanizowanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz umożliwiających pracę w warunkach górniczo-geologicznych ściany nr 212-4 w pokładzie 212 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.

- Ogólne warunki wykonania usługi.

Usługę należy wykonać:

  - Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy po naprawie, kompletacji i dostosowaniu ostatniej partii sekcji), oraz DTR obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz wraz z aneksami.

  - Usługę naprawy należy wykonać w sposób zapewniający przywrócenie cech wytrzymałościowo - konstrukcyjnych obudowy jw. zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

  - Usługa naprawy nie może naruszyć warunków deklaracji zgodności do stosowania w odziemnych zakładach górniczych dla sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINK-18/30-POz.

- Szczegółowe warunki usługi naprawy i kompletacji sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz.

  - Naprawa części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej. Naprawie podlegać będą n/w elementy konstrukcyjne:

    - Stropnica zasadnicza sekcji liniowej 				- 150 szt.

    - Stropnica zasadnicza sekcji skrajnej				-    3  szt.

    - Stropnica przednia wychylno-wysuwna sekcji skrajnej		-    3  szt.

    - Stropnica przednia		 					- 150 szt.

    - Osłona boczna stropnicy lewa/prawa 				-  251szt.

    - Osłona czoła ściany 						-   80 szt.

    - Osłona odzawałowa						- 157 szt.

    - Osłona boczna osłony odzawałowej lewa/prawa			- 267 szt.

    - Łącznik leminiskatowy przedni					- 314 szt.

    - Łącznik leminiskatowy tylny					- 314 szt.

    - Spągnica							- 157 szt.

    - Belka układu przesuwnego z łącznikiem tylnym			-   98 szt.

    - Łącznik przedni (kopyto)					-   61 szt.

    - Podwyższenie spągownicy (nadstawki)				-  314 szt.

    - Przedłużacz mechaniczny stojaka				-  240 szt.

  - Naprawa hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej. Naprawie podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

    - Siłownik podpory stropnicy					- 121 szt.

    - Siłownik osłony czoła ściany 				-   80 szt.

    - Siłownik korekcji osłon bocznych				-  216 szt.

    - Przesuwnik sekcji						-    80 szt.

    - Siłownik podnoszenia spągnic wraz z korpusem		-    75 szt.

  - Kompletacja - uzupełnienie części konstrukcyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej. Kompletacji (uzupełnieniu) podlegać będą n/w elementy konstrukcyjne:

    - Osłona boczna stropnicy lewa/prawa			- 155 szt.

    - Osłona czoła ściany 					-   73 szt.

    - Osłona boczna osłony odzawałowej lewa/prawa		-   39 szt.

    - Belka układu przesuwnego z łącznikiem tylnym		-   55 szt.

    - Łącznik przedni (kopyto)					-   92 szt.

    - Przedłużacz mechaniczny stojaka				-   74 szt.

  - Kompletacja - uzupełnienie hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej. Kompletacji -  uzupełnieniu podlegać będą n/w elementy hydrauliki siłowej:

    - Siłownik podpory stropnicy					-   36 szt.

    - Siłownik osłony czoła ściany 				-   73 szt.

    - Siłownik korekcji osłon bocznych				- 404 szt.

    - Przesuwnik sekcji						-   77 szt.

    - Siłownik podnoszenia spągnic wraz z korpusem		-   82 szt.

  - Wymagania techniczne naprawy i kompletacji.

Zakres naprawy i kompletacji elementów konstrukcyjnych obudowy zmechanizowanej obejmuje:

    - Demontaż i czyszczenie każdego z dostarczonych podzespołów w sposób umożliwiający dokładną kontrolę połączeń spawanych. Kontrolę połączeń spawanych całości konstrukcji, naprawę uszkodzeń (pęknięć).

    - Przywrócenie cech konstrukcyjno-wytrzymałościowych dostarczonych elementów konstrukcyjnych sekcji zgodnie z DTR obudowy wraz z aneksami.

    - Regenerację wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych otworów (za pomocą tulejowania) przegubów głównych i pomocniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz DTR obudowy wraz z aneksami.

    - Wymianę podzespołów obudowy zmechanizowanej, w których przywrócenie do wymiarów nominalnych spowoduje ponad normatywne osłabienie konstrukcji elementu naprawianego po uprzednim skonsultowaniu tegoż faktu z Zamawiającym w celu ustalenia toku dalszego postępowania.

    - Wymianę w dostarczonych podzespołach wszystkich sworzni, zabezpieczeń, podkładek, zawleczek, sprężyn itp. na nowe - zgodne z DTR wraz z aneksami danego typu obudowy.

    - Kontrolę i przywrócenie ruchowości osłon bocznych stropnic i osłon odzawałowych 
w pełnym zakresie pracy lub wymiana na nowe.

    - Montaż w stropnicy uchwytów do prowadzenia przewodów hydraulicznych lub elektrycznych oraz mocowania elementów układu sterowania hydraulicznego 
i oświetlenia w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

    - Naprawę i uzupełnienie w dostarczonych podzespołach sekcji obudowy zmechanizowanej o ciężarze powyżej 0,4 kN uchwytów transportowych i montażowych.

    - Trwałe i ujednolicone oznakowanie w dostarczonych podzespołach wszystkich elementów podstawowych obudowy zmechanizowanej (np. wybijanie, napawanie) 
w sposób ustalony z Zamawiającym.

    - Wymianę na nowe czujników elektronicznego systemu znakowania elementów podstawowych sekcji obudowy zmechanizowanej systemu RFID we wszystkich elementach podstawowych obudowy zmechanizowanej.

    - Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich podzespołów i  elementów obudowy zmechanizowanej.

    - Wymianę w stropnicy uch mocujących osłony czoła ścinany, wymiana gniazd uch na nowe.

    - Wymianę na nowe sworzni przedłużacza mechanicznego oraz regeneracja otworów .

    - Montaż i kompletację dostarczonych podzespołów obudowy zmechanizowanej w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego.

  - Zakres naprawy i kompletacji hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej obejmuje:

    - Czyszczenie i demontaż.

    - Naprawę lub wymianę elementów siłowników wraz z przywróceniem wymiarów nominalnych zgodnych z DTR obudowy wraz z aneksami.

    - Naprawę lub wymianę na nowe tłoczysk i cylindrów.

    - Wykonanie powłoki ochronnej o grubości min. 50μm dla pow. zewnętrznych oraz min. 30μm dla pow. wewnętrznych wykonanej technologią dowolną (galwaniczną, chromoniklową lub metodą DURACHROM), dającą trwałe połączenie z podłożem.

    - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy środki konserwujące gładzie stojaków w odpowiedniej ilości.

    - Wymianę wszystkich uszczelnień na nowe.

    - Naprawę lub wymianę na nowe uch łbów.

    - Wymianę na nowe króćców i gniazd przyłączeniowych układu hydraulicznego 
a w przypadku podpór stropnicy odtworzenie mocowania bloków hydraulicznych.

    - Montaż elementów.

    - Kontrolę techniczną i badanie na stanowisku prób pod ciśnieniem każdego wyremontowanego siłownika, potwierdzone protokołem badania z przeprowadzonej próby ciśnieniowej.

    - Zabezpieczenie antykorozyjne dwukrotne - farba podkładowa i powierzchniowa (biała).

    - Zabezpieczenie siłowników w okresie zimowym płynem niezamarzającym. Zabezpieczenie korkami otworów gniazd przyłączeniowych.

    - Trwałe i ujednolicone znakowanie wszystkich siłowników w sposób ustalony z Zamawiającym.

    - Wymiana na nowe czujników elektronicznego systemu znakowania RFID 
w siłownikach stanowiących podstawowe elementy sekcji obudowy zmechanizowanej.

Uwaga:

Elementy konstrukcyjne i hydraulikę siłową należy wykonać o parametrach nominalnych określonych w DTR producenta, zgodnie z deklaracją zgodności WE dla przedmiotowej obudowy.

- Ogólne warunki dostosowania sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik-18/30-POz, 
w tym wersja liniowa – 150 szt. i wersja skrajna – 7 szt.

  - Przedmiotem dostosowania elementów sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz do potrzeb ściany wydobywczej jest:

    - Dostosowanie 4 szt. sekcji liniowych GLINIK-18/30-POz do sekcji skrajnych.

    - Dostosowanie układu podpornościowego 150 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej 
GLINIK-18/30-POz - sekcja liniowa oraz 7 szt. sekcji GLINIK-18/30-POz - sekcja skrajna, 
w celu ich upodatnienia do występującej sporadycznie energii wstrząsów górotworu 
o maksymalnej wartość 9 x 107 J.

    - Dostosowanie zasilania hydraulicznego ściany – doposażenie w automatyczny filtr wysokociśnieniowy.

    - Doposażenie 157 szt. sekcji typu GLINIK-18/30-POz w tym:

- GLINIK-18/30-POz - sekcja liniowa -  150 szt.,

- GLINIK-18/30-POz - sekcja skrajna	 -     7 szt.

w 12/18 funkcyjny układ hydrauliczny, sterowania pilotowego rozłącznego.

    - Doposażenie obudowy zmechanizowanej w instalację oświetleniową.

    - Doposażenie w adaptery transportowe umożliwiające transport sekcji w całości.

Uwaga:

Dostosowanie elementów sekcji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. (wg stanu prawnego na dzień dostawy) oraz DTR obudowy zmechanizowanej GLNIK-18/30-POz wraz z aneksami.

- Szczegółowe warunki dostosowania sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-Poz.

  - Dostosowanie każdej z 150 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz - sekcja liniowa oraz 7 szt. sekcji GLINIK-18/30-POz - sekcja skrajna 157 szt. układów podpornościowych sekcji obudowy zmechanizowanej ma obejmować następujący, minimalny zakres:

    - Wymianę stojaków hydraulicznych - 314 szt. Wymienione stojaki:

- w celu upodatnienia obudowy ww. stojaki wyposażone zostaną we wpusty umożliwiające zastosowanie zaworów szybkoupustowych oraz zabudowę czujników podporności,

- wyposażone zostaną w zawory szybkoupustowe zapewniające upodatnienie sekcji, do występującej sporadycznie energii wstrząsów górotworu o maksymalnej wartość 
9 x 107 J,

- wyposażone zostaną w osłony gładzi spełniające n/w warunki:

- osłona winna być wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiału 
o grubości min. 1 mm, wytrzymałość tkaniny na rozciąganie wzdłuż osi stojaka nie mniejsza niż 1000 N/cm wg PN-EN ISO 1421:2001 (wytrzymałość powinna być potwierdzona atestem jednostki notyfikującej),

- antyelektrostatyczność wyrobu – rezystancja powierzchniowa zgodnie z normą PN-EN 13463 – 1:2010, mniejsza niż 1x109 Ω.

- połączenie osłony dzielonej wzdłuż osi stojaka lub skośnie (po linii śrubowej)
w sposób podwójny: rzepowo – klamrowy,

- osłona musi być wodoszczelna i pyłoszczelna,

- montaż i demontaż osłony stojaka musi być możliwy na zabudowanym  stojaku,

- osłony będą mocowane do stojaka za pomocą metalowych opasek zaciskanych śrubą lub specjalnie przystosowaną taśmą,

- po montażu nie dopuszcza się przesuwania i obracania osłony pod wpływem rozsuwania i zsuwania stojaka,

- osłony nie mogą zasłaniać przyłączy zasilających i spływowych,

- okres używalności osłony musi być nie mniejszy niż 2 lata, bez względu na panujące warunki w ścianie.

    - Wymiana kompletu wypełnień piankowych gniazd spągownic zabezpieczające przed obciążeniami poprzecznymi w procesie rabunku sekcji. Wypełnienia piankowe gniazd mają być wykonane z tworzywa elastycznego z pamięcią kształtu i wyposażone w uchwyty np. linkę lub taśmę umożliwiającą wyciągnięcie pianki z gniazda spągownicy bez jej uszkodzenia.

    - Dostosowanie 4 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz liniowych do wersji skrajnych. Dostosowane sekcje będą takie same jak sekcje skrajne będące 
w posiadaniu Zamawiającego po upodatnieniu.

    - Doposażenie układu hydraulicznego zasilania ściany w wysokociśnieniowy filtr automatyczny. W zakres doposażenia układu zasilania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz, wchodzi uzupełnienie układu zasilania 
o automatyczny wysokociśnieniowy zespół filtracyjny a następnie jego zabudowa przez Zamawiającego w układzie zasilania hydraulicznego ściany. Automatyczny wysokociśnieniowych zespołów filtracyjnych będzie spełniał następujące warunki techniczne:

      - Przystosowany do filtracji cieczy hydraulicznych HFA stosowanych w górniczych obudowach zmechanizowanych,

      - Zbudowany z trzech niezależnych, automatycznych, wysokociśnieniowych filtrów 
z przepłukiwaniem wstecznym, sterowanych elektrozaworami. W przypadku uruchomienia przepłukiwania jednego z filtrów pozostałe dwa będą w ciągłym przepływie.

      - Konstrukcja każdego z filtrów będzie umożliwiać ich równoległe połączenie.

      - Filtry wykonane ze stali nierdzewnej, mosiądzu.

      - Wykorzystane do budowy filtra:

- elementy złączne muszą spełniać wymagania norm PN-G 32000:2011 
i PN-G50000:2002,

- przewody hydrauliczne muszą spełniać wymagania PN-G-32000:2011, 
PN-G-32010:2012.

      - Możliwość demontażu i montażu każdego filtra bez przerywania pracy pozostałych dwóch filtrów.

      - Dopuszczalne ciśnienie eksploatacji – 350 bar.

      - Filtracja – wymienne wkłady filtracyjne o filtracji 50µm. Wymiana wkładów bez konieczności demontażu innych podzespołów.

      - Przepływ – nie mniej niż 3x700l (łącznie 2100l/min).

      - Praca zespołu filtracyjnego bez zewnętrznego źródła zasilania hydraulicznego.

      - Kolektor dolotowy – 6 x DN25 STANDARD (Stecko) z czujnikiem, manometrem, umożliwiające odczyt ciśnienia wejścia do filtra i przyłączem zasilania zaworów nabojowych.

      - Kolektor wylotowy – 6 x DN25 STANDARD (Stecko) z czujnikiem i manometrem, umożliwiające odczyt ciśnienia wyjście z filtra.

      - Manometry o zakresie pracy 0÷600 ±20 bar.

      - Odprowadzenie popłuczyn - przyłącze hydrauliczne DN25 STANDARD (Stecko).

      - Wyposażony na wejściu i wyjściu w komplet zaworów odcinających z wyjściem typu Stecko.

      - Wyposażony w zespół sterowania spełniający następujące wymagania techniczne:

- przystosowany do pracy w atmosferze klasa A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, wykonania układu elektrycznego, które umożliwia jego stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami w grupie I, dla kategorii M2, i poziomu bezpieczeństwa ia,

- z zasilaczem iskrobezpiecznym o napięciu wyjściowym 12VDC, zasilanym 
z sieci 230VAC,

- parametry, tryb oraz historia pracy układu, odczyt ilości przeczyszczeń oraz zatkania, sygnalizacja uszkodzonego czujnika będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD ze stałym podświetleniem na czołowej osłonie obudowy zespołu sterowania,

- obudowa zabezpieczona przed uszkodzeniami szafką stalową.

- Obudowa zespołu filtracyjnego oraz zespołu sterowania, malowana proszkowo, wyposażone w uchwyty do transportu.

- -  Wyposażony w system monitorowania wartości ciśnienia na wejściu i wyjściu 
z filtra, umożliwiający wizualizację parametrów na będącym w posiadaniu Zamawiającego, „Systemu wizualizacji pracy kompleksów ścianowych SmartMine” produkcji Elgór-Hansen, który przeznaczony jest do wizualizacji pracy urządzeń. Dane pomiarowe będą bezpośrednio wysyłane i udostępniane na komputerze podścianowym, a nastepnie przesyłane w ramach Systemu SmartMine do serwera na powierzchni w celu prezentacji na wybranych stanowiskach  komputerowych 
w kopalni.

- lub

- Wyposażony w system monitorowania wartości ciśnienia na wejściu i wyjściu 
z filtra, umożliwiający wizualizację parametrów w  będącym w posiadaniu Zamawiającego, „Zintegrowanym systemie bezpieczeństwa SMP-NT/SV” produkcji firmy Sevitel Sp. z o.o., który przeznaczony jest m.in. do wizualizacji pracy urządzeń. Sygnały pomiarowe z czujnika w standardzie 0,4 – 2 V  będą bezpośrednio przesyłane siecią teletechniczną wykonaną kablami teletechnicznymi miedzianymi 0,8 mm  do dołowej stacji telemetrycznej MCCD-01, a następnie przesyłane już w ramach Systemu SMP-NT/SV w celu prezentacji na wybranych stanowiskach  komputerowych w kopalni. Należy dostarczyć stację MCCD-01.

  - Doposażenie 157 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej w 12/18 - funkcyjny układ hydrauliczny, sterowania pilotowego rozłącznego dla 150 sekcji liniowych i 7 szt. sekcji skrajnych typu GLINIK-18/30-POz, który będzie spełniał funkcje:

Kompletny układ zasilania ściany będzie spełniał wymagania oraz składał się z nw. elementów:

    - Automatycznego wysokociśnieniowego zespołu filtracyjnego, będącego przedmiotem tego postępowania - opisany w pkt. 4.1.4.),

    - Przewody ciśnieniowe czterooplotowe DN25 – 12 szt. o długości 15 m każdy, prowadzone od rurociągu zasilającego stalowego na pochylni do automatycznego wysokociśnieniowego zespołu filtracyjnego i od filtra do kolektora na wejściu do ściany wraz z kompletem złączek STECKO (wymagane 3 nitki magistrali DN25 po 60 m),

    - Przewody spływowe DN31 - 12 szt. o długości 15 m każdy, prowadzone z rurociągu stalowego na pochylni do kolektora na wejściu do ściany wraz z kompletem złączek STECKO (wymagane 3 nitki magistrali DN31 po 60 m),

    - Na wejściu do ściany po dwa kolektory:

  - na zasilaniu, DN38 ze złączem SUPER-STECKO na 4xDN25 ze złączami STANDARD (STECKO),

  - na spływie,  DN51 ze złączem STANDARD (STECI) na 3xDN31 STANDARD (STECKO),

    - Na wyjściu ze ściany po dwa kolektory:

- na zasilaniu, DN38 ze złączem SUPER-STECKO na 2xDN25 ze złączami STANDARD (STECKO),

- na spływie,  DN51 ze złączem STANDARD (STECKO) na 2xDN31 STANDARD (STECKO),

    - Magistrala zasilająca i spływowa prowadzone w zastawkach przenośnika zgrzebłowego ścianowego, na długości wszystkich sekcji:

- magistrala zasilająca DN38, ciśnienie robocze min 350 bar, z połączeniami wtykowymi SUPER STECKO,

- magistrala spływowa DN51, ciśnienie robocze min 70 bar, z połączeniami typu STANDARD (STECKO).

    - Magistrala wewnątrzsekcyjna ciśnieniowa DN25 (zawory odcinające co 4-ą sekcje) 
i spływowa DN31 wraz z armaturą, z systemem przyłączy STANDARD (STECKO), 
filtry zasilania grupowego z możliwością przepłukiwania wstecznego, sterowane ręcznie, z systemem przyłączy STANDARD (STECKO).

    - Na magistrali spływowej co 40 sekcji należy zamontować zawór przelewowy ustawiony na ciśnienie 3 MPa.

    - Magistralę ciśnieniową prowadzoną w zastawkach przenośnika ścianowego 
z magistralą wewnątrz sekcyjną należy połączyć przewodem DN25 4SH prowadzonym w osłonie z tworzywa sztucznego. Przewód po obu stronach ma być zakończony zaworem odcinającym i łączony z magistralą wewnątrz sekcyjną poprzez trójnik.

    - Magistralę spływową prowadzoną w zastawkach przenośnika ścianowego 
z magistralą wewnątrz sekcyjną należy połączyć przewodem DN31. Przewód ma być łączony z magistralą wewnątrz sekcyjną poprzez trójnik i zawór zwrotny DN31.

    - Każda sekcja powinna posiadać zawór odcinający wbudowany poprzez trójnik na przewodzie ciśnieniowym połączonym z magistralą wewnątrz sekcyjną,

    - Każda sekcja powinna posiadać zawór zwrotny DN31 wbudowany poprzez trójnik na przewodzie spływowym połączonym z magistralą wewnątrz sekcyjną.

    - Trójniki na końcach przewodów łączących magistrale na zastawkach 
z magistralą w sekcji mają być:

          - od strony magistrali w sekcjach z systemem przyłączy STANDARD (STECO),

          - na zastawkach – wzdłuż ściany SUPER STECO, a w poprzek ściany STANDAR (STECO).

    - Należy przewidzieć zasilanie DN10 oraz spływ DN13 z urządzeń małej mechanizacji zakończone zaworami odcinającymi i zaworami zwrotnymi, co najmniej, w co 6 sekcji,

    - Blok zaworowy stojaka wykonany jako pojedynczy zawór zwrotny sterowany zaworem przelewowym o przepływie i nastawie ciśnienie otwarcia ustalonych przez Wykonawcę obudowy.

    - Bloki stojakowe wyposażone w manometryczne wskaźniki ciśnienia – pomiar ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka.

    - Wysoko ciśnieniowy filtr liniowy DN19 sekcji wykonany ze stali nierdzewnej (zarówno wkład filtracyjny jak i obudowa) z przyłączem typu STECKO, o wartość filtracji 80 µm i powierzchni filtracyjnej 97 cm². Budowa filtra winna umożliwiać wymianę wkładu filtracyjnego bez konieczności jego wypinania z przewodu zasilającego.

    - Rozdzielacze sterujące i wykonawcze takie same dla sekcji liniowych, przejściowych 
i skrajnych, wykonane jako oddzielne bloki. Dla sekcji przejściowych 
i skrajnych dodatkowo rozdzielacze osobne - dla funkcji dodatkowych.

    - Rozdzielacze wykonawcze, sterujące, zawory przelewowe, odcinające 
i zwrotne oraz wkłady wykonawcze wykonane ze stali nierdzewnej.

    - Bloki zaworowe, korpusy bloków sterujących i wykonawczych wykonane ze stali nierdzewnej o zawartości Cr powyżej 17 %.

    - Zawory sterujące w blokach sterujących wyposażone w dźwignię dwukierunkowego działania, tzn. jedna dźwignia obsługuje dwie funkcje.

    - Dźwignie zaworów sterujących zabezpieczone przed uszkodzeniem uchylną osłoną stalową, ocynkowaną.

    - Armatura do układu sterowania wykonana jako kuta.

    - Piktogramy opisujące funkcje do sterowania muszą być widoczne i odporne na działanie korozji w całym okresie eksploatacji (wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu).

    - Wszystkie elementy sterowania w tym rozdzielacze sterujące, rozdzielacze wykonawcze, zawory zwrotne, zawory przelewowe, dławiki sterowane 
w układzie przesuwnym i osłon czoła ściany oraz filtry grupowe powinny spełniać wymagania normy PN EN1804-3.

    - Wszystkie dostarczone elementy hydrauliki mają być przystosowane do zabudowy ich w obudowie zmechanizowanej typu Glinik-18/30 POz, z zakresu nr 2 zamówienia 
i wyposażone we wszystkie elementy złączne typu (śruby, uchwyty, itp.).

    - Blok wykonawczy 12 i 6 funkcyjny (wyjścia: P=DN20, R=DN25, 1-4=DN12, 
5-18=DN10,

  - wkłady zaworowe 4xDN15 i 5-18=DN12,

  - wkłady zaworowe wykonać w technice nabojowej, zapewniającej szybki montaż/demontaż wkładów bez potrzeby demontażu węży,

    - Zawory upustowe sterowane hydraulicznie:

- dla stojaków zawory przykręcane bezpośrednio do stojaka DN12,

- dla podpory stropnicy zawór zwrotny sterowany hydraulicznie z dodatkowym przyłączem luzującym,

- wszystkie korpusy zaworów oraz wkłady zaworowe powinny być wykonane 
w technice nabojowej (wymiana wkładów zaworowych bez konieczności demontażu całego urządzenia).

    - Zastosowany przewód wielokanałowy powinien być dwukierunkowy (symetryczny) skonstruowany w taki sposób aby sposób montażu (kierunek) pozostawał bez znaczenia dla sterowania.

  - Doposażenie w ognioszczelne lampy oświetleniowe ze źródłem światła diodowym wraz 
z zasilaniem. Ilość lamp dobierze Wykonawca. Komplet lamp oświetleniowych zabudowanych w stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej o następujących parametrach:

    - Źródło światła diodowe.

    - Napięcie zasilania 230V, 50Hz.

    - Min. IP64,

    - Klasa ochronności 1.

    - Budowy przeciwwybuchowej ognioszczelnej.

    - Strumień świetlny źródła światła min 4000 lm.

    - Lampa przystosowana do zasilania przelotowego.

    - Ilość lamp ma zapewnić wymagane przepisami natężenie oświetlenia w ścianie.

    - Lampa ma być wyposażona w wpusty kablowe dla przewodu 
YnOGYekm 3x4+4+4 mm2 lub równoważny

    - Lampy wyposażyć należy w:

- przewód zasilający zespół transformatorowy np. OnGcekż-G 3x25+16+3x2,5 06/1kV – min 100mb, lub równoważny

- przewód zasilający lampy oświetleniowe np. YnOGY ekm 3x4+4+-4 06/1kV – min.450mb, lub równoważny

- zespół transformatorowy typu ZTO 2x3 15/231/231 do zasilania instalacji oświetleniowej, lub równoważny tj.

- będzie posiadać dwa odpływy,

- znamionowe napięcie dopływowe 1000V, przełączalne 500V, 50Hz,

- znamionowe napięcie odpływów 231V, 50Hz,

- znamionowa moc transformatora min 4000 VA,

- stopień ochrony min. IP 54,

- budowy ognioszczelnej,

- posiadający w każdym torze głównym przekaźnik mikroprocesorowy - sterowniczo – zabezpieczeniowy PM-2 lub równoważny, który łączy w sobie następujące funkcje:

  - przekaźnika nadmiarowo - prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciowy 
i asymetrowy),

  - przekaźnika upływowego blokującego,

  - przekaźnika upływowego centralno – blokującego,

  - przekaźnika temperatury uzwojeń silnika,

  - przekaźnika sterowniczego,

  - przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia,

  - sterowania sygnalizacją ostrzegawczą,

  - sterowania lokalnego i zdalnego,

  - sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych,

  - wyświetlania na wyświetlaczu LCD informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych.

  - Doposażenie w adaptery transportowe umożliwiające transport w całości sekcji liniowych 
i skrajnych obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz tj. 2 kpl. adapterów (trawersów), przednich i tylnych do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz.

Adaptery (trawersy) do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić podwieszenie sekcji podczas transportu do belki transportowej, w której rozstaw punktów podwieszenia wynosi 7380 mm oraz posiadać odpowiednią nośność dostosowaną do masy transportowanej sekcji.

- Wymagane dodatkowe doposażenie sekcji obudowy zmechanizowanej GLINIK-18/30-POz.

  - Stojak hydrauliczny wyposażony w osłony gładzi wraz z przedłużaczem kompletnym 
i wypełnieniem piankowym gniazd spągownic (elementy takie same jak opisane w zakresie nr 2) – 6 kpl.

  - Siłownik osłony czoła ściany  sekcja liniowa - 12 szt.

  - Siłownik osłony czoła ściany  sekcja skrajna - 3 szt.

  - Siłownik stropnicy wychylnej - 3 szt.

  - Siłownik stropnicy wysuwnej – 3 szt.

  - Siłownik korekcyjny osłon bocznych – 20 szt.

  - Siłownik - przesuwnik sekcji - 10 szt.

  - Siłownik podnośnika spągnicy – 6 szt.

  - Kompletny układ hydrauliki sterowniczej z elementami sterowania pilotowego, blokami zaworowymi, armaturą złączną oraz przewodami hydraulicznymi:

- dla sekcji liniowej – 2 kpl.

- dla sekcji skrajnej – 1 kpl.

  - Wkłady zaworowe do rozdzielaczy wykonawczych – 20 szt. każdego rodzaju.

  - Zawory szybkoupustowe – 6 sztuk.

  - Zawory upustowe bloków zaworowych – po 6 szt. każdego typu

  - Wkłady filtrów liniowych – 20 szt.

  - Filtr wtykowy zabezpieczający rozdzielacz sterujący (w przypadku gdy jest stosowany 
w układzie hydraulicznym) – 20 szt.,

  - Zawór pilotowy do rozdzielaczy sterujących – po 10 szt. każdego rodzaju.

- Pozostałe wymagania dla zakresu nr 2.

  - Wymaga się, aby elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, które będą stanowić doposażenie obudowy oraz elementy wymieniane były fabrycznie nowe.

Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

  - Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.

  - Każda sekcja i element wchodzący w skład sekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie oznaczony w sposób czytelny i trwały (na cały okres użytkowania obudowy) np.: poprzez napawanie, wybijanie.

- Wymagania jakościowe dotyczące zamówienia dla zakresu nr 2 - odbiory:

  - Wykonawca zobowiązany jest do poddania ocenie przez przedstawicieli Południowy Koncern Węglowy S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski naprawionej i dostosowanej do warunków pracy w ścianie 1 szt. kompletnej sekcji liniowej, 1 szt. kompletnej sekcji skrajnej obudowy oraz 1szt. kompletnej sekcji liniowej dostosowanej do sekcji skrajnej. Odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Dalsza realizacja przedmiotu zamówienia będzie uwarunkowana pozytywną oceną jakości wykonania i zgodności z wymaganiami ofertowymi.

  - Wymagane dokumenty.

    - W terminie 7 dni przed rozpoczęciem dostaw obudowy po wykonanej naprawie 
i dostosowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

    - Instrukcje obsługi w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/EWG) 
2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

    - Instrukcję transportu elementów sekcji kolejką podwieszaną wraz z rysunkami 
z zaznaczonymi wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów obudowy, 
z podaniem ich mas, z zaznaczonymi środkami ciężkości oraz uchwytami transportowymi i opisem ich nośności – 2 egzemplarze + 1 w formie elektronicznej,

    - Instrukcję transportu sekcji w całości transportem podwieszanym i kołowym wraz 
z rysunkiem z zaznaczonymi wymiarami gabarytowymi obudowy, z podaniem jej masy, z zaznaczonym środkiem ciężkości oraz uchwytami transportowymi 
i opisem ich nośności - 2 egzemplarze + 1 w formie elektronicznej,

    - Opinię akredytowanej jednostki certyfikującej / jednostki notyfikowanej, 
w zakresie spełnienia przez sekcje obudowy zmechanizowanej 
GLINIK-18/30-POz–sekcja liniowa, GLINIK-18/30-POz- sekcja skrajna (po dostosowaniu elementów sekcji do potrzeb ściany wydobywczej), wyposażonych w sterownie hydrauliczne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, mających zastosowanie wymagań przepisów dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

    - Kompletną analizę poprawności doboru obudowy dla ściany 212-4, w pokładzie 212 partia „Wschód”, wykonaną przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego) - 2 egzemplarze,

UWAGA:

Analiza ta ma zawierać:

- opinię, która powinna przedstawiać wyliczone wskaźniki nośności stropu g dla sekcji liniowych i dla sekcji skrajnych dla maksymalnej wysokości roboczej sekcji przy różnych prędkościach postępu dobowego w przedziale (0,8 ÷ 8,0)m (planowana prędkość 4,0m/dobę) dla warunków górniczo – geologicznych ww. ściany oraz obowiązujących przepisów,

- opinię dotyczącą upodatnienia oferowanej sekcji obudowy zmechanizowanej zastosowanej w warunkach występowania wstrząsów górotworu (prognozowana maksymalna wartość energii wstrząsów występująca sporadycznie - 9 x 10 7 J,

- pozytywną opinię rzeczoznawcy o możliwości i warunków współpracy oferowanych sekcji liniowych wyposażonych w stropnice sztywne z sekcjami skrajnymi wyposażonymi w stropnice wychylno-wysuwne,

- Certyfikat badania lub świadectwo badania typu WE dla obudowy zmechanizowanej wystawione przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli zakres wykonania usługi będzie tego wymagał.

- Deklarację zgodności WE dla obudowy zmechanizowanej.

  - Odbiór częściowy dla zakresu nr 2.

Przedmiotem odbioru częściowego dla zakresu nr 2 będą naprawione, skompletowane i dostosowane podzespoły obudowy zmechanizowanej, dostarczone do magazynu Zamawiającego w Jaworznie. Odbiór częściowy będzie prowadzony sukcesywnie w miarę realizacji usługi. Po częściowym zakończeniu usługi zostanie sporządzony Protokół odbioru częściowego zakresu nr 2 zamówienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę z zakresu nr 2. Protokół odbioru częściowego zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

  - Odbiór końcowy dla zakresu nr 2.

Po całkowitym zakończeniu usługi zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego zakresu nr 2 zamówienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę z zakresu nr 2. Protokół ten zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie dowodów odbiorów częściowych.

  - Do odbioru końcowego Zakresu nr 2 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- Świadectwa jakości wyrobu,

- Świadectwo jakości wykonanej naprawy,

- Kartę gwarancyjną,

- Pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania usługi uprawniające Zamawiającego do stosowania obudowy zmechanizowanej w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- Oświadczenie potwierdzające, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami ofertowymi Zamawiającego,

- Oświadczenie stwierdzające, że naprawiony i dostosowany do warunków eksploatacji przedmiot zamówienia odpowiada dokumentacji technicznej obudowy,

- Oświadczenie stwierdzające, że naprawa, skompletowanie i dostosowanie obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz do pracy w warunkach górniczo-geologicznych ściany nr 212-4 w pokładzie 212 w Zakładzie Górniczym Sobieski zostały wykonane w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację obudowy zmechanizowanej.

  - W przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty, zgodny ze specyfikacją Zamawiającego, posiada usterki, wady lub braki, zamiast Protokołu Odbioru Końcowego dla zakresu nr 2 zamówienia, Strony podpisują Protokół Odbioru Warunkowego dla zakresu nr 2 zamówienia, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w Protokole Odbioru Warunkowego, Strony sporządzają Protokół Odbioru Końcowego dla zakresu nr 2.

- Gwarancja i serwis obudowy zmechanizowanej:

Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na:

  - Elementy konstrukcji stalowej obudowy zmechanizowanej – 48 miesięcy,

  - Wyremontowana hydraulika siłowa – nie mniej niż 12 miesięcy.

  - Hydraulika sterownicza – nie mniej niż 24 miesiące.

  - Stojaki – 36 miesięcy.

  - Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od warunków górniczo – geologicznych.

  - Okres gwarancji liczony będzie od daty uruchomienia obudowy w ścianie, potwierdzonej podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru technicznego lub od dnia, w którym upłynęło 90 dni od sporządzenia protokołu Odbioru Końcowego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostawę części i podzespołów oraz świadczenia usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24h/ dobę.

  - Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia wady. 
W przypadku konieczności wymiany lub naprawy zasadniczych elementów konstrukcji dopuszcza się uzgodnienie terminu przez obie Strony.

  - Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy, a podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce wymiany, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

- Transport.

  - Urządzenia objęte usługą zakresu nr 2 Wykonawca dostarczy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie. Transport na koszt Wykonawcy.

  - Wydanie urządzeń na koszt Wykonawcy z magazynu:

- ZG Sobieski – 25 kpl sekcji,

- ZG Brzeszcze – 120 kpl sekcji

- ZG Janina - 12 kpl. sekcji.

  - Dostawa urządzeń na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego ZG Sobieski w Jaworznie.

  - Zamawiający zapewnia załadunek i rozładunek całości dostawy na własny koszt i ryzyko.

- Warunki i termin wykonania usługi dla zakresu nr 2 zamówienia:

  - Dostawy sekcji należy prowadzić systematycznie w dni robocze w ilościach nie mniej niż 3 sekcje / dobę (w dniach roboczych) i konfiguracji określonych potrzebami Zamawiającego.

  - Dostawy sekcji muszą być kompletne wraz ze sterowaniem i zasilaniem hydraulicznym.

  - Kolejność dostarczenia sekcji skrajnych i przejściowych zostanie uzgodniona 
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

  - Dostawy sekcji należy rozpocząć w lutym 2025 r., przy czym wymagane ilości dostarczonych sekcji wynoszą:

- luty 2025 - 27 szt. sekcji,

- marzec -  65 szt. sekcji,

- kwiecień – 65 szt. sekcji.

  - Termin zakończenia całości usługi w zakresie nr 2 i sporządzenie protokołu odbioru końcowego do dnia 30.04.2025 r.

  - Niezwłocznie po zawarciu Umowy, zostanie przekazane Wykonawcy pisemne zamówienie wystawione przez Zamawiającego.

  - Rozpoczęcie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej 
3-dniowym wyprzedzeniem.

  - Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
630 ÷ 1330. W razie podstawienia przez Wykonawcę Urządzeń w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek zostanie rozpoczęty
w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

  - Urządzenia będą dostarczone Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Elementy obudowy winny być oznakowane 
w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację.

  - Urządzenia będą dostarczane w podzespołach uzgodnionych z Zamawiającym oraz posiadać:

    - Uchwyty transportowe, otwory technologiczne na wyposażeniu każdego elementu 
o masie powyżej 40 kg.

    - Zabezpieczenie antykorozyjne.

    - Zabezpieczenie przed wpływami niskich temperatur elementów, które tego wymagają.

    - Zabezpieczenie przed wpływami wilgoci elementów, które tego wymagają.

- ZAKRES NR  3 zamówienia

Usługa dostosowania, naprawy i kompletacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu FFC-8 do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”.

Przedmiotem zakresu nr 3 zamówienia jest naprawa, dostosowanie i kompletacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu FFC-8 wykonanego wg dokumentacji nr F30.204 produkcji FAMUR S.A do warunków górniczo-geologicznych pokładzie 212, Partia „Wschód”, w tym:

- Dostosowanie do pracy z sekcjami obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30–POz,

- Dostosowanie do pracy z przenośnikiem zgrzebłowym podścianowym typu PPZ-1000 NOWOMAG (I0 NP100.27), objętym niniejszym postępowaniem,

- Dostosowanie do pracy z kombajnem ścianowym typu FS-400/3,3kV nr 480 produkcji FAMUR.S.A.

- Kompletacja trasy i dostosowanie napędu przenośnika ścianowego.

- Opis przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu FFC-8 wykonanego wg dokumentacji 
nr F30.204.

Przenośnik ścianowy zgrzebłowy typu FFC-8 wykonany wg dokumentacji nr F30.204 obecnie skonfigurowany jest w napęd główny składający się z dwóch zespołów napędowych 
w układzie prostopadłym, z których każdy wyposażony jest w silnik typu SG3450Y-8/4 o mocy 200/400kW na napęcie 3,3kV, sprzęgło typu SET-500, przekładnie typu PAT-mPL25 
o przełożeniu i=33,379, trasy o profilu E298, rynny dołącznej zwrotnej lewej, zespołu segmentów odjazdowych prawych, segmentów modułowych, zespołu segmentów odjazdowych lewych, napędu zwrotnego teleskopowego, jednostki napędowej równoległej wyposażonej w silnik typu SG3450Y-8/4 o mocy 200/400kW na naięcie 3,3kV, sprzęgło typu SET-500, przekładnie typu PAT-mKPL25(P) o przełożeniu i=33,379.

- Podstawowe dane techniczne wyposażenia przenośnika ścianowego zgrzebłowego FFC-8.

  - Ilość i moc jednostek napędowych	- 3 x 200/400kW/3,3kV.

  - Typ silników	- SG3 450Y-8/4 Damel z czujnikami przepływu wody  typu DAK-025/30L/G1’’/E30/N.

  - Typ przekładni			- 1 szt. stożkowo planetarna PAT-mKPL25, i =33

- 2 szt. stożkowo planetarna PAT-mPL25, i =33.

  - Typ sprzęgła 				- podatne SET 500

  - Kruszarka ścianowa 			- typu FRC-8.

  - Moc silnika kruszarki			- 1 x do 160kW/3,3kV.

  - Łańcuch zgrzebłowy 			- 2 x (38 x 137) mm z ogniwem pionowym płaskim,

podwójnie parowany.

  - Prędkość łańcucha 			- 0,72/1,44 m/s.

  - Układ hydraulicznego napinania łańcucha - zasilany emulsją olejowo-wodną typu Solsenic 2020 o stężeniu 0,5% z magistrali ciśnieniowej zasilającej obudowę zmechanizowaną.

  - Rozruch				- rozrusznik tyrystorowy.

  - Urządzenia współpracujące:

- Obudowa zmechanizowana typu GLINIK-18/30 POz o podziałce 1,5m - własność ZG, z zakresu nr 2 niniejszego postępowania,

- Kombajn ścianowy typu FS-400/3,3,

- Przenośnik podścianowy - z zakresu nr 4 niniejszego postępowania.

- Urządzenie przekładkowe - z zakresu nr 4 niniejszego postępowania.

Szczegóły dotyczące współpracy przenośnika z obudową zmechanizowaną, kombajnem ścianowym oraz przenośnikiem podścianowym zostaną określone przed podpisaniem umowy.

- Elementy przenośnika typu FFC-8 wykonane wg dokumentacji nr F30.204 będące 
w posiadaniu Zamawiającego, do przekazania Wykonawcy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- napęd wysypu bocznego,

- zespół podbudowy napędu wysypowego,

- rynnę przyłączną,

- napęd zwrotny,

- płytę dystansową (łącznik adaptacyjny) - element pośredni między korpusem napędu zwrotnego a jednostką napędową,

- podbudowę napędu zwrotnego.

Zamawiający dopuszcza dostawę ww. elementów jako nowe.

Pozostałe wyposażenie przenośnika pozostaje u Zamawiającego.

- Zakres kompletacji i dostosowania ww. przenośnika ścianowego zgrzebłowego obejmuje:

  - Dostosowanie przenośnika ścianowego zgrzebłowego FFC-8 wykonanego wg dokumentacji 
nr F30.204 (zabiór lewy) do współpracy z:

- z sekcjami obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz – w posiadaniu Zamawiającego,

- przenośnikiem podścianowym zgrzebłowym będącego w posiadaniu Zamawiającego i objętego niniejszym postępowania,

- kombajnem ścianowym typu FS-400/3,3kV.

  - Kompletację trasy.

  - Dostosowanie napędów w zakresie:

- dostosowania napędu wysypowego i zwrotnego do trasy przenośnika,

- dostosowania napędu wysypowego do połączenia z przenośnikiem zgrzebłowym podścianowym objętym niniejszym zakresem zamówienia,

- wykonanie ślizgów stałych na elementach składowych napędów,

- przywrócenie funkcjonalności pozostałych elementów napędów.

  - Kompletację trasy – uzupełnienie elementów przenośnika o elementy trasy, składającej się z segmentów zamkniętych, inspekcyjnych, segmentów odjazdowych napędu wysypowego – min.3 szt. i segmentów odjazdu zwrotnego – min.3 szt., przystosowanej do pracy z będącymi w posiadaniu Zamawiającego, kombajnem ścianowym typu FS-400/3,3kV oraz sekcjami obudowy zmechanizowanej typu GLINIK-18/30-POz POz.

  - Dopasowanie trasy z kombajnem ścianowym typu FS-400/3,3kV ma zapewniać dostęp do elementów sterowania kombajnem na całej długości trasy.

  - Dostosowanie rynny przyłącznej (dołącznej) wysypowej, w zakresie:

- dostosowania do współpracy z trasą przenośnika, kruszarką typu FRC-8 i kadłubem napędu,

- wyposażenia w ślizgi stałe wykonane z blachy trudnościeralnej o twardości min. 425 HB

- przywrócenie funkcjonalności pozostałych elementów rynny przyłącznej.

  - Zastosowanie systemu automatycznego napinania teleskopowego napędu zwrotnego łańcucha typu ACT-3 lub równoważnego.

  - Dostosowanie i wyposażenie przenośnika w niezbędne elementy do wysypu lewego i prawego. Pierwsze zastosowanie przenośnika skonfigurowane będzie dla wysypu lewego.

- Wymagane podstawowe parametry przenośnika ścianowego zgrzebłowego po kompletacji 
i dostosowaniu do pracy w pokładzie 212, partia „Wschód”.

  - Wydajność przenośnika	 - obliczona wg Wykonawcy dostosowana do długości min.252m, nie mniejsza niż 1400t/h,

  - Długość przenośnika (liczona od osi gwiazdy napędowej napędu wysypowego do osi gwiazdy napędowej napędu zwrotnego) 	              - min. 252,0m

  - Przenośnik przeznaczony do pokładów o nachyleniu:

- podłużnym  ± 150

- poprzecznym  ± 120

  - Szerokość wewnętrzna rynny 			- 790mm

  - Odległość osi rynny trasowej do osi

zębatki drabinki Eicotrac 				- 441 mm

  - Odległość (wysokość) od spodu rynny trasowej

do osi listwy zębatki (drabinki)			- 430 mm

  - Odległość osi rynny trasowej do końca ostrogi

rynny od strony ociosu 				- 694 mm

  - Odległość osi rynny trasowej  do osi ucha

mocowania układu przesuwnego			- 722 ± 25mm

- Wymagania techniczno-konstrukcyjne elementów zastosowanych przez Wykonawcę do kompletacji i dostosowania przenośnika ścianowego zgrzebłowego FFC-8 do warunków górniczo-geologicznych pokładzie 212, partia „Wschód”.

  - Trasa przenośnika:

    - Długość rynny 				– 1500mm.

    - Szerokość wewnętrzna rynny 		– 790mm (+50mm)

    - Profil boczny rynny 				– odlewany 295÷310mm.

    - Grubość blachy ślizgowej 			– min. 45

    - Grubość blachy dolnej zamykającej 		– min. 25

    - Trasa wyposażona w drabinki Eicotrack o podziałce 126mm.

    - Możliwość przegięcia się w dwóch płaszczyznach sąsiednich rynien, co najmniej:

    - w płaszczyźnie poziomej		 ±1,50

    - w płaszczyźnie pionowej		 ±3,00

    - Gatunek blachy ślizgowej i zamykającej: - trudnościeralna min. HARDOX 450 lub równoważna

Zamawiający uzna gatunek blachy za równoważny jeżeli oferowana blacha będzie posiadać, co najmniej taką samą:

- Wytrzymałość na rozciąganie Rm min = 1400 MPa

- Twardość HB = 425-475 HB

    - Nośność złączy między rynnami 	 	– min. 2 x 3000 kN.

    - Trasa wyposażona w człony inspekcyjne w ilości 20% rynien trasowych.

    - Trasa wyposażona w człony pasowe bez odjazdów: 		0,75m – 2 szt.

1,0 m – 2 szt.

    - Prowadnice kablowe przykręcane o wymiarach dostosowanych do złączy i trójników magistrali giętkiej ciśnieniowej i spływowej pracujących w systemie HyPres oraz układaka kablowego typu UKT 23 ZD służącego do zabezpieczenia przewodów elektrycznych, wykonane wg rysunku nr 1.

    - Konstrukcja członu trasy powinna umożliwiać po zdemontowaniu prowadnicy kablowej dostęp do elementów napędu kombajnu współpracujących z drabinkami EICOTRACK, w każdym miejscu przenośnika ścianowego.

Wymiary trasy z prowadnicami kablowymi przedstawiono na Rys. nr 1.

  - Łańcuch płaski, 2 x (38 x 137) mm, parowany wraz z kompletem zgrzebeł i złączy do połączenia poszczególnych odcinków łańcucha THIELE lub równoważny.

  - Zgrzebła kute.

  - Dostosowanie 2 szt. bębnów łańcuchowych z fabrycznie nowymi kołami łańcuchowymi, mocowanymi na wale głównym gwiazdy napędowej napędu wysypowego, dostosowane do łańcucha płaskiego 2 x (38 x 137), z=7. Zęby koła łańcuchowego należy utwardzić powierzchniowo. Smarowanie łożysk - olejowe.

  - Dostosowane 2 szt. bębnów łańcuchowych z fabrycznie nowymi kołami łańcuchowymi, mocowanymi na wale gwiazdy napędowej napędu zwrotnego, dostosowane do łańcucha płaskiego 2 x (38 x 137), z=7. Zęby koła łańcuchowego utwardzone powierzchniowo. Smarowanie łożysk gwiazdy zwrotnej - olejowe.

  - System automatycznego napinania łańcucha ACT-3 lub równoważny. Za równoważy system Zamawiający uzna system, który spełni warunki:

    - Zapewni utrzymanie prawidłowego ciśnienia w siłownikach napinających teleskopowego napędu zwrotnego przenośnika ścianowego.

    - Zapewni utrzymanie właściwego napięcia łańcucha poprzez bieżące korygowanie rozsunięcia stacji teleskopowej, na postawie wskazań czujnika ciśnienia w przestrzeni podtłokowej jedno z siłowników napinających.

    - Wyposażony w sygnalizator akustyczno dźwiękowy ostrzegający przed każdą zmianą rozsunięcia stacji teleskopowej.

    - Wyposażony w wyłączniki krańcowe.

    - Wyposażony w przycisk bezpieczeństwa.

    - Wyposażony w czujnik ciśnienia w siłowniku napinającym i czujnik ciśnienia 
w magistrali zasilającej.

    - Będzie posiadał panel sterowniczy (iskrobezpieczny), który zapewni wizualizację stanu i umożliwi parametryzację algorytmu kontroli napięcia łańcucha.

    - Dane z czujników i przebiegu sterowania będą archiwizowane w pamięci wewnętrznej z możliwością ich przesłania za pomocą interfejsu RS 485 do systemu nadrzędnego.

    - Umożliwi prezentację danych historycznych w postaci przebiegów czasowych.

    - Zasilacz iskrobezpieczny 230V AC / 12 VDC.

    - Klasa bezpieczeństwa elementów systemu – min. IP54.

- Pozostałe wymagania techniczne do przenośnika ścianowego:

  - Wymaga się, aby wszystkie podzespoły i elementy użyte w kompletacji były fabrycznie nowe.

  - Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być pokryte farbą antykorozyjną.

  - Konstrukcja elementów i podzespołów musi eliminować konieczność prowadzenia prac spawalniczych przy ich montażu, demontażu i eksploatacji.

  - Trasa przenośnika musi posiadać możliwość współpracy z pozostałymi elementami przenośnika typu FFC-8 wykonanego wg dokumentacji nr F30.204.

  - Przenośnik zachowa pełną funkcjonalność oraz możliwość pracy w warunkach określonych przez Zamawiającego.

  - Przenośnik po kompletacji i dostosowaniu do warunków górniczo-geologicznych musi spełniać wymagania uprawniające Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

  - Zmiany konstrukcyjne oraz dokumentacyjne przenośnika będą ograniczone do niezbędnych dla spełnienia wymagań Zamawiającego.

  - Wszystkie elementy konstrukcji przenośnika zostaną trwale oznaczone w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wymagane dodatkowe doposażenie ścianowego przenośnika zgrzebłowego FFC-8.

  - Kompletny wyrzutnik napędu wysypowego (z elementami złącznymi) - 1 kpl.

  - Kompletna płyta wyrzutnikowa napędu wysypowego (z elementami złącznymi) - 1 kpl.

  - Kompletny wyrzutnik napędu zwrotnego (z elementami złącznymi) - 1 kpl.

  - Kompletna płyta wyrzutnikowa napędu zwrotnego (z elementami złącznymi) - 1 kpl.

  - Zespół sprzęgła zębatego zastosowany w połączeniu gwiazda napędowa-przekładnia - 1 kpl.

- Pozostałe wymagania dla zakresu nr 3.

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

  - Specyfikację towaru.

  - Świadectwa jakości wyrobu.

  - Karty gwarancyjne.

  - Instrukcję obsługi (Dokumentacje techniczno-ruchową DTR) przenośnika uwzględniającą elementy użyte do kompletacji i dostosowania przenośnika.

  - Deklarację zgodności na cały przenośnik z uwzględnieniem dyrektywy maszynowej 
i ATEX, uprawniającą do stosowania przenośnika zgrzebłowego ścianowego 
w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

- Gwarancja i serwis.

  - Wykonawca winien udzielić na przedmiot usługi objętej zakresem nr 2 zamówienia gwarancji na okres min. 24 miesięcy, z wyłączeniem:

- rynien trasy, na które Wykonawca winien udzielić gwarancji min. 48 miesięcy lub 4mln ton 
w zależności co nastąpi wcześniej,

- ślizgów, bębnów łańcuchowych, wyrzutników i płyt wyrzutnikowych, na które Wykonawca winien udzielić gwarancji min. 12 miesięcy.

  - Okres gwarancji będzie liczony od odbioru technicznego przenośnika ścianowego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostawę części i podzespołów oraz świadczenia usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24h/ dobę.

  - Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu dostawy w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia wady. 
W przypadku konieczności wymiany lub naprawy zasadniczych elementów konstrukcji dopuszcza się uzgodnienie terminu przez obie Strony.

  - Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowania przedmiotu dostawy, a podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce wymiany, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

- Transport.

  - Elementy przenośnika ścianowego objęte usługą z zakresu nr 3 Wykonawca odbierze 
i dostarczy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie.

  - Zamawiający zapewnia załadunek i rozładunek elementów przenośnika ścianowego na swój koszt i swoim sprzętem.

- Warunki i termin wykonania usługi dla zakresu nr 3 zamówienia:

  - Termin realizacji wykonania usługi.

Do 30.04.2025 r od dnia zawarcia umowy, w tym należy dostarczyć:

- w miesiącu lutym co najmniej 50% rynien modułowych i 50% rynien inspekcyjnych,

- w miesiącu marcu i kwietniu pozostała ilość rynien modułowych i inspekcyjnych.

  - Dostawy i odbiory będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 13.30. W razie odbioru lub podstawienia przez Wykonawcę Urządzeń w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim, załadunek lub rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym, w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

  - Po całkowitym zakończeniu usługi zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego zakresu nr 3 zamówienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę z zakresu nr 3. Protokół ten zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Rys. nr 1.

Wymiary trasy z prowadnicami kablowymi przenośnika zgrzebłowego ścianowego.

- ZAKRES NR 4 zamówienia

Usługa dostosowania, naprawy i kompletacji przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PPZ-1000 „Nowomag” wraz z urządzeniem przekładkowym do warunków górniczo-geologicznych pokładu 212, Partia „Wschód”.

Zakres obejmuje dostosowanie, naprawę i kompletację przenośnika podścianowego typu 
PPZ-1000 NOWOMAG wykonanego wg. Instrukcji obsługi nr IO NP100.27 do współpracy 
z przenośnikiem ścianowym z zakresu nr 3 niniejszego zamówienia. Zakres postępowania obejmuje dostosowanie jednostek napędowych, rynny pod przenośnik ścianowy, rynien trasowych, rynien pomostowych, rynny pod kruszarkę, zwrotni przenośnika, układu przekładkowego przenośnika oraz uzupełnienie wyposażenia przenośnika o kruszarkę kęsów i automatykę górniczą.

- Opis przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PPZ-1000 NOWOMAG wykonanego wg. Instrukcja obsługi nr IO NP100.27 .

Przenośnik podścianowy zgrzebłowy typu PPZ-1000 NOWOMAG obecnie skonfigurowany jest 
w napęd wysypowy, dwie kątowe jednostki napędowe 200 kW o przełożeniu i=25, z których każda wyposażona jest w silnik 200 kW typu 2SGPL 315 M-4 1000V, sprzęgło hydrokinetyczne 562 VOITH TVVF oraz przekładnię planetarno-kątową PKPL-15 (i=25), zespól rynien skośno-przegubowych, rynien modułowych i inspekcyjnych z zastawkami 800 oraz 1050, kruszarkę typu KD-1600 1000V z rynną podkruszarkową, kadłub zwrotny oraz urządzenie przekładkowe zespołu podścianowego UPZP.

- Zakres dostosowania przenośnika zgrzebłowego podścianowego PPZ-1000 NOWOMAG obejmuje:

  - Dostosowanie przenośnika podścianowego zgrzebłowego PPZ-1000 NOWOMAG wykonanego wg. Instrukcji obsługi nr IO NP100.27 do współpracy z przenośnikiem ścianowym, z zakresu nr 2 niniejszego postępowania.

  - Dostosowanie napędów, w tym:

    - Kompletacja napędu wysypowego poprzez zastosowanie napędu z silnikami dwubiegowymi o mocy 2x85/250 kW na napięcie 3,3 kV z możliwością rozruchu tyrystorowego, sprzęgłami wysokoelastycznych przystosowanymi do mocy jednostki napędowej (eliminacja sprzęgieł hydrokinetycznych), przekładniami kątowymi firmy typu PKPL-15 o przełożeniu i=25 lub równoważnych (przekładnie w posiadaniu Zamawiającego).

    - Dobór i zastosowanie sprzęgła zębatego (jednostka-rozeta napędowa).

    - Dostosowanie układu chłodzenia jednostek napędowych jeżeli wymagają tego oferowane typy napędów.

    - Przywrócenie funkcjonalności ww. dwóch przekładni PKPL-15, i=25, lub równoważnych.

    - Przywrócenie funkcjonalności pozostałych elementów napędu.

  - Dostosowanie zespołu wysypowego (korpusu napędu z rynną napinającą), które polegać będzie na:

    - Dostosowanie do trasy przenośnika z blachami ślizgowymi o grubości 50mm.

    - Dostosowanie do pracy z łańcuchem ogniwowym górniczym 2x34x126.

    - Dostosowanie do połączenia ze zmodernizowaną najazdową stacją zwrotną oferowaną 
w ramach niniejszego zakresu zamówienia.

    - Wymianę na nowe - płyty wyrzutnika, wyrzutników, ślizgów.

    - Naprawę kadłuba, wału i osłon napędu.

    - Przywrócenie funkcjonalności pozostałych elementów zespołu wysypowego.

  - Kompletacja (uzupełnienie) wyposażenia przenośnika o kruszarkę dynamiczną typu 
FLB-10B z silnikiem dwubiegowym 85/250 kW o zasilaniu 3,3 kV lub równoważnej.

  - Dostosowanie rynny podkruszarkowej do pozostałej trasy przenośnika podścianowego.

  - Dostosowanie rynny modułowej z zaczepem do połączenia z przenośnikiem ścianowym 
z zakresu nr 3 niniejszego postępowania.

  - Kompletacja (uzupełnienie) wyposażenia o łańcuch ogniwowy górniczy 2x34x126, wraz 
z szybkozłączami, zgrzebłami i elementami łączącymi.

  - Dostosowanie kadłuba zwrotnego w zakresie zastosowania bębna przewojowego bezzębnego 
(dla ww. łańcucha).

  - Dostosowanie trasy przenośnika mające na celu zwiększenie trwałości rynnociągu poprzez zwiększenia grubości blach ślizgowych rynien do 50mm.

  - Zastosowanie ślizgów napędu i zwrotni przenośnika jako ślizgi stałe.

  - Kompletację - uzupełnienie wyposażenia przenośnika o nowe elementy złączne rynien.

- Wymagane podstawowe parametry przenośnika zgrzebłowego podścianowego po naprawie, kompletacji oraz dostosowaniu przenośnika.

  - Przenośnik zgrzebłowy podścianowy powinien być dostosowany przez Wykonawcę do współpracy ze ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym stanowiącym zakres nr 3 zamówienia oraz przenośnikiem taśmowym klasy B-1200.

  - Wydajność 				- min. 2000 t/h

  - Nachylenie podłużne chodnika		- ±15°

  - Nachylenie poprzeczne chodnika 	- ±10°

  - Długość przenośnika (liczona od osi gwiazdy napędowej do osi gwiazdy zwrotnej wraz 
z rynną kruszarki)			- min. 60m

  - Szerokość wewnętrzna rynny 		- 1000mm (±30mm)

  - Ilość i moc jednostek napędowych 	- 2 x 100/200 kW/3,3kW min.IP55 z możliwością                                                            pracy jednej jednostki  napędowej

  - Łańcuch zgrzebłowy 			- 2 x ( 34mm x 126) THIELE lub równoważny

  - Rozruch					- rozrusznik tyrystorowy

  - Człony trasowe 			- zamknięte od dołu

  - Profil boczny rynny 			- odlewany

  - Trasa wyposażona w części naspągowej w człony inspekcyjne	- co 2 rynna

  - Grubość blachy ślizgowej rynny pod wałem kruszarki    		- min. 70mm

  - Grubość blachy ślizgowej rynien trasowych			- min. 50mm

  - Grubość blachy zamykającej (dolnej) 				-  min. 25mm

  - Gatunek blachy ślizgowej i zamykającej - trudnościeralna min. HARDOX450                                                                                                         lub równoważna.

Zamawiający uzna gatunek blachy za równoważny jeżeli oferowana blacha będzie posiadać, co najmniej taką samą:

- Wytrzymałość na rozciąganie Rm min = 1400 MPa

- Twardość HB = 425-475 HB

  - Zgrzebła 				  	- kute

  - Połączenie rynien z profili odlewanych  		- łącznikami kutymi.

  - Nośność łączników rynien 		  	- min. 3000kN

  - Maksymalna szerokość kompletnego napędu (dla dwóch jednostek napędowych) umożliwiająca zachowanie wymaganych odstępów ruchowych w wyrobiskach przyścianowych wykonanych w obudowie wielkości ŁP-9/I nie przekraczająca gabarytów 3550mm (w rzucie z góry).

  - Wysokość napędu nie powinna przekraczać wysokości 2350mm.

  - Wymiana wału napędowego bez konieczności demontażu jednostek napędowych (konstrukcja przenośnika winna umożliwiać wymianę wału napędowego napędu wysypowego bez ingerencji w mocowanie jednostek napędowych z kadłubem napędu tzn. brak konieczności odkręcania łączników i przekładni od kadłuba napędu).

  - Korpus napędu musi umożliwiać wymianę sprzęgła zębatego w tym również tulei sprzęgła po zdemontowaniu przekładni bez konieczności demontażu gwiazdy napędowej.

  - Gwiazda napędowa wyposażona w dwa lub jedno koło łańcuchowe niedzielone dla łańcucha wymienionego 2 x ( 34mm x 126) THIELE lub równoważnego, mocowane na wale głównym gwiazdy napędowej dystansowane tulejami niedzielonymi.

  - Smarowanie łożysk gwiazdy napędowej i zwrotnej   - olejowe.

  - Napęd wyposażony w dwie jednostki napędowe kątowe, z których każda składa się
z następujących podzespołów:

    - Silnik elektryczny typu SG3 450X-12/4 wraz z czujnikiem przepływu wody typu DAK-025/30L/G1’’/E30/N lub równoważny tj. spełniający wymagania

      - silnik indukcyjny 3 fazowy dwubiegowy o mocy min.85/250kW,

      - napięcie znamionowe 3300V, ±5%, 50Hz,

      - prąd przy napięciu znamionowym  IN = 35 / 55 A,

      - chłodzony wodą o wymuszonym przepływie,

      - stopień ochrony min. IP 67

      - budowy przeciwwybuchowej w osłonie ognioszczelnej,

      - obroty n=492 / 1487 obr/min. (±10 obr/min),

      - sposób mocowania w wykonaniu kołnierzowym,

      - wielkość mechaniczna 450,

      - silniki powinny być wyposażone w czujniki temperatury (PTC),

      - silnik powinien posiadać certyfikaty: badania typu WE/UE oraz dopuszczenia Prezesa WUG umożliwiającą stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

      - posiada czujnik przepływu wody typu DAK-025/30L/G1’’/E30/N.

    - Przekładnia typu PKPL-15 lub równoważna o przełożeniu 1:25 – 2 szt. (w posiadaniu Zamawiającego).

    - Sprzęgło podatne wysokoelastyczne przystosowane do mocy jednostki napędowej.

  - Wyposażony w kompletną instalację wodną i spływową DN25 o długości węży 
ok. 50m każdy wraz z kompletem przyłączy i węży dla instalacji chłodzenia silników 
i przekładni oraz zespół elektrozaworów umożliwiający automatyczne dozowanie wody do układu chłodzenia napędów.

  - Przenośnik musi być wyposażony w nowy łańcuch okrągły parowany - 2 x  34mm x 126 produkcji  THIELE lub równoważny, tj. spełniający wymagania:

- średnica pręta wynosić będzie 			- 34 (±1,0) mm,

- podziałka łańcucha wynosić będzie 			-126 (±1,3) mm,

- szerokość wnętrza ogniwa wynosić będzie 		- min. 38 mm,

- szerokość zewnętrzna ogniwa wynosić będzie 	- min. 109 mm,

- obciążenie zrywające wynosić będzie 		- min. 1600 kN,

- wydłużenie przy obciążeniu próbnym

równym 1090kN wynosić będzie			- max. 1,6%

- poddany procesowi kalibrowania i parowania.

Łańcuch należy dostarczyć z kompletem zgrzebeł, obejm, nakrętek i szybkozłączy do połączenia poszczególnych odcinków łańcucha. Łańcuch ma być zabezpieczony przed korozją.

  - Kadłub zwrotni wyposażony w bezzębny bęben przewojowy łańcucha.

  - Kadłub napędu oraz rynny dołączne i przegięta w dół, powinny być wyposażone 
w ślizgi stałe.

  - Rynna przegięta w górę powinna być wyposażona w ślizgi wymienne.

  - Napęd przenośnika musi być zabudowany na belce podnapędowej urządzenia przekładkowego z przegubowym połączeniem umożliwiającym obrót w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

  - Rynna krzyżowa symetryczna (rynna modułowa kpl. z zaczepem) umożliwiająca współpracę 
z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym o wysypie lewym lub prawym. Rynna krzyżowa ma być połączona poprzez wypust profilowy „T” oraz dwie pary uch z połączeniem sworzniowym z trasą zgrzebłowego przenośnika ścianowego pozyskanego w ramach tego zamówienia.

  - Zwrotnia winna być wyposażona w osłony mocowane za pomocą sworzni 
lub zawiasów, umożliwiające kontrolę zużycia ślizgów, wyrzutników i kół łańcuchowych przez jednego pracownika bez konieczności ich demontażu.

  - Na odcinku kruszarka PZP należy zapewnić możliwość prowadzenia przewodów elektrycznych oraz hydraulicznego w taki sposób aby wymiana silnika kruszarki nie wymagała konieczności ich demontażu np. poprzez tunel kablowy nad kruszarką.

  - Kompletacja - uzupełnienie wyposażenia przenośnika poprzez zastosowanie kruszarki dynamicznej typu FLB-10B wyposażonej w zespół napędowy z silnikiem dwubiegowym 85/250kW typu SG3 450X-12/4 o zasilaniu 3,3 kV lub równoważnej.

Za równoważną do ww. kruszarki dynamicznej typu FLB-10B zamawiający uzna kruszarkę spełniającą wymagania:

    - Kruszarka dynamiczna.

    - Wydajność kruszarki dostosowana do parametrów określonych dla przenośnika zgrzebłowego podścianowego.

    - Blacha ślizgowa pod wałem kruszącym o grubości min.70mm.

    - Kruszarka musi posiadać możliwość podnoszenia hydraulicznego oraz regulacji wysokości wału nad zgrzebłami łańcucha przenośnika podścianowego w zakresie od 100mm do 350mm z blokadą mechaniczną, co 50mm. Regulacja położenia wału kruszącego realizowane przy pomocy sworzni poziomych.

    - Koło pasowe osadzone na wale silnika poprzez (sprzęgło) tuleję wykonaną w systemie TAPER LOCK.

    - Kruszarka ma zapewniać możliwość wymiany bijaków bębna kruszącego, 
bez konieczności prowadzenia prac spawalniczych.

    - Smarowanie łożysk tocznych wału kruszarki – olejowe.

    - Wyposażona w układ zraszania w tunelu kruszarki zasilany z rurociągu ppoż. Układ zraszania o wydatku 20÷60 dm3/min przy ciśnieniu zasilania 0,4÷1,6MPa.

    - Wyposażona w osłony przeciwodpryskowe na wejściu do i wyjściu z tunelu kruszarki.

    - Kruszarka musi być wyposażona w jedną jednostkę napędową, z przekładnią pasową umiejscowioną po prawej stronie kruszarki (patrząc za biegiem łańcucha w kierunku napędu przenośnika podścianowego).

    - Silnik elektryczny typu SG3 450X-12/4 wraz z czujnikiem przepływu wody typu DAK-025/30L/G1’’/E30/N lub równoważny tj. spełniający wymagania

- silnik indukcyjny 3 fazowy dwubiegowy o mocy min.85/250kW,

- napięcie znamionowe 3300V, ±5%, 50Hz,

- prąd przy napięciu znamionowym  IN = 35 / 55 A,

- chłodzony wodą o wymuszonym przepływie,

- stopień ochrony min. IP 67

- budowy przeciwwybuchowej w osłonie ognioszczelnej,

- obroty n=492 / 1487 obr/min. (±10 obr/min),

- sposób mocowania w wykonaniu kołnierzowym,

- wielkość mechaniczna 450,

- silniki powinny być wyposażone w czujniki temperatury (PTC),

- silnik powinien posiadać certyfikaty: badania typu WE/UE oraz dopuszczenia Prezesa WUG umożliwiającą stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

- posiada czujnik przepływu wody typu DAK-025/30L/G1’’/E30/N.

    - Wyposażona w przekładnię pasową z zespołem pasów klinowych o przełożeniu i = 2,8 ± 0,1 wraz z osłoną przekładni.

    - Wyposażona w układ przeciążeniowy (sprzęgło poślizgowe) zabezpieczający kruszarkę przed awarią w przypadku blokady wału kruszącego tj. sprzęgło poślizgowe. 
W przypadku zadziałania sprzęgła przeciążeniowego nastąpi automatyczne wyłączenie silnika kruszarki.

    - Wyposażona w bezprzewodowy licznik obrotów koła pasowego wału kruszącego zabezpieczający dodatkowo silnik w przypadku poślizgu i  współpracujący z system automatyki górniczej, dostarczonego w ramach tego postępowania.

    - Pług zgarniający przy osłonie koła pasowego kruszarki, zabezpieczający osłonę sprzęgła pasowego kruszarki przed urobkiem.

    - Wał kruszarki, korpus, osłona sprzęgła pasowego, tunel kablowy przystosowane 
do przebudowy koła pasowego wału kruszącego na stronę prawą.

- Usługa naprawy, kompletacji oraz dostosowania urządzenia przekładkowego zespołu podścianowego UPZP-1200 „NOWOMAG” - Instrukcja obsługi nr IO NUPZP12.47 z 2019 r. do eksploatacji w pokładzie 212, Partia „Wschód”.

Usługa naprawy, kompletacji urządzenia przekładkowego zespołu podścianowego typu UPZP-1200 „NOWOMAG” wykonana zostanie w zakresie zwrotni, trasy oraz układu hydraulicznego.

  - Kompletacja zwrotni:

    - Kompletacja (uzupełnienie) zwrotni o ażurowy bęben zwrotny ø630mmx1400, którego położenie będzie można regulować siłownikami układu hydraulicznego. Ustawienie bębna zwrotnego w stacji zwrotnej powinno być realizowane z pomocą siłowników hydraulicznych zabudowanych z obu stron.

    - Dostosowanie konstrukcji UPZP-1200 do zastosowanego korpusu zwrotni 
z ww. bębnem ażurowym.

    - Zastosowanie od dołu bębna ażurowej osłony, która umożliwi przepad zanieczyszczeń z taśmy.

    - Zastosowanie bębna odchylającego ø 245x1350 umożliwiającego prowadzenie taśmy dolnej na bęben zwrotny.

    - Konstrukcja stacji zwrotnej powinna być dostosowana do sumarycznej mocy silników przenośnika taśmowego co najmniej 750kW i uzupełniona o czujniki temperatury.

    - Zwrotnia musi być przystosowana do przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm z trasą ceownikową.

  - Dostosowanie trasy - wydłużenie sumarycznego skoku przesuwu do co najmniej 12m poprzez doposażenie w 2 segmenty główne z poziomowaniem.

  - Kompletacja układu hydraulicznego – zmiana sterowania na sterowanie blokami 
6 i 18-funkcyjnymi. Sterowanie będzie realizowane za pomocą:

- bloku typu FVB-6-10.10 lub równoważnym tj. bloku sterowania bezpośredniego 
6-funkcyjnego (2 funkcje wolne) zabudowanego na suporcie napędu – sterowanie suportem,

- bloku typu FVB-18-12.12 lub równoważnym tj. bloku sterowania bezpośredniego 
18-funkcyjnego (2 funkcje wolne) umieszczonego od strony zwrotni – sterowanie siłownikami ustawiania bębna zwrotnego, siłownikami segmentu z kotwieniem oraz siłownikami dwóch segmentów z poziomowaniem,

- bloku typu FVB-18-12.12 lub równoważnym tj. bloku sterowania bezpośredniego 
18-funkcyjnego (2 funkcje wolne) umieszczonego od strony segmentu końcowego – sterowanie siłownikami segmentu z kotwieniem, siłownikami trzech segmentów 
z poziomowaniem i segmentu łączącego.

    - Zakres kompletacji układu hydraulicznego obejmuje doposażenie w fabrycznie nowy układ hydrauliczny wykonany wg. Instrukcji obsługi „Najazdowej Stacji Zwrotnej FSBE-1200 
rys. NUPZP12.52-10 produkcji FAMUR.S.A.. Szczegółową specyfikacje elementów hydrauliki przedstawia Tabela nr 1.

    - Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający żąda zaoferowania elementów układu hydraulicznego, które zostały wykonane wyłącznie z podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

- Tabela nr 1. Szczegółowa specyfikacja elementów układu hydraulicznego dla najazdowej stacji zwrotnej.

| L.p. | Specyfikacja | Nr rysunku/ normy | Ilość sztuk [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Magistrala zasilająca składająca się z: |  |  |
| 1. | Pulpit 1 | NUPZP12.52-10.01 | 1 |
| 2. | Pulpit 2 | NUPZP12.52-10.02 | 2 |
| 3. | Blok sterowania bezpośredniego FVB-18-12.12 | CTH 02.910.00.00.000-0.0.18-0-0 (B) | 2 |
| 4. | Blok sterowania bezpośredniego FVB-6-10.10 | 406 600 00 00-0.0.6-0-0 (B) | 1 |
| 5. | Przewód DN 32 2ST 02000 - wtyk | PN-G-32010 | 1 |
| 6. | Przewód DN 32 2ST 04000 - wtyk | PN-G-32010 | 4 |
| 8. | Przewód DN 20 4SP 02000 - wtyk | PN-G-32010-3-20- 35/2000 | 1 |
| 9. | Przewód DN 19 4SP 04000 - wtyk | PN-G-32010-3-19- 35/4000 | 4 |
| 10. | Przewód PN-G-32010-4SP-12-415-1000 - wtyk | MH-P-4SP12X1000 | 2 |
| 11. | Przewód PN-G-32010-4SP-12-415-1200 - wtyk | MH-P-4SP12X1200 | 2 |
| 12. | Przewód DN 10 4SP 01200 - wtyk | PN-G-32010-3-10-44,5/1200 | 2 |
| 13. | Przewód P N-G-32010-4S P-10-445-1300 - wtyk | MH-P-4SP10X1300 | 2 |
| 14. | Przewód PN-G-32010-4S P-10-445-2000 - wtyk | MH-P-4SP10X2000 | 6 |
| 15. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-2600 - wtyk | MH-P-4SP10X2600 | 2 |
| 16. | Przewód PN-G-32010-4S P-10-445-3200 - wtyk | MH-P-4SP10X3200 | 2 |
| 17. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-3400 - wtyk | MH-P-4SP10X3400 | 4 |
| 18. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-3800 - wtyk | MH-P-4SP10X3800 | 2 |
| 19. | Przewód PN-G-32010-4S P-10-445-4300 - wtyk | MH-P-4SP10X4300 | 2 |
| 20. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-5200 - wtyk | MH-P-4SP10X5200 | 6 |
| 21 | Przewód PN-G-32010-4S P-10-445-6500 - wtyk | MH-P-4SP10X6500 | 2 |
| 22. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-7300 - wtyk | M H-P-4SP 10X7300 | 4 |
| 23. | Przewód PN-G-32010-4S P-10-445- 9300 - wtyk | M H-P-4S P10X9300 | 6 |
| 24. | Zawór zwrotny ZZ32 | ZZ700-00.00.000 | 1 |
| 25. | Trójnik gniazdowy zwężkowy PN-G-32000-32-10-32 | S83-5-3BGG | 1 |
| 26. | Trójnik gniazdowy zwężkowy PN-G-32000-32-12-32 | S83-5-3CGG | 2 |
| 27. | Zaślepka wtykowa PN-G-32000-32 | S83-5-29G | 1 |
| 28. | Przetyczka PN-G-32000-32-A | S83-5-91-7 | 12 |
| 29. | Zawór odcinający ZOC-20A | Z0550-00.00.000 | 1 |
| 30. | Filtr gniazdowo-wtykowy DN20 | D-440 16520 000 | 1 |
| 31. | Trójnik gniazdowy zwężkowy PN-G-32000-20-10-20 | S83-5-3BEE | 2 |
| 32. | Trójnik gniazdowy zwężkowy PN-G-32000-20-12-20 | S83-5-3CEE | 2 |
| 33. | Złączka wtykowa PN-G-32000-20 | S83-5-21E | 1 |
| 34. | Zaślepka wtykowa PN-G-32000-20 | S83-5-29E | 1 |
| 35. | Przetyczka PN-G-32000-20-A | S83-5-91-5 | 14 |
| 36. | Złączka wtykowa PN-G-32000-12 | S83-5-21C | 2 |
| 37. | Kolanko gniazdowe PN-G-32000-12 | S83-5-2C | 2 |
| 38. | Przetyczka PN-G-32000-12-A | S83-5-91-3 | 12 |
| 39. | Manometr DN10 w osłonie gumowej 10-60 MPa | GEORYT | 1 |
| 40. | Kolanko gniazdowo-wtykowe PN-G-32000-8/10 | S83-5-32BB , | 5 |
| 41. | Zaślepka wtykowa PN-G-32000- 8/10 | S83-5-29B , | 4 |
| 42. | Przetyczka PN-G-32000-8/10-A | S83-5-91-2 | 55 |
| 43. | Złączka GN. 32 | S83-5-1G 32 | 2 |
| 44. | Złączka GN. 20 | S83-5-1E 20 | 2 |
| II. | Układ hydrauliczny zwrotni składający się z: |  |  |
| 1. | Blok zaworowy BZF1/A2/38 | BZ228-00.00.000 | 2 |
| 2. | Kolanko gniazdowo-wtykowe PN-G-32000-8/10 | S83-5-32BB | 12 |
| 3. | Przetyczka PN-G-32000-8/10-A | S83-5-91-2 | 24 |
| 4. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-500 - wtyk | MH-P-4SP10 | 2 |
| 5. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-700 - wtyk | MH-P-4SP10X700 | 2 |
| III. | Układ hydrauliczny segmentu z poziomowaniem |  |  |
| 1. | Blok zaworowy BZF1/A2/38 | BZ228-00.00.000 | 2 |
| 2. | Kolanko gniazdowo-wtykowe PN-G-32000-8/10 | S83-5-32BB | 12 |
| 3. | Przetyczka PN-G-32000-8/10-A | S83-5-91-2 | 24 |
| 4. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-500 - wtyk | MH-P-4SP10X500 | 2 |
| 5. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-700 - wtyk | MH-P-4SP10X700 | 2 |
| IV | Układ hydrauliczny segmentu końcowego z poziomowaniem |  |  |
| 1. | Blok zaworowy BZF1/A2/38 | BZ228-00.00.000 | 2 |
| 2. | Kolanko gniazdowo-wtykowe PN-G-32000-8/10 | S83-5-32BB | 12 |
| 3. | Przetyczka PN-G-32000-8/10-A | S83-5-91-2 | 24 |
| 4. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-500 - wtyk | MH-P-4SP10X500 | 2 |
| 5. | Przewód PN-G-32010-4SP-10-445-700 - wtyk | MH-P-4SP10X700 | 2 |

- Doposażenie w system automatyki górniczej.

  - Wymagania techniczne, które musi spełniać system automatyki:

Dla przenośnika podścianowego, kruszarek (wzdłuż trasy):

- łączność głośnomówiąca,

- sygnalizacja akustyczna i ostrzegawcza przed uruchomieniem,

- blokada wraz z jej sygnalizacją oraz innymi parametrami pracy systemu realizowana za pomocą urządzeń wyposażonych w sygnalizatory optyczne zabudowane na bokach urządzenia jak również za pomocą komunikatów słownych,

- nadawanie sygnałów porozumiewawczych,

- wyłączenie awaryjne napędów maszyn i urządzeń,

- identyfikacja miejsca zadziałania blokady,

- parametryzacja podłączonych urządzeń z klawiatury urządzenia trasowego.

Dodatkowo w przypadku przenośnika ścianowego oraz podścianowego:

- wywołanie dyspozytora i rozmowa w trybie normalnym,

- alarmowe wywołanie dyspozytora,

- rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich,

- parametryzacja podłączonych urządzeń z klawiatury urządzenia trasowego.

  - Możliwość eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasą „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz przystosowana do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w zużytym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego.

  - Możliwość programowania i parametryzacji urządzeń w magistrali - lokalnie z pulpitu sterowniczego i zdalnie z miejsca nadzoru jak i z systemu wizualizacji typu ATVisio3.

  - Funkcję tzw. „zdalnego pulpitu” umożliwiającą przejmowanie pulpitów sterowniczych połączonych między sobą poprzez system wizualizacji ATVisio3 z systemem łączności i blokad produkcji ATUT, zainstalowany w centralnym stanowisku komputerowym na powierzchni oraz na odstawie z przedmiotowej.

  - Komunikacja głosowa umożliwiającą rozmowę między dwoma wybranymi sygnalizatorami poprzez system wizualizacji ATVisio3, z sygnalizatorami zabudowanymi w systemie łączności 
i blokad produkcji ATUT, zainstalowany w centralnym stanowisku komputerowym na powierzchni oraz na odstawie z przedmiotowej.

  - System musi mieć możliwość wyprowadzenia cyfrowego strumienia rozmowy na powierzchnię do centralnego punktu sterowania odstawą i udostępnienia dla użytkowników komputerów osobistych za pośrednictwem aplikacji posiadanej przez Zamawiającego. System musi zapewniać łączność głosową pomiędzy centralnym stanowiskiem komputerowym na powierzchni, centralnym stanowiskiem dołowym, a systemem, grupą lub wybranym sygnalizatorem na dole.

  - Sygnalizatory należy wyposażyć w klawiaturę i podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt parametrów pracy oraz wskazujący miejsce nadawania sygnału porozumiewawczego lub rozmowy oraz zadziałane blokady. Ponadto wyświetlacz wraz z klawiaturą musi umożliwiać odczyt parametrów konfiguracji urządzenia z poziomu menu i ich lokalną zmianę wg. potrzeb użytkownika, przy czym modyfikacje należy zabezpieczyć hasłem logowania przed nieuprawnionym dostępem osób innych niż służby elektryczne i serwisowe.

  - Każde urządzenie głośnomówiące musi mieć możliwość przejęcia funkcji sygnalizatora głównego w zakresie konfiguracji i programowania blokad technologicznych.

  - Połączenia systemu należy wykonać kablem magistralnym ekranowanym podłączonym do urządzeń za pomocą złącza o stopniu ochrony minimum IP-67.

  - Każdy sygnalizator akustyczny poza sygnałem rozruchowym - dźwiękowym powinien dodatkowo być wyposażony w sygnalizację optyczną sygnału rozruchowego widoczną z obu stron urządzenia (wzdłuż trasy przenośnika).

  - Możliwość przesyłania do miejsca nadzoru stanu oraz parametrów technicznych wraz 
  z możliwością kasowania ich stanów awaryjnych.

  - Zasilacze systemu przystosowane do zasilania napięciem w pełnym zakresie 42V - 230V AC, w całym przedziale, bez konieczności przełączania obwodów wejściowych.

  - Wykonawca dostarczy dodatkowe zasilacze dla przenośników o długości większej niż 300m.

  - System powinien współpracować z powierzchniowym systemem wizualizacji typu ATVisio3 będącym w posiadaniu Zamawiającego.

  - Wykonawca dokona aktualizacji systemu wizualizacji ATVisio3 o nowo zabudowane  urządzenia.

  - Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy 
   z dostarczonego systemu sterowania kompleksu ścianowego.

  - Wykonawca zapewni nadzór nad uruchamianiem systemu sterowania i blokad dla kompleksu ścianowego w siedzibie Zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników.

  - Automatyka powinna posiadać system wizualizacji parametrów pracy z transmisją danych do kopalnianej sieci technologicznej, wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym analizę parametrów. Wykonawca uruchomi wizualizację pracy, parametrów i zdalnego sterowania w systemie w SmartMine (użytkowany przez Zamawiającego), parametryzowanie zdalne zabezpieczeń. Jeżeli zachodzi konieczność konwersji sygnałów z innego systemu do współpracy to oferta ma zawierać niezbędne urządzenie do konwersji oraz opinię odpowiedniej jednostki badawczej potwierdzającej możliwość współpracy.

  - Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje dostawę dokumentacji zewnętrznego systemu wizualizacji i sterowania, która powinna zawierać opis interfejsu komunikacyjnego oraz protokołu komunikacyjnego, za pomocą którego możliwy będzie cykliczny dostęp do danych bieżących. System powinien posiadać interfejs komunikacyjny zbudowany przy wykorzystaniu jednego z otwartych standardów, np.: OPC DA/DHA/AE, Modbus TCP/RTU, mBus. Dokumentacja interfejsu komunikacyjnego i protokołu komunikacyjnego 
z dostarczonym systemem powinna być kompletna, tak aby Zamawiający mógł, we własnym zakresie bez udziału Wykonawcy, skonfigurować współpracę zamawianego systemu 
z własnymi systemami wizualizacji procesów produkcji.

  - W skład systemu, którego winny wchodzić, co najmniej:

    - Elementy systemu łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad wymagane przepisami, przeznaczone do zabudowy naprzemiennie: sygnalizator akustyczny, skrzynka wyłączająca na całej długości przenośnika podścianowego (ma być kompatybilny z systemem łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad na przenośniku ścianowym).

    - Elementy mocujące system blokad do konstrukcji przenośnika podścianowego, które powinny gwarantować bezpieczne ich użytkowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać w wyniku opadania skał z ociosu lub stropu.

    - Pulpit sterowniczy ze stali nierdzewnej.

    - Elementy umożliwiające, kontrolę aktualnego przepływu czynnika chłodzącego silników zabudowanych w kompleksie ścianowym oraz uruchomienie ich w systemie wizualizacji.

    - Elementy umożliwiające, sygnalizujące aktualną wartość ciśnienia magistrali ciśnieniowej w ścianie zabudowane przy filtrach, na napędzie oraz na roli ściany oraz uruchomienie ich w systemie wizualizacji.

    - Elementy umożliwiające współpracę z automatycznym układem napinania łańcucha ACT-3 (będącym przedmiotem niniejszego zamówienia). Możliwość zmiany parametrów lokalnie oraz zdalnie przez system automatyki ATVisio3, z uruchomieniem w systemie wizualizacji.

    - Dodatkowy sygnalizator w rejonie pociągu aparatury elektrycznej, umożliwiający łączność z trasą przenośnika podścianowego i ścianowego.

    - Krańcówka wyłączająca przy hydraulicznym napinaniu łańcucha napędu głównego.

    - Linkę bezpieczeństwa w powłoce izolacyjnej wraz z zawiesiami o długości dobranej przez Wykonawcę.

- Wymagane dodatkowe doposażenie przenośnika zgrzebłowego podścianowego.

  - Kompletna gwiazda napędowa (przygotowana do zabudowy w napędzie 
przenośnika podścianowego)  						- 1 kpl.

  - Kompletny wyrzutnik napędu przenośnika podścianowego 
(z elementami złącznymi) 						- 1 kpl.

  - Kompletna płyta wyrzutnikowa napędu przenośnika podścianowego
(z elementami złącznymi) 						- 1 kpl.

  - Kompletna bęben przewojowy zwrotni 					- 1 kpl.

  - Kompletna płyta wyrzutnikowa zwrotni przenośnika podścianowego
(z elementami złącznymi) 						- 1 kpl.

  - Komplet ślizgów wymiennych zastosowanych w przenośniku
podścianowym 								- 1 kpl.

  - Kompletna rolka zwrotna do stacji zwrotno- najazdowej			- 1 kpl.

- Wymagana dokumentacja 	– 1 kpl.

  - Na 7 dni przed rozpoczęciem dostaw przenośnika po wykonaniu naprawy i dostosowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi przenośnika i urządzenia przekładkowego po modernizacji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 2014/34/UE (2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej),

- instrukcję obsługi poszczególnych urządzeń i elementów elektrycznych będących przedmiotem dostawy (2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej).

- deklarację zgodności WE na kompletny przenośnik po modernizacji zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE,

- deklarację zgodności WE na kompletną najazdową stację zwrotną po modernizacji zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE,

- deklarację zgodności WE na kompletną kruszarkę zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE,

- deklaracje zgodności dla urządzeń elektrycznych,

- kopie certyfikatu badania typu WE dla elementów stanowiących wyposażenie elektryczne,

- dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń napięcie znamionowe powyżej 1000V prądu przemiennego,

- świadectwa jakości wyrobu lub zaświadczenia fabryczne,

- katalogi części zamiennych,

- karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń i elementów,

- protokoły kontroli ostatecznej (dot. silników),

- pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania uprawniające Zamawiającego do stosowania dostarczonych elementów w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.

- Gwarancja i serwis przenośnika:

  - Wykonawca winien udzielić na przedmiot usługi objętej zakresem nr 4 zamówienia gwarancji na okres min. 24 miesiące za wyjątkiem kół łańcuchowych, ślizgów, wyrzutników, pokryw wyrzutników i tulei nożowych do kruszarki - dla których gwarancja wynosić 12 miesięcy.

  - Okres gwarancji będzie liczony od odbioru technicznego przenośnika podścianowego 
i urządzenia przekładkowego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego.

- Transport.

  - Urządzenia objęte usługą zakresu nr 4 Wykonawca odbierze i dostarczy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie. Transport na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiający zapewnia załadunek i rozładunek całości dostawy na własny koszt i ryzyko.

- Warunki i termin wykonania usługi dla zakresu nr 4 zamówienia:

  - Termin realizacji wykonania usługi.

Do 30.04.2025 r od dnia zawarcia umowy.

  - Dostawy i odbiory będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 13.30. W razie odbioru lub podstawienia przez Wykonawcę Urządzeń w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim, załadunek lub rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym, w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

  - Po całkowitym zakończeniu usługi zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego zakresu nr 4 zamówienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę z zakresu nr 4. Protokół ten zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- ZAKRES NR 5 zamówienia

Usługa dostosowania i kompletacji wyposażenia elektrycznego zasilania ściany wydobywczej 212-4 w pokładzie 212, Partia „Wschód”.

Zakres obejmuje dostosowanie układu z zasilania przenośnika ścianowego i podścianowego,                      w tym :

- Dostosowanie ognioszczelnego wyłącznika typu EH-dG3-3,3 do możliwości łagodnego rozruchu napędu na napięcie 3,3 kV z pulpitem oraz separatorem - 1 kpl.

  - Parametry techniczne wyłączniko-rozrusznika po dostosowaniu:

    - Napięcie łączeniowe - 3,3 kV, 50 Hz, 3 fazy.

    - Prąd ciągły - min. 630 A.

    - Obciążalność odpływów - min. 320 A/1 odpływ.

    - Wyposażony w jeden blok tyrystorowy z 2 odpływami o obciążalności min. 320 A i łącznej sumie nieprzekraczającej 400A. 2 niezależne styczniki sterowane styczniki umożliwiają załączenie odbiorników poprzez łagodny rozruch tyrystorowy.

    - Wyposażony w 2 dodatkowe niezależne odpływy załączane stycznikami.

    - Wyposażony w stycznik obejściowy umożliwiający prace bez udziału łagodnego rozruchu. Załączanie odbiorników przenośnika poprzez bieg wolny, następnie bieg szybki (bez udziału bloku tyrystorowego.

    - Każdy odpływ zabezpieczony niezależnym cyfrowym zabezpieczeniem nadprądowym umożliwiającym jego nastawę z zewnątrz (bez otwierania komór).

    - Wyposażony w zabezpieczony odpływ na napięcie 42 V.

    - Wyłączniko-rozrusznik powinien być wyposażony w urządzenia separacyjne, umożliwiające wysłanie i odebranie sygnałów z systemu sterowania i automatyki np. typu EH-O/03/04.01 wraz z zaprogramowaniem. lub równoważny tj. spełniający wymagania:

    - umożliwiający współprace z ww. wyłączniko-rozrusznikiem,

    - posiadający wielokrotny separator iskrobezpieczny programowalny (ze zmienną logiką sterującą umożliwiający zmianę programu w warunkach dołowych,

    - posiadający niezbędne zaprogramowanie zgodnym z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji systemowej dopuszczonej przez Prezesa WUG,

    - stopień ochrony –  min. IP54.

    - Posiadający budowę ognioszczelną oraz deklarację ATEX dla I grupy urządzeń.

    - Tory odpływowe wyposażone w blokujące układy diagnostyki samoczynnie kontrolujące stan izolacji przed podaniem napięcia zgodnie z § 736 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1118) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

    - Odpływy wyposażone w zabezpieczenia przed skutkami zwarć doziemnych, zwarć międzyfazowych i przeciążeń zgodne § 739 rozporządzenia jw.

    - Wyposażenie w układy automatycznej kontroli stanu izolacji między żyłami elektroenergetycznymi, a żyłą uziemiającą i ekranami w przewodach oponowych ekranowanych § 739 rozporządzenia jw.

    - Obwód sterowania pełniący jednocześnie rolę obwodu automatycznej kontroli ciągłości uziemienia powinien powodować wyłączenie i zablokowanie możliwości załączenia w przypadku wzrostu rezystancji obwodu powyżej wartości 100 Ω (Załącznik nr 4 pkt 5.7.2 do rozporządzenia jw.)

    - Odpływy wyłaczniko-rozrusznika powinny być przystosowane do łączenia, sterowania i zabezpieczenia odbiorników typu silnikowego w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz uziemnik stacjonarny uziemiający zaciski przyłącza zasilającego.

    - Wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem) oraz uziemnik stacjonarny uziemiający zaciski przyłącza zasilającego.

    - Wyłącznik musi być wyposażony również w uziemniki od strony odpływu (uziemiające każdy odpływ 3,3kV)

    - Musi być wyposażony we wpusty kablowo-przewodowe umożliwiające pewne podłączenie przewodu zarówno od strony zasilania i odpływu.

    - Wyłączniko-rozrusznik musi umożliwiać próbę sterowania w stanie beznapięciowym poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni przełącznika rozłącznikowego.

    - Wyłączniko-rozrusznik musi być wyposażony w pulpit sterowniczy np. typu 
EH-O/01/06 lub równoważny – 3 kpl. (w ilości umożliwiającej pracę czterech wyłączniko-rozruszników) tj. spełniających wymagania:

      - służący do załączania i wyłączania obwodu elektrycznego w układzie sterownia maszyny górniczej oraz sygnalizacji ich pracy,

      - sygnalizacji stanów pracy za pomocą wskaźników diodowych,

      - budowy przeciwwybuchowej w wykonaniu iskro-bezpiecznym,

      - stopień ochrony –  min IP55,

      - napięcie łączeniowe styków do 45V,

      - wyposażony w dwa wpusty kablowe,

      - umożliwiający załączanie i wyłączanie 5 obwodów.

    - Wyłączniko-rozrusznik powinien posiadać system wizualizacji parametrów pracy 
z transmisją danych do kopalnianej sieci technologicznej, wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym analizę parametrów. Wykonawca uruchomi wizualizację pracy, parametrów i zdalnego sterowania w systemie w SmartMine (użytkowany przez Zamawiającego), parametryzowanie zdalne zabezpieczeń. Jeżeli zachodzi konieczność konwersji sygnałów z innego systemu do współpracy to oferta ma zawierać niezbędne urządzenie do konwersji oraz opinię odpowiedniej jednostki badawczej potwierdzającej możliwość współpracy.

    - Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje dostawę dokumentacji zewnętrznego systemu wizualizacji i sterowania, która powinna zawierać opis interfejsu komunikacyjnego oraz protokołu komunikacyjnego, za pomocą którego możliwy będzie cykliczny dostęp do danych bieżących. System powinien posiadać interfejs komunikacyjny zbudowany przy wykorzystaniu jednego z otwartych standardów, np.: OPC DA/DHA/AE, Modbus TCP/RTU, mBus. Dokumentacja interfejsu komunikacyjnego i protokołu komunikacyjnego z dostarczonym systemem powinna być kompletna, tak aby Zamawiający mógł, we własnym zakresie bez udziału Wykonawcy, skonfigurować współpracę zamawianego systemu z własnymi systemami wizualizacji procesów produkcji.

- Doposażenie układu zasilania elektrycznego kompleksu ścianowego w ognioszczelny zespół transformatorowy o przekładni 3,3/0,5 kV i mocy co najmniej 160kVA,  - 2 kpl.

  - Wymagania techniczne urządzenia:

    - Napięcie znamionowe po stronie pierwotnej 3,3 kV.

    - Moc zespołu transformatorowego min 160 kVA.

    - Każdy zespół transformatorowy od strony zasilania (komora przyłączowa) powinnien być wyposażony:

    - odłącznik z uziemnikiem aparatury wewnętrznej,

    - stycznik,

    - zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe z pomiarem prądu w trzech fazach.

    - Ma być wyposażony w min. 4 odpływy 500 V ze stycznikami:

    - dwa odpływy ze stycznikami min. 160 A,

    - dwa odpływy ze stycznikami min. 63 A.

    - Ma być wyposażony w dwa odpływy trójfazowe na napięcie 230 V.

    - Ma być wyposażony w dwa odpływy trójfazowe na napięcie 133 V.

    - Ma być wyposażony w dwa odpływ na napięcie 42 V.

    - Ma być wyposażony w zewnętrzny programowalny separator umożliwiający zmianę programu w warunkach dołowych za pomocą przenośnego programatora.

    - Wysokość urządzenia, celem zabudowy nad przenośnikiem taśmowym, nie może przekroczyć 1000mm.

    - Ma mieć możliwość zdalnego wyłączenia i załączenia zespołu transformatorowego w obwodach iskrobezpiecznych oraz być wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia realizujące to wymaganie (np. separatory).

  - Niezbędne  wyposażenie.

    - Separator programowalny typu EH-O/03/04.01 wraz z jego zaprogramowaniem lub równoważny (jeżeli dotyczy) tj. spełniające wymagania:

    - umożliwiający współprace z ww. zespołem,

    - posiadający wielokrotny separator iskrobezpieczny programowalny (ze zmienną logiką sterującą umożliwiający zmianę programu w warunkach dołowych,

    - posiadający niezbędne oprogramowanie zgodnym z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemowej dopuszczonej przez Prezesa WUG.

    - Ognioszczelne zespoły transformatorowe powinny posiadać system wizualizacji parametrów pracy z transmisją danych do kopalnianej sieci technologicznej, wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym analizę parametrów. Wykonawca uruchomi wizualizację pracy, parametrów i zdalnego sterowania w systemie w SmartMine (użytkowany przez Zamawiającego), parametryzowanie zdalne zabezpieczeń. Jeżeli zachodzi konieczność konwersji sygnałów z innego systemu do współpracy to oferta ma zawierać niezbędne urządzenie do konwersji oraz opinię odpowiedniej jednostki badawczej potwierdzającej możliwość współpracy.

    - Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje dostawę dokumentacji zewnętrznego systemu wizualizacji i sterowania, która powinna zawierać opis interfejsu komunikacyjnego oraz protokołu komunikacyjnego, za pomocą którego możliwy będzie cykliczny dostęp do danych bieżących. System powinien posiadać interfejs komunikacyjny zbudowany przy wykorzystaniu jednego z otwartych standardów, np.: OPC DA/DHA/AE, Modbus TCP/RTU, mBus. Dokumentacja interfejsu komunikacyjnego i protokołu komunikacyjnego z dostarczonym systemem powinna być kompletna, tak aby Zamawiający mógł, we własnym zakresie bez udziału Wykonawcy, skonfigurować współpracę zamawianego systemu z własnymi systemami wizualizacji procesów produkcji.

- Wymagana dokumentacja 	– 1 kpl.

  - Na 7 dni przed rozpoczęciem dostaw wyposażenia elektrycznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi elementów elektrycznych w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE (2 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej),

- dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń napięcie znamionowe powyżej 1000V prądu przemiennego,

- karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń i elementów,

- deklaracje zgodności.

- Gwarancja i serwis:

  - Wykonawca winien udzielić na przedmiot usługi objętej zakresem nr 5 zamówienia gwarancji na okres min. 24 miesiące.

  - Okres gwarancji będzie liczony od odbioru technicznego przenośnika podścianowego 
i urządzenia przekładkowego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego.

- Transport.

  - Urządzenia objęte usługą zakresu nr 5 Wykonawca odbierze i dostarczy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie. Transport na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiający zapewnia załadunek i rozładunek całości dostawy na własny koszt i ryzyko.

- Warunki i termin wykonania usługi dla zakresu nr 5 zamówienia:

  - Termin realizacji wykonania usługi.

Do 30.04.2025 r. od dnia zawarcia umowy.

  - Dostawy i odbiory będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 13.30. W razie odbioru lub podstawienia przez Wykonawcę Urządzeń w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim, załadunek lub rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym, w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

  - Po całkowitym zakończeniu usługi zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego zakresu nr 5 zamówienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę z zakresu nr 5. Protokół ten zostanie spisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Mapa wyrobisk górniczych. Pokład 212.

Załącznik nr 2 - Opis geologiczny dla ściany 212-4, partia „Wschód”.

Załącznik nr 3 - Analiza wody. Skład chemiczny wód dopływających w rejon ścian wydobywczych pokładu 212, partia „Wschód”

Załącznik nr 4 - Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 1

Mapa wyrobisk górniczych. Pokład 212.

Załącznik nr 2

Opis geologiczny dla ściany 212-4, partia „Wschód”.

Pokład 212  eksploatowany będzie ścianą 212-4 w rejonie partii „Wschód”, która położona jest w południowo-wschodniej części obszaru górniczego ZG Sobieski.

Granice tej partii wyznaczają:

- od zachodu uskok nożycowy o przebiegu NNE – SSW i zrzucie h = 0 – 120 m w kierunku NWW oraz uskok o przebiegu NNW – SSE i zrzucie h = 20 m w kierunku SWW

- od północy wymycie szczakowskie,

- od wschodu i od południa granica obszaru górniczego.

Pole eksploatacyjne ściany 212-4 ograniczone jest od południa chodnikiem badawczym 212-4, od zachodu pochylnią IV, od wschodu pochylnią V i od północy projektowaną linią zakończenia ściany.

Warstwy geologiczne w/w rejonu przebiegają w północnej części ściany wzdłuż kierunku ENE-WSW i zapadają pod kątem 8-140 w kierunku SSE, natomiast w południowej części ściany mają przebieg NE-SW i zapadają pod kątem 5-60 w kierunku SE.

Miąższość pokładu 212 wraz z przerostem łupku ilastego o grubości 0,1-0,2 m oraz węgla z łupkiem o grubości 0,2 m waha się od 3,3 do 3,8 m. Lokalnie w rejonie pochylni V (cecha chodnikowa ok.450 m) miąższość pokładu 212, w wyniku przejścia uskoku o przebiegu NNE-SSW i zrzucie h= 1,3-1,7 m została zredukowana do grubości 2,3 m.

Biorąc pod uwagę ochronę powierzchni przed skutkami działalności górniczej eksploatacja pokładu 212 ścianą 212-4 może być prowadzona do wysokości 3,0 m. W związku z powyższym, w celu bezpiecznego prowadzenia eksploatacji opracowano przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego dr hab. inż. Z. Niedbalskiego ekspertyzę pt. „Ocena wpływu grubości łaty węglowej na warunki stropowe występujące podczas eksploatacji pokładów węgla w obszarach górniczych ZG Sobieski dla TAURON Wydobycie S.A.”, w której to ujęto grubość łaty węglowej możliwej do pozostawienia w stropie lub/i spągu eksploatowanego pokładu.

W stropie bezpośrednim pokładu 212 zalega łupek ilasty o gr. do 2,5 m, powyżej występuje pakiet piaskowców różnoziarnistych o gr. 23 m– 25 m sięgających do pokł. 211 o gr. 1,6-1,8 m, następnie w profilu warstw występują pokłady: 210/2, 209, 208/2, 208 i 207.

Pokład 209 zalega w odległości 84 ÷ 90 m nad pokładem 212. Pokład ten eksploatowany był w rejonie ściany 212-4: ścianą 336 od IV kwartału 2012 r. do II kwartału 2013 r. na wysokość 3,74 ÷ 3,81 m oraz ścianą 349 od III kwartału 2015 r. do IV kwartału 2015 r. na wysokość 3,82 ÷ 3,85 m.

Odległość pokładu 207 od pokładu 212 waha się od 151 ÷ 163 m, a warstwy oddzielające w/w pokłady zbudowane są z różnoziarnistych piaskowców. W profilu tych warstw występuje pokład 210/2 o gr. 0,3 m, pokład 208/2 o gr. 1,5 m i pokład 208 o gr. 0,9 m. W otworze G-6701 pokład 208 i 208/2 występują łącznie i osiągają grubość 4,3 m. Pokład 207 eksploatowany był w rejonie ściany 212-4: ścianą 535 od III kwartału 2006 r. do IV kwartału 2006 r. na wysokość 4,76 ÷ 4,77 m, ścianą 536 od III kwartału 2007 roku do I kwartału 2008 r. na wysokość 4,52 ÷ 4,73 m i ścianą 537 w III kwartale 2008 r. na 4,70 m.

W spągu bezpośrednim pokładu 212 występują łupki ilaste lub zapiaszczone o gr. do 2,3 m. Spąg zasadniczy tworzą piaskowce różnoziarniste o gr. 23-24 m sięgające do pokładu 213/1 o gr. 0,5-1,2 m. Poniżej zalega pakiet piaskowców różnoziarnistych o gr. 12,5-17,0 m sięgający do pokładu 213/2 o gr. 0,2-1,5 m, pod którym występuje warstwa łupku ilastego lokalnie zapiaszczonego o gr. 5,0 m sięgająca do pokładu 213/3 o gr. 0,3-0,8 m. W odległości 42 m poniżej spągu pokładu 213/3 znajduje się pokład 214 o gr. 3,6-3,7 m.

W końcowym biegu ściany wystąpią drobne dyslokacje nieciągłe generalnie o przebiegu WNW-ESE oraz NNW-SSE i zrzucie h=0,2 m w kierunku SSW i ENE. Ponadto w rejonie pochylni V (cecha chodnikowa 430-515 m) wystąpił uskok o przebiegu NNE-SSW i zrzucie h=1,3-1,7 m w kierunku WNW.

Eksploatację pokładu 212 ścianą 212-4 ze względu na ochronę powierzchni przed skutkami działalności górniczej zaplanowano na wysokość do 3,0 m z pozostawieniem łaty węglowej w stropie ściany 212-4 do 0,5 m i w spągu do 0,3 m.

W polu ściany 212-4 mogą wystąpić lokalne zaburzenia sedymentacyjne, którym towarzyszą ugięcia warstw. W rejonie zaburzeń tektonicznych dopuszcza się pozostawienie łaty węglowej w stropie lub w spągu pokładu,  powiększonej o grubość  równej wielkości zrzutu uskoku, natomiast w rejonie zaburzeń sedymentacyjnych łata ta może zostać przekroczona o wielkość amplitudy ugięcia pokładu. Jednakże Zakład Górniczy Sobieski kierując się zasadą optymalnego wykorzystania zasobów złoża będzie w zależności od występujących warunków geologiczno-górniczych minimalizował grubość półki ochronnej w stropie ściany.

Węgiel pokładu 212 jest węglem energetycznym typu 31 o następujących średnich parametrach fizykochemicznych (w stanie analitycznym):

- zawartość wilgoci 		- średnio 6,60 %,

- zawartość popiołu		- średnio 14,48 %,

- ciepło spalania 		- średnio 24728 kJ/kg,

- wartość opałowa		- średnio  23635 kJ/kg,

- siarka całkowita 		- średnio  3,14 %,

- ciężar objętościowy		- średnio  1,37 g/cm3.

Dane wytrzymałościowe dla ściany nr 212-4, pokład 212

Rc stropu

Pr 1/18

Strop pokładu 212

Przecinka ściany 212-1 c.81,4 m

Profil warstw stropowych:

0,0 – 2,50        –  łupek ilasty,

2,50 – 8,0        –  piaskowiec drobnoziarnisty

| [m] | Gr. warstwy | Rc [MPa] | Gęstość [g/cm3] | Rr [MPa] | R wg GIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 2,5 | 2,50 | 11,81 | 2,31 | 1,07 | 0,80 |
| 2,50 – 8,0 | 5,50 | 10,08 | 2,14 | 0,96 | 1,0 |

Pr 4/18

Strop pokładu 212

Pochylnia II c. 600 m

Profil warstw stropowych:

0,0 – 2,20        –  łupek ilasty,

2,20 – 8,0        –  piaskowiec różnoziarnisty

| [m] | Gr. warstwy | Rc [MPa] | Gęstość [g/cm3] | Rr [MPa] | R wg GIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 2,2 | 2,20 | 10,20 | 2,29 | 1,02 | 0,80 |
| 2,20 – 8,0 | 5,80 | 9,54 | 2,13 | 0,97 | 1,0 |

Pr 2/18

Spąg pokładu 212

Przecinka ściany 212-1 c.81,4 m

Profil warstw :

0,0 – 0,2       –  łupek ilasty

0,6 – 3,0       –  piaskowiec różnoziarnisty

| [m] | Gr. warstwy | Rc [MPa] | Gęstość [g/cm3] | Rr [MPa] | R wg GIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 0,2 | 0,2 | Brak badań | Brak badań | Brak badań | 0,6 |
| 0,2 – 3,0 | 2,80 | 12,23 | 2,12 | 1,25 | 1,0 |

Pr 5/18

Spąg pokładu 212

Pochylnia II c.600 m

Profil warstw :

0,0 – 0,6       –  łupek ilasty

0,6 – 3,0       –  piaskowiec średnioziarnisty,

| [m] | Gr. warstwy | Rc [MPa] | Gęstość [g/cm3] | Rr [MPa] | R wg GIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 0,6 | 0,6 | 8,23 | 2,35 | 1,38 | 0,8 |
| 0,6 – 3,0 | 2,40 | 11,28 | 2,17 | 1,30 | 1,0 |

Rc węgla lub innych warstw w przekroju wyrobiska:

Pr 3/18

Pokład 212

Przecinka ściany 212-1 c.81,4 m

| Gr. warstwy | Rc [MPa] | Gęstość [g/cm3] | Rr [MPa] | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 22,9 | 1,33 | 2,19 | 2,3 |

Pr 6/18

Pokład 212

Pochylnia II c. 600.

| Gr. warstwy | Rc [MPa] | Gęstość [g/cm3] | Rr [MPa] | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 24,22 | 1,35 | 2,36 | 2,4 |

Załącznik nr 3

Analiza wody. Skład chemiczny wód dopływających w rejon ścian

wydobywczych pokładu 212, partia „Wschód”

Załącznik nr 4

Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernie Węglowym S.A.

|  | Wyszczególnienie | jm. | CZYNSZ (PLN NETTO) | KOSZTY EKSPLOATACYJNE (PLN NETTO) | RAZEM CZYNSZ Z KOSZTAMI EKSPLOATACYJNYMI (PLN NETTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń biurowych - podwyższony standard (klimatyzacja, serwis sprzątający) | zł/m2/m-c | 25,00 | 22,00 | 47,00 |  |
| 1.2. | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń biurowych - standard (serwis sprzątający) | zł/m2/m-c | 21,00 | 15,00 | 36,00 |  |
| 1.3. | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń biurowych - standard (bez serwisu sprzątającego) | zł/m2/m-c | 15,00 | 10,00 | 25,00 |  |
| 1.4. | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń usługowo-handlowych | zł/m2/m-c | 18,00 | 10,00 | 28,00 |  |
| 1.5. | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń przemysłowo-produkcyjnych | zł/m2/m-c | 9,00 | 5,00 | 14,00 |  |
| 1.6. | Wynajem/dzierżawa powierzchni użytkowych - ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, sanitariaty, itp. - bezpośrednio związane z lokalami | zł/m2/m-c | 0,90 | 1,10 | 2,00 |  |
| 1.7. | Wynajem/dzierżawa pomieszczeń magazynowo - składowych | zł/m2/m-c | 9,00 | 4,50 | 13,50 |  |
| 1.8. | Wynajem/dzierżawa Sali bankietowo-konferencyjnej ZG Piłsudski |  | za pierwszy dzień 2 500,00 zł, za każdy następny 500,00 zł, za godzinę 200,00 zł, (ceny brutto) |  | za pierwszy dzień 2 500,00 zł, za każdy następny 500,00 zł, za godzinę 200,00 zł, (ceny brutto) |  |
| 1.9. | Wynajem/dzierżawa Sali szkoleniowo-wykładowej (powyżej 30 m2) |  | 50,00 zł za każdy dzień |  | 50,00 zł za każdy dzień |  |
| 2. | Odbiór odpadów komunalnych | zł/osobę/m-c |  | 7,50 | 7,50 |  |
| 3. | Korzystanie z łaźni górniczych | zł/łaźnio-dniówkę |  | 10,00 | 10,00 |  |
|  | - niezdanie, zgubienie klucza do szafki ubraniowej, depozytowej | zł/szt. |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 4. | Korzystanie z obsługi przez Markownię |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - obsługa markowni | zł/osobę/m-c |  | 15,00 | 15,00 |  |
| 4.2. | - wydanie karty zbliżeniowej wraz z jej personalizacją w etui (indywidualne dyskietki komputerowe) | zł/szt. |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 4.3. | - zgubienie lub zniszczenie karty zbliżeniowej | zł/szt. |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 4.4. | - zgubienie lub zniszczenie znaczka kontrolnego | zł/szt. |  | 9,00 | 9,00 |  |
| 5. | Korzystani z obsługi przez Lampownię: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - lampy górnicze | zł/dniówkę |  | 3,00 | 3,00 |  |
| 5.2. | - aparaty regeneracyjne (ucieczkowe) | zł/dniówkę |  | 3,50 | 3,50 |  |
| 5.3. | - metanomierze M-1 ca | zł/dniówkę |  | 6,00 | 6,00 |  |
| 5.4. | - przyrządy pomiarowe | zł/dniówkę |  | 7,50 | 7,50 |  |
| 5.5. | - miesięczna obsługa lamp górniczych | zł/osobę/m-c |  | 60,00 | 60,00 |  |
| 5.6. | - miesięczna obsługa aparatów ucieczkowych | zł/osobę/m-c |  | 70,00 | 70,00 |  |
| 6. | Automaty sprzedażowe (pojedyncze) | zł/miesiąc |  | 180,00 | 180,00 |  |
| 7.*** | Inne urządzenia generujące koszty eksploatacyjne | zł/m2/m-c | wg indywidualnej wyceny | wg indywidualnej wyceny | wg indywidualnej wyceny |  |
| 8.** | Dzierżawa gruntu znajdującego się we władaniu Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność handlowo-usługowa | zł/m2/m-c | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 9. | Usługa utylizacji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej | zł/osobę/m-c |  | 1,00 | 1,00 |  |
| 10. | Pranie i reperacja odzieży roboczej | zł/kg |  | 6,00 | 6,00 |  |
| * Współczynnik dla pracy wielozmianowej - zastosowanie do kosztów eksploatacyjnych |  |  | I zmiana / II zmiany/ III zmiany | 1,00 / 1,35 / 1,61 |  |

** W zależności od rodzaju gruntów, ich położenia i atrakcyjności pod względem dzierżawy oraz charakteru prowadzonej działalności gospodarczej na dzierżawionych gruntach, Zarząd Południowy Koncern Węglowy S.A. może podjąć decyzję w formie Uchwały o zastosowaniu opłaty w innej wysokości niż wymieniona w cenniku.

*** W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej wyceny.

        - Osoby do kontaktu ze strony ZG Sobieski 		
– Radosław Weżgowiec  tel. 32 618 5470,

-  Marek Przybyła tel. 32 618 5272

        - Oferta winna zawierać:

- Wypełniony formularz cenowy

- Warunki płatności – 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Pełna nazwa oferenta (NIP, Regon).

- Termin ważności oferty nie krócej niż do dnia 31.12.2024 r.

- Termin realizacji do 31.05. 2025r.