OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa - najem ładowarek napędzanych energią sprężonego powietrza dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski – na okres 731 dób”.

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

W celu rozeznania rynku dla tematu pn. „Najem ładowarek napędzanych energią sprężonego powietrza dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowo/technicznej. Planowany okres najmu: 731 dób.

- Wymagania techniczne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2szt. kompletnych sprawnych technicznie ładowarek zasięrzutnych tj. umożliwiających nabieranie urobku czołowo (w osi torowiska) czerpakiem, 
a następnie ruchem ciągłym przenosząc go nad ładowarką i wyrzucając bezpośrednio do małego wozu typu WM stojącego za ładowarką. Ładowarka powinna być wyposażona 
w zestaw kołowy, oraz napędzana silnikiem/silnikami pneumatycznymi umożliwiającym wykonywanie pracy czerpakiem, oraz przemieszczania się po torowisku ładowarki. Ładowarki będą wykorzystywane  do czyszczenia osadników zlokalizowanych w rejonie szybu Piłsudski 
i szybu Sobieski w Jaworznie.

- Szczegółowy opis zamówienia obejmujący każdą z dostarczanych kompletnych ładowarek.

- Parametry techniczne kompletnej ładowarki:

- Pojemność czerpaka: min. 0,2 m3,

- Dopuszczalne obciążenie czerpaka ładunkiem min. 500 kg,

- Prędkość jazdy: min. 0,5 m/s,

- Napęd: silnik/silniki pneumatyczne,

- Zakres ciśnienia sprężonego powietrza: max 0,6 MPa,

- Moc silnika napędowego: 6,6 kW,

- Ilość silników napędowych: 2,

- Wydajność ładowania: min 25 m3/h,

- Wysokość ładowarki - od główki szyny z podniesionym czerpakiem, max. 2200 mm,

- Szerokość ładowarki (z podestem i osłoną operatora): max 1350 mm,

- Długość ładowarki z opuszczonym czerpakiem: max 2450 mm,

- Rozstaw kół bieżnych z zestawem kołowym: 750 mm,

- Front ładowania: 2200 mm,

- Przystosowana do pracy na torowisku o maksymalnym kącie wzdłużnego nachylenia od poziomu torów do 4º,

- Posiadająca możliwość skrętu nadwozia względem wzdłużnej osi ładowarki o kąt do 30 º 
w lewo i prawo.

- Zabudowany główny zawór odcinający zasilanie sprężonym powietrzem,

- Zabudowany podest operatorski z boku ładowarki,

- Praca maszyny: na dole w podziemnych zakładach górniczych,

- Gwarancja i serwis.

  - Wymagana gwarancja na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej włącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.

  - Wyłączenia z gwarancji:

- uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystywania Przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania harmonogramów czynności konserwacyjnych zawartych w instrukcji obsługi;

  - Działania zmierzające do usunięcia wad ładowarki w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego, niezależnie od pory i dnia tygodnia.

  - Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.

  - Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. Działanie to nie powoduje utraty roszczeń gwarancyjnych przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia czynszu najmu za drugą i kolejne doby w przypadku postoju ładowarki powyżej 36 godzin z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, aż do czasu ponownego uruchomienia ładowarki, potwierdzonego stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

- Warunki i termin dostawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot najmu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w terminie: III kwartał 2026 r.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostarczenia Przedmiotu najmu tj. :

  - - opóźnienia dostawy i rozpoczęcia najmu Przedmiotu najmu o okres nie przekraczający 21 dób, licząc od terminu pierwotnie ustalonego.

  - Zmiana lokalizacji ładowarki w ramach Zakładu Górniczego Zamawiającego nie wymaga powiadomienia Wykonawcy.

- Warunki zwrotu po okresie najmu.

  - Zwrot Przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Zakładu Górniczego Zamawiającego, po wydaniu Przedmiotu najmu na powierzchnię w terminie do 14 dni od daty zakończenia najmu oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.

  - Przedmiotem zwrotu może być tylko Przedmiot najmu kompletny (z wyłączeniem przewodów pneumatycznych) odpowiednio oczyszczony, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu najmu dokonać odbioru Przedmiotu najmu własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko.

  - W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego Przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie.

  - Strony ustalają również, że Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować z najmu poszczególnej ładowarki, jeżeli przestaną mu one być potrzebne do prowadzenia jego działalności. Wymaga to jednak uprzedniego pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, z podaniem typu, ilości i terminu dokonania rezygnacji.

- Dodatkowe wymagania.

  - Na 7 dni przed planowaną datą dostawy przedmiotu najmu z wyposażeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi zawierające informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno, montażu, wykaz stosowanych olejów i smarów.

  - Wymagana dokumentacja:

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:

    - dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dostarczanej ładowarki,

    - świadectwo jakości,

    - instrukcję obsługi lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej ładowarki - 1 egzemplarzy 
w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

    - listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.