Przybliżone wymiary szafki:

Wysokość całkowita +/- 1140 mm (nie więcej niż 1155 mm)

Szerokość 720 mm

Głębokość 600 mm

2 x szuflada typ D70   600x63x498 (na całą szerokość szafki)

2 x szuflada typ E210 272x133x498

2 x szuflada typ E140 272x203x498

Schowek dwupółkowy wyposażony w 2 regulowane ocynkowane półki, na półkach maty gumowe, o wymiarach:

Wewnątrz: 325x682x540 mm (szer.xwys.xgłęb.)

Przestrzeń załadunkowa: 275x682x540 mm (szer.xwys.xgłęb.)

Wymiary półki w schowku: 325x20x540 mm (szer.xwys.xgłęb.)

Maksymalne obciążenie statyczne półi w schowku 30 kg.

Korpus szafki wykonany z blachy o grubości 0,8 oraz 1,5 mm

Szuflady z blachy o grubości 0,8 mm

Pełen wysuw szuflad

Prowadnice kulowe

Całkowite obciążenie szafki 300 kg

Głębokość szafki 600 mm

Ściany boczne szafki gładkie, bez perforacji.

Blat szafki ze sklejki drewnianej pokryty gumą gładką olejoodporną, wytrzymujący obciążenie do 100 kg

Szuflady wyposażone w maty gumowe

ZAMKI:

Centralny zamek otwierający/zamykający szuflady,

Osobny zamek otwierający/zamykający schowek,

Do każdej szafki po 2 komplety klucz,

System blokady szuflad pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie – pozostałe szuflady są automatycznie blokowane.

MALOWANIE:

Konstrukcja szafki: niebieski RAL 5015,

Fronty szuflad i drzwi schowka: czarny RAL 9005,

Na drzwiach schowka numer kolejnej szafki narastająco od 1 do 50, czcionka Arial Black, 120p, kolor niebieski RAL 5015