OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługę interwencyjnego odśnieżania dachów budynków wraz z pryzmowaniem zrzutów śniegowych na terenie należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi interwencyjnego odśnieżania dachów budynków wraz z pryzmowaniem zrzutów śniegowych na terenie należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

      - Usługa będzie wykonywana w okresie od dnia 1 grudnia 2024 r. do dnia 15 kwietnia 2025 r. z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania usługi z powodu działania siły wyższej polegającej na wystąpieniu opadów śniegu i/lub oblodzenia w okresie od dnia rozstrzygnięcia postępowania do dnia 1 grudnia 2024 r. W takiej sytuacji rozliczenie faktycznie wykonanej usługi nastąpi na podstawie ceny jednostkowej za odśnieżenie 1 m2 powierzchni dachu, wskazanej w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę. Kwota faktycznie wykonanej usługi pomniejszy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wskazaną w umowie.

      - Usługa będzie wykonywana na terenie należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, położonym pomiędzy ulicami Komandorską, Wielką, Ślężną, Sztabową i Drukarską, przedzielonym ul. Kamienną oraz na dachu budynku SJO. Szczegółowa mapa uwzględniająca położenie poszczególnych budynków stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

      - Zamawiający informuje, że złożenie oferty może zostać poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Łukaszem Lisikiem na adres e-mail lukasz.lisik@ue.wroc.pl lub pod nr telefonu 71 36 80 972. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wiążących odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać w trybie określonym w zapytaniu ofertowym.

      - Usługa musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003, nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Usługa polega na usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych, oblodzeń i sopli lodowych z powierzchni dachów budynków należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym w szczególności na:

- usuwaniu zalegającego śniegu (w tym nawisów śnieżnych) z dachów oraz usuwaniu sopli lodowych z krawędzi dachów,

- usuwaniu oblodzeń i nawisów śnieżnych z pasa podrynnowego i gzymsów,

- udrażnianiu koryt dachowych, wpustów dachowych oraz rynien i wpustów rynnowych,

- uporządkowaniu terenu wokół budynków, na których wykonywano usługę, ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych,

- pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług wskazanych powyżej w ppkt 1-4.

- Wykonawca winien każdorazowo spryzmować zrzucony śnieg w odległości do 100 metrów od każdego budynku, w miejscu wskazanym przez administratora budynku. Niedopuszczalne jest tworzenie pryzm śniegu na dachach, drogach wewnętrznych i ciągach pieszo-jezdnych.

- Dachy nie posiadają punktów kotwicznych.

- Usługa będzie wykonywana na czynnych obiektach użyteczności publicznej. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia terenu, na którym wykonywana będzie usługa, a także do wykonywania usługi w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo zdrowia i życia osób przebywających w i na zewnątrz budynku. Wykonawca nie może dopuścić swoim działaniem lub zaniechaniem do uszkodzenia elementów budynków, w szczególności pokrycia dachowego oraz pojazdów parkujących i przejeżdżających w pobliżu budynków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonaniu zamówienia. Wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych, rynien, spustów oraz urządzeń i pojazdów znajdujących się w pobliżu wynikłe przy odśnieżaniu zostaną naprawione staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody dotyczące zdrowia i życia osób przebywających w i na zewnątrz budynku spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wykonywania prac w obrębie ciągów komunikacyjnych, wejść do budynków, parkingów Wykonawca winien miejsca te wyłączyć z ruchu i odpowiednio oznaczyć, a strefy zrzutu pokrywy śnieżnej winien odgrodzić i odpowiednio oznaczyć. Konieczność chwilowego wstrzymania ruchu pieszych lub pojazdów należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca winien zapewnić całodobowy telefon interwencyjny, na który Zamawiający każdorazowo będzie dokonywał zgłoszenia konieczności wykonania usługi. W formularzu ofertowym wykonawca wskaże nr telefonu, adres mailowy i dane osoby wyznaczonej do stałego kontaktu telefonicznego i mailowego oraz zapewni, że będzie ona dyspozycyjna na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej gotowości do świadczenia usług. Usługi świadczone będą całodobowo w dni robocze, soboty, niedziele i święta na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca po dokonaniu czynności odśnieżenia dachu jest za każdym razem zobowiązany do sporządzenia protokołu z wykonania odśnieżania, zatwierdzonego przez Kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami lub Zastępcę Kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i nie podpisania protokołu do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Nieuwzględnienie wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w protokole będzie rozumiane jako niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości przez Wykonawcę.

- W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia prac innej wybranej przez siebie firmie zewnętrznej bądź przy użyciu sił własnych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni zgodny z przepisami bhp, odpowiedni, sprawny i działający sprzęt do wykonywania niniejszej usługi, który nie będzie powodował uszkodzeń nawierzchni odśnieżanej.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, gwarantujących wykonanie zamówienia z należytą starannością, według powszechnie stosowanych norm i standardów.

- Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, aby wszystkie osoby wykonujące niniejsze zamówienie posiadały aktualne badania lekarskie oraz wymagane przeszkolenia i sprzęt, o których mowa w pkt 16 poniżej.

- Zamawiający ma prawo w każdym momencie sprawdzić, czy osoby realizujące usługę posiadają wymagane dokumenty i sprzęt wskazane w pkt 16 poniżej. Zamawiający ma prawo odmówić wejścia na budynki lub kazać opuścić budynki osobom nie posiadającym w/w dokumentów i sprzętu. Ewentualne opóźnienie w realizacji usługi wynikające z takiej sytuacji będzie rozumiane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W razie wygaśnięcia lub utraty przez osoby wykonujące usługę w/w uprawnień w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich natychmiastowego zastąpienia innymi osobami posiadającymi wszystkie uprawnienia określone w pkt 16 poniżej. Ewentualne opóźnienie w realizacji usługi wynikające z takiej sytuacji będzie rozumiane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Osoby wykonujące prace na wysokości, muszą posiadać w szczególności :

- ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

- ukończone aktualne szkolenie bhp ogólne i stanowiskowe oraz szkolenie z zakresu ochrony przed upadkiem,

- wszelkie inne zaświadczenia i uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- odpowiedni i sprawny sprzęt specjalistyczny zabezpieczający przy pracach na wysokości, posiadający wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenie do używania,

- za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako koordynator, która odpowiada za pracę przy odśnieżaniu powinna:

- sprawować bezpośredni nadzór nad pracownikami i przygotować dla nich podział zadań,

- wyposażyć pracowników w stosowne środki ochrony indywidualnej,

- opracować plan ratowniczo – ewakuacyjny.

- Wykonawca w poniższych przypadkach winien rozpocząć wykonywanie usługi najpóźniej 12 godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Wykonawca winien zakończyć usługę najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania ww. zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Dachy o stropodachach drewnianych, maksymalna dopuszczalna pokrywa śnieżna 12 - 15cm:

- Budynek F – pokrycie papowe (pow. ok. 120,00 m2) – stropodach częściowo betonowy – poszycie blacha ocynkowana trapezowa, papa - 1;

- Budynek I-SWFiS (z wyjątkiem basenu) – pokrycie papowe i blaszane z blachy trapezowej (pow. ok. 2020,00 m2) - 1;

- Budynek J – pokrycie papowe (pow. ok. 1640,00 m2) – stropodach drewniany - 1;

- Budynek L – pokrycie papowe (pow. ok. 420,00 m2) – stropodach drewniany - 1;

- Budynek D.S. „PRZEGUBOWIEC” – pokrycie papowe (pow. ok. 1660,00 m2) – stropodach betonowy - 1;

- Budynek D.S. „ŚLĘŻAK” – pokrycie papowe (pow. ok. 720,00 m2) – wysokościowiec stropodach betonowy - 1.

- Wykonawca w poniższych przypadkach winien rozpocząć odśnieżanie najpóźniej 24 godziny od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Wykonawca winien zakończyć odśnieżanie najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania ww. zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Dachy o stropodachach betonowych, maksymalna dopuszczalna pokrywa śnieżna 15 - 18 cm :

- Budynek A (sala im. prof. Stysia) – pokrycie papowe (pow. ok. 230,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek B/B – pokrycie papowe (pow. ok. 785,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek B/F – pokrycie papowe (pow. ok. 1160,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek CKU – membrana dachowa częściowo pokryta gruntem rodzimym z nasadzoną roślinnością (ok. 50%), pow. całości ok. 1700 m2- dach żelbetonowy – 2;

- Budynek D – pokrycie papowe (pow. ok. 180,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek E – pokrycie papowe (pow. ok. 1050,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek G – pokrycie papowe (pow. ok. 570,00 m2) stropodach betonowy - 2;

- Budynek H – pokrycie papowe (pow. ok. 740,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek O - pokrycie folia EPDM (pow. ok. 650,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek P – pokrycie papowe (pow. ok. 1360,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek S-SJO – pokrycie papowe (pow. ok. 420,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Budynek U i W – pokrycie z papy termozgrzewalnej (pow.ok.1700 m2) - dach żelbetonowy – 2;

- Budynek Z – pokrycie papowe i z wełny mineralnej(pow. ok. 1450,00 m2) – stropodach betonowy - 2;

- Wszelkie wielkości powierzchni wymienione w niniejszym OPZ należy traktować jako wielkości przybliżone.

- Zamawiający informuje, że numery przy ww. budynkach oznaczają kolejność odśnieżania tj.:

- 1 – odśnieżenie powierzchni dachu w pierwszej kolejności interwencja 12 godzinna /pokrywa śnieżna 12-15cm śniegu / czas wykonania odśnieżenia 24 godziny (licząc od momentu wezwania).

- 2 – odśnieżanie powierzchni dachu w drugiej kolejności interwencja 24 godzinna /pokrywa śnieżna 15-18 cm śniegu /czas wykonania odśnieżenia 48 godzin (licząc od momentu wezwania).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania kolejności odśnieżania poszczególnych budynków, zmiany numerów oznaczających priorytety, o których mowa w pkt 18-19 powyżej oraz prawo do odwołania pojedynczego zlecenia w sytuacji, gdy po dokonaniu zgłoszenia a przed przystąpieniem przez Wykonawcę do jego realizacji wykonanie usługi okaże się bezprzedmiotowe (w szczególności w przypadku wystąpienia odwilży i samoczynnego ustąpienia pokrywy śnieżnej i/lub sopli lodowych). W przypadku odwołania zlecenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Pracownik wyznaczony przez Zamawiającego ma prawo do stałego nadzorowania pracy Wykonawcy, w szczególności jest uprawniony do żądania udzielenia wyjaśnień, odpowiedzi, informacji dotyczących przebiegu prowadzonych prac, zarówno w wersji telefonicznej, mailowej jak i ustnej.

- Szczegółowe czynności wykonywane podczas realizacji zamówienia wymagają każdorazowo akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający opłaci usługi interwencyjne tylko za ich rzeczywistą realizację na podstawie zatwierdzonego protokołu, o którym mowa w pkt 9 powyżej. Zamawiający nie gwarantuje żadnej minimalnej powierzchni przeznaczonej do odśnieżania w ramach pojedynczego zgłoszenia.

- Usługi będą się rozliczane po cenie jednostkowej brutto za odśnieżanie 1 m2 powierzchni dachu wynikającej z oferty Wykonawcy przemnożonej przez faktyczną powierzchnię dachu podlegającą odśnieżaniu.

- Dodatkowo Zamawiający przewiduje opłaty za gotowość w wysokości 500,00 zł za każdy pełny miesiąc obowiązywania umowy (tj. grudzień 2024, styczeń 2025, luty 2025, marzec 2025) oraz 250,00 zł za okres 1-15 kwietnia 2025.

- Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania usługi w części lub w całości. Zamawiający wykonanie usługi uzależnia od warunków atmosferycznych i intensywności opadów śniegu w okresie obowiązywania umowy.