Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH NA BUDYNKU                                 KOMISARIATU POLICJI III W KIELCACH”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie 11 kominów na budynku Komisariatu Policji III w Kielcach.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz. 215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- Ława kominiarska do blach panelowych na rąbek - 120 cm STAL OCYNKOWANA

- cement portlandzki z dodatkami 25

- ciasto wapienne (wapno gaszone)

- piasek do zapraw

- środek uplastyczniający do zapraw cementowych

- środek gruntujący o wysokiej przyczepności i paroprzepuszczalny

- płyty styropianowe gr. 3 cm

- zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)

- Zaprawa klejąco-szpachlowa do systemów ociepleń z płyt styropianowych

- cement portlandzki CEM I 32,5

- siatka z włókna szklanego

- Tynk cienkowarstwowy silikonowy  CT 74 1,5 mm kolor do uzgodnienia z Inwestorem

- beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

- drewno okrągłe na stemple budowlane

- deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

- deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

- gwoździe budowlane okrągłe gołe

- Impregnat ochronny, hydrofobowy na bazie siloksanu weber.tec 773

- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm

- spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

- gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

- kwas solny techniczny

- drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm

- Nasada obrotowa kominowa fi 200mm, kwasoodporna

- Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

- gaz propanowo-butanowy

- pręty stalowe ocynkowane

- wsporniki dachowe

- złącza uniwersalne, krzyżowe

Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich lub pozycji „Roboty nieprzewidziane”.

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania:

- Montaż siatek dekarskich itp. celem zabezpieczenia okolicy budynku na czas prowadzonych prac

- Demontaż instalacji odgromowej (przewody, wsporniki, mocowania itp.)

- Rozbiórka istniejących czap kominowych żelbetowych – 11 szt.

- Udrażnianie 27 szt. przewodów kominowych

- Zakup montaż ław kominiarskich ze stali ocynkowanej (przyjęto długość ław po 120cm – weryfikacja długości przez Wykonawcę)

- Przecieranie otynkowania kominów (odbicie luźnych tynków, uzupełnianie ubytków)

- Gruntowanie, ocieplenie warstwą styropianu gr. 3cm, przyklejenie siatki, ponowne gruntowanie i otynkowanie powierzchni kominów

- Wykonanie czap kominowych żelbetowych (beton B-20, pręty zbrojeniowe klasy             A-0) wysuniętych po 4 cm na całym obwodzie komina z wykonaniem kapinosów – 11 szt.

- Dwukrotna impregnacja hydrofobowa czap kominowych

- Obróbka blacharska kominów z blachy stalowej ocynkowanej

- Zakup i montaż 31 szt. nasad kominowych ø200mm obrotowych, kwasoodpornych

- Obłożenie czap kominowych warstwą papy

- Wynajem i obsługa sprzętu niezbędnego do wykonania prac (tj. dźwig, podnośnik nożycowy)

- Montaż instalacji odgromowej i pomiary

- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

- pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu instalacji odgromowej i rozebraniu czap kominowych. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.               W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa                     i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych  i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące wykonania instalacji odgromowej

Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiającej odgromowej oraz konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita
i bez uszkodzeń. Pręty, taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie powinny posiadać ostrych krawędzi.

Zakres robót obejmuje:

-	montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu

-	montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanej (zwód poziomy) na uprzednio
  	zainstalowanych wspornikach na dachu

-	montaż złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

-	wykonanie badań skuteczności instalacji odgromowej – 2 pomiary

5.6 Wymagania dot. prac tynkarskich

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w warunkach:

-przy temperaturze powietrza od  +5 ºC  do +25 ºC  (przy nakładaniu tynków silikatowych od  +10 ºC  do +25 ºC

-przy stabilnej wilgotności względnej powietrza  (przy wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność powinna być w przedziale  55-65%)

-przy pogodzie bez opadów atmosferycznych

-nie można wykonywać zaraz po wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza

-na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywna operację słońca i wiatru  (temperatura podłoża od  +5 ºC  do +25 ºC)

Należy również:

-zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych

-odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do

jednorazowego wykonania  (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt,

istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne)

-stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej

aprobacie technicznej materiału

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji.

Niezwiązane materiały należy chronić przed działaniem deszczu.

W przypadku tynków barwionych temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może być niższa od  +5 ºC a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać  80%.

Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki zewnętrzne muszą być wykonane
i  suche.

Etapy wykonywania ocieplenia metodą lekko-mokrą (kominy)

Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie

Podłoże powinno być nośne, suche , równe , oczyszczone z powłok antyadhezyjnych  (jak brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Warstwy podłoża o słabej przyczepności  (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe należy koniecznie zmatowić  grubym papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować.

Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym.

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach należy wykonać  próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku  (8-10) próbek styropianu o wym. 10x10 cm i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.

Przyklejenie płyt styropianowych

W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować  poziomo listwę startową. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę  styropianową metodą pasmowo-punktową, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, układanymi w odległości  ok. 3 cm od krawędzi płyty a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi plackami w ilości od 8-10 szt. o średnicy  8-10 cm.

Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty 
a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.

Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do ściany komina w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Kolejne warstwy przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (po 48 h), przyklejone płyty dodatkowo zamocować  łącznikami mechanicznymi. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować  pacą  z grubym papierem ściernym. 
Płyty dokładnie oczyścić.

Zagruntowanie podłoża

Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak  aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić do nałożenia tynku. W tym celu przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą  na podłożu. Następnie ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie, po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. 
Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji komina. Należy zwracać  uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania.

W celu wyrównania barwy tynków akrylowych  zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części.  W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynków mineralnych zaleca się mieszać w jednym pojemniku zawartość 2-3 worków zawierających suchą zaprawę tynkarską.  Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku.

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac

W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuższym niż dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym a następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń.

Powstałe uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej  tymczasowo wykonanymi  obróbkami.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na

bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

  - Cena brutto określona w umowie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania zadania.

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Sprawdzenie materiałów, certyfikatów, aprobat technicznych

a ponadto Kontrola jakości robót tynkarskich

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

- Sprawdzenie grubości tynku

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach itp.

Kontrola jakości robót elektrycznych

- zgodność z obowiązującymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, aparatów, urządzeń i ich poprawne działanie),

- sprawdzenie połączeń części nadziemnej,

- pomiar rezystancji wszystkich uziomów.

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone                     w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)