COZL/DZP/BB/3413/Z-98/2024

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy

Pompy elastomerowe.

| Lp | Asortyment |  | Jedn. miary | IloŚĆ OP(A) | Cena jedn. NEtto* OP. | Cena jedn. brutto* OP. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy elastomerowe (LV5) Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiorniki elastomerowe z syntetycznego poliizoprenu oraz organicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii – zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie z zamkniętą linią infuzyjną). Brak klamry zaciskowej w przebiegu linii z uwagi na możliwość samodzielnej lub przypadkowej manipulacji przez pacjenta. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-Lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. Prędkość przepływu 5 ml/h, objętość nominalna 240 ml (max. 300 ml) Nominalny czas podawania 48h. Objętość resztkowa: 3 ml. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b. |  | op. / 12szt. | 150 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy