| NAZWA ZADANIA | OPIS ZAMIERZONYCH DZIAŁAN ZWIĄZNYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM |
| --- | --- |
| ADRES | STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 16 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI |
| DZ. NR OBRĘB JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 93/45, 93/39,93/38, 93/47 13 PRUSZCZ GDAŃSKI |
| INWESTOR | POWIAT GDAŃSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI |

Spis treści

1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	3

2.	OPIS PLANOWANYCH PRAC NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU	3

1.1	Dźwigi osobowe	3

2.1 Remont elewacji budynku	4

3.	OPIS PLANOWANYCH PRAC WEWNĄTRZ OBIEKTU	5

3.1 Przebudowa wewnątrz obiektu	5

3.2 Bieżąca konserwacja	6

3.3 Remont wewnątrz obiektu	6

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany jest na terenie miasta Pruszcz Gdański na działkach 93/45, 93/39,93/38, 93/47 obręb 13 Pruszcz Gdański.

Budynek Starostwa Powiatowego w chwili obecnej pełni funkcję obiektu biurowo -usługowego.

Teren na którym zlokalizowany  jest budynek na mocy uchwały nr XXII/214/2004 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Wojska Polskiego ” - teren pomiędzy                                          ul. Niepodległości, Grota Roweckiego, Grunwaldzką oraz Chopina został objęty strefą bezpośredniej ochrony konserwatorską a budynek Starostwa Powiatowego został ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

# OPIS PLANOWANYCH PRAC NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU

## Dźwigi osobowe

W ramach planowanych prac planowane jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie dwóch zewnętrznych panoramicznych  dźwigów  osobowych. Windy będą służyły zarówno petentom jak i pracownikom budynku.

Dźwigi  osobowe zostaną zamontowane w tylnej części wschodniej i zachodniej części budynku,  na zewnętrznej fasadzie budynku w taki sposób aby jak najmniej ingerować w konstrukcję budynku,  a ich planowana lokalizacja zostanie umiejscowiona  w taki sposób aby  wyjście z dźwigu do obiektu zostało włączone do istniejących wewnętrznych  ciągów komunikacyjnych piętra pierwszego i drugiego budynku. Inwestycja zakłada również ingerencję w utwardzenia gruntu przy budynku celem dostosowania dojść do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami a w szczególności potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach działań zostaną usunięte wszelkie ewentualne  kolizje z infrastrukturą techniczną.

Planowana lokalizacja  wind została przedstawiona na dokumentacji fotograficznej.

Zachodnia cześć budynku

Wschodnia strona budynku

## 2.1 Remont elewacji budynku

W stanie istniejącym elewacja zewnętrzna obiektu posiada widoczne  liczne  ubytki, spękania i zacieki a także odspojenia i ubytki w boniowaniu. Widoczne są także zacieki pod opierzeniem oraz na gzymsach.

Planowane prace remontowe:

- oczyszczenie elewacji

- usunięcie odspojonych i spęcherzonych tynków

- uzupełnienie ubytków

- malowanie

- wymiana opierzeń, rynien  i rur spustowych

- wymiana oświetlenia zewnętrznego

- wymiana okładziny kamiennej na schodach

- przebudowa szklanej dobudówki

- wykonanie iluminacji

- osuszenie i naprawa izolacji ścian fundamentowych

Dokumentacja fotograficzna przedstawia stan istniejący elewacji

# OPIS PLANOWANYCH PRAC WEWNĄTRZ OBIEKTU

## 3.1 Przebudowa wewnątrz obiektu

Wewnątrz obiektu planowana jest przebudowa układu pomieszczeń m. in. w zakresie niezbędnym do dostosowania obiektu do planowanych dźwigów osobowych oraz w zakresie niezbędnym dla stworzenia potrzeb lokalowych urzędu związanych z planowanymi zmianami organizacyjnymi.

## 3.2 Bieżąca konserwacja

-  malowanie

- konserwację posadzek wykonanych z lastryko

- wymianę kasetownów

## 3.3 Remont wewnątrz obiektu

W ramach prac remontowych zaplanowano min. :

- wymianę okładzin podłogowych na ciągach komunikacyjnych

- wymianę balustrady w holu głównym

- remont toalet i pomieszczeń socjalnych ( wymiana okładzin  podłogowych i ściennych, wymiana   stolarki drzwiowej bez ingerencji w obiekt )

-  odnowienie klatek schodowych

- remont/przebudowę instalacji  elektrycznej, wodnej, sanitarnej,  centralnego ogrzewania, ppoż.

- montaż/przebudowę klimatyzatorów

Okładziny posadzek wewnątrz obiektu są zróżnicowane.  W  holu  głównym  parteru i pierwszego piętra  posadzka pokryta lastryko natomiast na schodach na wyższe poziomy  oraz ciągach komunikacyjnych jest gres. Wizualizacja  stanu istniejącego została przedstawiona na dokumentacji fotograficznej.

Posadzka w holu głównym

Schody w holu głównym

Bariery schodowe

Posadzka na ciągach komunikacyjnych

Ostateczny zakres prac zostanie ustalony z projektantem po dokonaniu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego na etapie projektowym.

Sporządziła: Barbara Migza-Rabiega