Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

…………………….………………….…...

Nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE.

„Dostawa membrany do przykrycia boksu na kompostowni organicznej do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie”

| Marka / Typ: |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry: |  | Tak/Nie* |
|  | Membrana nowa, nie używana, rok produkcji nie starsza niż 2023r. |  | TAK/NIE ……….. rok |
|  | Wymiary membrany: długość - 38,6m; szerokość - 9,8m. |  | TAK/NIE |
|  | Membrana trójwarstwowa (poliester/ePTFE/poliester) |  | TAK/NIE |
|  | Masa – 450 ÷30 [g/m2] |  | ……….. [g/m2] |
|  | Wytrzymałość na rozerwanie - > 5000 [N] |  | TAK/NIE |
|  | Przepuszczalność powietrza, ciśnienie badania 200 [Pa] – 2-6 [m3/m2h] |  | ……….. [m3/m2h] |
|  | Odporność na przenikanie wody - >1000 [mbar] |  | TAK/NIE |
|  | Odporność chemiczna (wg normy DIN 32763, metoda lejkowa) - NaOH roztwór 40% - brak przenikania powyżej 120min - kwas azotowy 65% - brak przenikania powyżej 120min - kwas solny 32% - brak przenikania powyżej 120min - kwas siarkowy 24% - brak przenikania powyżej 120min |  | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |
|  | Odporność na przenikanie pary wodnej < 19,5 [m2Pa/W] |  | TAK/NIE |
|  | Linka rozciągliwa o średnicy min 14 mm wzmocniona, odporna na warunki atmosferyczne o długości 100m. |  | TAK/NIE |
|  | Dwa otwory umożliwiające na wprowadzenie sond temperatur zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi w odległości ok 10m od przodu i tyłu membrany |  | TAK/NIE |

*Skreślić niewłaściwe

……………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

podpis wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela