Załącznik nr 2

Wykaz czynności do wykonania w trakcie przeglądów

- W zakresie wind:

1.	Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie dźwigów osobowych i towarowych:

a)	sprawdzenie elementów maszynowni :

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego,

- kontrola działania wyłącznika głównego,

- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- dokręcanie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączeń łączników obwodów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników,

- sprawdzenie stanu oleju w zespole zasilająco – sterującym i ewentualne jego uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan szczelności,

b)	sprawdzenie elementów kabiny i ramy kabinowej:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka,

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu

ich smarowania,

- wykonanie jazd próbnych (2-3 cykle),

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,

- sprawdzenie wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi,

- sprawdzenie działania fotokomórek bariery świetlnej,

c)	sprawdzenie elementów szybu:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działanie łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek 
i smarowanie,

- sprawdzenie działania kasety wezwań i wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzenie działania przesłonek impulsatorów sprawdzenie działania wyłączników krańcowych
i końcowych,

- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej w tym stan izolacji ochronnej,

- sprawdzenie wyłącznika dźwigu.

d)	sprawdzenie elementów podszybia:

- sprawdzenie mocowania cylindra,

- sprawdzenie przewodu hydraulicznego,

- sprawdzenie stanu i mocowania sprężyn zderzaków.

e) wymiana przepalonych żarówek podświetlający panele sterujące dźwigu oraz wymiana żarówek/świetlówek w szybach dźwigu.

2.	Zasadnicze czynności konserwacyjne w zakresie suwnic, żurawików:

a)	wzrokowa kontrola wstępna:

- elementów urządzenia;

- obszaru wokół urządzenia;

b)	badania bezpośrednie:

- konstrukcji nośnej;

- urządzeń sterowniczych;

- mechanizmów podnoszenia;

- urządzeń podhakowych;

- mechanizmów jazdy wózka i mostu;

- stanu lin nośnych;

- haków i zbloczy hakowych;

- wyłączników bezpieczeństwa;

- łączników krańcowych;

- układów antykolizji;

- układów elektrycznych (okablowanie, szafy rozdzielcze, układ zasilania);

- przemienników częstotliwości;

- układów monitorujących;

- układów hydraulicznych;

- urządzeń bezpieczeństwa;

- układów hamulcowych;

c)	wykonywanie podstawowych czynności obsługowych :

- regulacja ustawień poszczególnych podzespołów i elementów wg. ppkt b,

- smarowanie,

- czyszczenie,

- kontrola elementów złącznych (w tym dokręcanie),

- wykonywanie prób eksploatacyjnych,

- uzupełnianie oleju (całkowita wymiana wg. potrzeb po otrzymaniu zlecenia z 33.BLTr),

d)	ogólna ocena pracy urządzeń w tym wskazywanie (wraz z wyceną kosztów wykonania) Zamawiającemu niezbędnych napraw zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń

wraz określaniem przyczyn.

- W zakresie suwnic i wciągarek

1.	Wzrokowa kontrola wstępna:

- elementów urządzenia,

- obszaru wokół urządzenia.

2. Badania bezpośrednie:

- konstrukcji nośnej,

- urządzeń sterowniczych,

- mechanizmów podnoszenia,

- urządzeń podhakowych,

- mechanizmów jazdy wózka i mostu,

- stanu lin nośnych,

- haków i zbloczy hakowych,

- wyłączników bezpieczeństwa,

- łączników krańcowych,

- układów antykolizji,

- układów elektrycznych,

- przemienników częstotliwości,

- układów monitorujących,

- układów hydraulicznych,

- urządzeń bezpieczeństwa,

- układów hamulcowych.

3. Wykonanie podstawowych czynności obsługowych:

- regulacja ustawień poszczególnych podzespołów i elementów,

- smarowanie,

- czyszczenie,

- kontrola (dokręcanie) elementów złącznych,

- wykonanie prób eksploatacyjnych,

- uzupełnienie oleju,

- wykonanie jazd próbnych (2-3 cykle).

4. Ogólna ocena pracy urządzeń w tym wskazywanie Zamawiającemu niezbędnych napraw zapewniających bezawaryjną pracę urządzeń (wraz z określeniem przyczyn).

III. W zakresie żurawi

- Sprawdzenie zatrzymania awaryjnego,

- Sprawdzenie funkcjonowania wyłączników krańcowych ( opcjonalnie),
- Sprawdzenie stanu przewodu i części obudowy przełącznika sterującego,
- Kontrola przełączników elektrycznych i instalacji,
- Sprawdzenie połączenia wałem wielowypustowym między wałkiem napędowym a kołem  napędowy,
- Sprawdzenie koła napędowego, koła ciernego,
- Sprawdzenie elementów mocujących ( zatrzaski, śruby itp.) pod kątem prawidłowego   osadzenia i korozji,
- Sprawdzenie i w razie potrzeby poprawa lub uzupełnienie ochrony antykorozyjnej,
- Sprawdzenie szczelności części elektrycznej i przekładni,

- Sprawdzenie wózka jezdnego, trawersy i stanu odbojników,
- Sprawdzenie rolek prowadzących wózka jezdnego,

UWAGA !!!

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej niewymienionych czynności zgodnie z DTR, instrukcjami obsługi oraz przepisami UDT/WDT. Należy też raz w roku dokonać pomiarów elektrycznych wszystkich urządzeń oraz uczestniczyć w badaniach Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) we wskazanym przez zamawiającego wcześniej terminie.