SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia :	Remont budynku Nr 1 (WCR) po awarii wodociągu w Tomaszowie Mazowieckim

Obiekt: 			Budynek 1 (WCR)

Tomaszów Maz. ul. P.O.W. 9

Lokalizacja obiektu:	97-200 Tomaszów Maz. ul. P.O.W. 9

Inwestor:			 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85

OPRACOWAŁ:

KIEROWNIK SOI:

Sprawdzono pod względem rzeczowym

............................

…………………………………………

UŻYTKOWNIK

………………………….

UŻYTKOWNIK:

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z usuwaniem skutków awarii wodociągu w  budynku Nr 1 (WCR) w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. P.O.W. 9.

Zakres robót obejmuje:

ROBOTY BUDOWLANE

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45431100-8 Kładzenie terakoty

1		WCR korytarze

1 d.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm

przedmiar  =

II pętro	(3,30+6,30)*2		19,200

I pietro	(3,30+6,30)*2		19,200

parter		(3,30+6,30)*2		19,200

RAZEM	57,600 m

2 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

przedmiar  = 57,600 m

3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią

przedmiar  =  164,355 m2

4 d.1	KNR 2-25 0627-02	Oprawy oświetleniowe na podłożu drewnianym - rozebranie <dotyczy demontażu w celu ponownego montażu taki elementów jak lampy sufitowe, oświetlenie awaryjne, czujki ruchu itp>

przedmiar  = 12 kpl.

5 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach

przedmiar  =  62,370 m2

6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

przedmiar  =  41,280 m2	m2

7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie - poziome

przedmiar  =  203,039 m2

8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe

przedmiar  =  365,452 m2

9 d.1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

przedmiar  = 62,370 m2

10 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

przedmiar  = 365,452 m2

11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

przedmiar  =  313,052 m2

12 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

przedmiar  =  203,039 m2

13 d.1	KNNR 5 0511-01 analiza indywidualna	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x40 W

przedmiar  = 12 kpl.

14 d.1	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych

przedmiar  =  4,224 m2

15 d.1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab. 	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)

przedmiar  =   62,370 m2

16 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych

przedmiar  = 62,370 m2

17 d.1	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy przedmiar  =  62,370 m2

18 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

przedmiar  =  62,370 m2

19 d.1	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej analogicznie płytami OSB gr .25 mm Krotność = 2

przedmiar  = 62,370 m2

20 d.1	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie analogia przygotowanie podłoża pod uszczelnienie z zastosowaniem technologii  elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej

przedmiar  =  62,370 m2

21 d.1	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą uszczelniającą

przedmiar  =  62,370 m2

22 d.1	KNR 0-29 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja  pod ścianami

przedmiar  = 6,240 m2

23 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - analogia skucie płytek podłogowych

przedmiar  = 9,720 m2

24 d.1	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - analogicznie posadzki z gresu o wymiarach 60 x 60 cm lub 60 x 30 cm

przedmiar  =  72,090 m2

25 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

przedmiar  =  62,400 m

26 d.1	KNR 9-13 0201-02 analogia	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich analogia wykonanie ręczne tynków mozaikowych (kamyczkowych) cienkowarstwowych kolor w odcieniu szarości

przedmiar  =  90,480 m2

27 d.1	 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu innych niż metalowe za pomocą kontenera o pojemności  6 m3

przedmiar  = 2 szt

28 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

przedmiar  =  72,090 m2

Informacje o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego,

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy: - punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe,

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a niezwiązanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem Grupy Zabezpieczenia Tomaszów Mazowiecki.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych   na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu oraz transportu wytworzonych odpadów z miejsca budowy do kontenera nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, ewentualne wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

szerokość x wysokość  x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu stosownie do warunków umowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie.

Odbiór będzie przeprowadzony terminie zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt. 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

9.1 Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne  zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni   przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania bhp na stanowisku pracy.

9.2 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

Wykonanie:

Materiały z demontażu Wykonawca wywiezie z terenu budowy po zakończeniu robót celem poddania utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z póz. zmianami.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu postępowania z odpadami

Odpady z terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest gromadzić w wyznaczonym miejscu w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia szczelnego kontenera, w którym do czasu zakończenia robót będzie tymczasowo składował odpady. Kontener po napełnieniu będzie wywożony z terenu budowy na bieżąco.

10. Kontrola jakości robót:

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWIORB, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, kosztorysie, normach i instrukcjach producentów materiałów.

Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami normy należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,

albo:

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać ich powtórne wykonanie.

11.  UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT NA TERENIE

KOMPLEKSU WOJSKOWEGO

Roboty będą prowadzone w godzinach od 7.00  do  15.00 w dni powszednie. Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy trasy poruszania się ludzi oraz miejsca na składowanie materiałów budowlanych. Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy Wykonawca uprzątnie teren budowy ze zbędnych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem dróg komunikacyjnych oraz terenu zewnętrznego.

UWAGA !

Jeżeli w kosztorysie pojawiła się konkretna nazwa producenta nie oznacza to, że Zamawiający żąda użycia tej konkretnej marki ale, że użyte materiały mają być co najmniej tej samej klasy co wymieniona.