Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr WIM.271.2.84.2024 z dnia                2024 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 20, os. Leśne w Bydgoszczy  (Program BBO)”.

Lokalizacja:

działki o nr ew. 229/2, 228, 227, 226/3, 233  w obrębie 176, ul. Kaliska 10 w Bydgoszczy.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera:

- Część opisowa.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia / zakres robót budowlanych.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Część informacyjna.

- Załączniki

    - Mapa zasadnicza.

    - Wzór znaku i treść informacji o wykonaniu zadania w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Program opracowała: Monika Hahn

Data opracowania: pażdziernik 2024 r.

I. Część opisowa

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt, uzgodnienie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowa bieżni lekkoatletycznej do skoków w dal i nasadzeń na terenie Szkoły Podstawowej  nr 20 przy ulicy Kaliskiej 10 na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do:

1) opracowania koncepcji obejmującej projekt zagospodarowania terenu szkoły     podstawowej z wrysowaniem bieżni i nasadzeń, ich charakterystyką, uzgodnioną 
z Wnioskodawcą zadania, Użytkownikiem (SP 20) oraz Zamawiającym;

- opracowania dokumentacji projektowej wykonania bieżni do skoku w dal 
oraz wsparcie Zamawiającego w uzyskaniu stosownych pozwoleń, w tym:

- projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowalnego oraz projektu technicznego) wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń, rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku dot. pozwolenia na budowę (wersja papierowa: 4 egz. na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf)

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.),

- innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące usunięcia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne wykonania robót, w tym ziemnych, itp. (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.),

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających 
z opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej,

- wykonania na podstawie ww. dokumentów robót budowlanych polegających na budowie bieżni do skoku w dal, dostawy i nasadzenia drzewami owocowymi,

- wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji, itp.) – 2 kpl.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia / zakres robót budowlanych

Inwestycja polega na budowie bieżni do skoku w dal i wykonania nasadzeń drzewami owocowymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Kaliskiej 10, na działkach o nr ew. 229/2, 228, 227, 226/3, 233  w obrębie 176, w Bydgoszczy.

Szczegółowy opis poszczególnych elementów zawarto w pkt 5.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowane zamierzenie dotyczy terenu zielonego szkoły na działce o nr ew 229/2, 228, 227, 226/3, 233  w obrębie 176  przy ulicy Kaliskiej 10, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr ew. 229/2, 228, 227, 226/3, 233  w obrębie 176  jest uzbrojona w infrastrukturę podziemną. Przebiegają przez nią przyłącze gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje elektroenergetyczne.

Bieżnię i jej elementy należy projektować w taki sposób, aby zachować normatywne odległości, uwzględniając jednocześnie przebieg ewentualnej istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej oraz istniejący drzewostan (ewentualne zbliżenie 
i rozwiązania projektowe w zakresie ochrony infrastruktury uzgodnić z gestorami sieci 
w Bydgoszczy).

Nasadzenia zaprojektować zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie „Bydgoskich standardów zieleni”.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających 
na budowie bieżni lekkoatletycznej do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Kaliskiej 10, os Leśne w Bydgoszczy. Obecnie część terenu przeznaczona na lokalizację bieżni jest niezagospodarowanym, ogrodzonym terenem zielonym.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji, projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego dla potrzeb wykonania robót budowlanych w ramach budowy bieżni do skoków w dal (uzgodnionego z Zamawiającym, Wnioskodawcą (z programu Bydgoski Budżet Obywatelski) i Użytkownikiem (Szkołą Podstawową nr 20) po zawarciu umowy i wykonanego na mapie do celów projektowych (o którą wystąpi Wykonawca).

- Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy winien zostać wydzielony bezpiecznym ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót. Ziemia oraz grunt z wykopów może zostać wykorzystana w ramach robót budowlanych, po określeniu jego parametrów oraz stwierdzeniu przydatności, ewentualny nadmiar należy usunąć w ramach podpisanej umowy.

- Zagospodarowanie terenu

- Bieżnia prosta do skoków w dal.

Lokalizacja bieżni pomiędzy istniejącym boiskiem a ogrodzeniem na granicy zachodniej. Początek bieżni zlokalizowany będzie od strony północnej na wysokości boiska.

Długość całkowita bieżni jednotorowej: 24m do belki odbicia, szerokość 1,22m, skrzynia  o wymiarach ok 3,0m x 7,0m, spadek poprzeczny bieżni do 1,0%. Nawierzchnia bieżni winna być poliuretanowa typu „Sandwich” (dolna warstwa SBR i górna warstwa wylewana

z poliuretanu i EPDM). Nawierzchnia powinna być nieprzepuszczalna posiadająca certyfikat IAAF, mieć jednakową grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Belka do odbicia winna być z żywicy epoksydowej, laminowana. Zeskocznia winna być wykonana jako dół wypełniony piaskiem na warstwie geowłókniny. Brzegi dołu z pisakiem z zaimpregnowanych krawędzi drewnianych. Obmiar nawierzchni: 51 mkw. Nawierzchnia musi spełniać wymogi normy PN EN 14877 dla syntetycznych nawierzchni sportowych zewnętrznych i posiadać atest na zgodność z tą normą.

Projektując uwarstwienie należy uwzględnić istniejące warunki gruntowe.

- Nasadzenia.

W zakres zadania wchodzi nasadzenie 5 drzew owocowych o wysokości min 1,5m zlokalizowanych za istniejącym boiskiem po stronie południowej. Rodzaj i gatunek drzew wskaże Użytkownik.

- Tablica informacyjna z regulaminem.

W widocznym miejscu przy wejściu na teren bieżni musi zostać umieszczony regulamin korzystania w formie wolnostojącej tablicy na fundamencie. Należy zaprojektować i wykonać tablicę informacyjną zawierającą regulamin użytkowania oraz informującą o realizacji inwestycji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (forma znaku i treść informacji – wg załącznika),  napis o treści: strefa aktywności wyposażona w ramach programu pn. „Bydgoski Budżet Obywatelski”. Na terenie bieżni powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania, wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu, numery telefonów alarmowych. Konstrukcja w całości wykonana z ekologicznego materiału barwionego w masie. Treść regulaminu - nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsją odporną na promienie UV - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

- Instalacje.

Projekt nie przewiduje wykonania instalacji.

- Zieleń.

W zakres zadania wchodzi odtworzenie/nasadzenie nawierzchni trawiastej. Przy rekultywacji trawnika teren należy odpowiednio przygotować (usunąć kamienie, śmieci, korzenie i pniaki) oraz uporządkować istniejącą zieleń na ww. terenie po robotach budowlano-montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanej bieżni.

- Ogrodzenie

Projekt nie przewiduje budowy ogrodzenia terenu.

- Wymagania ogólne wykonania:

- Minimum 60 miesięczny okres gwarancji,

- Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

Zachować istniejące zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejącego przyległego terenu Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, w stanie nie gorszym niż istniejący.

Należy zaproponować oraz po akceptacji, wykonać regulamin z informacją o realizacji projektu z programu BBO.

Powyżej - przykładowe rozmieszczenie proponowanych elementów, które stanowi wyłącznie poglądowe oczekiwania Zamawiającego

II. Część informacyjna

- Inwestycja realizowana jest w ramach programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie Planu Inwestycyjnego na rok 2024, Dział 801, Rozdział 80101, pozycja pn.: „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10, os. Leśne” (Program BBO)”

- Realizacja inwestycji na działkach o nr ew 229/2, 228, 227, 226/3, 233  w obrębie 176 – stanowiących własność Gminy Miasto Bydgoszcz. Zamawiający posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane.

- Na wskazanym terenie nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia założeń projektu z: Wnioskodawcą zadania  Użytkownikiem (SP20) oraz Zamawiającym.

- Obowiązuje zakaz umieszczania elementów reklamowych i danych teleadresowych Wykonawcy na urządzeniach i obiektach małej architektury przy inwestycjach realizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami wynikającymi 
z następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześnie 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- rozporządzenia Ministra infrastruktury w dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

- innymi przepisami i normami budowlanymi związanymi z planowaną inwestycją.

- Wszystkie prace/roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.