SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRENAŻERA WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO

- Trenażer wyszkolenia strzeleckiego jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym,  działający w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystuje laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe. Zasada działania systemu opiera się na obserwacji ekranu przez kamerę 
i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej.

2. System multimedialny i laserowe symulatory broni wchodzące w skład trenażera     wyszkolenia strzeleckiego, muszą spełniać poniższe wymagania:

- Posiadać dokument:

- Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu 
z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu;

- Certyfikat zgodności przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty określonymi punkcie II wystawiony przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji;

- Certyfikat zgodności nr Z/27/2/2023/H z dnia 08.02.2023 r. wydany przez Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

- Posiadać następujące właściwości i funkcjonalności:

- działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość z wykorzystaniem laserowych symulatorów (replik) broni strzeleckiej wyposażonych w urządzenia laserowe klasy I emitujące wiązkę światła w paśmie niewidzialnym 
(Norma PN-EN 60825-1:2014);

- system multimedialny:

-   zasilany z sieci elektrycznej 230V;

-   z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim;

- z automatyczną kalibracją obrazu, zapewniający właściwe widzenie kątów obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz zapewniający łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku doraźnego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oświetlenia;

- umożliwiać rozwojową rozbudowę urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

- posiadać wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między wszystkimi użytkownikami urządzeń dostarczonych przez oferenta rozmieszczonych w różnych lokalizacjach;

- umożliwiać prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc, jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia;

- umożliwiać prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania;

- bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni (o typie i modelu repliki broni będącej na wyposażeniu jednostek policji) - cztery karabinki i cztery pistolety, z funkcją wyzwalania strzału, tj. symulowanie strzału powinna cechować realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działania mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym jak i seryjnym, powinna umożliwiać stosowanie pasów nośnych 
i kabur do wykorzystywanych symulatorów broni strzeleckiej (replik);

h)	umożliwiać wirtualne strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia i strzelaniu do celów ruchomych;

i)	umożliwiać kontrolę prowadzenia strzelań w celu wyrobienia nawyków poprawnego i bezpiecznego zachowania ćwiczących;

j)  umożliwiać indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał, przy czym procedura przystrzeliwania powinna wprowadzać automatyczne poprawki uwzględniające, dla zastosowanych typów celowników 
i ich nastaw, standardowe odległości przystrzelania broni oraz indywidualne właściwości strzelającego np. jego wzroku;

k) posiadać ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym 
z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy/placu ćwiczeń/otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie;

l) umożliwiać opcjonalnie uzupełnienie zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych, umożliwiają dobór w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) oraz umożliwiać wprowadzanie w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych takich jak ogień, dym, dźwięki otoczenia;

m) zapewniać zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia oraz zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora;

n) możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów;

o)  posiadać wgrane scenariusze strzelań policyjnych zgodnie z  zarzadzaniem nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

- Zasada działania systemu multimedialnego   powinna opierać się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana powinna być przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpocznie proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane powinny być odpowiednio na ekranie,

- Osoba ćwicząca powinna mieć możliwość podglądu popełnionych błędów podczas oddawania strzału, przy czym funkcjonalność ta powinna być dostępna od razu po zakończonym ćwiczeniu i być dostępna przez cały czas do momentu usunięcia ćwiczenia z archiwalnej bazy danych.

- System powinien mieć zaimplementowany podgląd celowania w czasie rzeczywistym. Po włączeniu funkcjonalności podglądu celowania w ustawieniach systemu, ćwiczący na podstawie wyświetlanego podglądu celowania powinien mieć możliwość korygować aktualny proces celowania.

- System powinien być mobilny.

- System powinien posiadać doprowadzone zasilanie w energię elektryczną.

- Skład wyposażenia:

a) moduł projekcyjny z jednym kablem zasilającym, integrujący w jednej, zwartej                      obudowie:

- zestaw mikrokomputerowy PC z systemem operacyjnym Windows 11 
z dedykowanym,  specjalistycznym modułem oprogramowania;

- projektor, 1920x1080px ( żywotność lampy: 4000h);

- kamera;

- głośnik;

- punkt dostępowy WI-FI;

- punkt dostępowy Bluetooth.

b)  klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem;

c) tablet 10' z ładowarką, z systemem operacyjnym i dedykowaną specjalistyczną aplikacją;

d)  drukarka laserowa, mono, Wi-Fi, 600x600dpi;

e)  specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera;

f) broń treningowa (symulatory laserowe) w postaci replik AS broni  działające 
w systemie blow-back,  zasilane green-gaz:

- replika karabinu ASG HK416 Umarex z dwoma magazynkami z zestawem materiałów eksploatacyjnych - 4 kpl.;

- replika pistoletu ASG GLOCK 19X Umarex z dwoma magazynkami z zestawem  materiałów eksploatacyjnych - 4 kpl.

g) bezprzewodowe moduły laserowe (kl. I) dedykowane do replik karabinu 
ASG HK416 i pistoletu ASG GLOCK 19X Umarex;

h) ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 
        8 szt. modułów;

i)  opakowania transportowe na powyższy sprzęt;

j)  pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów;

j)  pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych.

3.  Pozostałe wymagania :

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie bezpiecznego i właściwego użytkowania dostarczonego systemu, 
w tym zapoznania ze wszystkim funkcjami i mechanizmami, kalibracją, serwisem 
i konserwacją urządzeń - w taki sposób, aby osoby te mogły samodzielne prowadzić zajęcia z wykorzystaniem dostarczanego sprzętu/systemu.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do zapewnienia i przedłożenia homologacji dla trenażera wyszkolenia strzeleckiego 
w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań oraz opracowania regulaminu użytkowanie trenażera strzeleckiego.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony trenażer wyszkolenia strzeleckiego wraz z wyposażeniem.