| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| Pakiet kryminalistyczny – Zestaw do pobierania materiału genetycznego. | 500 szt. |
| WYMAGANIA TECHNICZNE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH PAKIETÓW DO POBIERANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO - Skład pakietu: - opakowanie zewnętrzne; - rękawiczki jednorazowe; - koperta transportowa; - urządzenie wraz z kartą typu FTA pozwalające na pobieranie, archiwizację i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej; - zestaw kodów paskowych; - karta rejestracyjna próbki biologicznej. - Wymagania szczegółowe: - opakowanie zewnętrzne - opakowanie wykonane z trwałej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm (±20 mm) x 220 mm (±20 mm), zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie 1/b)-f), - wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie, - odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem, - zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu, - z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, spis zawartości wraz z instrukcją opisową i rysunkową dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu. - rękawiczki jednorazowe - para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5), - w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu producenta, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności, - koperta transportowa - koperta typu „bezpieczna”, o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 150 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisywania, w sposób trwały (długopisem), informacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych, - odporna na uszkodzenia związane z transportem, zamkniętą w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu (wymienionych w punkcie 1/d)-f), - wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie, - posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamknięcie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczną, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozpięciem i ponownym zgrzaniem. - urządzenie wraz z kartą typu FTA pozwalające na pobieranie, archiwizację i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej. - plastikowa ramka zawierająca wyjmowaną kartę typu FTA, służąca do przechowywania materiału genetycznego połączona na trwałe z wymazówką typu „lollypop”. Charakterystyka karty: - karta typu FTA o wymiarach 5 x 5 cm, barwiona w celu wizualizacji miejsc na które pobrano materiał biologiczny w taki sposób, że w miejscu w którym nastąpił transfer karta odbarwia się, - posiadająca właściwości przeprowadzania lizy komórek w celu wyizolowania DNA, - posiadająca potwierdzoną stabilność materiału genetycznego przechowywanego w temp. pokojowej przez co najmniej 10 lat, - chroniąca DNA przed promieniami UV, - pozwalająca na bezpośrednią amplifikację DNA, - kompatybilna z automatycznymi systemami do dziurkowania kart, - wolna od ludzkiego DNA. - torebka na kartę typu FTA - Torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o właściwościach zapewniających samoistne wysuszenie się wymazów ki, która tuż po pobraniu materiału biologicznego, zamknięta zostaje w torebce i kopercie transportowej; - wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (±10 mm) x 100 mm (±10 mm); - Zawierająca desykant; - zestaw 5 kodów paskowych: - wymiarach 40 x 10 mm; - wszystkie z nadrukowanym co najmniej 7 cyfrowym niepowtarzalnym kodem, jednakowym dla całego zestawu 5 nalepek wraz z cyfrą kontrolną; - numer wydrukowany na naklejce musi odpowiadać informacji zakodowanej w kodzie paskowym; - zestaw nalepek powinien znajdować się na jednym arkuszu papieru z możliwością łatwego odlepienia pojedynczych nalepek; - nalepki muszą zachować trwałą przylepność do gładkich powierzchni; - system kodowania kodów paskowych umieszczonych na naklejkach oraz parametry techniczne nalepek, muszą gwarantować możliwość odczytania kodu z wykorzystaniem posiadanych skanerów (czytniki QS6000 PLUS firmy Altarex). - w przypadku naklejek wchodzących w skład pakietów, istotnym jest by kody nie rozpoczynały się cyfrą zero. - karta rejestracyjna próbki biologicznej: - formularz do wpisywania danych, na kartonie białym o gramaturze około 200g/m2 w formacie: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm), - nadrukowany z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Zarządzenia nr 1535 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informację o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego. - Inne istotne wymagania: - wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne, muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby elementy b)-f) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a) oraz tak, aby elementy d)-f) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej, - data ważności pakietu nie może być krótsza niż 2 lata, licząc od dnia dostawy pakietów. - przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych; - przedmiot zamówienia należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta; - Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. |  |