OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych 
będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: prowadzeniu stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w miejscowościach: Pępowo, Kczewo, Banino, Leźno, Czeczewo i Sulmin – zgodnie z zestawieniem (załącznik nr 2).

- Usługa będzie realizowana we wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami ustawowo wolnymi 
od pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia (zmniejszenia 
lub zwiększenia ilości objętych konserwacją sygnalizacji) w związku z budową nowych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć lub niezależnych od Zamawiającego.

- Zakresem umowy objęte są następujące prace:

- bieżące utrzymanie i konserwacja – objęte wynagrodzeniem ryczałtowym takie jak: wykonanie raz w tygodniu bieżących przeglądów i stanu technicznego urządzeń wszystkich sygnalizacji, w tym przegląd sterowników i instalacji, wymiana żarówek, bezpieczników, usunięcie awarii polegających na uszkodzeniu elektroniki, likwidacja kolizji (zawieszenia), malowanie konstrukcji nieocynkowanych, czyszczenie latarń, soczewek, odbłyśników, czyszczenie szaf sterowniczych i sterowników oraz masztów, konserwacja sterowników oraz szaf sterowniczych,  prowadzenie korekt czasowych faz i cykli sygnalizacji, wykonywanie pomiarów izolacji i ochrony, prowadzenie przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami i innych robót o charakterze utrzymaniowym,

- naprawy drobne – inne niż określone w § 2 pkt 1) - objęte wynagrodzeniem ryczałtowym nie przekraczającym 2 000,00 zł brutto za każdą naprawę: tj. wymiana elementów osprzętu sygnalizacji (np. masztów, komór, soczewek, pętli indukcyjnych itp.) uszkodzonych na skutek uderzeń mechanicznych, pożaru, dewastacji czy kradzieży, przeprogramowań sterowników i innych prac o charakterze modernizacyjnym.

- naprawy poważne inne niż określone w § 2 pkt 1) i pkt 2) objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: tj. wymiana elementów osprzętu sygnalizacji (np. masztów, komór, soczewek, pętli indukcyjnych itp.) uszkodzonych na skutek uderzeń mechanicznych, pożaru, dewastacji czy kradzieży, przeprogramowań sterowników i innych prac o charakterze modernizacyjnym.

- Zakresem prac wymienionych w pkt. 4 ppkt. 1), 2) i 3) objęte są następujące 
urządzenia sygnalizacji świetlnych zamontowanych na wyszczególnionych skrzyżowaniach 
jak w załączniku 2:

- aparaty sterownicze sygnalizacji świetlnych,

- szafki pomiarowo – zasilające,

- konstrukcje wsporcze (maszty niskie, wysokie, fundamenty do masztów oraz wysięgniki)

- latarnie sygnalizacyjne z konsolami, sygnalizatory dźwiękowe,

- pętle indukcyjne,

- przyciski dla pieszych,

- kamery wideodetekcji,

- sieć kabli: sygnalizacyjnych, zasilających pomiędzy złączem a sterownikiem, kabli pętlowych,

- kanalizacja sygnalizacyjna.

- W przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzenia sygnalizacji przez Policję, Straż Miejską/Gminną lub inne osoby w tym Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany:

- sprawdzić zasadność zgłoszenia,

- powiadomić o zgłoszeniu Zamawiającego jeżeli informacja nie pochodziła od Zamawiającego

- wykonać dokumentację zdjęciową,

- zabezpieczyć elementy sygnalizacji przed dalszymi uszkodzeniami,

- jeżeli naprawa dotyczy prac objętych wynagrodzeniem poza ryczałtowym przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępną wycenę kosztów naprawy

- przystąpić do naprawy sygnalizacji (jeżeli uzyska akceptację Zamawiającego).

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się od 01.01.2025r.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia określa się do 31.12.2025r.

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego 
o zaistniałej awarii, jeżeli informacja nie pochodziła od Zamawiającego.

- Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania awarii, lecz nie później niż w ciągu 4 godzin 
od chwili stwierdzonej lub zgłoszonej awarii.

- Awarię należy usunąć w ciągu 12 godzin dziennych od chwili otrzymania powiadomienia poza niżej wymienionymi przypadkami :

- usunięcie w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia lub zgłoszenia awarii wymagających:

- naprawy sterownika w przypadku naruszenia jego konstrukcji nie kwalifikującego urządzenia do wymiany (np. kradzież paneli, dewastacja drzwi, zamków itp.)

- wymiany masztu sygnalizacyjnego niskiego,

- wymiany głowicy kablowej,

- wymiany latarni sygnalizacyjnej (konsoli),

- wymiany sygnalizatora dźwiękowego,

- zmufowania kabla sygnalizacyjnego i kabla zasilającego,

- usunięcie w ciągu 72 godzin od chwili stwierdzenia lub zgłoszenia awarii wymagających:

- wymiany odcinka kabla sygnalizacyjnego i kabla zasilającego,

- wymiany kamery wideodetekcji.

- W przypadku konieczności wymiany masztu wysokiego i innych poważniejszych awarii 
na skutek uszkodzeń mechanicznych czy klęsk żywiołowych terminy będą indywidualnie uzgadniane z Zamawiającym.

- W zakresie pkt. 4 ppkt. 2) i 3) Wykonawca przedłoży kosztorys, a realizacja nastąpi jeżeli wycena uzyska akceptację Zamawiającego i w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni :

- maksymalny poziom bezpieczeństwa ruchu do chwili usunięcia awarii oraz w sytuacjach koniecznych niezwłocznie powiadomi Komendę Powiatową Policji w Kartuzach,

- w przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji zakładu, powiadomi niezwłocznie służby energetyczne.

- Wykonawca zobowiąże się do osobistej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapozna się z dokumentacją dotyczącą zakresu robót oraz dokona wizji lokalnej sygnalizacji świetlnych w terenie i pozna istniejący stan faktyczny.

- Wykonawca zobowiąże się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością

- Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie prac ryczałtowych określone zostanie na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Wynagrodzenie za wykonanie prac poza ryczałtowych będzie ustalone w oparciu o szczegółowy kosztorys robót sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny,

- ceny materiałów wg cen rynkowych,

- ceny sprzętu wg cen rynkowych,

- koszty pośrednie,

- koszty zakupu materiał,

- zysk od R , S , Kp.

- Rozliczenie robót następować będzie w cyklach miesięcznych poprzez złożenie faktury VAT.

- Zamawiający wyznaczy na swojego pełnomocnika - do nadzoru i kontrolowania czynności związanych z przedmiotem umowy.

- Wykonawca wyznaczy kierownika robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 
oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.