OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest mikroskop stereoskopowy – 1 szt.

- PRZEZNACZENIE SPRZĘTU

Sprzęt przeznaczony jest do badań dokumentów klasycznych, obserwacji obiektów badawczych w postaci pisma ręcznego i podpisów w powiększeniu.

- KONFIGURACJA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop stereoskopowy z głowicą z zakresem powiększenia 1x – 8x, z równoległymi torami optycznymi, obiektywem klasy Plan o powiększeniu 1x i drugim obiektywem klasy Plan o powiększeniu 2x, okularami o powiększeniu 10x, statywem kolumnowym z oświetlaczem LED światła przechodzącego | 1 |

- WYMAGANIA TECHNICZNE

Opis wymaganych parametrów:

- zakres powiększenia głowicy w zakresie 1x – 8x;

- układ optyczny, tory optyczne równoległe; obraz rzeczywisty, prosty, nieodwrócony;

- głowica zoom o mnożniku min. 8x; dwustronne pokrętło zmiany powiększenia zoom, wyskalowane dla minimum 8 pozycji ustawienia; mechanizm zatrzaskowy umożliwiający włączanie lub wyłączanie funkcji „clik stop”;

- obiektywy klasy Plan o powiększeniu 1x, odległości roboczej nie mniejszej niż 78 mm;

- obiektyw klasy Plan o powiększeniu 2x, odległości roboczej nie mniejszej niż 35 mm;

- miska rewolwerowa do ww. obiektywów posiadająca oprócz pozycji obejmującej oba tory optyczne również pozycję przesuniętą do tylko jednego toru optycznego przy pracy kamery z oświetlaczem poosiowym;

- nasadka okularowa dwuoczna, kątowa o obniżonym położeniu okularów; z wyjściem na kamerę/aparat z podziałem światła 0/100 i 100/0;

- okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia minimum 22 mm i regulacją dioptryjną (2 szt.); każdy okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych; gumowe osłonki chroniące obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu;

- pierścieniowy oświetlacz LED światła skośnego; sektorowy system oświetlenia: 1, ½ i ¼ wraz z przełączaniem pozycji diod oświetlających; płynna regulacja mocy światła potencjometrem;

- światłowodowy oświetlacz LED światła skośnego typu podwójna „gęsia szyja”                           z mocowaniem do statywu oraz z osobną opcją obciążnika pozwalającą na zastosowanie oświetlacza do innych mikroskopów;

- oświetlacz poosiowy LED mocowany w torze optycznym mikroskopu;

- statyw kolumnowy z dołączanym dwustronnym mechanizmem ogniskowania mikro/makro; dodatkowe pokrętło ogniskowania mikro na kolumnie statywu; kolumna statywu o wysokości maksimum 400 mm; zakres ruchu w pionie do 200 mm; podstawa statywu o grubości maksymalnej 40 mm z otworami montażowymi na dodatkowe akcesoria;

- oświetlacz LED światła przechodzącego wbudowany w podstawę statywu kolumnowego; regulacja płynna mocy światła potencjometrem; system OCC zwiększający kontrast przezroczystych struktur próbki;

- tor wizyjny w postaci kamery cyfrowej o  parametrach nie gorszych niż:

• praca w technikach jasnego pola i epi-fluorescencji,

• tryb pracy: w kolorze i monochromatyczny,

• sensor typu Sony Exmor lub równoważny o przekątnej 1/1,8”,

• rozdzielczość: min. 8 mln pikseli (3840x2160 pikseli, rozmiar sensora 7,68 x 4,32 mm lub większy),

• automatyczna i manualna regulacja balansu bieli i czasu naświetlania,

• regulacja czasu naświetlania w zakresie 0,04ms - 1000ms,

• komunikacja i przesyłanie danych: USB 3.0 do komputera zewnętrznego i HDMI z prędkością min. 60 kl/s przy rozdzielczości 4K– bezpośrednio na monitor/projektor,

• wbudowana funkcja automatycznego wyszukiwania ostrości,

• gniazdo kart pamięci SD,

• gniazdo RJ45 do łączności przewodowej,

• łączność bezprzewodowa WiFi,

•  zasilanie za pomocą oddzielnego zasilacza

• włącznik zasilania na obudowie kamery

• montaż na mikroskopie poprzez złącze c-mount

• oprogramowanie wewnętrzne (bez udziału komputera PC), jak i zewnętrzne (na komputer PC) pracujące pod systemem operacyjnym ogólnodostępnym  pozwalające na wyświetlanie obrazu na żywo, jego zapis i nałożenie podziałki oraz proste pomiary planimetryczne,

- pokrowiec antystatyczny na mikroskop;

- INFORMACJE DODATKOWE

  - Zestaw musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany;

  - Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa;

  - Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania minimum 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego;

  - Czas oczekiwania na wizyty serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia;

  - Termin dostawy: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy;

  - Dostawa sprzętu wraz z wniesieniem i zainstalowaniem i sprawdzeniem poprawności działania;

  - Nieodpłatne przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia;

  - Cztery nieodpłatne przeglądy sprzętu w czasie trwania gwarancji;

  - Informacja o planowanej dostawie minimum 7 dni przed dostawą.

- WYMAGANE DOKUMENTY

  - Wykaz ukompletowania zestawu.

  - Karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego z elementów zestawu, zawierające co najmniej informacje o nazwie, adresie i telefonach firmy realizującej serwis gwarancyjny na terenie Polski.

  - Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej (dołączona przy dostawie).