generalny projektant:

- ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 – 5 3 5 S Z C Z E C I N - UL. O S I E K 1 / 4 - N I P 8 5 1 – 1 1 9 – 2 1 – 0 5 T/F: 0 48 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M: 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E: atelier_xxi@wp.pl

TOM:

II

temat / obiekt / część:

- PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKUZWIERZĘTARNI DLA POTRZEB INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

adres:

- BUDYNEK ZWIERZĘTARNI, INSTYTUT BIOLOGII, - 71-415 SZCZECIN, ULWĄSKA 12-13 DZIAŁKA NR 21/2, OBRĘB: 1020 ŚRÓDMIEŚCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A

kategoria obiektu budowlanego:           faza:                                                                                                                  miejsce / data:

| - KATEGORIA: XI |  | - OPINIA TECHNICZNA |  | - SZCZECIN - 04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

autor / projektant / opracował:                      imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                                             podpis

| - KONSTRUKCJA |  | mgr inż. Katarzyna Kuźmicz upr. proj. nr ZAP/0036/POOK/07 specjalność: konstrukcja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Spis Zawartości

Strona

Opinia Techniczna	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot, cel oraz zakres opracowania	3

3.	Ogólna charakterystyka budynku	3

4.	Ocena stanu technicznego budynków	5

5.	Wnioski i zalecenia	5

# Opinia Techniczna

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecińskiego,

- Projekt budowlany branży architektonicznej

- Obowiązujące normy, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

## Przedmiot, cel oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejącego budynku należącego do Uniwersytetu Szczecińskiego. Obiekt użytkowany jest jako budynek dydaktyczny i zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Wąskiej 12/13.

Celem opracowania jest uzyskanie informacji pod kątem możliwości wykonania przebudowy parteru budynku zwierzętarni dla potrzeb Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

## Ogólna charakterystyka budynku

- Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

- Fundamenty żelbetowe posadowienia bezpośredniego – ławy fundamentowe,

- Układ konstrukcyjny murowany,

- Stropodach D2-3, strop nad parterem na belkach stalowych,

- Ściany budynku murowane z nadprożami prefabrykowanymi i monolitycznymi,

- Klatka schodowa żelbetowa,

- Stropodach płaski (kąt 2o) strop ceramiczny pokryty papą, ocieplony.

Z uwagi na brak możliwości dokonania odkrywek fundamentów, geometrii ław fundamentowych oraz ich głębokości posadowienia nie określono. Zakłada się posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym, na ławach betonowych/żelbetowych z odsadzką, około 80 cm poniżej poziomu gruntu. Z uwagi na długoletnią eksploatację budynku oraz brak niepokojących zarysowań ścian, zakłada się prawidłową pracę fundamentów.

Układ konstrukcyjny budynku murowany ze ścianami nośnymi murowanymi z cegły dziurawki, ceramicznej na zaprawie, układ ścian nośnych poprzeczny. Ściany nośne wykonano o grubości 25,5 cm, 30÷32,5 cm i 45 cm. Ściany zewnętrzne są ocieplone.

Ściany działowe z cegły dziurawki.

W ścianach nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu 2×L19 i monolityczne wylewane na budowie żelbetowe.

Od wewnątrz wykończenie ścian stanowi tynk, malowany farbami oraz płyty g-k na ruszcie stalowym kotwionym w ścianach oraz glazura.

Strop nad parterem na żelbetowych belkach stalowych i stropodach w budynku gęstożebrowy w postaci żelbetowych prefabrykowanych żeber i ułożonymi pomiędzy nimi ceramicznymi pustakami. Strop zbrojony systemowymi kratownicami i uzupełniony nadbetonem.

Istniejący stropodach ocieplony i wykończony papą podkładową i wierzchniego krycia.

Kominy wentylacyjne wykonane są z prefabrykowanych betonowych kształtek systemowych i zlokalizowane wzdłuż ściany podłużnej budynku wydzielającej korytarz, a także w ścianie poprzecznej bezpośrednio przy klatce schodowej.

Do budynku na poziom parteru można dostać się dwoma drzwiami zlokalizowanymi w ścianie zewnętrznej od strony północno-zachodniej. Do wejść prowadzą betonowe schody.

Na poziom piętra można dostać się z zewnątrz drzwiami zlokalizowanymi w południowym narożniku budynku. Po wejściu od razu zlokalizowana jest klatka schodowa. Jest to jedyna klatka schodowa. Schody jednobiegowe żelbetowe w konstrukcji płytowej.

- Fot. 1 Widok budynku od strony południowo-zachodniej i dachu

- Fot. 2 Widok budynku od strony południowo-zachodniej

## Ocena stanu technicznego budynków

Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu jak również ogólnego stanu obiektu klasyfikuje się według poniżej przyjętych kryteriów:

| Ocena stanu technicznego | Zużycie elementu [%] | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- |
| Dobry | 0 – 15 | Elementy dobrze utrzymane. Nie wykazują zużycia i uszkodzeń |
| Zadowalający | 16 – 30 | Elementy utrzymane w należytym stanie. Wymagana jedynie bieżąca konserwacja |
| Średni | 31 – 50 | Występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Wymagana bieżąca naprawa lub remont |
| Zły | 51 – 70 | Występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Wymagany znaczący remont lub przebudowa |
| Bardzo zły | > 70 | Uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Wymagana znaczna przebudowa lub rozbiórka |

Opiniując stan techniczny budynku nie zaobserwowano niepokojących zarysowań na ścianach 
ani stropach.

Pomimo występujących lokalnych drobnych, płytkich zarysowań widocznych na tynkach stan techniczny konstrukcji budynku określa się jako zadawalający. Ściany w stanie równowagi stabilnej.

Dach ogólnie znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono nadmiernych ugięć, co może wskazywać na dobra pracę statyczną i prawidłowe oparcie dachu na murze.

Konstrukcja nośna obiektu jest w stanie zadowalającym. Zużycie techniczne budynku w zakresie objętym nin. opinią określa się na podstawie dokonanego przeglądu sprawności techniczno-budowlanej na ok. 20%. Pozwala to ocenić stan techniczny obiektów na tzw. „zadowalający” w 5-cio stopniowej skali ocen.

W konsekwencji oględzin konstrukcji budynku ustalono następujące zużycie elementów:

| Rodzaj konstrukcji Element budynku / Lokalizacja | Opis stanu technicznego | Ocena stanu technicznego |
| --- | --- | --- |
| Poszycie dachu: papa | Poszycie szczelne, normalne zużycie | Zadowalający |
| Stropodach | Elementy utrzymane w należytym stanie | Zadowalający |
| Ściany nośne | Mury ścian w należytym stanie miejscami niewielkie powierzchniowe zarysowania | Zadowalający |
| Strop | W należytym stanie miejscami niewielkie powierzchniowe zarysowania | Zadowalający |
| Nadproża okienne | W należytym stanie miejscami niewielkie powierzchniowe zarysowania | Zadowalający |
| Schody | Elementy utrzymane w należytym stanie. | Zadowalający |

## Wnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu oględzin stanu technicznego budynku stwierdza się, iż planowaną przebudowę budynku można realizować bez przeszkód. W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.