| Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych. |  |
| --- | --- |
| - Cel wymagań |  |
| Celem wymagań jest prawidłowe określenie bezpiecznych metod wykonania prac w zbiornikach w trakcie prowadzenia prac na polecenie pisemne. |  |
| - Przedmiot i zakres wymagań |  |
| Przedmiotem wymagań jest organizacja pracy, przygotowanie sprzętowe, sposoby zabezpieczenia pracowników i współdziałania przy wykonywaniu w warunkach małych przestrzeni. |  |
| - Opis postępowania |  |
| - Wymagania ogólne - Prace w zbiornikach należy prowadzić na podstawie sporządzonego polecenia pisemnego. - Praca powinna być wykonywana w zespole co najmniej dwuosobowym, pod nadzorem. - Niedozwolone jest wykonywanie prac przez ludzi, nawet przy zastosowaniu asekuracji i środków ochrony dróg oddechowych, w kanałach o wysokości lub średnicy mniejszej niż 1,0 m. Prace w takich miejscach mogą być wykonane tylko z zewnątrz, przy użyciu sprzętu specjalistycznego. - Czynności przygotowawcze - Przed przystąpieniem do prac należy wykonać: - odłączenie zbiornika poprzez zamknięcie armatury odcinającej, - założenie odpowiednich zaślepek dopasowanymi do ciśnienia roboczego występującego w czasie pracy urządzeń lub wymontowanie części rurociągu lub odcięcie dopływu czynnika przez dwa szczelne zawieradła z każdej strony, z której może zagrozić dopływ tego czynnika, - zabezpieczenie armatury odcinającej przed nieprzewidzialną zmiana położenia, - otwarcie armatury zbiornika spustowej, odpowietrzającej i rozruchowej, - wyłączenie z ruchu lub unieruchomienie miejsca zsypu np. węgla, - wyposażenie osoby asekurującej w środki ochrony indywidualnej takie same jak wchodzącego do wnętrza zbiornika. - Rozpoczęcie i wykonywanie prac - Otwarcie włazów zbiornika należy wykonać ze szczególną ostrożnością, z uwagi na możliwość emisji gazów. W tym czasie i w trakcie pozostałych czynności w strefie wykonywania pracy nie wolno palić papierosów i używać otwartego ognia, bez sprawdzenia obecności i stężenia substancji palnych. W pobliżu miejsca pracy należy ustawić podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce gaśnicze). - Włazy do zbiorników należy zabezpieczyć przed samoczynnym lub przypadkowym zamknięciem. - W otwartym zbiorniku należy wykonać pomiar zawartości tlenu w powietrzu i ewentualnych innych substancji, mogących zagrozić zdrowiu pracowników. |  |
| Uwaga: Wykonywanie prac w środowisku zawierającym poniżej 18% tlenu jest niedopuszczalne bez zastosowania aparatów ochrony dróg oddechowych. Dla innych substancji należy kierować się normatywnymi wartościami NDS. - Na podstawie pomiarów kierujący podejmuje decyzję o zastosowaniu mechanicznego nadmuchu powietrza lub wykonywaniu prac w środkach ochrony dróg oddechowych. - W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeśli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku – należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. - Przed rozpoczęciem prac w obiektach, w których znajdują się instalacje elektryczne, grzewcze - parowe i wodne, wodociągowe, kanalizacyjne itd. należy je wyłączyć, a jeśli nie ma takiej możliwości - zabezpieczyć tak aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. - Prowadzenie prac w kanałach burzowych jest uwarunkowane stanem pogody i należy przerwać pracę w chwili nadejścia opadów deszczu. - Do komór kotłów i innych urządzeń i instalacji grzewczych można wpuścić pracowników po upewnieniu się, że temperatura urządzeń, ścian i powietrza odpowiada temperaturze otoczenia zewnętrznego. - Prace w kotłach oraz komorach, kanałach sieci cieplnych nie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 400C. W przypadku usuwania awarii w temperaturze powyżej 400C, należy zapewnić: - napoje chłodzące i środki obniżające temperaturę powietrza otaczającego bezpośrednio pracownika, - środki ochrony indywidualnej np. aparat tłoczonego powietrza, odzież izolującą itd., - przerwy w pracy i miejsce odpoczynku na zewnątrz pomieszczenia, ustalenie indywidualnie w zależności od warunków i specyfikacji pracy. - W obiektach zawierających płyny, szlam lub materiały sypkie, niemożliwe do usunięcia na czas robót, należy wykonać pomost roboczy nad powierzchnią substancji. - Osoba asekurująca osoby pracujące bez aparatów oddechowych winna utrzymywać stały kontakt głosowy z pracownikami w celu określenia po poziomie głosu i artykulacji słów czy nie zachodzi konieczność interwencji. - Oświetlenie miejsca pracy może być wykonane poprzez wprowadzanie lampy z przewodem, zasilanej z zewnątrz prądem o napięciu bezpiecznym lub lamp akumulatorowych 12 V. Oprawy lamp winny być, w miarę potrzeby, gazoszczelne lub pyłoszczelne. - Posługiwanie się elektronarzędziami w studzienkach, zbiornikach może być dopuszczone jeśli posiadają napęd akumulatorowy lub są zasilane poprzez transformator bezpieczeństwa. W przypadku prac krótkotrwałych z użyciem jednego elektronarzędziadopuszcza się stosowanie elektronarzędzi z drugą klasą ochronności (z wzmocnioną izolacją), zasilanych przedłużaczami zabezpieczonymi wyłącznikami różnicowo prądowymi. Przed każdym rozpoczęciem prac należy wykonać test funkcjonowania wyłącznika różnicowo prądowego przyciskiem test. - Prace spawalnicze w zbiornikach mogą być wykonywane zachowaniem zasad określonych w instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, a ponadto pod warunkiem zachowania dodatkowych szczególnych środków bezpieczeństwa takich jak: - do wnętrza nie można wprowadzić spawarki elektrycznej lub butli z gazami technicznymi, winny być usytuowane na zewnątrz i obsługiwane przez drugiego, uprawnionego spawacza, - przewody należy prowadzić tak, aby nie uległy przetarciu, przygnieceniu lub przepaleniu, - spawacz winien pracować na podeście dielektrycznym, jeśli podłoże jest metalowe lub mokre, - spawanie może się odbywać przy zachowaniu stałej i skutecznej wentylacji i w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. - Prace konserwacyjne, malarskie w zbiornikach muszą być wykonywane w aparatach ochrony dróg oddechowych i przy zachowaniu skutecznej wentylacji w celu niedopuszczenia do stworzenia zagrożenia wybuchem parami farb lub pyłami. - Podczas usuwania nawisów, pyłów, rdzy można stosować urządzenie natryskowe w celu zmniejszenia zapylenia. - Zakończenie prac lub przerwanie Przerwanie prac w zbiornikach na dłuższy okres może nastąpić pod warunkiem zabezpieczenia miejsca pracy, usunięcia zagrożeń komunikacyjnych poprzez oznakowanie i oświetlenie np. włazów do studzienek. - Wykaz sprzętu, narzędzi i środków niezbędnych do wykonania prac - Sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze: - sprzęt zmechanizowany np. narzędzia hydrauliczne, agregaty prądotwórcze itp.), - sprzęt oświetleniowy - przewody, lampy gazo- i pyłoszczelne, - pompy szlamowe, - narzędzia ręczne do demontażu i montażu, czyszczenia itp., - rusztowania, drabiny. - Środki ochrony, sprzęt bhp i ppoż.: - ubrania ochronne np. pyłoszczelne, rękawice, kamizelki ostrzegawcze, - szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne i bezpieczeństwa z amortyzatorami, zblocza samohamowne, - sprzęt wentylacyjny, np. dmuchawy, wentylatory, - środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych np. aparaty zdalnego tłoczenia powietrza, półmaski przeciwpyłowe itd., - środki ochronny indywidualnej organów słuchu np. zatyczki, ochrony słuchu (nauszniki), - środki ochronny indywidualnej wzroku np. okulary przeciwodpryskowe, - środki ochronny indywidualnej głowy np. hełmy ochronne, - urządzenia detekcyjne i pomiarowe stężeń gazów i par, - apteczka pierwszej pomocy, - podręczny sprzęt przeciwpożarowy, - środki łączności i sprzęt komunikacji głosowej, - indywidualny sprzęt oświetleniowy np. lampy akumulatorowe, - oświetlenie ostrzegawcze np. przeszkodowe, - bariery ogrodzeniowe, taśmy, znaki ostrzegawcze i informacyjne. - Szczegółowy wykaz sprzętu, narzędzi, materiałów pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i ppoż. sporządza poleceniodawca po zapoznaniu się z rodzajem i zakresem prac. |  |
| - Podstawa prawna |  |
| - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U 2013 poz. 492) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.470 z dnia 19.05.2000r). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 Nr 7 poz. 59). |  |