Czyszczenie i remont aeracji – Silos nr 2 – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Poznań II

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC II Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC - tel. 697 050 223,

Paweł Jagodziński, Z-ca Kierownika - tel. 785 342 046,

Termin wykonania prac: do 28 luty 2025

Zakres prac:

| - Czyszczenie silosu Oczyszczenie wnętrza silosu betonowego: - czyszczenie narostów na: stropie, ścianach, oraz zbrylony cement na dnie – razem ok. 100T/silos; Średnica silosu: ok 8,5 m Wysokość silosu: 17,7 m Do obliczeń ofertowych należy przyjąć powyższe dane. Dodatkowo w ofercie prosimy o wycenę za oczyszczenie i utylizacje tony odpadu. Dokładne rozliczenie kosztów nastąpi po wykonaniu prac, na podstawie kart odpadu. Uwagi: wejście do silosu jest możliwe przez otwór rewizyjny, na dachu silosu – wymiar 80x80 cm (prace z dostępu linowego) lub drzwiami bocznym – wymiar 70x100 cm (na zdjęciach obok); Czyszczenie silosu należy zacząć od dostępu linowego, aby upewnić się czy nie ma narostów zagrażających wejściu drzwiami bocznymi. |  |
| --- | --- |
| - Regeneracja aeracji Oczyszczenie i udrożnienie oraz ewentualna wymiana uszkodzonych elementów instalacji, do zaworów odcinających – poziom 0 Dodanie dodatkowych ok. 8 skrzynek aeracyjnych, w najbardziej newralgicznych miejscach (tam, gdzie odkłada się cement – ustalone z Kierownikiem SPC) Wymiana wszystkich płócien aeracyjnych (poliester, min. 5 mm grubości); odpowiednie zamocowanie płócien, tak aby uniemożliwić dostanie się cementu do rurek i skrzynek aeracyjnych Uszczelnienie całości instalacji; Wykonanie nowej pokrywy otworu rewizyjnego, na dachu silosu (wg wzoru na zdjęciach obok – otwór musi być zabezpieczony ramką z płótnem aeracyjnym); regeneracja i uszczelnienie drzwi bocznych, po zakończeniu prac |  |
| - Zawory doprowadzające powietrze do aeracji („choinki”) – poziom 0; Usunięcie starej instalacji; zaślepienie elementów, których nie można usunąć; uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, po demontażu starej instalacji Wykonanie nowej instalacji analogicznie, jak na zdjęciach obok: rozdzielacz, dwa zawory główne, dwa manometry, dwa zawory spustowe, zawory pomocnicze (ok. 14 szt. ilość dostosowana do ilości stref w silosie – dokładne ustalenie podczas wykonywania prac), „nitki” łączące skrzynki z zaworami na rozdzielaczu, pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji; Dokładny i czytelny opis nowej instalacji na poziomie 0 (które zawory odpowiadają, za którą strefę aeracyjną w silosie; Całość instalacji w kolorze niebieskim (dobrany do istniejącego koloru) | Na zdjęciach powyżej: Istniejąca instalacja na silosie nr 2 Na zdjęciach powyżej: Docelowa instalacja powinna wyglądać, jak instalacja na silosie nr 1 |
| - Prace dodatkowe, do wykonania: - Naprawa lub wymiana czujników napełnienia silosów, na silosach 1 i 2 (w przypadku konieczności wymiany, rodzaj i model do ustalenia podczas wizji lokalnej; możliwość zaproponowania innego modelu czujnika); - Wymiana pilotów/wędek do sterowania załadunkiem (podłączenie do instalacji) – 2szt.; - Naprawa lub wymiana sterownika do strzepywaczek filtrów – 1 szt.; Proszę osobno wycenić prace dodatkowe z pkt. 4 Istnieje możliwość wykonania podpunktów b. i c. w późniejszym terminie (w przypadku problemów z dostępnością) | Zdjęcia powyżej dotyczą 4a. Zdjęcie powyżej dotyczy 4b. Zdjęcie powyżej dotyczy 4c. |
| - Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji; |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz (zbrylony cement – karta odpadu o kodzie 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) Wykonawca dla zadań wymagających pracy z dostępu linowego: - zapewni personel posiadający certyfikowane szkolenia wysokościowe zapewnione przez zarejestrowane organizacje o wysokich standardach szkoleniowych podlegających okresowym audytom – tzn. są to ośrodki szkoleniowe, które wydają certyfikaty IRATA,OTDL, SOFT lub FISAT i posiadają instruktorów Level 3. Uwaga! Polski Związek Alpinizmu (PZA) jest organizacją sportową i nie zajmuje się alpinizmem przemysłowym, także z naszego punktu widzenia nawet najwyższe udokumentowane doświadczenie alpinistyczne potwierdzone przez PZA jest nieodpowiednie. - Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca sporządzi Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót zgodnie z właściwymi przepisami, w której określi warunki bezpiecznego wykonania danej pracy oraz szczegółowy plan ratownictwa dla sytuacji wymagającej podjęcia działań ratowania życia lub zdrowia którejkolwiek osoby biorącej udział w zadaniu. Wskazana instrukcja dla prac z dostępu linowego powinna być opracowana przez doświadczoną i certyfikowaną na najwyższym poziomie osobę z zakresu prac o charakterze alpinizmu przemysłowego oraz dodatkowo zaopiniowana przez Służbę BHP Wykonawcy . Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca przedstawi opracowany dokument Zamawiającemu. – tzn. przyjmujemy tylko IBWR, które Wykonawca opracował w porozumieniu z certyfikowanym, na poziomie 3 „alpinistą przemysłowym” . Na instrukcji ta osoba powinna być wskazana jako autor, następnie dokument opiniuje Służba BHP Wykonawcy a zatwierdza Pracodawca Wykonawcy. Uprawnienia autora (Level 3) powinny być udokumentowane. Oczywiście IBWR powinna zawierać wszystkie punkty, które wskazaliśmy w załącznikach VZ - W przypadku wykonywania prac wymagających odpowiednich uprawnień Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane przepisami uprawnienia lub zaświadczenia kwalifikacyjne. Nadzór nad wykonywaną pracą musi być pełniony przez Wykonawcę we własnym zakresie przez osoby posiadające odpowiednie certyfikowane kwalifikacje, doświadczenie–tzn. przy alpinizmie przemysłowym odpowiednie kwalifikacje dozorowe to minimum Level 2 – osoby posiadające Level 1 mogą być członkami zespołu, ale nie nadzorem! Kto powinien nadzorować powinno być wyraźnie wskazane w IBWR przez autora! Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC |