| Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu prac na wysokości |  |
| --- | --- |
| - Cel wymagań |  |
| Celem wymagań jest zapoznanie pracowników z bezpiecznymi sposobami wykonywania prac na wysokości ponad 1m w sposób technicznie poprawny oraz zapewniający bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia i środowiska. |  |
| - Przedmiot i zakres wymagań |  |
| Przedmiotem wymagań są techniczne sposoby wykonania prac na wysokości określenie środków materialnych i zasady organizacji pracy niebezpiecznej. |  |
| - Opis postępowania |  |
| - Wymagania ogólne - Prace niebezpieczne na wysokości należy prowadzić w sposób technicznie poprawny w zespole co najmniej dwuosobowym pod nadzorem osoby wyznaczonej. - Pracownicy wyznaczeni do prac na wysokości powyżej 1 m winni posiadać aktualne zaświadczenie badań lekarskich dopuszczające do prac na wysokości. - Pracownicy budujący i rozbierający rusztowania winne się legitymować odpowiednimi zaświadczeniami w zakresie ustawiania i demontażu rusztowań. - Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawnione osoby. - Drabiny przenośne użyte do prac powinny spełniać wymagania Polskich Norm i być w stanie nieuszkodzonym bez śladów pęknięć na szczeblach i podłużnicach. - Prace na drabinie przystawnej wymaga uczestnictwa dwóch pracowników z których jeden jest osobą asekurującą i zabezpieczającą przed przemieszczaniem się drabiny. - Drabina przystawna ustawiona powinna być pod kątem 65 do 75 w stosunku do podłoża i wsparta na belce stabilizującej i zabezpieczającej przed przesuwaniem. - Wysokość drabiny powinna być tak dobrana by wystawała minimum 0,75m nad poziomem na który stanowi komunikację pionową. - Drabiny rozstawne podlegają tym samym wymogom co drabiny przystawne z tym, że segmenty muszą być spięte łańcuchem lub taśmą ograniczającą jej rozstaw. - Drabiny wykorzystywane są głównie przy pracach malarskich, konserwacji i montażu urządzeń do wysokości 2m, dopuszczalne jest wykonywanie prac z drabin na wysokości powyżej 2m do 4m (w przypadkach gdy niemożliwe jest ustawienie rusztowań), w tym przypadku pracownicy winni stosować ochrony indywidualne przed upadkiem z wysokości. - Budowa rusztowań i ustawianie drabin w pobliżu czynnych linii energetycznych jest dozwolona pod warunkiem, gdy odległość mierzona w poziomie, skrajnych przewodów od konstrukcji wynosi, co najmniej: - 3 m od linii o napięciu znamionowym do 1 kV, - 5 m od linii do 15 kV, - 10 m od linii do 30 kV, - 15 m od linii do 110 kV, - 30 m od linii powyżej 110 kV. |  |
| - W przypadku nie zachowania w/w warunków konieczne jest opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonywania prac. - Czynności przygotowawcze - Prace na wysokości mogą być wykonywane z konstrukcji ( rusztowań) typowych i nietypowych doraźnie konstruowanych do konkretnych potrzeb. - Rusztowania typowe winny posiadać fabryczną instrukcję montażu i ocenę zgodności. Konstrukcje nietypowe należy montować zgodnie z opracowanym projektem. - Przed przestąpieniem do montażu rusztowania należy wyznaczyć miejsce i określić strefę bezpieczeństwa przejmując, że stanowi 10% wysokości rusztowania i nie może być mniejsza niż 6 m. Jej granice należy ogrodzić i oznakować tablicami z informacją o pracach na wysokości i zakazie wstępu. - Jeżeli prace mają się odbywać bez wstrzymania komunikacji pieszej to nad przejściem należy wykonać daszek zabezpieczający o dostatecznej wytrzymałości na przebicie spadającymi przedmiotami. Daszek należy umieścić na wysokości 2,4 m z pochyleniem w stronę ściany (zagrożenia), a jego szerokość winna być większa o 1 m od szerokości przejścia. - Wyznaczony teren należy oczyścić z niepotrzebnych przedmiotów, konstrukcji i gruzu, a miejsce postawienia rusztowania, drabiny należy wyrównać i utwardzić zapewniając stabilność konstrukcji i drabiny. - Elementy i materiały użyte do ustawienia rusztowania winny być nieuszkodzone, bez korozji, pęknięć i innych mechanicznych odkształceń. Grubość drewna winna odpowiadać założeniom konstrukcyjnym rusztowania wynikającym z obliczeń i zakładanych obciążeń. - Rusztowanie stawiane przy konstrukcjach, budynkach winno być z nimi zespalane uchwytami konstrukcyjnymi. W zależności od materiału i podstawy pierwsze zamocowanie winno być na wysokości od 3 do 5 m. - Należy przewidzieć sposób dostarczania materiałów na pomost roboczy. Jeśli będą dostarczane za pomocą zblocza (wyciągu ręcznego lub mechanicznego) to należy uwzględnić punkt zaczepienia o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności. - Rusztowanie wolnostojące wznoszone na wysokość ponad 5 m powinno posiadać odciągi linowe z każdego narożnika zakotwiczone w ziemi. - Rusztowanie powinno zapewniać możliwość poruszania się w pionie i ewentualnie w poziomie. Poruszanie się po konstrukcji rusztowania wchodzenie i wnoszenie materiałów jest zabronione. - Platforma robocza winna zapewniać swobodę poruszania się i złożenia niezbędnej ilości materiałów i narzędzi, Nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji. - Platforma powinna być zabezpieczona poręczami stałymi o wysokości 1,10 m od podłogi listwami krawędziowymi o wysokości 0,15 m a przestrzeń między poręczami a krawężnikiem winna posiadać wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie człowieka. - Rusztowanie z rur stalowych należy uziemiać i wykonać pomiar kontrolny, szczególnie jeśli będą wykonywane prace spawalnicze, elektronarzędziami itp. - Po zakończeniu montażu rusztowania należy dokonać odbioru zwracając szczególną uwagę na jego stabilność i wytrzymałość. - Rozpoczęcie prac - Prace montażowe rusztowania i prace na wysokości nie mogą być prowadzone w niesprzyjających warunkach atmosferycznych tj. - po zmroku, jeśli nie ma dostatecznego oświetlenia, - w czasie gęstej mgły, oblodzenia i intensywnych opałów, zwłaszcza śniegu, - podczas burzy i wiatru ponad 10m/sek. - Pracownicy do prac na wysokości winni być wyposażeni w ubrania robocze i odpowiedni sprzęt ochronny indywidualnej i pomocniczy (hełmy, torby monterskie). - Jeśli praca na pomoście jest związana z koniecznością wychylania się poza bariery ograniczające, pracownicy winni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa i przypięci do trwałych elementów konstrukcyjnych. - Zrzucenie narzędzi i materiałów jest niedozwolone. Do tego celu może służyć winda lub specjalne koryta ślizgowe. - Prace spawalnicze na rusztowaniu mogą być prowadzone pod warunkiem: - usytuowania urządzeń spawalniczych w sposób nie stwarzający zagrożenia komunikacyjnego i zabezpieczenia go przed spadającymi kawałkami żużla, - poprowadzenia przewodów elektrycznych i węży zasilających w sposób nie zagrażający osobom pracującym i jednocześnie bez narażenia na przecięcie, przepalenie lub przygniecenie, - w miarę możliwości stanowisko spawania elektrycznego winno być osłonięte i nie narażać osób na działanie łuku elektrycznego, - usunięcia ze strefy odprysków wszelkich palnych przedmiotów i materiałów, - wyposażenia stanowiska w podręczny sprzęt przeciwpożarowy. - zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed negatywnym wpływem procesu spawania - Zakończenie prac lub przerwanie - Przerwanie prac na wysokości na dłuższy czas winno być poprzedzone: - usunięciem wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu z konstrukcji rusztowania i drabiny, - zabezpieczeniem wejścia na rusztowanie przed wejściem osób niepowołanych, - pozostawieniem ogrodzenia i tablic ostrzegawczych w obszarze strefy zagrożenia, - umieszczenia oświetlenia rusztowania, drabiny, o ile jego konstrukcja znajduje się w strefie komunikacji, zwłaszcza samochodowej. - Po przerwie w pracy rusztowania spowodowanej: - niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi jak: silny wiatr, opady atmosferyczne, - przerwą roboczą trwającą dłużej niż 10dni, rusztowanie musi być sprawdzone pod względem sprawności technicznej odebrane przez uprawnione osoby. - Zakończenie prac na wysokości jest związane z usunięciem materiałów i sprzętu z rusztowania i zdemontowania go. Demontaż rusztowania należy wykonywać w odwrotnej kolejności do montażu. - Wykaz sprzętu, narzędzi i środków niezbędnych do wykonania prac - Sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze: - rusztowania i drabiny posiadające oceny zgodności, - urządzenia do transportu pionowego (dźwigi, wysięgniki koszowe, krążki), - sprzęt oświetleniowy, - narzędzia ślusarskie (młotki, cęgi, klucze, itp.), - Środki ochrony, sprzęt bhp i ppoż. - indywidualne środki łączności, - ubrania robocze, rękawice i środki ochrony indywidualnej, - apteczka pierwszej pomocy, - podręczny sprzęt przeciwpożarowy, - bariery ogrodzeniowe, taśmy, znaki ostrzegawcze i informacyjne, - światła ostrzegawcze. - Szczegółowy wykaz sprzętu, narzędzi, materiałów pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i ppoż. powinna sporządzić osoba odpowiedzialna po zapoznaniu się z rodzajem i zakresem prac. |  |
| - Podstawa prawna |  |
| Protokół dopuszczenia rusztowania do użytkowania stanowiący integralną część niniejszego opracowania. |  |
| - Podstawa prawna |  |
| - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U 2013 poz. 492) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.470 z dnia 19.05.2000r). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 Nr 7 poz. 59). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r). |  |

| PROTOKÓŁ z dopuszczenia rusztowania do użytkowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce ustawienia rusztowania |  |  |
| - Niniejszym stwierdzam, że rusztowanie typu: |  |  |
| ustawione jest zgodnie ze sztuką budowlaną i spełnia wymogi określone przepisami o budowie (ustawianiu) rusztowań*, instrukcji fabrycznej* i nadaje się do użytkowania. |  |  |
| - Niniejszym stwierdzam, że rusztowanie typu: |  |  |
| zostało sprawdzone pod względem sprawności technicznej: - po przejściu niesprzyjających warunków atmosferycznych jak: silnym wietrze*, opadach atmosferycznych*, - po przerwie roboczej trwającej dłuższej niż 10 dni*. i spełnia wymogi określone przepisami o budowie (ustawianiu) rusztowań i nadaje się do dalszego użytkowania. |  |  |
| Podpisy osób biorących udział w dopuszczeniu: |  |  |
| - Przedstawiciel pracowników ustawiających rusztowanie lub dokonujący sprawdzenia po przerwie w pracach, oraz niekorzystnych warunkach atmosferycznych : |  |  |
| imię i nazwisko | podpis |  |
| - Przedstawiciel pracowników podejmujących prace na rusztowaniu: |  |  |
| imię i nazwisko | podpis |  |
| - Nadzór techniczny nad w/w pracownikami: |  |  |
| imię i nazwisko | podpis |  |
| Miejsce i data |  |  |

* właściwe zakreślić.