Załącznik nr 2A
 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
 w UWM w Olsztynie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA DOSTAW I USŁUG

Naprawa klimatyzacji precyzyjnej 1 sztuka w pomieszczeniu hodowlanym nr 125 A i uruchomieniem przy ul. Oczapowskiego 1A (Wydział Biologii), UWM Olsztyn. Zakres prac obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu hodowlanym nr 125A ,UWM Olsztyn zlokalizowanym w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A, w Olsztynie, polegających na : - Wymiana Sprężarki ZR34K3E-PFJ-522 – 1 szt.. - Wymiana nawilżacza Carel BL0T3C00H2-1 szt.. - Wymiana higrometru Carel DPWC111000 -1 szt. - Napełnienie czynnika chłodniczego R410c – ok. 3 kg. - Wymiana filtroosuszacza – 1 szt. - Wykonaniu niezbędnych pomiarów elektrycznych i pomiarów pracy układu chłodniczego po naprawie ( uruchomienie urządzenia). 7. Wykonaniu niezbędnych prac przy naprawie urządzenia. Należy wykonać roboty towarzyszące demontażowo-montażowe związane z wyżej wymienionymi pracami., Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia. Na terenie naprawy w związku z powyższym należy się stosować do wymagań odnośnie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca powinien posiadać udokumentowaną znajomość zagadnień branży sanitarnej oraz elektrycznej ,wykonawstwa i nadzoru oraz posiadać praktykę w wykonywaniu tych prac.