Komputer typu AiO wraz z oprogramowaniem

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych
w specyfikacji technicznej oraz podania nazwy producenta wraz z typem i modelem oferowanego urządzenia

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Potwierdzenie spełnienia kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. | Prosimy o podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych i systemu AMMS |  |
|  | Procesor | osiągający w teście PassMark CPU wynik min. 25 000 punktów. | Prosimy podać wynik w teście oraz dołączyć do oferty wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ |
|  | Pamięć operacyjna | Min 32GB | Prosimy o wpisanie ilości oferowanej pamięci |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 480 GB M.2 PCIe NVMe | Prosimy o potwierdzenie i wskazanie oferowanego dysku |
|  | Grafika | Zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Sieć | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Wbudowane porty, złącza | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: - min. 2x USB 3 Typu A - min. 1 x USB 3 Typu C - 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon) - 1 x wyjście audio (na panelu tylnym) - min. 1 x DisplayPort/HDMI | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD posiadająca mechaniczne przesłonę. Wbudowany w obudowę mikrofon. | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczość min 1920 x 1080 60 Hz - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,275 - typowa jasność min 250 cd/m2 dla matrycy matowej bez dotyku - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Wbudowany system diagnostyczny. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Podstawa musi umożliwiać: - regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. - ustawienie jednostki w trybie Pivot. | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) | Prosimy o potwierdzenie |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku i model. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja umożliwiająca wł/wy kamery, mikrofonu, audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła systemowego / użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Możliwość ustawienia hasła użytkownika / systemowego i administratora (hasła oddzielne) składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie podzespołów komputera. System musi zapewniać pełną funkcjonalność, a także zachować interfejs graficzny również w przypadku braku dysku twardego, jego uszkodzenia oraz sformatowania, bez konieczności stosowania dodatkowych nośników pamięci masowej i zapewnienia dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Warunki gwarancji | Min. 3 letnia gwarancja producenta (w przypadku awarii dysków, uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego) | Prosimy o podanie czasu gwarancji i potwierdzenie pozostałych wymagań. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | Prosimy o potwierdzenie |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Standardowe wyposażenie zestawu komputerowego oferowanego przez producenta sprzętu: Klawiatura USB w układzie polski programisty ,Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), kabel zasilający. | Prosimy o potwierdzenie |
|  | Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny Licencja elektroniczna wieczysta Microsoft Office Standard 2024 LTSC (DG7GMGF0PN5D-0002) | Prosimy o potwierdzenie |