MPGN/BZP/         /2025					Grudziądz, dnia 28.05.2025

BZP/83/25

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego pn. Remont bramy wjazdowej do budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 14.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Curie -Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu zaprasza Firmę do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych pn: Remont bramy wjazdowej do budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 14.

- Przedmiot zamówienia:

Remont bramy wjazdowej do budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 14.

- Orientacyjny zakres prac:

- Demontaż skrzydeł bramowych wraz z okuciami.

- Demontaż uszkodzonej ramy bramowej.

- Oczyszczenie skrzydeł bramowych oraz pozostałych drewnianych elementów 
z powłok malarskich.

- Oczyszczenie elementów okuć z powłok malarskich i ewentualnej rdzy.

- Oczyszczone elementy drewna zaimpregnować i zastosować preparat owadobójczy.

- Uzupełnienie ubytków w strukturze drewna.

- Wymiana zmurszałych/uszkodzonych elementów drewna na nowe wykonane 
z wysezonowanego drewna.

- Wymiana płycin znajdujących się w skrzydłach bramowych.

- Przygotowane w powyższy sposób elementy stolarki należy po połączeniu pokryć warstwą malarską zgodną z jej pierwotnym kolorem.

- Oczyszczone elementy okuć zamontować powtórnie oraz wyregulować, natomiast klamki wymienić na nowe.

- Zamontowanie nowego oszklenia wykonanego ze szkła bezpiecznego wraz 
z zastosowaniem kitu szklarskiego o kolorze zbliżonym do koloru stolarki.

- Wymiana istniejących pionowych rygli na nowe w skrzydłach bramowych wraz 
z montażem haków zabezpieczających.

- Do dzielonego skrzydła zamontować zamek wpuszczany oraz dorobić 30 szt. kluczy.

- Montaż samozamykacza w dzielonym skrzydle bramowym.

- Obróbka ościeży zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z ich malowaniem.

- Przełożenie kostki typu POLBRUK na podsypce cementowej – 9 m².

- Wywóz i utylizacja materiałów z wykonanych prac.

CENA WINNA ZAWIERAĆ WSZYSTKIE KOSZTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z realizacją zamówienia.

UWAGA !!!

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i pozostaje niezmienna do końca realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji lub części prac w przypadku przekroczenia ceny ofertowej i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych, a także przesunięcia w czasie terminu realizacji zadań.

- Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę  oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Opis sposobu przygotowania oferty

      - Wykonawca składa ofertę na podstawie  formularza ofertowego wg załączonego druku 
do zaproszenia.

      - Do oferty należy  załączyć:

        - dokumenty wymienione w pkt. 4 zaproszenia

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową brutto. Zamawiający określa okres gwarancji i rękojmi na 24 miesiące.

- Cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.

- Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 w Sekretariacie w zamkniętej kopercie oznaczonej: „BZP-  remont bramy Curie-Skłodowskiej 14” na adres mailowy: oferty@mpgn.pl lub poprzez platformę zakupową. Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2025 r.

- Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Bojarska

- Sposób składania zapytań, zawiadomień w formie pisemnej na adres Zamawiającego                  lub na adres poczty elektronicznej: mpgn@mpgn.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie

- Zdjęcia

Otrzymują:

- Adresat

- MPGN a/a

- Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych

tel.  56  45 120  41