Załącznik nr 3 do SWZ  -  Charakterystyka Ciepłowni

- Spis treści

1. Ciepłownia – Solec Kujawski	2

2. Ciepłownia – Szubin	4

3. Ciepłownia – Nakło nad Notecią	6

4. Ciepłownia - Koronowo	8

5. Ciepłownia – Osowa Góra	10

6. Tabele regulacyjne	12

# Ciepłownia – Solec Kujawski

Ciepłownia zlokalizowana jest na terenach działek nr 2864, 2865, 752/1, 754/3, 755/3, 749/1 przy 
ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim. Wykazane działki są we wieczystym użytkowaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Działki położone są w rejonie działalności przemysłowej i usługowej oraz zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej, w rejonie ulicy Garbary. Teren zabudowany jest obiektami o charakterze związanym z prowadzoną działalnością, tj. budynkami administracyjno – warsztatowymi oraz halą kotłowni węglowej. W skład kompleksu wchodzi również infrastruktura towarzysząca - m.in. skład węgla oraz sieć ciepłownicza.

Rys. nr 1 – Ciepłownia Solec Kujawski – Główne obiekty

Tab. nr 1 -  Ciepłownia Solec Kujawski – Główne obiekty

| Nr |  | Nazwa obiektu |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek ciepłowni |  | Istniejący budynek obejmujący m.in. halę kotłów, pompownię |  |
| 2 | Plac węglowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 10 000 m2 |  |
| 3 | Plac żużlowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 800 m2 |  |
| 4 | Budynek socjalno - biurowy |  | - |  |

Obecnie ciepłownia wyposażona jest m.in. w kotły wodne zasilane miałem węgla kamiennego oraz agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym. Podstawowe parametry technologiczne zainstalowanych jednostek wytwórczych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tab. nr 2 -  Ciepłownia Solec Kujawski – Główne elementy

| L.p. |  | Element | Moc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WR-5M |  |  | 3,5 MW |
| 2. | W R-10 |  |  | 9,0 MW |
| 3. | Agregat kogeneracyjny Caterpilar CG170-16 |  |  | 1.56 MWe / 1.71 MWt |
| 4. | Magazyn ciepła |  |  | 200 m3 |
| 5. | Instalacje PV |  |  | 0.05 MWp |

Ciepłownia zaopatrywana jest w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej SN ENEA OPERATOR S.A.. Energia pobierana i rozliczana jest w 2 punktach:

Tab. nr 3 -  Ciepłownia Solec Kujawski – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Solec Kujawski |
| Kod PPE / oznaczenie |  | Kogeneracja, zasilanie podstawowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 1 560 kW |
| Moc umowna |  | 1 560 kW |

Tab. nr 4 -  Ciepłownia Solec Kujawski – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Solec Kujawski |
| Kod PPE / oznaczenie |  | Zasilanie rezerwowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 250 kW |
| Moc umowna |  | 250 kW |

# Ciepłownia – Szubin

Ciepłownia zlokalizowana jest na terenie działki nr nr 243/10 przy ul. Nakielska 25 w Szubinie. Działka jest własnością Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Działka położone jest w rejonie zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej oraz działalności usługowej w rejonie ulicy Nakielskiej. Teren zabudowany jest obiektami o charakterze związanym z prowadzoną działalnością, tj. budynkami administracyjno – warsztatowymi oraz halą kotłowni węglowej. W skład kompleksu wchodzi również infrastruktura towarzysząca - m.in. skład węgla oraz sieć ciepłownicza.

Rys. nr 2 – Ciepłownia Szubin – Główne obiekty

Tab. nr 5 -  Ciepłownia Szubin– Główne obiekty

| Nr |  | Nazwa obiektu |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek ciepłowni |  | Istniejący budynek obejmujący m.in. halę kotłów, pompownię |  |
| 2 | Plac węglowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 2 400 m2 |  |
| 3 | Plac żużlowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 500 m2 |  |
| 4 | Budynek socjalno - biurowy |  | - |  |

Obecnie ciepłownia wyposażona jest m.in. w kotły wodne zasilane miałem węgla kamiennego oraz agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym. Podstawowe parametry technologiczne zainstalowanych jednostek wytwórczych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tab. nr 6 -  Ciepłownia Szubin – Główne elementy

| L.p. |  | Element | Moc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WR - 2,5 |  |  | 2,9 MW |
| 2. | WR - 2,5 |  |  | 2,9 MW |
| 3. | WR - 1,25 |  |  | 1,45 MW |
| 4. | Agregat kogeneracyjny Caterpilar CG170-12 |  |  | 1.2 MWe / 1.265 MWt |
| 5. | Magazyn ciepła |  |  | 150 m3 |
| 6. | Instalacje PV |  |  | 0.04 MWp |

Ciepłownia zaopatrywana jest w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej SN ENEA OPERATOR S.A.. Energia pobierana i rozliczana jest w 2 punktach:

Tab. nr 7 -  Ciepłownia Szubin – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Szubin |
| Kod PPE / oznaczenie |  | Zasilanie podstawowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 1 200 kW |
| Moc umowna |  | 1 200 kW |

Tab. nr 8 -  Ciepłownia Szubin – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Szubin |
| Kod PPE / oznaczenie |  | Zasilanie rezerwowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 100 kW |
| Moc umowna |  | 100 kW |

# Ciepłownia – Nakło nad Notecią

Ciepłownia zlokalizowana jest na terenach działek nr 478/3, 481/3, 481/5 przy ul. Rudki 9 - 13 w Nakle nad Notecią. Działki są własnością Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy Działki położone są w rejonie działalności przemysłowej i usługowej oraz zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej, w rejonie ulic Potulickiej, Rudki i Przecznica. Teren zabudowany jest obiektami o charakterze związanym z prowadzoną działalnością, tj. budynkami administracyjno – warsztatowymi oraz halą kotłowni węglowej. W skład kompleksu wchodzi również infrastruktura towarzysząca - m.in. skład węgla oraz sieć ciepłownicza.

Rys. nr 3 – Ciepłownia Nakło nad Notecią – Główne obiekty

Tab. nr 9 -  Ciepłownia Nakło nad Notecią – Główne obiekty

| Nr |  | Nazwa obiektu |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek ciepłowni |  | Istniejący budynek obejmujący m.in. halę kotłów, pompownię |  |
| 2 | Plac węglowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 2 400 m2 |  |
| 3 | Plac żużlowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 500 m2 |  |
| 4 | Budynek socjalno - biurowy |  | - |  |

Obecnie ciepłownia wyposażona jest m.in. w kotły wodne zasilane miałem węgla kamiennego oraz agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym. Podstawowe parametry technologiczne zainstalowanych jednostek wytwórczych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tab. nr 10 -  Ciepłownia Nakło nad Notecią – Główne elementy

| L.p. |  | Element | Moc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WR - 2,5 |  |  | 2,1 MW |
| 2. | WR - 2,5 |  |  | 2,1 MW |
| 3. | WRp - 12 |  |  | 8,0 MW |
| 4. | Agregat kogeneracyjny Caterpilar CG170-16 |  |  | 1.56 MWe / 1.71 MWt |
| 5. | Magazyn ciepła |  |  | 150 m3 |
| 6. | Instalacje PV |  |  | 0.05 MWp |

Ciepłownia zaopatrywana jest w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej SN ENEA OPERATOR S.A.. Energia pobierana i rozliczana jest w 2 punktach:

Tab. nr 11 -  Ciepłownia Nakło nad Notecią – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Nakło nad Notecią |
| Kod PPE / oznaczenie |  | 11639 Kogeneracja, zasilanie podstawowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 1 560 kW |
| Moc umowna |  | 1 560 kW |

Tab. nr 12 -  Ciepłownia Nakło nad Notecią – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Nakło nad Notecią |
| Kod PPE / oznaczenie |  | 11632 Z3 Nakło - ciepłownia |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 200 kW |
| Moc umowna |  | 200 kW |

# Ciepłownia - Koronowo

Ciepłownia zlokalizowana jest na terenach działek nr 1028/26, 1028/31 przy ul. Al. Wolności 3d w Koronowie. Działki są własnością Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy Działki położone są w rejonie działalności usługowej oraz zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej, w rejonie ulic Liliowej, Łąkowej, Sosnowej oraz Alei Wolności. Teren zabudowany jest obiektami o charakterze związanym z prowadzoną działalnością, tj. budynkami administracyjno – warsztatowymi oraz halą kotłowni węglowej. W skład kompleksu wchodzi również infrastruktura towarzysząca - m.in. skład węgla oraz sieć ciepłownicza.

Rys. nr 4 – Ciepłownia Koronowo – Główne obiekty

Tab. nr 13 -  Ciepłownia Koronowo – Główne obiekty

| Nr |  | Nazwa obiektu |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek ciepłowni |  | Istniejący budynek obejmujący m.in. halę kotłów, pompownię |  |
| 2 | Plac węglowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 3 700 m2 |  |
| 3 | Plac żużlowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 800 m2 |  |
| 4 | Budynek socjalno - biurowy |  | - |  |

Obecnie ciepłownia wyposażona jest m.in. w kotły wodne zasilane miałem węgla kamiennego oraz agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym. Podstawowe parametry technologiczne zainstalowanych jednostek wytwórczych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tab. nr 14 -  Ciepłownia Koronowo – Główne elementy

| L.p. |  | Element | Moc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WR – 10 |  |  | 5,5 MW |
| 2. | WR – 5 |  |  | 4,9 MW |
| 3. | WR – 2,5N |  |  | 2,0 MW |
| 4. | Agregat kogeneracyjny Caterpilar CG170-16 |  |  | 1.56 MWe / 1.71 MWt |
| 5. | Magazyn ciepła |  |  | 200 m3 |
| 6. | Instalacje PV |  |  | 0.05 MWp |

Ciepłownia zaopatrywana jest w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej SN ENEA OPERATOR S.A.. Energia pobierana i rozliczana jest w 2 punktach:

Tab. nr 15 -  Ciepłownia Koronowo – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Koronowo |
| Kod PPE / oznaczenie |  | 11649 Kogeneracja, zasilanie podstawowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 1 560 kW |
| Moc umowna |  | 1 560 kW |

Tab. nr 16 -  Ciepłownia Koronowo – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Koronowo |
| Kod PPE / oznaczenie |  | 11642 Z4 Zasilanie rezerwowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 150 kW |
| Moc umowna |  | 150 kW |

# Ciepłownia – Osowa Góra

Ciepłownia zlokalizowana jest na terenach działek nr 10/13, 3/12, 3/10, 3/11, 10/3, 3/1 przy ul. Spiżowa 2, Bydgoszcz. Działki są we wieczystym użytkowaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy Działki położone są w rejonie działalności przemysłowej i usługowej w rejonie ulic Spiżowej i Srebrnej. Teren zabudowany jest obiektami o charakterze związanym z prowadzoną działalnością, tj. budynkami administracyjno – warsztatowymi oraz halą kotłowni węglowej. W skład kompleksu wchodzi również infrastruktura towarzysząca - m.in. skład węgla oraz sieć ciepłownicza.

Rys. nr 5 – Ciepłownia Osowa Góra – Główne obiekty

Tab. nr 17 -  Ciepłownia Osowa Góra – Główne obiekty

| Nr |  | Nazwa obiektu |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek ciepłowni |  | Istniejący budynek obejmujący m.in. halę kotłów, pompownię |  |
| 2 | Plac węglowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 10 000 m2 |  |
| 3 | Plac żużlowy |  | Plac o pow. użytkowej ok. 800 m2 |  |
| 4 | Budynek socjalno - biurowy |  | - |  |
| 5 | Działki niezabudowane |  | - |  |

Obecnie ciepłownia wyposażona jest m.in. w kotły wodne zasilane miałem węgla kamiennego oraz agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym. Podstawowe parametry technologiczne zainstalowanych jednostek wytwórczych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tab. nr 18 -  Ciepłownia Osowa Góra – Główne elementy

| L.p. |  | Element | Moc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WR – 5M |  |  | 5,0 MW |
| 2. | WR – 5M |  |  | 5,6 MW |
| 3. | WR – 2,5M |  |  | 2,5 MW |
| 4. | Agregat kogeneracyjny Caterpilar CG170-16 |  |  | 1.56 MWe / 1.71 MWt |
| 5. | Magazyn ciepła |  |  | 150 m3 |
| 6. | Instalacje PV |  |  | 0.04 MWp |

Ciepłownia zaopatrywana jest w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej SN ENEA OPERATOR S.A.. Energia pobierana i rozliczana jest w 2 punktach:

Tab. nr 19 -  Ciepłownia Osowa Góra – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Osowa Góra |
| Kod PPE / oznaczenie |  | 11719 Kogeneracja, zasilanie podstawowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 1 560 kW |
| Moc umowna |  | 1 560 kW |

Tab. nr 20 -  Ciepłownia Osowa Góra – Parametry umowne przyłącza energetycznego

| Opis | Wartość |  |
| --- | --- | --- |
| Miejsce poboru energii |  | Zakład Osowa Góra |
| Kod PPE / oznaczenie |  | Z17712 Z5 zasilanie rezerwowe |
| Taryfa |  | B23 |
| Moc przyłączeniowa |  | 100 kW |
| Moc umowna |  | 100 kW |

# Tabele regulacyjne