OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA

INDYWIDUALNY ZESTAW do PRZETRWANIA SURVIVAL KIT

(IZdP Survival Kit)

| Lp. | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opakowanie zestawu przetrwania Przeznaczenie – opakowanie służy do przenoszenia elementów wyposażenia z możliwością montażu do paska i kamizelki: - opakowanie miękkie wykonane z tkaniny poliamidowej powlekanej powłoką poliuretanową PU odpornej na uszkodzenia mechaniczne, o parametrach nie gorszych niż Cordura 500D., - system Molle (system przeplatanych pasków) na tylnej i przedniej stronie. Na tylnej stronie w celu montażu do paska, kamizelki itp. na przedniej stronie minimum trzy paski do przeplatania umożliwiające montaż dodatkowych elementów na zewnątrz zestawu (np. karabinki), - zamek typ spiralnego, kryty, nie ma wymogu wodoodporności i bryzgoszczelności zamka, - nie ma wymogu dodatkowego uchwytu nośnego, - kolor oliwkowy, czarny, brązowy lub mix tych kolorów (np. kamuflaż wz. 93 lub multicam itp.) z wyłączeniem jaskrawych kolorów, - zapięcie na zamek błyskawiczny umożliwiający pełne otwarcie opakowania i ułatwiające dostęp do wyposażenia (jeden zamek błyskawiczny prowadzony po trzech krawędziach), - nóż z głownią stałą (nie musi mieścić się w opakowaniu) jest noszony poza opakowaniem np. w „1 linii” na pasku od spodni. Wymiary po zapakowaniu: - wysokość min. 20 cm – max. 28 cm, - szerokość min. 15 cm – max. 20 cm, - grubość min. 8 cm – max. 10 cm. WZÓR | 1 szt. |
| Protection |  |  |
| 2. | Koc izotermiczny wielorazowego użytku Przeznaczenie – do zapewnienia komfortu termicznego. Konstrukcja: - folia typu NRC z warstwą aluminium, - jedna strona koca w kolorze zielonym, Wymiary po rozłożeniu mm: - szerokość - min 130 cm, długość - min 200 cm. | 1 szt. |
| 3. | Rozpałka syntetyczna może być w postaci pasty ogniowej bądź paliwa turystycznego: - pasta ogniowa - 1 opakowanie (puszka) bądź paliwo turystyczne w blistrze min 6 paliwek - max 10 paliwek umieszczone w pojemniku zamykanym uniemożliwiającym dostanie się wilgoci w kształcie metalowej puszki. Wymiary puszki: - wysokość min. 2.5 cm – max. 4 cm, - średnica min. 8 cm – max. 12 cm, Przeznaczenie – do (ułatwienia) rozniecania ognia w ciężkich warunkach atmosferycznych (nie mniej niż 6 razy). | 1 kpl. |
| 4. | Krzesiwo Przeznaczenie – do rozpalania ognia. Konstrukcja: - wymiary: - długość pręta roboczego – min. 30 mm – max. 100 mm, - średnica pręta roboczego – min. 8 mm – max. 12 mm, - całkowita długość – max. 135 mm, - posiada w obudowie otwór na linkę, - iskrownik umożliwiający pracę w rękawiczkach. | 1 szt. |
| 5. | Linka PARACORD (typ 550) Przeznaczenie – do wykonania schronienia, lub innych konstrukcji. Konstrukcja: - posiada siedmiożyłowy rdzeń – min. 15 m – max. 20 m (zakończony na końcach fabrycznie lub opalony), - wyklucza się kolory jaskrawe, - kolor oliwkowy/czarny/brązowy lub mix tych kolorów, - zwinięta w pętlę, wytrzymałość na obciążenie statyczne min. 100 kg. | 1 szt. |
| 6. | Karabinek do sprzętu survivalowego Przeznaczenie do troczenia sprzętu - karabinek wykonany z tworzywa ABS z blokadą lub bez, - pojedynczy lub dwustronny w różnych rozmiarach od 1 do 8, waga 5-120g, obciążenie dopuszczalne min 4 kg, kolor oliwkowy, czarny, brązowy lub mix tych kolorów. | 3 szt. |
| 7. | Nóż survivalowy z głownią stałą Przeznaczenie – do prac związanych z budową schronień, broni, narzędzi, przygotowania posiłków itp. Konstrukcja: - ostrze proste długość ostrza min. 100 mm – max. 200 mm, - typ ostrza drop point, - rodzaj szlifu wypukły Convex, skandynawski lub płaski, - grubość głowni min. 3.7 mm – max. 8 mm, - konstrukcja full tang przez całą długość rękojeści tworząc na końcu wystający element umożliwiający uderzanie w twarde elementy bez obawy o uszkodzenie rękojeści, - bez piły po stronie ostrza lub z drugiej strony, - bez otworów w ostrzu, w zestawie z pochwą z tworzywa sztucznego lub skóry, - nóż ze stali narzędziowej wysokiej jakości, laminatu itp. o twardości 55 - 65 HRC, - rękojeść z tworzywa sztucznego, micatry, kratonu, kompozytu itp. lub drewno). | 1 szt. |
| 8. | Przylepiec bez opatrunku Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu. - Wymiary: - szerokość min. 4.5 cm – max. 5 cm, - długość min. 400 cm – max. 500 cm. - Łatwe dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na szpulę. | 1 szt. |
| 9. | Zapałki sztormowe – to specjalny rodzaj zapałek, zaprojektowany do rozpalania ognia w trudnych warunkach atmosferycznych, charakteryzuje się dłuższym czasem palenia niż standardowa zapałka poprzez zastosowanie grubszej i dłuższej główki. - Ilość w opakowaniu - min 20 szt. - max 25 szt. - draska - wszystko w wodoodpornym opakowaniu Przeznaczenie - do rozpalania ognia | 1 op. |
| 10. | Piła łańcuchowa Przeznaczenie – ciecie elementów z drzewa. - stal nierdzewna. - waga piły min. 75 g – max. 150 g, - budowa ogniw umożliwia dwukierunkowe cięcie, - zęby piły nadają się do ponownego ostrzenia, - uchwyty wykonane z taśmy nylonowej lub z plastiku, - Wymiary części tnącej min. 60 cm – max. 120 cm. | 1 szt. |
| Location |  |  |
| 11. | Lusterko/heliograf Przeznaczenie – do sygnalizacji własnego położenia. Konstrukcja: - wymiary, długość min. 45 mm – max. 55 mm, szerokość min. 45 mm – max. 55 mm, - tworzywo sztuczne lub metal, | 1 szt. |
| 12. | Gwizdek Przeznaczenie – do wskazania własnego położenia. Konstrukcja: - posiada otwór na linkę, - tworzywo sztuczne wytrzymałe ABS, - bezkulkowy, wysokotonowy, - Kolor dowolny. | 1 szt. |
| 13. | Kompas guzikowy Przeznaczenie – do określenia własnego położenia oraz nawigacji we wrogim środowisku. - Konstrukcja: - średnica całego kompasu min. 10 mm – max. 45 mm, - zaznaczony kierunek północny N oraz zachodni, wschodni i południowy, - posiada uszko do przewleczenia dratwy. | 1 szt. |
| 14. | Panel sygnalizacyjny pomarańczowy Przeznaczenie – sygnalizacja własnego położenia: - wymiar nie mniej niż 40 cm x 40 cm, nie większy niż 80 cm x 80 cm. - materiał Rip stop lub podobny. - W czterech narożnikach nabite kółka lub doszyte pętelki do przeplecenia paracordu i montażu. | 1 szt. |
| 15. | Chemiczne źródło światła – Lightstick Przeznaczenie – do sygnalizacji własnego położenia. - pakowane pojedynczo, - jedna sztuka światła dziennego o dowolnym kolorze i jedna sztuka IR (podczerwień), - długość min. 12 cm - max. 15 cm, - czas świecenia min. 12 godz.. | 2 szt. |
| Water |  |  |
| 16. | Filtr indywidualny do oczyszczania wody tzw. „SŁOMKA ŻYCIA” Przeznaczenie – do filtrowania wody. Parametry: - w formie słomki, rurki, - całkowita ilość wody oczyszczonej nie mniej 3000 l, - posiada linkę umożliwiającą zawieszenie. - posiada możliwość nakręcenia na butelkę PET. - kompatybilny z pojemnikami do transportowania i uzdatniania wody z tworzywa sztucznego będących częścią tego zestawu. Filtr oczyszcza wodę, usuwając z niej 99 % bakterii, 99% pasożytów oraz 99% mikroplastików, mułu, piasku i zmętnienia. | 1 szt. |
| 17. | Tabletki do uzdatniania wody (20 sztuk tabletek jako komplet) Przeznaczenie – do uzdatniania wody, której pochodzenie jest nieznane lub wątpliwe. Produkt określony jako substancja chemiczna do pełnego oczyszczania wody z wszelkich bakterii (w tym Legionella). - minimum – 20 tabletek. - przechowywanie – w oryginalnym hermetycznym opakowaniu, - spełniają normy europejskie EN 12931, 12933. | 1 kpl. |
| 18. | Pojemniki do transportowania i uzdatniania wody z tworzywa sztucznego (składane, zwijane itp.) Przeznaczenie – do transportowania i uzdatniania wody. - pojemność – min 1 l – max 1.5 l, - posiada zamknięcie korkiem, - Posiada gwint umożliwiający nakręcenie filtra do wody (umieszczonego w IZdP Survival Kit). | 3 szt. |
| Food |  |  |
| 19. | Zestaw do łowienia ryb (skład kompletu) Przeznaczenie – do pozyskania pożywienia. - żyłka o średnicy 0.20 mm i długości min 20 m - max 25 m, - haczyk wędkarski wiązany z przyponem - 10 szt. (haczyk nr 6, trzonek standardowy z łopatką do wiązania żyłki, z zadziorem, przypon długości ok. 0,6 -0,7 m, żyłka o średnicy 0,16 – 0,18 mm) - haczyk wędkarski wiązany z przyponem - 10 szt. (haczyk nr 10, trzonek standardowy z łopatką do wiązania żyłki, z zadziorem, przypon długości ok. 0,6 -0,7 m, żyłka o średnicy 0,12 – 0,16 mm) - śruciny (obciążniki) wędkarskie o wadze min 1,6 g – max 2,0 g - 10 szt. - śruciny (obciążniki) wędkarskie o wadze min 1,0 – max 1,5 g - 10 szt. - zamykane pudełko/opakowanie umożliwiające przenoszenie całego zestawu. | 1 kpl. |
| 20. | Drut mosiężny Przeznaczenie – do wykonania konstrukcji. - grubość 1.8 mm – 2.5 mm - długość min 6 m – max 10 m. | 1 szt. |

## Indywidualny Zestaw do Przetrwania Survival Kit z wyposażeniem traktowany jest jako komplet i stanowi nierozłączny zestaw ratunkowy o określonych funkcjach (przeznaczeniu).