Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT OBIEKTU RADIOWEGO W KAZIMIERZY WIELKEJ, UL. PARTYZANTÓW 8”.

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane z remontem obiektu radiowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 8.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz. 215) oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań i uzyskać zgodę Zamawiającego na jego zastosowanie.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35",

- drzwi zewnętrzne, antywłamaniowych, gładkie (np. typu Gerda, model Premium 60), klasa min. RC3, kolor antracyt, bez wizjera, 3 zawiasy, dwa niezależne zamki, wkładki min. klasy 5, szyldy ochronne, klamki INOX + ościeżnica stalowa z trzema zawiasami. MONTAŻ W OTWORZE O NIESTANDARDOWEJ WYSOKOŚCI 2,00 m. (ZMIERZYĆ Z NATURY),

- emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT",

- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, kolor do uzgodnienia z INWESTOREM,

- gips budowlany szpachlowy,

- gips szpachlowy,

- Grunt sczepny TO-GS,

- klej do płyt gipsowych zwykły,

- kształtowniki stalowe profilowane U,

- kształtowniki stalowe profilowane C,

- masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS SAM 100, 5-30 mm,

- narożniki ochronne aluminiowe,

- taśma zbrojąca do połączeń płyt G-K,

- okna jednodzielne, uchylne z PCV, białe, wymiary ok. 35 x 60 cm, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m²·K),

- płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm,

- szybko twardniejąca masa posadzkowa Ceresit CN 87,

- wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett iQ OPTIMA w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan PUR,

- zaprawa gipsowa ORTH ROTRING,

- drzwiczki rewizyjne, wym. ok. 40 x 60 cm, kolor biały.

Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem. Kolorystyka farb do uzgodnienia z Inwestorem.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich.

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania:

- roboty demontażowe oraz rozbiórkowe, w tym:

  - demontaż skrzydeł drzwiowych i okna,

  - wykucie metalowych futryn drzwiowych i drewnianych okiennych,

  - wykucie stalowych krat okiennych,

  - rozbiórka murowanej ścianki działowej,

  - demontaż kasetonów sufitowych typu "Suprema",

  - zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego;

- poszerzenie otworu pod drzwi wejściowe o 10 cm,

- wyrównanie ewentualnych znacznych ubytków w posadzce, przed wykonaniem wylewki samopoziomującej,

- montaż okienka uchylnego PCV,

- poszerzenie przejścia przez stropodach,

- osadzenie nowej ościeżnicy stalowej, w poszerzonym otworze drzwiowym,

- dostawa, montaż i regulacja nowych drzwi wejściowych o wymiarze niestandardowym (antywłamaniowe, klasa min. RC3),

- gruntowanie ścian, belek stropowych,

- rozprowadzenie na starych ścianach przewodów wg zaleceń Zlecającego (materiał Zlecającego),

- samopoziomujące masy szpachlowe o grubości do 10 mm, pod posadzkę z tworzywa sztucznego,

- przyklejenie na istniejącą ścianę płyt G-K, gr. 12,5 mm,

- oklejenie płytami G-K belek stropowych,

- sufity podwieszane z G-K na rusztach metalowych (o minimalnej wysokości rusztu - do 4,5 cm),

- montaż narożnika ochronnego na narożu przy drzwiach wejściowych,

- szpachlowanie glifów drzwiowych i okiennych,

- montaż podtynkowych puszek elektrycznych, częściowo w G-K i częściowo w starym murze (materiał Zlecającego),

- zakup i montaż drzwiczek rewizyjnych do istniejącego wejścia kablowego,

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem ścian, sufitów i belek stropowych,

- gruntowanie podłoża przed wykonaniem posadzki z tworzywa sztucznego,

- posadzka z wykładzin z tworzywa sztucznego, typu Tarkett IQ Optima, z wywinięciem na ścianę 10 cm, wraz ze zgrzewaniem połączeń,

- wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów,

- pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót                  wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.

5.	  Wymagania dotyczące robót

  - Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie demontażu drzwi, okna i futryn, rozbiórce ściany działowej, demontażu istniejącej posadzki i listew przyściennych.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Powierzchnie nowych ścian należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

Ze starych ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie zreperować pęknięcia, rysy i uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynki przez szpachlowanie.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby.

5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Miejsce montażu puszek elektrycznych i prowadzenia przewodów pod płytami G-K ustalić z Inwestorem.

5.7 Wymagania dotyczące montażu ścian z płyt g-k

Roboty obejmują montaż płyt gipsowo-kartonowych (G-K) jako suche okładziny ścienne, przyklejane bezpośrednio do istniejących ścian za pomocą kleju gipsowego (na tzw. „placki”). Płyty gipsowo-kartonowe: standardowe GKB (białe), grubości 12,5 mm, zgodne z PN-EN 520. Klej gipsowy: systemowy klej montażowy do G-K, przeznaczony do przyklejania płyt do murów i betonu (np. Atlas Gipsar, Rigips Perlfix lub równoważny). Grunt do przygotowania podłoża: odpowiedni do istniejącego materiału ściany (np. grunt głęboko penetrujący).

Przed montażem, ściany należy oczyścić z kurzu i luźnych cząstek oraz zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Klej nakładać na płytę G-K lub na ścianę w postaci placków o średnicy około 10 cm w rozstawie co ok. 30–40 cm, wzdłuż krawędzi i w polu środka płyty. Po przyłożeniu płyty do ściany należy ją odpowiednio wypoziomować i docisnąć w celu uzyskania przylegania placków kleju do podłoża. Płyty należy montować pionowo, ze szczeliną dylatacyjną około 5 mm od posadzki i sufitu. Połączenia płyt należy wzmocnić taśmą zbrojącą i zaszpachlować masą szpachlową zgodną z systemem montażowym. Wszystkie krawędzie i powierzchnie płyt po zaszpachlowaniu muszą być gładkie i gotowe do dalszego wykończenia. Powierzchnia okładzin powinna być równa, bez wybrzuszeń i zagłębień.

Suchą zabudowę wykonywać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta oraz poleceniami Zamawiającego.

5.8. Wymagania dotyczące montażu sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych.

Roboty obejmują wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych montowanych na ruszcie metalowym jednopoziomowym, z zastosowaniem konstrukcji o możliwie minimalnej wysokości całkowitej (niski sufit podwieszany).

Płyty gipsowo-kartonowe: standardowe GKB (białe), grubości 12,5 mm, zgodne z PN-EN 520. Profile stalowe: zimnogięte, ocynkowane, systemowe (typu CD i UD) o grubości min. 0,6 mm, zgodne z PN-EN 14195. Wieszaki: sprężyste lub obrotowe, systemowe, dostosowane do minimalnej wysokości zawieszenia (wg potrzeby). Elementy mocujące: kołki rozporowe z wkrętami, blachowkręty do G-K i metalu, zgodne z aprobatą techniczną producenta systemu. Taśma zbrojąca i masa szpachlowa zgodna z systemem.

Konstrukcja nośna sufitu powinna zostać wykonana z profili CD i UD montowanych zgodnie z zaleceniami producenta systemu (np. Rigips, Knauf, Siniat). Wysokość całkowita konstrukcji powinna być możliwie najmniejsza, niezbędna do prowadzenia profili i montażu sufitu.

Wszystkie połączenia płyt należy zaszpachlować masą szpachlową z zastosowaniem taśmy zbrojącej.

Powierzchnia po montażu i szpachlowaniu powinna być gładka. Konstrukcja sufitu nie może wykazywać ugięć ani drgań – sztywność układu musi być zapewniona zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Wszystkie elementy muszą być trwale zamocowane, odporne na korozję i kompatybilne w ramach jednego systemu.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska.

  - Cena brutto określona w umowie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania zadania przez Wykonawcę, w tym w szczególności koszty usunięcia gruzu i materiałów z rozbiórki z placu budowy wraz z ich utylizacją i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów ze złożenia tych odpadów na certyfikowanym wysypisku odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587).

  - W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu należy bezwzględnie poinformować Zamawiającego w celu oceny jakości i ilości wykonanych prac.

  - Gruz i odpady należy usuwać wyłącznie do kontenera na gruz wynajętego we własnym zakresie. Zabrania się wyrzucania gruzu do pojemników na śmieci. Zabrania się blokowania ciągów komunikacyjnych poprzez pozostawione materiały budowlane, odpady itp.

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), jak również niższego gatunku niż gat. I.

  - Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości robót malarskich

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać aktualnym normom, powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg aktualnych norm oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

Kontrola jakości wykonania ścian z płyt g-k

- Sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów (płyt, profili)

- Sprawdzenie czy płyty nie posiadają uszkodzeń, wgnieceń itp.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i stabilności konstrukcji

- Sprawdzenie poprawności wykonania otworów drzwiowych

Kontrola jakości montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (jakości wykonania montażu)

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania i spasowania elementów

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

  - Faktury za wykonane roboty będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.

9.5 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów (atesty, deklaracje zgodności itp.)

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane.

- Protokoły z pomiarów instalacji jeśli były wykonywane.

- Kserokopię faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy wraz z załączonym protokołem odbioru wykonanych przez podwykonawcę robót zatwierdzony przez Wykonawcę,

- Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców,

- Oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawców za wykonane przez nich roboty remontowo – budowlane wraz z bankowymi dowodami zapłaty.

- Gwarancje na zamontowane urządzenia

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)