Pruszcz Gdański, dn. 13.08.2015r.

# ROŚ. 6341.37.2015.EST

## D E C Y Z J A

Na podstawie art.140 ust.1 w związku z art.37 pkt 2, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3,  art.127 ust.2, art.128, art.131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469) i  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014, poz.1800 ze zm.) oraz art. 104, art. 105, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Krystiana Obidzińskiego działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  i na podstawie danych z dokumentacji pn:

-„Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych” wykonany w marcu 2015r. przez ARKAS-PROJEKT sp. z o.o. sp.k. Al. Piłsudskiego 75A bud.B, 10-460 Olsztyn, autor opracowania - mgr inż. Bartosz Szewczyk

-„Aneks do Operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych” wykonany w lipcu 2015r. przez ARKAS-PROJEKT sp. z o.o. sp.k. Al. Piłsudskiego 75A bud.B, 10-460 Olsztyn, autor opracowania - mgr inż. Bartosz Szewczyk

S t a r o s t a  G d a ń s k i  o r z e k a:

- Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na  odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z niżej wymienionych zlewni  drogi wojewódzkiej nr 222 do gruntu i do wód, w związku z projektowaną inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, Odcinek A, B, C”, w następujący sposób:

A/ ODCINEK DROGI A:

- Ze zlewni nr 1 do gruntu  -  rowu odwadniającego R-4  wylotem WylD1.10 projektowanym na dz. nr 63 Borkowo, gm, Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 0+300, w ilościach: Qmax = 58,5 l/s, Qmaxr = 4.165,0 m3/r, Qdśr = 11,0 m3/d, Qhmax = 75,0 m3/h

- Ze zlewni nr 2 do gruntu – rowu odwadniającego R-4 wylotem WylD1.11 projektowanym na dz. nr 63 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 0+300, w ilościach: Qmax = 39,6,0 l/s, Qmaxr = 2.975,0 m3/r, Qdśr = 8,0 m3/d, Qhmax = 45,0 m3/h

- Ze zlewni nr 3 do gruntu – rowu odwadniającego R-1 wylotem WylD1.12 projektowanym na dz. nr 62/4 Borkowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 0+770, w ilościach: Qmax = 58,5 l/s, Qmaxr = 4.165,0 m3/r, Qdśr = 11,0 m3/d, Qhmax = 66,0 m3/h

- Ze zlewni nr 4 do gruntu – rowu odwadniającego R-1 wylotem WylD1.13 projektowanym na dz. nr 62/4 obr. Borkowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 0+780, w ilościach: Qmax = 20,7 l/s, Qmaxr = 1.785,0 m3/r, Qdśr = 5,0 m3/d,Qhmax = 23,0 m3/h

- Ze zlewni nr 5 do gruntu – rowu odwadniającego R-D-3 wylotem Wyl 1.14 projektowanym na dz. nr 3/6 obr.326 Gdańsk, w km drogi ok. 1+610, w ilościach: Qmax = 39,6 l/s, Qmaxr = 2.975,0 m3/r, Qdśr = 8,0 m3/d, Qhmax = 45,0 m3/h

- Ze zlewni nr 6 do gruntu – rowu odwadniającego R-D-3 wylotem Wyl 1.15 projektowanym na dz. nr 3/6 obr.326 Gdańsk, w km drogi ok. 1+610, w ilościach: Qmax = 79,2 l/s, Qmaxr = 5.950,0 m3/r, Qdśr = 16,0 m3/d, Qhmax = 89,0 m3/h

B/ ODCINEK DROGI B:

- Ze zlewni nr 1 do wód – rzeki Struga Gęś, w km rzeki 10+840,  wylotem WylD2.4 projektowanym na dz. nr 154/3 Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 0+275, w ilościach: Qmax = 41,4 l/s, Qmaxr = 3.570,0 m3/r, Qdśr = 10,0 m3/d, Qhmax = 47,0 m3/h

- Ze zlewni nr 2 do wód – rzeki Struga Gęś w km drogi 10+840,  wylotem WylD2.5 projektowanym na dz. nr 154/3 Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański,  w km drogi ok. 70+275, w ilościach: Qmax = 79,2 l/s, Qmaxr = 5.950,0 m3/r, Qdśr = 16,0 m3/d, Qhmax = 89,0 m3/h

- Ze zlewni nr 3 do gruntu – projektowanego zbiornika retencyjno-chłonnego ZB1 na dz. nr 156/22 obr. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 0+875, w ilościach: Qmax = 106,9 l/s, Qmaxr = 8.925,0 m3/r, Qdśr = 24,0 m3/d, Qhmax = 120,0 m3/h

- Ze zlewni nr 4 do gruntu – projektowanego zbiornika retencyjno-chłonnego ZB2 na dz.  nr 156/11 Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 1+625, w ilościach: Qmax = 158,9 l/s, Qmaxr = 14.280,0 m3/r, Qdśr = 39,0 m3/d, Qhmax = 179,0 m3/h

- Ze zlewni nr 5 do gruntu – rowu odwadniającego R-D-3 WylD2.42 projektowanym na dz. nr 133 obr. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 2+525, w ilościach: Qmax = 77,4 l/s, Qmaxr = 5.355,0 m3/r, Qdśr = 15,0 m3/d, Qhmax = 87,0 m3/h

- Ze zlewni nr 6 do gruntu – rowu odwadniającego R-D-3 wylotem projektowanym  na dz. nr 133 obr. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, w km drogi ok. 2+525, w ilościach: Qmax = 82,9 l/s, Qmaxr = 7.735,0 m3/r, Qdśr = 21,0 m3/d, Qhmax = 93,0 m3/h

- Ze zlewni nr 7 do gruntu – projektowanego zbiornika retencyjno-chłonnego ZB3 na dz. nr 163/2 Kleszczewo, gm. Trąbki Wielkie) w km drogi ok. 4+160 w ilościach: Qmax = 144,7 l/s, Qmaxr = 44.030,0 m3/r, Qdśr = 121,0 m3/d, Qhmax = 163,0 m3/h

- Ze zlewni nr 8 do wód – rzeki Kłodawy w km rzeki 20+160 wylotem WylD2.80 projektowanym na dz. nr 113 obr. Kleszczewo, gm. Trąbki Wielkie) w km drogi ok. 5+300 w ilościach: Qmax = 121,2 l/s, Qmaxr = 10.115,0 m3/r, Qdśr = 28,0 m3/d, Qhmax = 136,0 m3/h

- Ze zlewni nr 9 do wód – rzeki Kłodawy w km rzeki 20+160   wylotem WylD2.82 projektowanym na dz. nr 113 obr. Kleszczewo, gm. Trąbki Wielkie, w km drogi ok. 5+300 w ilościach: Qmax = 203,8 l/s, Qmaxr = 20.230,0 m3/r, Qdśr = 55,0 m3/d, Qhmax = 229,0 m3/h

C/ ODCINEK DROGI C:

- Ze zlewni nr 1 do wód – do rzeki Struga „A”, w km rzeki 5+350,  wylotem WylD3.2 na dz. nr 176/2 obr. Gołębiewo, gm. Trąbki Wielkie, w km drogi ok.0+060 w ilościach: Qmax = 18,9 l/s, Qmaxr = 1.190,0 m3/r, Qdśr = 3,0 m3/d, Qhmax = 21,0 m3/h

- Ze zlewni nr 2 do wód – do rzeki Struga „A” wylotem WylD3.5  na dz. nr 176/2 obr. Gołębiewo, gm. Trąbki Wielkie, w km drogi ok. 0+075 w ilościach: Qmax = 41,4 l/s, Qmaxr = 3.570,0 m3/r, Qdśr = 10,0 m3/d, Qhmax = 47,0 m3/h

- Ze zlewni nr 3 do wód – do rzeki Struga A wylotem WylD3.8 na dz. nr 236/1 obr. Gołębiewo, gm. Trąbki Wielkie, w km drogi ok. 0+390, w ilościach: Qmax = 133,1 l/s, Qmaxr = 11.305,0 m3/r, Qdśr = 31,0 m3/d, Qhmax = 150,0 m3/h

- Ze zlewni nr 4 do gruntu poprzez projektowany zbiornik retencyjno-chłonny ZB4 na dz. nr 313/31 Gołębiewo, gm. Trąbki Wielkie, w km ok. 1+755 w ilościach: Qmax = 167,8 l/s, Qmaxr = 15.470,0 m3/r, Qdśr = 42,0 m3/d, Qhmax = 189,0 m3/h

- Ze zlewni nr 5 do gruntu  poprzez  projektowany zbiornik retencyjno-chłonny ZB5 na dz. nr 33/1 obr. Gołębiewko, gm. Trąbki Wielkie, w km drogi ok. 2+450 w ilościach: Qmax = 125,8 l/s, Qmaxr = 11.305,0 m3/r, Qdśr = 31,0 m3/d, Qhmax = 141,0 m3/h

- Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie niżej wymienionych urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz do odwodnienia drogi, w związku z projektowaną inwestycją pn.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański, Odcinek A, B, C”,

2.1 Wykonanie urządzeń wodnych w postaci  zbiorników retencyjno-chłonnych ZB, wylotów kanalizacyjnych do wód i do urządzeń wodnych  Wyl

A/ ODCINEK  DROGI A

| Nr Zlewni | Nr wylotu | Km drogi | Średnica | Rz. wylotu | Nazwa rowu | Współrzędne geograficzne |  | Nr działki | Nr obrębu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | E |  |  |
| 1 | WylD1.10 | 0+300 | 500 | 57,76 | Rów melioracyjny R-4 | 54°17'46.33" | 18°36'14.30" | 63 | Borkowo |
| 2 | WylD1.11 | 0+300 | 500 | 57,58 | Rów melioracyjny R-4 | 54°17'46.33" | 18°36'14.30" | 63 | Borkowo |
| 3 | WylD1.12 | 0+770 | 500 | 49,80 | Rów melioracyjny R-1 | 54°17'34.37" | 18°35'59.40" | 62/4 | Borkowo |
| 4 | WylD1.13 | 0+780 | 500 | 49,80 | Rów melioracyjny R-1 | 54°17'34.37" | 18°35'59.40" | 62/4 | Borkowo |
| 5 | Wyl1.14 | 1+610 | 500 | 53,7 | Rów melioracyjny R-D-3 | 54°17'9.34" | 18°35'50.16" | 3/6 | Gdańsk obr. 326 |
| 6 | Wyl1.15 | 1+610 | 500 | 53,7 | Rów melioracyjny R-D-3 | 54°17'9.34" | 18°35'50.16" | 3/6 | Gdańsk obr. 326 |

B/ ODCINEK DROGI B

| Nr Zl. | Nr wylotu | Km drogi | Średnica | Rz. wylotu | Nazwa rowu | Współrzędne geograficzne |  | Nr działki | Nr obrębu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | E |  |  |
| 1 | WylD2.4 | 0+275 | 500 | 101,99 | Struga Gęś | 54°14'3.69" | 18°32'25.96" | 154/3 | Jagatowo |
| 2 | WylD2.5 | 0+275 | 500 | 102,04 | Struga Gęś | 54°14'3.69" | 18°32'25.96" | 154/3 | Jagatowo |
| 3 | ZB1 | 0+875 | - | 103,78 | Projektowany zbiornik retencyjno-chłonny | 54°13'44.37" | 18°32'17.00" | 156/22 | Jagatowo |
| 4 | ZB2 | 1+625 | - | 106,41 | Projektowany zbiornik retencyjno-chłonny | 54°13'20.52" | 18°32'8.66" | 156/11 | Jagatowo |
| 5 | D2.42a | 2+525 | 500 | 108,43 | Rów melioracyjny R-D-3 | 54°12'52.70" | 18°31'59.08" | 133 | Jagatowo |
| 6 | D2.43a | 2+525 | 500 | 107,94 | Rów melioracyjny R-D-3 | 54°12'52.70" | 18°31'59.08" | 133 | Jagatowo |
| 7 | ZB3 | 4+160 | - | 113,86 | Projektowany zbiornik retencyjno-chłonny | 54°11'59.21" | 18°31'37.91" | 163/2 | Kleszczewo |
| 8 | WylD2.80 | 5+300 | 500 | 96,29 | Rzeka Kłodawa | 54°11'20.43" | 18°31'25.40" | 113 | Kleszczewo |
| 9 | WylD2.82 | 5+300 | 500 | 96,28 | Rzeka Kłodawa | 54°11'20.43" | 18°31'25.40" | 113 | Kleszczewo |

C/ ODCINEK DROGI C

| Nr Zl. | Nr wylotu | Km drogi | Średnica | Rz. wylotu | Nazwa rowu | Współrzędne geograficzne |  | Nr działki | Nr obrębu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | E |  |  |
| 1 | WylD3.2 | 0+060 | 500 | 91,79 | Kanał odwadniający | 54°8'50.05" | 18°32'56.70" | 176/2 | Gołębiewo |
| 2 | WylD3.5 | 0+075 | 500 | 91,37 | Kanał odwadniający | 54°8'49.95" | 18°32'57.32" | 176/2 | Gołębiewo |
| 3 | WylD3.8 | 0+390 | 500 | 88,18 | Kanał odwadniający | 54°8'41.14" | 18°32'59.89" | 236/1 | Gołębiewo |
| 4 | ZB4 | 1+755 | 500 | 91,80 | Projektowany zbiornik retencyjno-chłonny | 54°8'3.89" | 18°32'18.97" | 313/31 | Gołębiewo |
| 5 | ZB5 | 2+450 | 500 | 89,98 | Projektowany zbiornik retencyjno-chłonny | 54°7'38.91" | 18°32'28.08" | 33/1 | Gołębiewko |

  - Przebudowę urządzeń wodnych w postaci – rowów przydrożnych wraz z umieszczonymi w nich wylotami i studniami betonowymi

A/ ODCINEK DROGI A

| Rodzaj urządzenia | Km/ strona | Długość/ średnica | Rzędna początku | Rzędna końca | Rodzaj odbiornika | Współrzędna E początku | Współrzędna N początku | Współrzędna E końca | Współrzędna N końca | Nr działek | Obręb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rów otwarty | 0+000 – 0+100 lewa | 100,0m | 64,27 | 63,97 | kanalizacja | 18°36'21" | 54°17'55" | 18°36'19" | 54°17'52" | 55, 137/2 | Borkowo |
| rów otwarty | 0+143 – 0+301 prawa | 158,0m | 63,53 | 62,19 | Rów melioracyjny R-4 | 18°36'17" | 54°17'51" | 18°36'14" | 54°17'46" | 54/14, 55 | Borkowo |
| rów otwarty | 0+314 – 0+733 prawa | 419,0m | 62,08 | 54,1 | kanalizacja | 18°36'14" | 54°17'46" | 18°36'1" | 54°17'35" | 63;61; 60/23, 60/24, 60/63, 60/51 | Borkowo |
| rów otwarty | 0+143 – 0+307 lewa | 164,0m | 63,83 | 57,86 | Rów melioracyjny R-4 | 18°36'19" | 54°17'51" | 18°36'16" | 54°17'46" | 144/8; 144/6, 144/16, 144/17, | M. Gdańsk obręb 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | Borkowo |
| rów otwarty | 0+318 – 0+685 lewa | 367,0m | 58,42 | 55,57 | kanalizacja | 18,60424 | 54°17'46" | 18°36'3" | 54°17'36" | 63, 61, 64/2, 71,81/8 | Borkowo |
| wylot kanalizacji - Wyl1.2 | 0+020 lewa | Ø200 | 65,30 | 64,80 | rów przydrożny | 18°36'20.39" | 54°17'54.58" |  |  | 55 | Borkowo |
| wylot kanalizacji - Wyl1.4 | 0+040 lewa | Ø200 | 65,30 | 64,80 | rów przydrożny | 18°36'20.10" | 54°17'54.22" |  |  | 55 | Borkowo |
| wylot kanalizacji - Wyl1.5 | 0+098 lewa | Ø200 | 65,30 | 64,80 | rów przydrożny | 18°36'19.02" | 54°17'52.41" |  |  | 137 | 0094 Maćkowy |
| Studnia wlotowa D1.5a | 0+100 lewa | Ø1200 | 65,00 | 64,15 | rów przydrożny | 18°36'19.04" | 54°17'52.33" |  |  | 137 | 0094 Maćkowy |
| Studnia wylotowa D1.4 | 0+141 prawa | Ø1200 | 64,70 | 63,56 | rów przydrożny | 18°36'17.57" | 54°17'51.42" |  |  | 54/14 | Borkowo |
| Studnia wylotowa D1.9 | 0+143 lewa | Ø1200 | 63,30 | 62,31 | rów przydrożny | 18°36'18.40" | 54°17'51" |  |  | 144/6 | M. Gdańsk - obręb 94 |
| wylot kanalizacji - Wyl1.6 | 0+160 prawa | Ø200 | 64,80 | 64,20 | rów przydrożny | 18°36'17.40" | 54°17'50.93" |  |  | 55 | Borkowo |
| wylot kanalizacji - Wyl1.7 | 0+160 lewa | Ø200 | 64,80 | 64,20 | rów przydrożny | 18°36'18.07" | 54°17'50.88" |  |  | 55 | Borkowo |
| wylot kanalizacji - Wyl1.8 | 0+188 prawa | Ø200 | 64,65 | 64,05 | rów przydrożny | 18°36'17.20" | 54°17'50.60" |  |  | 55 | Borkowo |
| wylot kanalizacji - Wyl1.9 | 0+188 prawa | Ø200 | 64,10 | 63,50 | rów przydrożny | 18°36'17.80" | 54°17'50.54" |  |  | 55 | Borkowo |
| Studnia wylotowa D1.11a | 0+303 lewa | Ø1200 | 58,86 | 58,06 | Rów melioracyjny R-4 | 18°36'15.25" | 54°17'46.28" |  |  | 55 | Borkowo |
| Studnia wylotowa D1.12a | 0+320 lewa | Ø1200 | 58,88 | 58,08 | Rów melioracyjny R-4 | 18°36'15.00" | 54°17'45.94" |  |  | 63 | Borkowo |

B/ ODCINEK DROGI B

| Rodzaj urządzenia | Km / strona | Długość | Rzędna początku | Rzędna końca | Rodzaj odbiornika | Współrzędna E początku | Współrzędna N początku | Współrzędna E końca | Współrzędna N końca | Nr działek | Obręb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rów otwarty | 0+000 – 0+027 prawa | 27 | 101,93 | 100,65 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'30" | 54°14'12" | 18°32'30" | 54°14'11" | 311/2, 151, 140/58 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+000 – 0+027 lewa | 27 | 101,47 | 100,74 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'31" | 54°14'12" | 18°32'31" | 54°14'11" | 151, 152/1 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+028 – 0+268 prawa | 240 | 100,63 | 99,67 | rzeka Struga Gęś | 18°32'30" | 54°14'11" | 18°32'25" | 54°14' 4" | 311/2, 151, 140/58, 311/1 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+028 – 0+270 lewa | 242 | 100,76 | 101,88 | rzeka Struga Gęś | 18°32'31" | 54°14'11" | 18°32'25" | 54°14' 4" | 151, 152/1,154/7, 153 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+280 – 0+420 prawa | 140 | 99,97 | 104,72 | rzeka Struga Gęś | 18°32'24" | 54°14' 4" | 18°32'22" | 54°13' 60" | 311/2, 151, 311/3, 311/1 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+287 – 0+371 lewa | 84 | 101,93 | 103,21 | rzeka Struga Gęś | 18°32'25" | 54°14' 3" | 18°32'23" | 54°14' 1" | 151, 154/9 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+437 – 0+871 lewa | 434 | 104,77 | 105,29 | Projektowany zbiornik | 18°32'22" | 54°13' 59" | 18°32'16" | 54°13' 45" | 154/9, 151, 155, 156/22, | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+606 – 0+872 prawa | 266 | 108,72 | 104,49 | Projektowany zbiornik | 18°32'19" | 54°13' 54" | 18°32'16" | 54°13' 45" | 151, 150cz. | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+873 – 1+620 lewa | 747 | 105,28 | 107,32 | Projektowany zbiornik | 18°32'16" | 54°13' 45" | 18°32'8" | 54°13' 22" | 156/22, 151, 156/11 | Jagatowo |
| rów otwarty | 0+873 – 1+620 prawa | 747 | 104,47 | 106,85 | Projektowany zbiornik | 18°32'16" | 54°13' 45" | 18°32'7" | 54°13' 22" | 150cz., 151, 150/99 | Jagatowo |
| rów otwarty | 1+621 – 2+028 lewa | 407 | 107,31 | 110,14 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'8" | 54°13' 22" | 18°32'4" | 54°13' 9" | 151,133, 134/14 | Jagatowo |
| rów otwarty | 1+621 – 2+364 prawa | 743 | 106,82 | 110,33 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'7" | 54°13' 22" | 18°31'59" | 54°12' 58" | 150-cz 151 150/99 133 74 305 | Jagatowo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 | Żuławka |
| rów otwarty | 2+208 – 2+272 lewa | 64 | 111,2 | 112,44 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'2" | 54°13' 3" | 18°32' 1" | 54°13' 1" | 133 307 308 74 | Jagatowo |
| rów otwarty | 2+375 – 2+520 lewa | 145 | 110,44 | 106,44 | Rów melioracyjny R-D-3 | 18°32'0" | 54°12' 58" | 18°31'59" | 54°12' 53" | 74 309 81/41 81/12 | Jagatowo |
| rów otwarty | 2+423 – 2+506 prawa | 83 | 110,44 | 108,58 | Rów melioracyjny R-D-3 | 18°31'59" | 54°12' 56" | 18°31'58" | 54°12' 54" | 74 305 310 72/1 | Jagatowo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 | Żuławka |
| rów otwarty | 2+529 – 3+064 lewa | 535 | 106,59 | 118,6 | Rów melioracyjny R-D-3 | 18°31'58" | 54°12' 53" | 18°31'53" | 54°12' 36" | 74 80/1 80/2 77/6 | Jagatowo |
| rów otwarty | 2+539 – 3+063 prawa | 524 | 108,04 | 119,26 | Rów melioracyjny R-D-3 | 18°31'57" | 54°12' 52" | 18°31'52" | 54°12' 36" | 74 72/2 | Jagatowo |
| rów otwarty | 3+356 – 3+885 prawa | 529 | 121,23 | 118,53 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'49" | 54°12' 27" | 18°31'43" | 54°12' 10" | 153/1 229 148/30 149-cz 150/6 150/24 241/2 231 152/4 | Kleszczewo |
| rów otwarty | 3+356 – 3+778 lewy | 422 | 120,38 | 118,33 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'50" | 54°12' 26" | 18°31'45" | 54°12' 13" | 153/1 154/4 154/2 156/10 156/6 156/7 156/11 156/8 156/9 156/2 156/3 157/10157/1 | Kleszczewo |
| rów otwarty | 3+886 – 4+113 lewa | 227 | 117,28 | 115,97 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'44" | 54°12' 10" | 18°31'41" | 54°12' 3" | 230 153/1 180/8 180/20 179 180/19 181/5 181-cz | Kleszczewo |
| rów otwarty | 3+945 – 4+116 prawa | 171 | 118,79 | 116,75 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'42" | 54°12' 8" | 18°31'40" | 54°12' 3" | 153/1 231 152/5 179 | Kleszczewo |
| rów otwarty | 4+115 – 5+044 lewa | 929 | 115,92 | 104,27 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'41" | 54°12' 2" | 18°31'30" | 54°11' 33" | 179 181-cz 181/5 181/4 181/9 238 182/1 183/2 183/1 228 184/1 185/2 232 187-cz 187/1 115-cz 115/3 | Kleszczewo |
| rów otwarty | 4+118 – 4+157 prawa | 39 | 116,71 | 115,86 | Projektowany zbiornik | 18°31'40" | 54°12' 2" | 18°31'40" | 54°12' 1" | 179 | Kleszczewo |
| rów otwarty | 4+159 – 5+095 prawa | 936 | 115,82 | 101,35 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'40" | 54°12' 1" | 18°31'28" | 54°11' 32" | 179 240 174/1 173-cz 171/1 237 | Kleszczewo |
| rów otwarty | 5+118 – 5+216 lewy | 98 | 102,11 | 100,17 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'29" | 54°11' 31" | 18°31'28" | 54°11' 28" | 179 115-cz 115/5 113 24/2-L | Kleszczewo |
| rów otwarty | 5+512 – 6+596 prawa | 1084 | 101,62 | 117,18 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'23" | 54°11' 18" | 18°31'32" | 54°10' 45" | 10/1 25/1-L 30 | Trąbki Wielkie |
| rów otwarty | 5+513 – 6+596 lewa | 1083 | 101,8 | 117,28 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°31'24" | 54°11' 18" | 18°31'33" | 54°10' 45" | 10/1 527 29/1-L | 17 Trąbki Wielkie |
| wylot kanalizacji - WylD2.6 | 0+372 lewa | Ø500 | 104,10 | 103,40 | rów przydrożny | 18°32'22.96" | 54°14'0.64" |  |  | 154/9 | Jagatowo |
| wylot kanalizacji - WylD2.9 | 0+420 prawa | Ø500 | 105,52 | 104,82 | rów przydrożny | 18°32'21.22" | 54°13'59.40" |  |  | 151 | Jagatowo |
| Studnia wlotowa D2.11 | 0+437 lewa | Ø1200 | 106,09 | 104,05 | rów przydrożny | 18°32'21.76" | 54°13'58.79" |  |  | 154/9 | Jagatowo |
| Studnia wlotowa D2.21 | 0+606 prawa | Ø1200 | 109,71 | 108,71 | rów przydrożny | 18°32'18.44" | 54°13'53.64" |  |  | 151 | Jagatowo |
| Studnia wylotowa D2.26 | 2+028 lewa | Ø1200 | 111,16 | 110,16 | rów przydrożny | 18°32'3.69" | 54°13'8.48" |  |  | 133 | Jagatowo |
| Studnia wlotowa D2.34 | 2+272 lewa | Ø1200 | 112,50 | 111,04 | rów przydrożny | 18°32'0.95" | 54°13'0.83" |  |  | 308 | Jagatowo |
| Studnia wlotowa D2.39 | 2+365 prawa | Ø1200 | 111,51 | 110,51 | rów przydrożny | 18°31'59.17" | 54°12'58.03" |  |  | 217 | Żuławka |
| wylot kanalizacji - WylD2.38 | 2+373 lewa | Ø315 | 111,22 | 110,52 | rów przydrożny | 18°32'0.06" | 54°12'57.60" |  |  | 309 | Jagatowo |
| wylot kanalizacji - WylD2.41 | 2+428 prawa | Ø315 | 110,58 | 109,88 | rów przydrożny | 18°31'58.74" | 54°12'56.65" |  |  | 305 | Jagatowo |
| Studnia wlotowa D2.46 | 3+780 lewa | Ø1200 | 118,59 | 117,59 | rów przydrożny | 18°31'45.15" | 54°12'14.43" |  |  | 153/1 157/1 | Kleszczewo |
| Studnia wlotowa D2.54 | 3+886 prawa | Ø1200 | 119,55 | 118,76 | rów przydrożny | 18°31'42.41" | 54°12'9.96" |  |  | 153/1 | Kleszczewo |
| wylot kanalizacji - WylD2.53 | 3+887 lewa | Ø315 | 118,30 | 117,48 | rów przydrożny | 18°31'43.49" | 54°12'9.96" |  |  | 180/8 | Kleszczewo |
| wylot kanalizacji - WylD2.55 | 3+945 prawa | Ø315 | 119,50 | 118,64 | rów przydrożny | 18°31'41.67" | 54°12'7.95" |  |  | 153/1 | Kleszczewo |
| Studnia wlotowa D2.64 | 5+045 lewa | Ø1200 | 102,70 | 101,84 | rów przydrożny | 18°31'29.54" | 54°11'32.61" |  |  | 115-cz | Kleszczewo |
| Studnia wlotowa D2.68 | 5+095 prawa | Ø1200 | 102,60 | 101,70 | rów przydrożny | 18°31'28.08" | 54°11'31.55" |  |  | 179 | Kleszczewo |
| Studnia wlotowa D2.76 | 5+218 lewa | Ø1200 | 100,50 | 99,68 | rów przydrożny | 18°31'29.35" | 54°11'31.28" |  |  | 113 | Kleszczewo |
| Studnia wlotowa D2.89 | 5+512 prawa | Ø1200 | 102,50 | 101,60 | rów przydrożny | 18°31'23.29" | 54°11'18.06" |  |  | 10/1 | Trąbki Wielkie |
| Studnia wlotowa D2.90 | 5+512 lewa | Ø1200 | 102,91 | 101,91 | rów przydrożny | 18°31'24.60" | 54°11'18.15" |  |  | 10/1 | Trąbki Wielkie |

C/ ODCINEK DROGI C

| Rodzaj urządzenia | Km / Strona | Dłu- gość | Rzędna początku | Rzędna końca | Rodzaj odbiornik | Współrzędna E początku | Współrzędna N początku | Współrzędna E końca | Współrzędna N końca | Nr działek | Obręb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rów otwarty | 0+642 – 0+974 prawa | 332 | 96,35 | 92,14 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'38" | 54°08'25" | 18°32'52" | 54°08'35" | 62 | Gołębiewo |
| rów otwarty | 0+789 – 0+974 lewa | 185 | 96,35 | 93,45 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'39" | 54°08'25" | 18°32'45" | 54°08'29" | 62 244-cz 242/1 328/1 239/2 | Gołębiewo |
| rów otwarty | 0+974 – 1+033 lewa | 59 | 96,35 | 95,38 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'39" | 54°08'25" | 18°32'37" | 54°08'23" | 62 244-cz | Gołębiewo |
| rów otwarty | 0+974 – 1+075 prawa | 99 | 96,35 | 95,22 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'38" | 54°08'25" | 18°32'35" | 54°08'22" | 62 | Gołębiewo |
| rów otwarty | 1+756 – 1+969 lewa | 213 | 97,54 | 92,74 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'20" | 54°07'59" | 18°32'19" | 54°08'03" | 313-cz 313/31 311 | Gołębiewo |
| rów otwarty | 1+760 – 1+969 prawa | 209 | 97,54 | 94,64 | Projektowana kanalizacja deszczowa | 18°32'19" | 54°07'59" | 18°32'18" | 54°08'03" | 311 | Gołębiewo |
| rów otwarty | 1+969 – 2+445 lewa | 476 | 97,54 | 90,35 | Projektowany zbiornik | 18°32'20" | 54°07'59" | 18°32'27" | 54°07'41" | 311, 313/31, 313-cz, | Gołębiewo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35/2, 82/2, 35/4, 35/6, 33/1, 35/3 | Gołębiewko |
| rów otwarty | 1+969 – 2+445 prawa | 476 | 97,54 | 90,66 | Projektowany zbiornik | 18°32'19" | 54°07'59" | 18°32'26" | 54°07'41" | 311, 310-cz. | Gołębiewo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82/2 | Gołębiewko |
| rów otwarty | 2+445 – 2+613 lewa | 747 | 91,24 | 90,35 | Projektowany zbiornik | 18°32'27" | 54°07'41" | 18°32'27" | 54°07'41" | 82/2, 34/1 | Gołębiewko |
| rów otwarty | 2+445 – 2+613 prawa | 747 | 91,24 | 90,66 | Projektowany zbiornik | 18°32'28" | 54°07'37" | 18°32'26" | 54°07'41" | 82/2 , 2/4 | Gołębiewko |
| Studnia wlotowa D3.40 | 0+642 prawa | Ø1200 | 93,87 | 92,14 | rów przydrożny | 18°32'52.04" | 54°08'35.07" |  |  | 62 | Gołębiewo |
| Studnia wlotowa D3.48 | 0+789 lewa | Ø1200 | 94,45 | 93,45 | rów przydrożny | 18°32'45.26" | 54°08'29.26" |  |  | 328/1, 239/2 | Gołębiewo |
| Studnia wlotowa D3.49 | 1+033 lewa | Ø1200 | 96,70 | 95,38 | rów przydrożny | 18°32'36.88" | 54°08'22.59" |  |  | 62 | Gołębiewo |
| Studnia wlotowa D3.51 | 1+075 prawa | Ø1200 | 96,22 | 95,22 | rów przydrożny | 18°32'35.02" | 54°08'21.95" |  |  | 62 | Gołębiewo |
| Studnia wylotowa D3.87 | 1+756 lewa | Ø1200 | 93,78 | 92,78 | rów przydrożny | 18°32'18.92" | 54°08'3.45" |  |  | 313/31 | Gołębiewo |
| Studnia wlotowa D3.85 | 1+760 prawa | Ø1200 | 94,86 | 93,00 | rów przydrożny | 18°32'18.18" | 54°08'3.28" |  |  | 311 | Gołębiewo |

- Udzielam Zarządowi Dróg Wojewódzkich pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Struga Gęś na głębokości minimum 1,5 m od dna rzeki do góry rury osłonowej,   metodą przewiertu sterowanego, w km drogi 0+275 odcinek B na działkach o nr 154/3, 154/4, 154/7, 154/9 obr. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, w miejscu o współrzędnych geograficznych N 54014’3,65”  E 18032’25,80” (w osi)

- Ustalam:

Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych wodach opadowych nie może przekroczyć wielkości:

zawiesina ogólna      100 mg/dm3

węglowodory ropopochodne        15 mg/dm3

- Zobowiązuję Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku do:

- Prowadzenia robót w obrębie rzek i rowów bez ograniczenia swobodnego spływu wód i bez zanieczyszczania wód,

- wykonania umocnienia skarp przyległych  i naprzeciwległych oraz dna rowów (odbiorników wód opadowych) w rejonie wylotów kanalizacji deszczowej,

- wykonania renowacji rowów (odbiorników wód opadowych i roztopowych) na odcinkach umożliwiających swobodny odpływ wód, bez szkody dla gruntów przyległych,  na podstawie oceny stanu odbiorników dokonanej w czasie wykonywania inwestycji,

- utrzymywania rowów - odbiorników wód opadowych na odcinkach wynikających z ilości wprowadzanych wód opadowych i roztopowych w stosunku do ilości wód prowadzonych przez odbiornik, określonych w operacie wodnoprawnym, w tym, w całości rowu R-D-3 w m. Jagatowo,

- utrzymywania wszystkich urządzeń wodnych wymienionych w niniejszej decyzji w dobrym stanie,

- prowadzenia przeglądów i konserwacji urządzeń oczyszczających (osadniki i separatora substancji ropopochodnych) zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, zawartymi w instrukcji obsługi, z częstotliwością wynikającą z potrzeb, określoną w trakcie eksploatacji instalacji, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku, w celu zapewnienia właściwego stopnia oczyszczenia ścieków opadowych i odnotowywania czynności z tym związanych w dokumentacji eksploatacji urządzeń,

- Pozwolenie wodnoprawne  określone w punkcie pierwszym niniejszej decyzji obowiązuje do dnia 31 lipca 2025 roku.

- Umarzam postępowanie w części wniosku dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na poprowadzenie sieci wodociągowej, sieci gazowej, kabli optotelekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych przez rowy, w związku z bezprzedmiotowością.

#### U z a s a d n i e n i e

Do Starosty Gdańskiego wpłynął wniosek p. Krystiana Obidzińskiego  o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych –zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacyjnych do cieków wodnych oraz na przekroczenia cieków wodnych w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański.

Pan Krystian Obidziński występuje w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na podstawie upoważnienia udzielonego   Dyrektora Grzegorza Stachowiaka.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny  pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych” wykonany w marcu 2015r. przez ARKAS-PROJEKT sp. z o.o. sp.k. Al. Piłsudskiego 75A bud.B, 10-460 Olsztyn., autor opracowania - mgr inż. Bartosz Szewczyk.

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 01.07.2015r., dotychczasowy wniosek rozszerzono. Wniesiono o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę rowów przydrożnych odwadniających wraz z umieszczonymi w nich urządzeniami, tj. wylotami kanalizacji deszczowej i studniami betonowymi.

Uzupełniono dokumentację o -„Aneks do Operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych” sporządzony  w lipcu 2015r. przez ARKAS-PROJEKT sp. z o.o. sp.k. , autor opracowania - mgr inż. Bartosz Szewczyk

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku planuje wykonanie przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”.  Dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Starogard Gdański wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.11.2014r. znak PPN.6220.14.15.2013/14.MA., w której orzekł o realizacji przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański : w tym wykonaniu dróg (łącznie około 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową , sygnalizacją świetlną, wykonaniem odwodnienia i wycinką drzew” i  określił środowiskowe uwarunkowania.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zaprojektowano przebudowę drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki. Na terenie powiatu gdańskiego wyróżniono trzy odcinki A, B, C. Odcinek A obejmuje teren od granicy miasta Gdańsk do końca miejscowości Straszyn, odcinek B obejmuje teren od miejscowości Żuława do miejscowości Trąbki Wielkie oraz odcinek C obejmuje teren od miejscowości Gołębiewo do miejscowości Gołębiewko.

W celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektowano: na obszarach poza terenem zabudowanym -  przydrożne rowy trawiaste o przekroju trapezowym,  a w miejscowościach - zamkniętą kanalizację deszczową.  Wody opadowe zebrane  w system kanalizacyjny,  pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni dróg uznawane są za ścieki. Dlatego też w projekcie przewidziano wykonanie urządzeń oczyszczających. Bezpośrednio przed wprowadzeniem wód opadowych z kanalizacji do wód lub do ziemi zastosowano  urządzenia oczyszczające w postaci osadników wirowych jedno lub dwukomorowych z wkładem lamelowym o odpowiedniej przepustowości.     Zastosowane urządzenia zapewnią skuteczność podczyszczania wód  na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014, poz.1800 ze zm.).

Oczyszczone wody opadowe wprowadzane będą do przepływających w obrębie drogi rzek: do Strugi Gęś i Kłodawy z odcinka drogi B, do  Strugi „A” z odcinka drogi C oraz do rowów melioracyjnych R-D-3, R-1 i R-4 z odcinka drogi A i do R-D-3 w Jagatowie z odcinka drogi B. W miejscach bezodpływowych lub z braku odbiornika o odpowiedniej przepustowości zaprojektowano zbiorniki retencyjno-chłonne.

W operacie wodnoprawnym wykonano obliczenia ilości wód opadowych spływających z poszczególnych zlewni cząstkowych. Przepływ maksymalny sekundowy obliczono przy założeniu deszczu o natężeniu 180 l/s x ha. Wykonano obliczenia  hydrologiczne dla poszczególnych odbiorników wód opadowych: rzek i rowów. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że odbiorniki posiadają dostateczną przepustowość do przyjęcia wód opadowych.  Ponieważ rowy są w złym stanie,  zarośnięte roślinnością,  wymagają robót renowacyjnych . Przewidziano do renowacji odcinki rowów o długości po 150 m.  W ocenie organu zakres robót winien być ustalony w okresie wykonywania robót inwestycyjnych po dokonanych ustaleniach w terenie.   W decyzji zobowiązano inwestora do poczynienia takich ustaleń oraz do utrzymywania odbiorników w czasie eksploatacji systemów kanalizacyjnych aby zapewnić swobodny odpływ wód z kanalizacji bez powodowania szkód. Zobowiązano do prawidłowej eksploatacji urządzeń oczyszczających.

Wprowadzanie wód opadowych do śródlądowych wód powierzchniowych – rzek:  Struga  Gęś, Kłodawa i Struga A zostało uzgodnione z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (pismo z dnia 04.05.2015r.)

Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do wód i do ziemi  nie jest sprzeczne z celami środowiskowymi  określonymi dla wód powierzchniowych i podziemnych. Zastosowane urządzenia oczyszczające poprawią jakość wód spływających z drogi, a tym samym  ograniczą emisję zanieczyszczeń do  jednolitych części wód podziemnych i jednolitych części wód powierzchniowych.

Inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody.

Strony postępowania zostały powiadomione o prowadzonym postępowaniu  oraz o  możliwości wnoszenia uwag i zapoznania się z materiałem przed wydaniem decyzji  poprzez  bezpośrednie zawiadomienie i poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańsk, Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdański oraz na tablicach ogłoszeń sołectw : Borkowo, Jagatowo, Kleszczewo, Gołębiewo Średnie i Gołębiewko oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

W toku postępowania wpłynęło pismo tylko od Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku. Niniejsza decyzja uwzględnia zawarte w piśmie uwagi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w tym z dróg uznane są za ścieki. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1, w związku z  art. 9 ust.1 pkt 14c), art. 37 pkt 2 cytowanej  ustawy.

Wyloty kanalizacji deszczowej, zbiorniki i rowy  służące do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych  są  urządzeniami  wodnymi. Wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust.1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 19 cytowanej ustawy.

#### Pozwolenia wodnoprawnego wymaga również prowadzenie przez  wody powierzchniowe rurociągów linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 b) cytowanej ustawy.  Wody w rowach nie są zaliczone do wód powierzchniowych, związku z tym pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie  ww. linii i rurociągów niejst wymagane.   Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta  zgodnie z art. 140 ust. 1 cytowanej ustawy.

W tym stanie prawnym  i faktycznym  orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Gdańskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć bez odszkodowania w przypadkach określonych w art. 136 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej  na podstawie  ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.z 2014r. poz. 1628).

Otrzymują:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11A, 80-531 Gdańsk  przez pełnomocnika - Krystian Obidziński  ARKAS-PROJEKT Al. J.Piłsudskiego 75A, bud.B, 10-460 Olsztyn

- Marszałek Województwa Pomorskiego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

- Skarb Państwa – Starosta Gdański przez Wydział GK GN  w miejscu

- Gmina Miasta Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

- Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku  ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk

- Nadleśnictwo Kolbudy ul. Osiedla Leśników 15, 83-050 Kolbudy

- pozostałe strony w formie zawiadomienia o wydaniu decyzji

- Aa.