Rewitalizacja stawów w rejonie ogrodów działkowych „Jarzębinka” zlokalizowanych przy ul. Pocztowej w Bogatyni - Etap I koncepcja i dokumentacja.

Zadanie obejmuje rewitalizację dwóch stawów oznaczonych na załączniku graficznym jako S1 i S2 o łącznej powierzchni wynoszącej 11.090m2 wraz wykonaniem zagospodarowania.

# Stawy zlokalizowane są na działce ewidencyjnej o numerze 8/12 AM 3 obr. Bogatynia II o łącznej powierzchni wynoszącej 219 499,38 m2 w miejscu o współrzędnych geograficznych 50°54'28.9"N 14°59'23.2"E i wymagają kompleksowego oczyszczenia, odmulenia, usunięcia wywrotów a także uporządkowania terenu bezpośrednio przyległego.

- Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

- przedmiotowe stawy są stawami przepływowymi zasilanymi przez rowy melioracyjne bez określonej nazwy określane jako dopływ spod Markocic. Zlewnia tego rowu jest niekontrolowana i brak jest danych źródłowych,

- z analizy map ryzyka powodziowego (ISOK) wynika, że teren inwestycji leży poza terenem zagrożonym powodzią,

- w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, stawy stanowić będą rezerwuar wody,

- ręczne i mechaniczne usunięcie osadu z dna wraz z wykoszeniem dna zbiornika, porostów gęstych z jednoczesnym wygrabieniem terenów przyległych – staw S1 - 0,742 ha,

- ręczne i mechaniczne wykoszenie skarp z porostów – rejon stawu S1 – 0,778 ha,

- ręczne i mechaniczne usunięcie osadu z dna wraz z wykoszeniem z dna zbiornika, porostów gęstych z jednoczesnym wygrabieniem – staw S2 - 0,367 ha,

- ręczne i mechaniczne wykoszenie skarp z porostów – rejon stawu S1 – 0,556 ha,

- wykonanie rekonstrukcji zejścia do wody o szerokości 2,5 m - 1szt,

- wywóz i utylizacja wykoszonej biomasy,

- wywóz i utylizacja wydobytego osadu po odwodnieniu,

- udrożnienie przepustów między stawami o długości 20mb,

- wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej stawów obrazujące stan istniejący,

- remont urządzeń regulująco - piętrzących na każdym ze stawów - 2 szt.,

- remont przepławki – spustu - 1 szt.,

- z uwagi na możliwość występowania w ww. stawach ryb oraz zwierząt, wskazane jest aby w dokumentacji uwzględnić działania zabezpieczające florę i faunę,

- projektowane zagospodarowanie:

- pływający domek lęgowy dla kaczek o wymiarach podstawy 100x100cm mocowany do dna za pomocą łańcucha i obciążnika,

- ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe:

- ławki bez oparcia w ilości szt. 5 o długości 2m każda wykonane z betonu i drewna,

- kosze na śmieci o pojemności min 60l z daszkiem wykonane z betonu i drewna zamknięte

w kwadratowej konstrukcji,

- dwustanowiskowe stojaki na rowery w ilości szt. 2, wykonane ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej proszkowo lub jako alternatywa wykonane ze stali nierdzewnej. Sugerowana lokalizacja w bezpośredniej bliskości altany z grillem.

- Obszar oddziaływania:

Rewitalizację stawów oraz projektowane zagospodarowanie należy projektować, a następnie zrealizować z zapewnieniem poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. Obszar oddziaływania powinien się mieścić na działkach, na których będą wykonywane prace koncepcyjno - projektowe. Opracowanie powinno zabezpieczać i nie pozbawiać właścicieli nieruchomości oraz użytkowników ogrodów działkowych Jarzębinka dostępu do drogi czy mediów i nie naruszać norm hałasu i zanieczyszczenia. Technologie wykonywania robót oraz materiały które będą zastosowane do budowy nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

- Zakres przedmiotu umowy będzie obejmował w szczególności wykonanie następujących opracowań:

  - W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, opracowanie koncepcji oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania dla każdego ze stawów. Koncepcja powinna wskazywać formalno prawne warunki realizacji,

  - Pozyskanie aktualnej mapy ewidencji gruntów, wraz z wypisami z rejestru gruntów,

  - Przygotowanie wniosków i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (w przypadku kiedy inwestycja będzie się kwalifikowała do uzyskania decyzji środowiskowej) lub zaświadczenia/decyzji o braku takiej konieczności.

  - Wykonanie projektu budowlanego składającego się z trzech części:

- Projektu zagospodarowania działki lub terenu – 3 egz. dla Zamawiającego.

- Projektu architektoniczno-budowlanego – 3 egz. dla Zamawiającego.

- Projektu technicznego – 3 egz. dla Zamawiającego.

wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami,

  - Dokumentację dendrologiczną (w przypadku zaistnienia wymagań) w zakresie wycinki lub inwentaryzacji drzew w celu realizacji zadania – 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Operat wodnoprawny (w przypadku zaistnienia wymagań) – 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Badania geotechniczne gruntu (w przypadku zaistnienia wymagań) – 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Projekt odtworzenia nawierzchni (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych) – 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Projekt organizacji ruchu zastępczego (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych) – 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz. dla Zamawiającego.

  - Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie ślepe, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji – po 1 egz. dla Zamawiającego.

W/w dokumentację wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz całą korespondencją powstałą podczas procesu projektowania, należy dostarczyć również w wersji elektronicznej: format zapisu pdf, oraz edytowalnej ATH,KST, DWG, DXF, DOCX. – na nośniku CD lub Pendrive – 1 egz.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia remontu, decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem.

  - W ramach realizacji zadania Zamawiający zapewni Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania zakresu zadania - (w przypadku zaistnienia wymagań).