- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa struktury sieci logicznej , w oparciu o system okablowania strukturalnego U/FTP kategorii 6 w pomieszczeniach budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. Zadanie obejmuje wykonanie:

- w  pomieszczeniu rozbudowy sieci logicznej poprzez ułożenie skrętki U/FTP kat. 6 koloru niebieskiego  w istniejących kanałach kablowych znajdujących się w ciągach komunikacyjnych z doprowadzeniem do istniejącej szafy Rackowych. Montaż nowych koryt kablowych w obrębie pomieszczenia oraz punktów logicznych. Ułożenie instalacji logicznej:

- z pok. 275a do pok. 203     -  5 skrętek

- zakończenie nowych kabli logicznych na istniejącym Patch-Panelu w szafie Rackowej .

- Dodatkowo wykonawca  dostarczy:

- 3 szt kabli krosowniczych UFTP kat. 6 koloru czerwonego o długości 3m

- 3 szt kabli krosowniczych UFTP kat. 6 koloru czerwonego o długości 1m.

- Terminy

Wymagany termin zrealizowania zadania: 29.08.2025

- Wymagania techniczne i jakościowe

- Wymagania podstawowe

Zakres systemu obejmuje pomieszczenia obiektu.

Warunki techniczne dla systemu:

- Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Wykonawstwo części logicznej  realizowane będzie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

- Okablowanie zostanie wykonane skrętką ekranowaną U/FTP kat. 6.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania miedzianego (kable instalacyjne) będą posiadały parametry w kategorii 6, zgodnie ze standardami organizacji Transmission  Performance Specifications for Field Testing of Unshilded,  International Standard Organization.

- Punkty logiczne wykonane zostaną w  puszce z obsadzonymi dwoma gniazdami RJ-45 kat 6. ekranowane

- Listwy oraz kanały kablowe muszą być instalowane z pełnym osprzętem (łączniki, zaślepki, kąty).

- Wymagana jest jednolita min. 20-letnia bezpłatna gwarancja, na wykonaną instalację, od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki, itp.).

- Okablowanie musi spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 (wersja ostateczna), CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna).

- Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznakowane na obu końcach.

- W całym systemie okablowania strukturalnego należy przyjąć jednakową sekwencję rozszycia kabli np. EIA/TIA 568B

- Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego należy opisać.

- Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego.

- Wykonawstwo okablowania strukturalnego winno zapewniać realizację łącza U/FTP w systemie lub równoważnym. Łącze w tym opisie należy traktować jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla, patch-cordów, patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych.

- Rozwiązania równoważne muszą spełniać następujące warunki dla okablowania U/FTP kategorii 6:

- Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadać świadectwa homologacji co najmniej jednego, niezależnego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program. Kopię tego świadectwa należy załączyć w ofercie.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne i moduły przyłączeniowe) będą posiadały parametry klasy E (250 MHz), zgodnie ze standardami organizacji Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshilded, International Standard Organization, CENELEC.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego części logicznej będą wyprodukowane przez jednego producenta, poświadczone certyfikatem producenta.

- Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą:

- wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich,

- możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych,

- skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego).

- System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 zapewniający możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych.

- Wszystkie elementy systemu muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i PN-EN50173.

- Informacja o warunkach, jakie muszą spełniać wykonawcy

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  - Posiadają ważną licencję lub świadectwo autoryzacji producenta dotyczące instalacji i testowania systemu okablowania strukturalnego. Kopię licencji lub świadectwa należy załączyć w ofercie.

- Zagwarantują, że instalacja będzie spełniać lub przewyższać wymagania norm ISO/IEC IS 11801, CENELEC EN 50173 oraz TIA 568-A z zatwierdzonymi poprawkami.

- Zagwarantują, że wykonana instalacja będzie zgodna z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC – 89/336/EEC wraz z poprawkami wniesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC. Zobowiążą się do uzyskania certyfikatu min. 20-letniej gwarancji systemowej producenta na wykonane okablowanie strukturalne. Certyfikat ten zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 30 dni, po zakończeniu realizacji robót, lecz nie później niż w dniu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Dostarczą dokumentację powykonawczą, dotyczącą okablowania pomieszczenia w budynku KWP we Wrocławiu wraz z wersją elektroniczną w postaci plików AutoCAD.

- Zapewnią gwarancję na poprawne działanie elementów pasywnych instalacji okablowania strukturalnego w okresie minimum 20 lat, reasekurowaną przez producenta, liczoną od daty podpisania protokołu odbioru po realizacji robót, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego.

- Zagwarantują naprawę okablowania strukturalnego oraz usunięcia wszelkich wad funkcjonalnych i użytkowych w odniesieniu do struktury pasywnej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia awarii (fax.).

- Wyrażą zgodę na płacenie kar umownych wynikających z opóźnienia naprawy gwarancyjnej. Kara ta będzie wynosiła 100 zł. Za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.

- Wykonawca wskaże w ofercie elementy przedmiotu zamówienia, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom, z podaniem nazwy podwykonawcy oraz zakresu podzlecanych robót i ich wartości, a także osób, które w jego imieniu będą realizowały przedmiot zamówienia wraz z uprawnieniami oraz licencją lub świadectwem autoryzacji producenta elementów okablowania.

- Wyrażają zgodę na termin płatności określony przez Zamawiającego na 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Dopuszcza się wizję lokalną dla Wykonawców w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33.

Zainteresowani winni skontaktować się z osobą odpowiedzialną za stronę techniczną zamówienia – Pan Wawrzyniec Polak, tel. 47 87 141 94 oraz Pan Kamil Zaleski tel. 47 87 127 85