Załącznik nr 1a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST -  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV 45400000-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
   związanych z zadaniem pod nazwą „Remont strzelnicy tunelowej w kompleksie wojskowym
   przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji w/w robót w kompleksie administrowanym przez 11 WOG.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu  n/w

zakresu prac:

■ Roboty rozbiórkowe:

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- skucie posadzki betonowej,

- rozebranie obicia ścian i sufitu z płyt pilśniowych,

- wykucie z muru drzwi, okien drewnianych i krat stalowych,

- wykucie z muru podokienników stalowych i drewnianych,

- demontaż daszków z poliwęglanu,

- rozebranie rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich,

- skucie tynku,

- wywóz i utylizacja gruzu,

- uporządkowanie terenu.

■ Roboty wewnętrzne:

~ Posadzka.

- wyrównanie posadzki z betonu przez frezowanie,

- uzupełnienie betonu,

- zagruntowanie powierzchni betonowej z wykonaniem wylewki samopoziomującej,

- położenie wykładziny z PCV,

~ Ściany i sufity.

- zeskrobanie, gruntowanie, uzupełnienie tynków,

- gładzie gipsowe na ścianach,

- oczyszczenie i odgrzybianie ściany z desek,

- malowanie farbą emulsyjną zmywalną,

~ Okna i drzwi

- montaż okien dwudzielnych z PCV,

- montaż drzwi stalowych ocieplonych.

■ Roboty zewnętrzne:

- zamurowanie otworu z otynkowaniem,

- oczyszczenie, zmycie elewacji, zagruntowanie,

- dwukrotne malowanie farbą fasadową z przetarciem tynku,

- osadzenie podokienników ocynk,

- montaż rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwowe,

- montaż daszka z poliwęglanu.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z ST

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu robót następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika robót o przejęciu obowiązków wraz z zaświadczenie o wpisie

do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek,

zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z dnia 2001r poz. 42 z póź. zm.)

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię i nazwisko, adres

zamieszkania, nr dowodu osobistego)

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rej. pojazdu)

Inwestor  wskaże punkty poboru prądu oraz wody. Za korzystanie z mediów do celów

komunalnych Wykonawca zostanie obciążony fakturą VAT wg ryczałtu w zależności od

ilości zatrudnionych i liczby przepracowanych dni.

2. MATERIAŁY

- beton B-15,

- uni-grunt,

- wylewka samopoziomująca,

- wykładzina „Topaz 70” firmy TARKETT lub równoważna,

- zaprawa cementowo –wapienna,

- gładź gipsowa,

- farba emulsyjna wewnętrzna zmywalna i fasadowa,

- farba olejna,

- blacha stalowa ocynk gr.5mm,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

- osnowa z włókniny poliestrowej o wysokiej wytrzymałości

- asfalt modyfikowany elastomerem SBS zapewniający elastyczność i trwałość

- wodoszczelność: 10 kPa, odporność na temperatury: od -30°C do +110°C

- odporność na działanie ognia: klasa E, odporność Broof (t1), Broof (t3)

- wysoka wytrzymałość mechaniczna gr. 5,2mm,

- parapety zewnętrzne ocynk powlekane farbą,

- daszek zewnętrzny z poliwęglanu,

- okna z PCV uchylno-rozwierane zgodnie z przedmiarem;

- okna z ramą PCV-kolor RAL 9003

- pakiet 3 szybowy

- współczynnik przenikania ciepła U=0,9W(M2K)

- drzwi stalowe ocieplane, standardowe;

- jednoskrzydłowe pełne,

- ścianki drzwi wykonane  obustronnie z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm,

- malowane proszkowo (kolor - brąz)

- zawiasy 3szt,

- zamek z wkładką patentową  (3 klucze),

- klamki metalowe.

3. MASZYNY I SPRZĘT.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru .

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Specyfikacji Technicznej oraz normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych  teren robót lub na nim produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.3. Warunki bezpieczeństwa.

Prowadzenie robót wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia.

Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Zabezpieczenie robót nie podlega odrębnej zapłacie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

- posiadają deklarację zgodności z:

- Polską Normą,

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w przedmiarze robót.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST  i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli

wszystkie pomiary, badania dadzą pozytywne  wyniki.

8.1.Odbiór końcowy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na

piśmie Zamawiającemu. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy

powiadomi Wykonawcę  o dacie rozpoczęcia odbioru oraz jakie ewentualne warunki muszą

być spełnione aby odbiór mógł być dokonany. W przypadku nie wykonania wyznaczonych

robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin końcowego odbioru robót.

Końcowym  dokumentem  odbioru  robót  jest   „Protokół  odbioru ”  podpisany  przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

8.2.Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- obmiar robót,

- kosztorys powykonawczy,

- potwierdzone przez Kierownika Budowy (Robót) atesty jakościowe, deklarację zgodności

wbudowanych materiałów,

- oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) wymagane Prawem Budowlanym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego

w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST

i  „Warunkach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z póżn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z  późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

## Załącznik nr 1b

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH – BRANŻA ELEKTRYCZNA

KOD CPV :  45311100-1; 45311200-2

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej oraz układanie okablowania wraz z osprzętem oświetleniowym w pomieszczeniach w związku z realizacją zadania pn.   „ Remont strzelnicy tunelowej w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy”

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacjąąąąaaa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych        
w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem robót i obejmują :

- roboty w zakresie demontażu i montażu opraw oświetleniowych.

- roboty w zakresie demontażu i montażu  osprzętu elektrycznego

- roboty w zakresie demontażu instalacji elektrycznej

- roboty w zakresie demontażu tablic bezpiecznikowych

- roboty w zakresie montażu rur winidurowych

- roboty w zakresie instalacji przewodów elektrycznych

- roboty w zakresie montażu osprzętu elektrycznego

- roboty w zakresie montażu opraw LED 2x36 W

- roboty w zakresie montażu opraw zewnętrznych LED

- roboty w zakresie montażu rozdzielnic bezpiecznikowych

- wykonanie prób i badań pomiarowych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót.

Obwód ( instalacji elektrycznej ) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem ;

Obwód odbiorczy : obwód końcowy ( obiektu budowlanego ) – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe ;

Obciążalność prądowa długotrwała ( przewodu ) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu ;

Prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej.

Dla przewodów, wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała ;

Oprzewodowanie – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi ;

Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii elektrycznej ;

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczono do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii ( np. światło, ciepło, energię mechaniczną itp. ) ;

Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona dostępnych części przewodzących 
w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych ;

Obudowa, osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia 
i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony ;

Przewód ochronny ( PE ) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części : dostępnej części przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej szyny ( zacisku uziemiającego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego ;

Przewód ochronno – neutralny ( PEN ) – uziemiony przewód ( żyła przewodu ) spełniający jednocześnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego ;

Przewód uziemiający –przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą 
z uziomem ;

Główna szyna uziemiająca – szyna ( zacisk ) przeznaczona do przyłączenia do

uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz

przewodów uziemień roboczych, jeżeli one występują ;

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów ;.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania.

Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

  - Zastosowane materiały

- przewody typu YDY – 450/750 V 3x1,5 mm

- przewody typu YDY – 450/750 V 3x2,5 mm

- rury winidurowe śr. do 20 mm

- oprawy oświetleniowe typu LED z czujnikiem ruchu montowanych na zewnątrz

- oprawy oświetleniowe  typu LED 2x 36 W

-   osprzęt elektryczny - gniazdka wtyczkowe natynkowe 2-biegunowe z uziemieniem,

łączniki instalacyjne natynkowe

-    rozdzielnice natynkowe 1x12 IP 65 z wyposażeniem modułowym

2.3.  Składowanie materiałów :

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

Przewody izolowane przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Oprawy oświetleniowe, źródła światła, osprzęt elektryczny przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarczać je na budowę w fazie końcowej, aby uniknąć zbędnych uszkodzeń.

- SPRZĘT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

  - Zastosowany sprzęt do wykonywania robót

- zestaw elektronarzędzi

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych

- rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych w związku z prowadzonym remontem.

  - Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych zrealizuje następujące prace przygotowawcze :

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót.

  - Roboty instalacyjno – montażowe

Wszystkie trasy  przewodów instalacji elektrycznej należy dokładnie wytrasować, zwracając szczególną uwagę na zbliżenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami

z zachowaniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r., Dz. U. nr 33 z 2003r., Dz. U. nr 109 z 2004r.

4.3.1.  Montaż instalacji elektrycznej

### Montaż przewodów:

Trasa instalacji powinna być przejrzysta prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych     i pionowych. Zabrania się wykonywania przekuć w elementach konstrukcyjnych budynku i ewentualnych wycinań istniejących zbrojeń i żeber stropów. Rury winidurowe i odgałęźniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.

Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi. Przewody wprowadzane do urządzeń odbiorczych i puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączenia. Przewody neutralne     i ochronne powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Ważną sprawą jest też staranne wykonanie połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych 
z odpowiednią siłą a także odizolowanie żył w taki sposób aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować przepusty z rur, które po ułożeniu  przewodów należy uszczelnić.

### Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego:

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzętu montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

4.3.2. Montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej

Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają :

- styki ochronne w oprawach oświetleniowych.

Przewody ochronne należy podłączyć do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach Technicznych Wykonywania 
i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.     Kontrola jakości materiałów

Urządzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robót

W trakcie wykonywania robót należy wykonać kontrolę w zakresie :

- zgodności z przepisami

- poprawnego montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

- kompletności wyposażenia

- poprawności oznaczenia

- braku widocznych uszkodzeń

- należytego stanu izolacji

- skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych.

5.3. Badania i pomiary pomontażowe

- Po zakończeniu robót należy wykonać badanie przewodów elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych i ochronnych jak również pomiary  skuteczności ochrony od porażeń.

- Wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokołach.

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :

-    dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie ze ST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarach robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jednostką obmiaru jest :

m ( metr )	- dla układania przewodów, listew, rur, przepustów

szt. ( sztuk )	- dla montażu aparatury

- dla montażu osprzętu instalacyjnego

- dla montażu wsporników, zacisków, złączek

- dla montażu opraw oświetleniowych

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom V Instalacje elektryczne oraz PN-IEC 60364- 6- 61.

7.1.     Sprawdzenia odbiorcze.

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :

-    dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych,

- protokoły pomiarów i badań,

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

  - Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.

- Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywanym przez Zamawiającego może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.

- Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje komisja Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest  zobowiązany do :

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót  będących przedmiotem odbioru, a w szczególności : umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń               z dokonanych prób montażowych, dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów).

- umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego ( komisji odbioru ) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy :

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót ( instalacji ) odpowiednimi protokołami :

-   skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów

ochronnych

-   rezystancji izolacji przewodów,

- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt     spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.

- Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i przez inne osoby biorące udział w czynnościach odbioru.

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub   w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem .

Sporządził:

Adam Bembnista