SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o funkcjonalności 
i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis oferowanych zamienników, podając ich parametry 
i funkcjonalność.

Część I

Zakup i dostawa – z montażem – wiaty rowerowej z wyposażeniem

| L.p. | Element | Specyfikacja | Ilość sztuk w zamówieniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiata | Wymiary: - szerokość: 3000 mm, - głębokość: 4000 mm, - wysokość słupów nośnych co najmniej: 2000 mm, - konstrukcja wykonana ze słupów nośnych o przekroju 18/18 cm - dach czterospadowy, pokrycie dachu dachówkom ceramiczną w kształcie rybiej łuski w kolorze korespondującym z otoczeniem wiaty - dach odeskowany deską calówkową - zabudowa ścian bocznych 3m i 4m wykonana z kantówki 4/6 cm - impregnacja wiaty wykonana dwukrotnie w kolorze zgodnie ze wzornika producenta (na etapie przed realizacją zamówienia) - montaż wiaty: zabetonowane w podłożu kotwy | 1 |
| 2. | Utwardzenie podłoża | Utwardzenie terenu pod wiatę rowerową z kostki brukowej betonowej o powierzchni zabudowy 5,00 m x 4,00 m (mapa podglądowa w załączniku) zakres robót: - korytowanie pod nawierzchnię i opaskę szerokości 50 cm wokół wiaty, - wykonanie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa wraz z zagęszczeniem, - montaż obrzeży na ławie betonowej z oporem, - utwardzenie terenu pod wiatę i opaski wokół wiaty z kostki betonowej bezfazowej o kolorze zbliżonym do koloru przyległego do wiaty chodnika o grubości 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej. | 1 |
| 3. | Zestaw: stół i 2 ławki | - wymiary ławy: wysokość: nie mniejsza niż 40 cm nie większa niż 45 cm szerokość: nie mniejsza niż 35 cm, nie większa niż 50 cm długość: nie mniejsza niż 180 cm nie większa niż 200 cm - wymiary stołu: wysokość: nie mniejsza niż 70 cm nie większa niż 80 cm szerokość: nie mniejsza niż 70 cm nie większa niż 80 cm długość : nie mniejsza niż 180 cm nie większa niż 200 cm - zestaw ogrodowy wykonany z bali o grubości nie mniejszej niż 10 cm nie większej niż 20 cm - impregnacja stołu i ław w kolorze z wykorzystaniem wzornika producenta (na etapie przed realizacją zamówienia) | 1 |
| 4. | Kosz na odpady | - wykonany z łaty drewnianej o wymiarach 4/6 cm - wymiary kosza: wysokość: 100 cm szerokość: 60 cm obity deską prostą | 1 |

Część II

Zakup i dostawa – z montażem – stojaka rowerowego i stacji naprawy rowerów

| L.p. | Element | Specyfikacja | Ilość sztuk w zamówieniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojak na rowery | - Stojak na 5 rowerów - Materiał: stal ocynkowana - Sposób montowania: przykręcenie lub wbetonowanie - Wymiary: długość: nie mniejsza niż 150 cm nie większa niż 210 cm wysokość: nie mniejsza niż 20 cm nie większa niż 70 cm głębokość: nie mniejsza niż 30 cm nie większa niż 55 cm szerokość stanowiska: nie mniejsza niż 4,5 cm nie większa niż 6,5 cm Odległość między stanowiskami: nie mniejsza niż 35 cm nie większa niż 45 cm | 1 |
| 2. | Stacja naprawy rowerów | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stal ocynkowana, malowana proszkowo lub termoplastycznie (kolor do wyboru Zamawiającego ze standardowej palety kolorów); - urządzenie montowane do podłoża za pomocą kotew rozporowych lub szpilek i żywicy chemicznej - minimalne wyposażenie stacji: - Wkrętak krzyżowy pH2 (chromowany) - Wkrętak płaski 5,5x1,0 mm (chromowany) - Zestaw kluczy TORxw rękojeści ¦9¦10¦15¦20¦25¦27¦30¦40¦ (powłoka zabezpieczająca) - Klucz nastawny 0-32 mm (stal stopowa, zabezpieczona antykorozyjnie - Klucz płaski 8x10 mm (stal nierdzewna AISI 304) - Klucz płaski 13x15 mm (stal nierdzewna AISI 304) - zestaw kluczy imbusowych w rękojeści ¦2¦2,5¦3¦4¦5¦6¦8¦ (powłoka zabezpieczająca) - łyżki do opon (3 sztuki) – łyżki z rdzeniem stalowym powlekanym nylonem - pompka (max10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV\AV\SV), manometr z gliceryną (ANTIFOG) + aluminiowy anodowany (PA6) kołnierz uszczelniająco – smarujący - zestaw montażowy (4x kotwy M10 mm i długości 75 mm) - śruby z grotami zabezpieczające elementy z blachy - linki ze stali nierdzewnej fi 4 AISI 316 w otulinie gumowej fi11 - schowek na wsporniku pomocniczym - QR code z instrukcjami napraw - Malowanie proszkowe (wybór kolorów z dostępnej palety na etapie realizacji zamówienia Możliwość nadruku i wybór miejsca nadruku na etapie realizacji zamówienia | 2 |

Część III

Zakup i dostawa – z montażem – tablic informacyjnych

| L.p. | Element | Specyfikacja | Ilość sztuk w zamówieniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablice informacyjne | Wydruk tablic na PCV o grubości 5 mm, druk UV trwały, odporny na promieniowania i zarysowania - 1 tablica o wymiarach 297 mm x 420 mm z informacja o dofinansowaniu zamontowana na drewnianej ścianie wiaty - 6 tablic o wymiarach 300 mm x 400 mm w kształcie strzałki wskazującej kierunek do miejsca wiaty rowerowej Sposób zamocowania: 4 punkty mocowania (śruby, podkładki, nakrętki) ze stali nierdzewnej. Sposób zamocowania – na istniejących słupach i ścianach wskazanych przez zamawiającego. | 1 |