Remont pomieszczeń – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Poznań II

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC II Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Paweł Jagodziński, Z-ca kierownika SPC, tel. 785 342 046,

Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: niezwłocznie, najpóźniej do 12 grudnia 2025 r.

Opis przedmiotu remontu: Zakres zadania obejmuje wykonanie prac remontowych związanych z pomieszczeniami operatorów. Do wykonania są również pracę na zewnątrz

| - Pomieszczenia operatorów pod silosami Pomieszczenie operatorów orientacyjne wymiary: - długość: ok. 5,5 m, - szerokość: ok. 1,8 m, - wysokość: 2,1 m; Pomieszczenie przejściowe orientacyjne wymiary: - długość: ok. 2,6 m, - szerokość: ok. 1,8 m, - wysokość: 4,0 m; | Zakres prac remontowych: - Remont pomieszczenia operatorów: - skucie istniejących płytek podłogowych i ułożenie nowych; - wymiana i podłączenie umywalki wraz z armaturą i wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi; skucie istniejących płytek ściennych i ułożenie nowych, w strefie mokrej; - zabudowa otworu okiennego z utworzeniem wnęki technicznej na skrzynkę sygnalizującą poziom napełnienia cementu, (zaznaczono na zdjęciu 2; patrz punkt 2.b.); przeniesienie skrzynki do wnęki i jej zlicowanie ze ścianą w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników; - wymiana drzwi zewnętrznych: - demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą i elementami mocującymi; - montaż nowych drzwi zewnętrznych, aluminiowych, pełnych, z klamką z obu stron, z zamkiem z wkładką patentową i samozamykaczem; - obróbki tynkarskie wokół ościeżnicy oraz estetyczne wykończenie; - drzwi powinny być, odporne na warunki atmosferyczne, intensywne użytkowanie oraz spełniać normy i wymagania BHP oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami; współczynnik przenikania ciepła Ud nie wyższy niż 1,3 W/(m²·K); - kolorystyka drzwi i wygląd - do ustalenia; - montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania i chłodzenia: - dobór odpowiedniego modelu do kubatury i przeznaczenia (urządzenie musi być przystosowane do pracy całorocznej - grzanie zimą); Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji urządzenia do akceptacji przez Zamawiającego przed zakupem; - montaż jednostki wewnętrznej – miejsce do uzgodnienia; - montaż jednostki zewnętrznej – miejsce do uzgodnienia; - uruchomienie i szkolenie użytkowników z obsługi urządzenia; - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego; - demontaż starych grzejników wraz z uchwytami; - malowanie pomieszczenia: - bruzdowanie ścian w celu ukrycia istniejących przewodów elektrycznych; montaż gniazdek i włączników; wykonanie obróbek po bruzdowaniu; - naprawa ubytków ściennych i sufitowych; - malowanie ścian i sufitu (kolor - biały); - wykonanie lamperii (malowanie dolnej części ściany do wysokości ok. 1,5 m (kolor – jasno szary); farbą odporną na zabrudzenia i zmywanie; - montaż odbojnika ściennego na wysokości oparcia krzeseł (ok. 80-100 cm od podłogi); materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna lub inny odporny na uderzenia – do uzgodnienia; długość i lokalizacja odbojnika zgodnie z rozmieszczeniem stanowisk siedzących; - blat roboczy w miejsce wolnostojącego stołu – do uzgodnienia na wizji lokalnej: - zamiast wolnostojącego stołu należy wykonać i zamontować blat roboczy o długości dostosowanej do szerokości pomieszczenia, mocowany do ściany. Blat powinien być wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i łatwych do utrzymania w czystości; - Remont pomieszczenia przejściowego: - obniżenie sufitu: - zabezpieczenie otworu ściennego w celu ograniczenia strat ciepła (zaznaczono na czerwono na zdjęciu 6); - montaż konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego; - montaż paneli sufitowych; kolor – do ustalenia; wymiary standardowe; - dostosowanie instalacji oświetleniowej; montaż opraw LED; - obróbki krawędziowe i estetyczne; - przerobienie otworu okiennego: - wykonanie zabudowy wnęki w formie szafki z półkami; półki o regulowanej wysokości (min. 2 poziomy); drzwiczki skrzydłowe lub przesuwne – do uzgodnienie; estetyczne wykończenie frontu i krawędzi; montaż w sposób trwały i bezpieczny (zaznaczono na niebiesko na zdjęciu nr 6 ; - wstawienie blatu roboczego na czajnik elektryczny; - długość i głębokość blatu dostosowana do dostępnej przestrzeni – do uzgodnienia; - mocowanie do ściany lub na stelażu; - wymiana drzwi do dalszych pomieszczeń pod silosami (zaznaczono na czerwono na zdjęciu 7): - demontaż istniejących drzwi wewnętrznych, wraz z ościeżnicą i elementami mocującymi; - montaż nowych drzwi technicznych, spełniających wymagania: skrzydło pełne, materiał stal ocynkowana lub aluminium, odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki przemysłowe, klamka z obu stron, z samozamykaczem, uszczelki obwodowe i progowe; drzwi powinny być dostosowane do intensywnego użytkowania w środowisku przemysłowym; kolorystyka i wygląd – do uzgodnienia; - obróbki tynkarskie wokół ościeżnicy oraz estetyczne wykończenie; - demontaż drzwi do pomieszczenia operatorów (zdjęcie 8): - demontaż istniejących drzwi wewnętrznych, wraz z ościeżnicą i elementami mocującymi; - obróbka otworu po drzwiach; otwór pozostaje otwarty, bez drzwi, jako swobodne przejście między pomieszczeniami; - malowanie pomieszczenia: - naprawa ubytków ściennych; - malowanie ścian (kolor - biały); - wykonanie lamperii (malowanie dolnej części ściany do wysokości ok. 1,5 m; kolor – jasno szary ) farbą odporną na zabrudzenia i zmywanie; - Remont dachu nad pomieszczeniem operatorów: - przygotowanie powierzchni dachu: - oczyszczenie istniejącego pokrycia; - usunięcie starej papy (jeśli jej stan tego wymaga); - w razie potrzeby wyrównanie podłoża (warstwa wyrównawcza z masy bitumicznej); - montaż nowej papy termozgrzewalnej: - papa podkładowa (jeśli stara papa będzie w złym stanie) i nawierzchniowa, - grubość papy nawierzchniowej min. 4,0 mm, okres trwałości min. 15 lat - zgrzewanie na gorąco zgodnie z technologią producenta, - zachowanie odpowiednich zakładów i szczelności; - Wykonanie obróbek blacharskich - obróbki krawędzi itp.; - szczelne połączenia z pokryciem dachowym; - Elewacja z blachy trapezowej - wykonanie elewacji z blachy trapezowej typu T18DR o parametrach: - Szerokość efektywna: 1100 mm - Szerokość całkowita: 1137 mm - Grubość blachy: ≥ 0,70 mm - Powłoka: PS 25 µm - Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) - Klasa korozyjności: C3 - Okres trwałości: M (średni: 5–15 lat) - wykonanie obróbek blacharskich wokół: okien, drzwi, krawędzi elewacji - parametry jak blacha trapezowa - wkręty w kolorze RAL 7035 dopasowane do blachy elewacyjnej - wszystkie widoczne elementy, które nie zostaną pokryte blachą, należy pomalować farbą w tym samym kolorze - Prace dodatkowe - wymiana daszku przed wejściem – konstrukcja blaszana z wydłużeniem; - demontaż istniejącego daszku, wraz z elementami mocującymi i obróbkami blacharskimi; naprawa ubytków po starej konstrukcji; - wykonanie nowego daszku z blachy trapezowej z wsporczą konstrukcją stalową oraz obróbkami krawędziowymi i okapowymi; wydłużenie daszku w taki sposób aby chronił boczne ściany pomieszczenia operatorów; spadek zapewniający odpływ wody opadowej; - wymiana zewnętrznego blatu roboczego pod daszkiem (zdjęcie 12) – do uzgodnienia na wizji lokalnej - wykonanie nowego blatu roboczego przystosowanego do warunków zewnętrznych; blat z materiału odpornego na wilgoć, temperaturę i promieniowanie UV (np. stal nierdzewna, blacha ocynkowana, płyta HPL); mocowanie do ściany lub niezależna konstrukcja – do uzgodnienia - daszki z plexi, nad stanowiskami załadunku cementu - poziom zero (zdjęcie 15 i 16): - konstrukcja wsporcza zakotwiona do ściany; pokrycie z przezroczystej płyty plexi o grubości min 5 mm; daszki zamontowane w miejscach, gdzie operatorzy korzystają z pilotów/wędek do sterowania załadunkiem, na odpowiedniej wysokości, zapewniającej swobodę pracy i ochronę przed opadami; - wstawienie ławki zewnętrznej przymocowanej do podłoża, przed budynkiem - Gospodarka odpadami Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami. Szczegółowe wymagania zawarte są w sekcji „Uwagi”. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i techniczno-budowlanymi |
| --- | --- |
| - Wymagania materiałowe: | - wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP; - wszystkie elementy wyposażenia powinny odpowiadać standardowi przemysłowemu (klasa średnia), tj. być trwałe, odporne na intensywne użytkowanie, łatwe do czyszczenia i wykonane z materiałów odpornych na korozję i środki chemiczne. Zakres cenowy: średnia półka rynkowa; |
| - Warunki realizacji: | - godziny pracy Stacji Przesypowej Cementu – pon.-pt. godz. 6-15; - przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie do zatwierdzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - w „Uwagach” zawarte są punkty, które instrukcja musi zawierać; - prace należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Kierownikiem SPC. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu prac, co umożliwi odpowiednie zaplanowanie funkcjonowania stacji. - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy oraz przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i ochrony środowiska. Trwałość napraw: Zastosowane materiały i technologie powinny zapewniać trwałość minimum 2 lata w warunkach przemysłowych. |
| - Warunki odbioru: | Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po: - przeprowadzeniu wizji lokalnej przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, - sporządzeniu i podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru technicznego. W ramach odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej w szczególności: - atesty i certyfikaty materiałowe, - karty techniczne zastosowanych materiałów i powłok, - dokumentację fotograficzną stanu przed rozpoczęciem prac, w trakcie oraz po ich zakończeniu. |

| - Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. Wykonawca zadania staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów: komunalnych oraz przemysłowych (innych niż komunalne), które powstaną w wyniku realizacji prac, za wyjątkiem odpadów o kodzie: 17 04 05 (żelazo i stal) i 17 04 07 (mieszaniny metali), będącymi własnością Zamawiającego. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz. Wykonawca musi być zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) i zaewidencjonować wytworzone odpady. IBWR winna zawierać: - nazwę zadania, autora Instrukcji oraz zatwierdzenie; - planowany termin wykonania zadania wraz z uwzględnieniem przerw; - dokładne miejsce wykonywanych prac wraz z określeniem sposobu dotarcia do tego miejsca i zasad ewakuacji w sytuacji awaryjnej; - zakres i kolejność etapów wykonania prac; - opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem każdego etapu prac - opis przyjętego bezpiecznego sposobu wykonywania poszczególnych prac; - wykaz wymaganych środków ochrony przy poszczególnych czynnościach z dokładnym wskazaniem tych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które będą stosowane przez daną firmę; - określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót wraz z informacją na temat zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, jeżeli takie są wymagane; - określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do wykonania robót - wykaz substancji niebezpiecznych wykorzystywanych przy robotach wraz ze wskazaniem numeru załącznika stanowiącego „Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych” - informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykorzystania substancji niebezpiecznych; - listę osób z podpisami zapoznanych z IBWR; |
| --- | --- |
| - Zdjęcia: Zdj. 1. Pomieszczenie operatorów Zdj. 6 Pomieszczenie przejściowe Zdj. 9 Dach Zdj. 11 Pomieszczenie z zewnątrz Zdj. 15 Stanowisko załadunku | Zdj. 2. i 3. Pomieszczenie operatorów Zdj. 4 i 5 Pomieszczenie operatorów Zdj. 7 i 8 Pomieszczenie przejściowe Zdj. 10 Dach Zdj. 12 Pomieszczenie z zewnątrz Zdj. 13 i 14 Pomieszczenie z zewnątrz Zdj. 16 Stanowisko załadunku |