Remont pomieszczeń socjalnych – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Poznań II

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC II Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Paweł Jagodziński, Z-ca kierownika SPC, tel. 785 342 046, 		Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223;

Termin wykonania prac: niezwłocznie, najpóźniej do 12 grudnia 2025 r.

Opis przedmiotu remontu: Zakres zadania obejmuje wykonanie prac remontowych związanych z pomieszczeniami socjalnymi w budynku sprężarkowni, tj. jadalnią, łaźnią z toaletą oraz szatnią. Do wykonania są również pracę na zewnątrz.

| - Pomieszczenia socjalne: jadalnia, łaźnia z umywalnią i toaletą, szatnia Jadalnia orientacyjne wymiary: - długość: 4,5 m, - szerokość: 4,3 m, - wysokość: 2,6 m; Łaźnia z toaletą orientacyjne wymiary: - długość: 4,4 m, - szerokość: 4,6 m, - wysokość: 2,6 m; Szatnia orientacyjne wymiary: - długość: 5,8 m, - szerokość: 2,8 m, - wysokość: 2,6 m; | Zakres prac remontowych: - Wszystkie pomieszczenia - Podłogi - wymiana płytek ceramicznych - Demontaż istniejącej posadzki: - Skucie starych płytek. - Przygotowanie podłoża - w przypadku stwierdzenia nierówności lub uszkodzeń podłoża, należy je naprawić przed montażem nowych płytek. - Montaż nowej okładziny podłogowej: - Ułożenie nowych płytek gresowych antypoślizgowych: - Minimalna klasa antypoślizgowości: R10 (dla ogólnych pomieszczeń), R11 (dla szatni i łaźni). - Minimalna klasa odporności na ścieranie: PEI 4. - Odporność na środki chemiczne i intensywne użytkowanie. - Kolorystyka: odcienie szarości, dobrana tak, aby maskować zabrudzenia i ułatwiać utrzymanie czystości; - Fugowanie: - Zastosowanie elastycznej zaprawy fugowej, odpornej na wilgoć i zabrudzenia. - Cokoły ceramiczne (listwy przypodłogowe) - Wykonane z tego samego materiału co płytki podłogowe. - Wysokość min. 7-10 cm. - Krawędzie zaokrąglone lub fazowane dla łatwiejszego czyszczenia. - Połączenia cokołów ze ścianą i podłogą należy uszczelnić elastycznym silikonem sanitarnym, odpornym na wilgoć i środki czyszczące. - Hydroizolacja: - W miejscach narażonych na kontakt z wodą (łaźnia, toaleta) należy zastosować hydroizolację pod płytkami (np. folia w płynie). - Ściany - malowanie i zabezpieczenia: - Naprawa ubytków ściennych. - Malowanie ścian: - Kolor: biały. - Wykonanie lamperii: - Dolna część ściany do wysokości ok. 1,5 m. - Kolor: jasno szary. - Farba odporną na zabrudzenia i zmywanie; - Montaż odbojnika ściennego (dotyczy jadalni) - Wysokość ok. 80-100 cm od podłogi (dostosowana do krzeseł). - Materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna lub inny odporny na uderzenia – do uzgodnienia. - Sufity - wymiana paneli i oświetlenia - Demontaż starych paneli sufitowych. - Oczyszczenie konstrukcji nośnej; w razie potrzeby – jej wymiana lub wzmocnienie - Montaż nowych paneli sufitowych: - Rodzaj w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. - W pomieszczeniach mokrych należy zastosować panele o podwyższonej odporności na wilgoć i pleśń. - Panele łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na środki chemiczne. - Wymiana opraw oświetleniowych: - Demontaż starych opraw. - Przygotowanie instalacji elektrycznej. - Montaż energooszczędnych opraw LED: - W strefach mokrych min. IP44. - Rozmieszczenie opraw zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i normami oświetleniowymi. - Zapewnienie odpowiedniego natężenia światła zgodnie z normą PN-EN 12464-1 - Drzwi wewnętrzne - wymiana 5 zestawów - Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych (skrzydeł, ościeżnic, okuć i uszczelnień). - Sprawdzenie stanu otworów drzwiowych – korekta wymiarów lub naprawa ościeży w razie potrzeby. - Montaż nowych: - Skrzydła pełne, odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. - Ościeżnice dopasowane do grubości ścian. - Połączenie dolnej części ościeżnicy z posadzką należy uszczelnić elastycznym silikonem sanitarnym (odpornym na wilgoć, pleśń i środki czyszczące). - Okucia: zawiasy, klamki, zamki (w tym WC z blokadą od wewnątrz). - W pomieszczeniach mokrych (łaźnia, toaleta) - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć z dolnym wywietrznikiem lub szczeliną wentylacyjną. - Oznaczenia funkcjonalne (piktogramy WC, szatnia, jadalnia). - Kolorystyka: odcienie szarości, pasujące do wystroju pomieszczeń i odporne na zabrudzenia. - Typ drzwi oraz rodzaj okuć - do ustalenia na etapie realizacji. - Prace wykończeniowe: - Obróbki tynkarskie wokół ościeżnicy. - Regulacja zawiasów i zamków. - Kontrola działania skrzydeł. - Wentylacja pomieszczeń socjalnych - Ocena stanu technicznego istniejącej wentylacji: - Sprawdzenie drożności kanałów. - Pomiar ciągu wentylacyjnego. - Weryfikacja szczelności i czystości przewodów. - Ocena skuteczności wentylacji naturalnej przez okna. - Modernizacja systemu wentylacyjnego: - W pomieszczeniach z niewystarczającą wentylacją grawitacyjną – zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (np. wentylatory kanałowe lub ścienne). - W strefach mokrych (łaźnia, toaleta, stanowiska prysznicowe) obowiązkowa wentylację mechaniczna, zgodna z normą PN-EN 12097: - Min. 50 m³/h na każde stanowisko prysznicowe. - Wentylatory: min. IP44, odporne na wilgoć, wyposażone w czujnik wilgotności lub timer. - Kratki wywiewne umieszczone w górnej strefie pomieszczenia, możliwie blisko źródła pary (nad prysznicami). - W szatni - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie (np. wentylator z czujnikiem ruchu lub czasowym wyłącznikiem). - Jadalnia: wymiana aneksu kuchennego - Demontaż istniejącego wyposażenia: - Usunięcie: starego zlewu, baterii, lodówki, płyty grzewczej, szafek dolnych i górnych oraz blatu roboczego, itp.. - Odłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. - Przygotowanie powierzchni pod montaż nowego zestawu: - Wyrównanie i gruntowanie ścian. - Wykonanie hydroizolacji w strefie mokrej wokół zlewu. - Dostosowanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej do nowego układu mebli i urządzeń. - Montaż nowego zestawu kuchennego: - Szafki dolne i górne wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i intensywną eksploatację (np. płyta laminowana, MDF lakierowany, HPL) – do uzgodnienia. - Blat roboczy laminowany lub kompaktowy, odporny na temperaturę, wilgoć i środki czyszczące. - Zlew stalowy lub granitowy, jedno- lub dwukomorowy, z odpływem i syfonem. - Bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką. - Montaż nowej i płyty grzewczej (indukcyjnej). - Podłączenie urządzeń do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami. - Oświetlenie strefy roboczej: - Montaż opraw LED podszafkowych lub sufitowych, zapewniających min. 500 lx w strefie przygotowywania posiłków. - Oprawy o stopniu ochrony IP44 w strefie mokrej. - Wykończenie strefy mokrej: - Płytki ceramiczne na ścianie nad blatem (tzw. fartuch kuchenny). - Fugowanie zaprawą elastyczną, antygrzybiczną. - Silikonowanie połączeń blatu ze ścianą i zlewem. - Montaż blatu roboczego. - Łaźnia z toaletą - Wykonanie dwóch stanowisk prysznicowych przedzielonych ściankami – kompletne wyposażenie z drzwiami: - Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (baterie, słuchawki, uchwyty, brodziki, itp.) oraz przygotowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i powierzchni pod nowe stanowiska prysznicowe (usunięcie płytek, wyrównanie powierzchni, itd.). - Hydroizolacja stref mokrych; zastosowanie folii w płynie, taśm uszczelniających w narożnikach i przy przejściach instalacyjnych; szczelne połączenia posadzki ze ścianami. - Montaż zestawów natryskowych; zestawy z baterią termostatyczną, słuchawką prysznicową i uchwytem ściennym; instalacja natynkowa; montaż dozowników do mydła i wieszaków na ręczniki. - Wykonanie odpływów; brodziki lub odpływy liniowe ze spadkiem w posadzce; syfony i rury odpływowe z PVC lub PP, z dostępem serwisowym. - Wykończenie powierzchni; płytki ceramiczne antypoślizgowe na posadzce (min. R11); płytki ścienne odporne na wilgoć, środki czyszczące i wysoką temperaturę, min. klasa ścieralności PEI 3; konstrukcja odporna na wilgoć, korozję i intensywną eksploatację. Fugowanie zaprawą elastyczną, antygrzybiczną. - Zamknięcie każdego stanowiska drzwiami; drzwi przesuwne, wykonane z hartowanego szkła (min. 6 mm); konstrukcja odporna na wilgoć, korozję i intensywną eksploatację; zawiasy i prowadnice ze stali nierdzewnej lub aluminium, z mechanizmem cichego domykania; uszczelki silikonowe zapewniające szczelność i ograniczenie rozprysku wody; drzwi powinny być łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na uszkodzenia mechaniczne i zapewniać komfort użytkowania. - Montaż nowych umywalek – kompletne wyposażenie strefy umywalkowej wraz z dozownikami, suszarką do rąk i do włosów: - Demontaż istniejących umywalek, armatury i luster; skucie płytek ściennych. - Przygotowanie ścian w strefie mokrej; wykonanie hydroizolacji. - Wykończenie strefy mokrej płytkami ceramicznymi; płytki odporne na wilgoć, min. klasa ścieralności PEI 3; fugowanie zaprawą elastyczną, odporną na pleśń i zabrudzenia; zastosowanie listew wykończeniowych w narożnikach i przy krawędziach; montaż luster łazienkowych dostosowanych do liczby i układu umywalek. - Dostawa i montaż nowych umywalek dozowników do mydła i kremu, suszarki do rąk i włosów; umywalki odporne na środki czyszczące i uszkodzenia mechaniczne; mocowane do ściany, montaż baterii umywalkowych; instalacja syfonów, zaworów odcinających i przyłączy wod.-kan.; wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób szczelności. - Montaż nowego podgrzewacza wody: - Demontaż istniejącego niewydajnego podgrzewacza (BOSCH Tronic 2000 24B). - Dobór i montaż nowego podgrzewacza wody o zwiększonej wydajności, spełniającego następujące wymagania: - Zapewnienie stabilnej temperatury wody przy jednoczesnym korzystaniu z dwóch pryszniców i dwóch umywalek. - Min. przepływ 12–14 l/min przy temperaturze wody ok. 38–42°C; - Możliwość pracy ciągłej, z zabezpieczeniami: - Termicznymi (ochrona przed przegrzaniem, ograniczenie temperatury do max. 45°C. - Ciśnieniowymi (zgodnie z zaleceniami producenta i instalacji). - Zalecany typ urządzenia: przepływowy elektryczny lub pojemnościowy z zasobnikiem, w zależności od dostępnej mocy przyłączeniowej – do zatwierdzenia przez Zamawiającego. - Wymiana zestawu WC: - Demontaż istniejącej miski ustępowej i armatury toaletowej. - Sprawdzenie stanu technicznego przyłączy wodnych i odpływów kanalizacyjnych; w razie potrzeby – wymiana rur, zaworów, kolanek, podejść kanalizacyjnych; hydroizolacja w strefie mokrej. - Montaż nowego zestawy WC typu kompakt, ze zintegrowaną spłuczką ceramiczną, z funkcją oszczędzania wody (np. 3/6l); deska sedesowa wolno opadającą, odporna na środki czyszczące; pozostałe niezbędne elementy; wentylacja mechaniczna. - Płytki ceramiczne na ścianach i podłodze – odporne na wilgoć i środki chemiczne; fugowanie zaprawą elastyczną, antygrzybiczną; zastosowanie listew wykończeniowych i silikonowanie połączeń. - Gospodarka odpadami Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami. Szczegółowe wymagania zawarte są w sekcji „Uwagi”. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i techniczno-budowlanymi oraz z zachowaniem estetyki i czystości w miejscu pracy. |
| --- | --- |
| - Prace dodatkowe: Kontenery biurowe: orientacyjne wymiary: - długość: 7, 30 m, - szerokość: 6,10 m, Budynek sprężarkowni ma dwa poziomy dachów; długość orynnowania na jednym poziomie to ok. 25,1 m; z wyższego dachu prowadzona jest rura spustowa na niższy dach; Rodzaj materiału: stal ocynkowana, blach powlekana; dostęp do niższego dachu wyłącznie z podnośnika koszowego; | Zakres prac remontowych: - Wymiana wykładziny w kontenerze biurowym: - Demontaż istniejącej wykładziny podłogowej we wszystkich pomieszczeniach kontenera biurowego (2 pomieszczenia biurowe, jedno z aneksem kuchennym, przedsionek, ubikacja). - Przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę: - Podłoga wykonana z płyty OSB. - Oczyszczenie i wyrównanie powierzchni, gruntowanie. - W razie potrzeby wykonanie napraw punktowych. - Montaż nowej winylowej wykładziny podłogowej o parametrach użytkowych odpowiednich dla pomieszczeń biurowych tj.: - Klasa T – odporna na intensywne użytkowanie. - Wodoodporność - odporna na środki czyszczące i dezynfekujące. - Antypoślizgowość min. R10. - Klasa ogniowa min Bfl-s1 – trudnopalna, niska emisja dymu. - Kolorystyka łatwa w utrzymaniu czystości: średnie odcienie szarości, maskujące kurz, zabrudzenia i ślady po obuwiu roboczym. - Do uzgodnienia z Zamawiającym. - Montaż na klej (pełne klejenie) lub montaż zgrzewany. - Gwarancja – min. 5 lat. - Montaż listew przypodłogowych oraz listew łączeniowych w miejscach przejść między pomieszczeniami, w kolorze dopasowanym do wykładziny; zgrzewanie spoin lub klejenie na wodoodporny klej; uszczelnienie połączeń silikonem sanitarnym. - Przeniesienie i zabezpieczenie mebli oraz wyposażenia na czas realizacji prac, a następnie ich ustawienie w pierwotnym układzie. - Ograniczenie uciążliwości dla użytkowników kontenera (prace etapowe – do uzgodnienia). - Wykonanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP oraz z zachowaniem estetyki i czystości w miejscu montażu. - Naprawa i konserwacja orynnowania w budynku sprężarkowni - Ocena stanu technicznego: - Ocena szczelności rynien, rur spustowych i połączeń. - Sprawdzenie mocowań i spadków. - Naprawa orynnowania: - Wymiana uszkodzonych odcinków. - Uszczelnienie połączeń i narożników. - Korekta spadków rynien. - Wymiana mocowań w razie korozji lub uszkodzeń. - Rozwiązanie problemu z odprowadzaniem wody z rury spustowej z wyższego poziomu dachu na niższy. - Lokalna naprawa dachu w miejscu zacieków, zabezpieczenie miejsca przed dalszymi przeciekami (zdj. 15). - Konserwacja: - Czyszczenie rynien i rur spustowych z liści, błota i innych zanieczyszczeń. - Zabezpieczenie antykorozyjne. - Naprawa skutków zawilgoceń: - Lokalna naprawa elewacji w miejscu zacieków (zdj. 14). - Gospodarka odpadami Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami. Szczegółowe wymagania zawarte są w sekcji „Uwagi”. |
| - Wymagania materiałowe: | - Wszystkie materiały i urządzenia muszą: - Spełniać wymagania BHP, sanitarne, przeciwpożarowe - Posiadać deklaracje zgodności (oznaczenie CE) - Być zgodne z normami PN-EN - Posiadać aktualne karty techniczne oraz instrukcje montażu i użytkowania - Być objęte gwarancją producenta – min. 24 miesiące dla materiałów i urządzeń - Posiadać atest higieniczny, atest PZH (obowiązkowo dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, zalecany dla pozostałych) - Wszystkie elmenty wyposażenia powinny odpowiadać standardowi przemysłowemu (klasa średnia): - Trwałe - Odporne na intensywne użytkowanie - Łatwe do czyszczenia - Wykonane z materiałów odpornych na korozję i środki chemiczne - Zakres cenowy: średnia półka rynkowa - Spójne estetycznie - Łatwość konserwacji – dostępność części zamiennych, prosta obsługa |
| - Warunki realizacji: | Godziny pracy Stacji Przesypowej Cementu – pon.-pt. godz. 6-15; Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie do zatwierdzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - w „Uwagach” zawarte są punkty, które instrukcja musi zawierać; Prace należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Kierownikiem SPC. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu prac, co umożliwi odpowiednie zaplanowanie funkcjonowania stacji. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy oraz przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i ochrony środowiska. Trwałość napraw: Zastosowane materiały i technologie powinny zapewniać trwałość minimum 2 lata w warunkach przemysłowych. |
| - Warunki odbioru: | Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po: - Przeprowadzeniu wizji lokalnej przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, - Po wykonaniu niezbędnych prób szczelności przez Wykonawcę oraz przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji - Sporządzeniu i podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru technicznego. W ramach odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej w szczególności: - atesty i certyfikaty materiałowe, - karty techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń, - świadectwa jakości materiałów budowlanych - gwarancje producenta, - instrukcje montażu, obsługi, użytkowania, konserwacji, - dokumentację fotograficzną stanu przed rozpoczęciem prac, w trakcie oraz po ich zakończeniu. |
| - Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. ZALECANA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. Wykonawca zadania staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów: komunalnych oraz przemysłowych (innych niż komunalne), które powstaną w wyniku realizacji prac, za wyjątkiem odpadów o kodzie: 17 04 05 (żelazo i stal) i 17 04 07 (mieszaniny metali), będącymi własnością Zamawiającego. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz. Wykonawca musi być zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) i zaewidencjonować wytworzone odpady. IBWR winna zawierać: - nazwę zadania, autora Instrukcji oraz zatwierdzenie; - planowany termin wykonania zadania wraz z uwzględnieniem przerw; - dokładne miejsce wykonywanych prac wraz z określeniem sposobu dotarcia do tego miejsca i zasad ewakuacji w sytuacji awaryjnej; - zakres i kolejność etapów wykonania prac; - opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem każdego etapu prac - opis przyjętego bezpiecznego sposobu wykonywania poszczególnych prac; - wykaz wymaganych środków ochrony przy poszczególnych czynnościach z dokładnym wskazaniem tych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które będą stosowane przez daną firmę; - określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót wraz z informacją na temat zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, jeżeli takie są wymagane; - określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do wykonania robót - wykaz substancji niebezpiecznych wykorzystywanych przy robotach wraz ze wskazaniem numeru załącznika stanowiącego „Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych” - informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykorzystania substancji niebezpiecznych; - listę osób z podpisami zapoznanych z IBWR; |
| - Zdjęcia: Zdj. 3 Przedsionek Zdj. 5 Toaleta Zdj. 9 Kontener biurowy – przedsionek Zdj. 12 Kontener biurowy – pomieszczenie biurowe | Zdj. 1 Jadalnia Zdj. 2 Jadalnia Zdj. 4 Łaźnia – stanowiska prysznicowe Zdj. 6 Łaźnia – umywalki Zdj. 7 i 8 Szatnia Zdj. 10 i 11 Kontener biurowy – pomieszczenia biurowe Zdj. 13 Kontener biurowy – pomieszczenia biurowe Zdj. 14 i 15 Orynnowanie budynku sprężarkowni |