###### Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozszczelnieniem i zagospodarowaniem terenu zieleni na dworcu w Krośnie.

Od Wykonawcy otrzymującego zamówienie oczekuje się wykonania prac zgodnie z nabytą wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z planem zagospodarowania (załączniki graficzne), specyfikacją techniczną, warunkami prowadzenia robót w pasie drogowym oraz sztuką ogrodową. W przypadku konieczności przygotowania czasowej zmiany organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ten fakt z Wydziałem Drogownictwa tut. urzędu.

3. Termin realizacji:

- usunięcie, wywiezienie, utylizacja powierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wymiana podłoża na ziemię urodzajną, wyrównanie terenu  - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy,

4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia – wg przedmiaru robót obejmuje:

I. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

1) usunięcie, rozbiórka i utylizacja nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na głębokość min. 0,5 m, a w miejscu nasadzeń drzew na głębokość min. 1 m,

Utylizacja urobku należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2) wypełnienie nowym, właściwym podłożem dla danego obszaru prac tj.

-  ziemia urodzajna na głębokości 1 m w miejscu posadowienia roślinności wysokiej oraz 0,5 m w miejscu nasadzeń rabat bylinowo-trawiastych i trawnika,

Ziemia urodzajna - Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich korzeni, kamieni, brył skały macierzystej oraz wszelkich obcych elementów. Podłoże powinno być żyzne, próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii.

3) wyrównanie nawierzchni,

4) uporządkowanie terenu.

- przygotowany teren należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania,

- Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki ogrodowej, w tym w szczególności uwzględniać mają wszystkie wytyczne zawarte w Standaryzacji prac oraz w kosztorysie ofertowym i na załączniku graficznym.

5) Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia tj. lokalizacją, rodzajem podłoża oraz stanem obecnym,

6) należy odpowiednio zabezpieczyć miejsca, w którym będą trwały prace. Wykonawca na czas prowadzonych robót jest zobligowany do stabilnego wygrodzenia terenu, na którym są prowadzone prace (tylko w miejscu faktycznie prowadzenia prac). Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania ogrodzenia w należytym stanie technicznym oraz czystości. Zakres części do zabezpieczenia do ustalenia z Zamawiającym.

7) Zamawiający zaznacza, iż przez cały okres trwania prac, dworzec nie będzie zamknięty, a prace należy zorganizować tak, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na jego funkcjonowanie.

8) Wykonawca przez cały czas trwania robót budowlanych zobowiązany będzie do utrzymywania ładu i porządku w tym w czystości placu budowy oraz dróg dojazdowych lub dróg w obrębie budowy. Po zakończeniu robót, przed przystąpieniem do odbioru końcowego, Wykonawca musi uprzątnąć plac budowy oraz drogi, na których budowa spowodowała zanieczyszczenia i w razie konieczności je także uporządkować poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9) Wykonawca będzie wykonywał prace związane z realizacją przedmiotu umowy w dniach roboczych. Przez dni robocze, tj. od poniedziałku - piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. 2020 poz. 1920). Na czas dni wolnych od pracy oraz w soboty będzie zabezpieczał teren z zastosowaniem sztywnego ogrodzenia.

5. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w części obejmującej swym zakresem wykonane prace i roboty oraz użyte materiały na okres 12 miesięcy.

6. Kontrola jakości robót

W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając w szczególności uwagę na:

- prawidłowość wykonywanych prac,

Ponadto na bieżąco (w trakcie wykonywanych prac) przeprowadzany będzie odbiór robót ulegających zakryciu, któremu podlega:

- wymiana ziemi na urodzajną.

7. Uwagi ogólne

1. Do każdego zakresu prac należy:

a) wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. kamieni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące, jak np.: oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu itp. oraz

b) przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

2. Zamawiający wskazuje, że:

- wszelkie odpady komunalne wytworzone w trakcie realizacji zamówienia należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przedmiarze robót należy podać koszt przygotowania terenu i wymiany gruntu.

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmian poszczególnych zakresów robót względem zakresu zakładanego w przedmiarze robót.