ZATWIERDZAM						    	          Dubliny, 17.11.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CELU USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa niżej wymienionego sprzętu:

| Lp. | Symbol | Opis | Ilość jm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QNV-7012R | Q series network IR outdoor vandal dome camera, 4MP @30fps, 2.8mm fixed lens (110°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 20m, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC/SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC | 12 |
| 2 | SBP-122HMW | Aluminum Hanging mount for Dome cameras. | 6 |
| 3 | SBP-300WMW1 | Aluminum Wall Mount compatible | 6 |
| 4 | XRN-1620B2 | X series 16CH 32MP NVR, triple codec H.265/H.264/MJPEG compression, 140Mbps network camera recording / 32Mbps playback throughput, ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), up to 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Easy configuration (P2P), AI search support when working with Wisenet AI camera, No HDD included | 1 |
| 5 |  | Dysk twardy Skyhawk 6TB | 2 |
| 6 |  | PULSAR SF116 - Switch PoE 16-portowy do 16 kamer IP, 16xPoE + 2xUPLINK, zasilacz 48VDC / 15,4W/port | 1 |
| 7 |  | PULSAR RP-U24V6 - Patch Panel 24 porty / UTP / Cat6 | 1 |
| 8 | KKU6SZA0.5 | Patch-cord U/UTP kat.6 PVC 0.5m szary | 16 |
| 9 | WT117 | Wtyk przelotowy RJ45 UTP kat.6 (op.100 szt) | 1 |
| 10 | KIU6PVC305 | Kabel U/UTP kat.6, teleinformatyczny, PVC, Eca 4x2x24 AWG, 1Gb/s (10Gb/s do 55m), 450 MHz, gwarancja 25 lat, certyfikat INTERTEK ETL, szary, 305m - ALANTEC | 3 |
| 11 | AV-AHDMI-10.0 | Kabel HDMI 10m v2.0 High Speed z Ethernet - ZŁOCONE złącza | 3 |
| 12 | QM-4303 | 43" LED, 3840x2160 UHD, 500cd/m2, 4000:1, 5ms, 178/178, 1,07B colours, USB3, VGA/DVI/HDMI 2x/Display P, RS-232, RJ45, Anti-Burn-In, USB-play - 24/7 | 1 |

Wymagania dotyczące urządzeń:

- fabrycznie nowy,

- gwarancja na dostarczone urządzenia musi wynosić min. 24 miesiące.

Wymagania dotyczące dostawcy:

- musi być autoryzowanym dystrybutorem Hanwha Vision w Polsce, co potwierdzają dane
na oficjalnej stronie Hanwha Vision

- Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena

- Termin i warunki realizacji zamówienia:

Zamówienie musi być zrealizowane do dnia 17 grudnia 2025 r. 
Zamówienie należy dostarczyć do Zakładu Karnego w Dublinach, Dubliny 16, 11-430 Korsze.