załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana agregatu skraplającego w mroźni Sekcji Żywnościowej Akademii Policji w Szczytnie.

- 50730000-1          Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana agregatu skraplającego w mroźni  polegająca na:

- wymiana agregatu skraplającego wraz z demontażem + utylizacja i montażem nowego,

- agregat skraplający pracujący na czynniku R404,

- wymiana czynnika R404 na nowy,

- Temperatury skraplania w przedziale:

- MT= -15 stopni Celsjusza /120 stopni Celsjusza,

- LT= - 40 stopni Celsjusza,

- odkwaszenie instalacji pomiędzy agregatem a parownikiem,

- maksymalny pobór prądu podczas pacy 9 Amper agregatu,

- praca w temperaturze otoczenia do +45 stopni Celsjusza,

- wymiana rotalocków na nowe,

- montaż filtrów odkwaszających połączony z kontrolą kwasowości,

- po zakończeniu procesu odkwaszania montaż filtra osuszacza,

- montaż nowego agregatu na wibroizolatorach,

- wydajność przy temperaturze odparowania -25 stopni /2,7 kW , -5 stopni/6,2 kW, +5 – 8,16 kW,

- wymiary 830/780/690/637/520.

3. Termin  realizacji.

Termin realizacji umowy 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące.  CENA – 100%.

5. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:

- posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych opisem przedmiotu zamówienia

- posiada zarejestrowaną firmę (potwierdzoną kodem PKD).

6. Postanowienia końcowe.

  - Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

  - Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

  - Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

  - Ze względu na specyfikację zamówienia przed złożeniem oferty zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Osoba do kontaktu z wykonawcami w trakcie postępowania: Waldemar Możdżonek, tel. 47 733 5361,  e-mail: w.mozdzonek@apol.edu.pl