- FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/ OFEROWANYCH WOLNOSTOJĄCYCH STANOWISK DO OCENY SENSORYCZNEJ

- Wymagania ogólne :

- Wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej (zwane dalej również boksami) opisane w niniejszym formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, będące przedmiotem zamówienia, muszą być wykonane zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami ogólnymi, chyba że przy jego opisie podano inaczej. Oferowane, zmontowane i zainstalowane stanowiska do oceny sensorycznej muszą być kompletne (zdatne do użytku i pracy, w konfiguracji opisanej w niniejszej specyfikacji technicznej), spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszym zamówieniu/ specyfikacji technicznej (bez konieczności ich doposażenia w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania boksów, w konfiguracji wymienionej w specyfikacji technicznej). Rysunki zamieszczone w specyfikacji mają charakter poglądowy i określają minimalne wymagania dotyczące układu, funkcjonalności oraz konstrukcji stanowisk, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami BHP.

- Wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej muszą być wykonane zgodnie z normami: PN-EN ISO 8589:2010 „Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej”, PN-EN ISO 8589:2010/A1:2014-07 – „Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej”, PN-ISO 6658 – „Analiza sensoryczna – Metodologia – Wytyczne ogólne”,  ISO 11037:2011 – „Sensory analysis – Guideliness for sensory assessment of the colour of products”, PN-EN 14056:2005 – „Meble laboratoryjne –  Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania”.

- Zainstalowana w wolnostojących stanowiskach do oceny sensorycznej armatura i zawory musi być przeznaczona dla środowiska laboratoryjnego, w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i pokryta powłoką chemoodporną oraz posiadać oznakowanie kolorystyczne według DIN-EN 13792:2002 lub innej normy równoważnej.

- Dostawa wolnostojących stanowisk do oceny sensorycznej do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wykonawca będzie realizował w dwóch etapach. W pierwszym etapie: Wykonawca wykona, dostarczy, zmontuje boksy wraz zamawianymi krzesłami w pok. 0037A (stanowiącym pomieszczenie tymczasowe), z podłączeniem boksów do instalacji elektrycznej (bez podłączania boksów do instalacji wodnokanalizacyjnej). Następnie po około 7 miesiącach liczonych od daty zmontowania boksów w pomieszczeniu tymczasowym Wykonawca przestąpi do realizacji drugiego końcowego etapu zamówienia tj. do przeniesienia boksów i krzeseł z pok. 0037A do pok. 048A (stanowiącego pomieszczenie docelowe, tworzonego Laboratorium Analizy Sensorycznej). O dokładnym terminie, w którym wykonawca będzie mógł przystąpić do przeniesienia boksów z pomieszczenia tymczasowego do pomieszczenia docelowego, Zamawiający poinformuje wykonawcę mailowo. Termin przeniesienia boksów do pok. 048A jest uwarunkowany terminem zakończenia remontu pok. 048A – Laboratorium Analizy Sensorycznej. Boksy w pok. 048A mają być podłączone do instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, mają być poskręcane z sobą, po pięć boksów. Montaż boksów w pok. 0037A i w pok. 048A musi być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca na czas przenoszenia i montażu boksu musi zabezpieczyć wszelkie elementy budynku oraz znajdujący się w pomieszczeniach sprzęt, przed uszkodzeniem. Po zainstalowaniu boksów, boksy muszą zostać wypoziomowane.

- Wykonawca po podłączeniu boksów do instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej budynku sprawdzi prawidłowość połączeń boksów z instalacją wodno-kanalizacyjną, oświetleniową,  elektryczną budynku. 
W przypadku instalacji elektrycznej Wykonawca sprawdzi prawidłowość połączenia zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364.6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie”.

- Dostarczone boksy i krzesła, stanowiące przedmiot zamówienia/ oferty wykonawcy muszą być objęte gwarancją, co najmniej 36 miesięczną, z serwisem on-site, z reakcją ≤ 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania przez wykonawcę zgłoszenia o awarii przedmiotu zamówienia/ oferty, naprawą ≤ 21 dni liczonych od dnia przystąpienia wykonawcy do naprawy zgłoszonego przedmiotu zamówienia/ oferty do dnia dokonania skutecznej jego naprawy oraz dostępnością części zamiennych ≥ 5 lat liczonych od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego odbiór boksów i krzeseł będących przedmiotem ofert wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia, musi być zrealizowany:

- pierwszy etap: wykonanie, dostawa, montaż boksów i krzeseł, do pok. 0037A (pokoju tymczasowego) musi być zrealizowana w terminie nie później niż do 63 dni liczonych od daty zawarcia umowy z wykonawcą. W zakres montażu boksów wchodzi również ich podłączenie do instalacji elektryczne. Boksy nie są w tym pomieszczeniu podłączane do instalacji wodno-kanalizacyjnej, i nie są skręcane ze sobą. Muszą być natomiast wypoziomowane.

- drugi etap: zdemontowanie, przeniesie boksów i krzeseł z pok. 037A do pok. 048A (pokoju docelowego), ponowne zmontowanie boksów i krzeseł w pok. 048A, podłączenie boksów do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, w terminie nie później niż do 14 dni liczonych od daty otrzymania przez wykonawcę od zamawiającego informacji drogą mailową o zakończeniu remontu pok. 048A i możliwości przystąpienia do przeniesienia boksów i krzeseł z pok. 0037A do pok. 048A.

- LABORATORIUM OCENY SENSORYCZNEJ

| WIDOK POMIESZCZENIA LABORATORIUM OCENY SENSORYCZNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiary wolnostojących stanowisk do oceny sensorycznej nie większe niż przeznaczone pod nie miejsce. W transporcie stanowisk do oceny sensorycznej do miejsca docelowego, maksymalna wielkość poszczególnych elementów, składających się na ich wyposażenie, nie może być większa niż otwory drzwiowe o szerokości 870mm i wysokości 1940mm. Przed przystąpieniem do realizacji umowy/ zamówienia Wykonawca musi przeprowadzić wizję lokalną, celem weryfikacji warunków montażowych, logistycznych i uniknięcia kłopotów z dostarczeniem, wniesieniem oferowanych/ zamawianych wolnostojących stanowisk do oceny sensorycznej do miejsca docelowego. |  |  |  |
| Nazwa zamawianego/ oferowanego wyposażenia |  | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| - WOLNOSTOJĄCE STANOWISKO DO OCENY SENSORYCZNEJ |  | 10 |  |
|  | Wolnostojące otwarte stanowisko do oceny sensorycznej przyścienne (zwane dalej również boksem), bez okna podawczego, o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 840 mm x 820 mm x 1500 mm z osłonami/ ściankami bocznymi. Stanowisko do oceny sensorycznej musi m.in.: - Posiadać blat roboczy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 mm x 600 mm x 740 mm (pozwalający na wygodną pracę testera w pozycji siedzącej), z blatem o wymiarach 800 x 600 mm z płyty z żywicy fenolowej dwustronnie laminowanej o gr. ok. 18 mm, odpornej na środki czyszczące, dezynfekujące i inne chemiczne oraz wodę, w kolorze matowym jasnym szarym zgodnie z PN-EN ISO 8589:2010/ A1:2014-07 (z nieoklejanymi brzegami). - Posiadać wbudowany w blat stołu roboczego: - jednokomorowy laboratoryjny zlewik polipropylenowy o wymiarach ok. (dł. x szer. x gł.) 250 mm x 100 mm x 150 mm; - baterię wodną laboratoryjną jasnoszarą do zimnej wody, np. wys. ok. 300 mm, dł. wylewki 150 mm (zainstalowane zawory i armatura musi być przeznaczona do pracy w laboratorium, w szczególności musi być odporna chemicznie i pokryta powłoką chemoodporną, i być zgodna z wymaganiami normy DIN-EN 13792:2002 lub równoważnej); - przelotkę kablową na przewody/ kable, w kolorze szarym/ białym (do instalacji sieciowej, logicznej itp.) umieszczonej przy tylnej ścianie boksu, po przeciwnej stronie niż zainstalowany zlewik. - Posiadać pod blatem roboczym szafkę zlewozmywakową jednodrzwiową o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 400 mm x 270 mm x 720 mm (do maskowania połączeń instalacji wodnej i kanalizacyjnej ze zlewem oraz baterią wody zimnej), bez ściany tylnej (np. mocowana do ściany tylnej stanowiska do oceny sensorycznej), z drzwiami pełnymi skrzydłowymi, zamocowanymi na zawiasach metalowych z kątem otwarcia drzwi ok. 90° z funkcją dociągu oraz regulacjami pozwalającymi na wyrównanie, wypoziomowanie drzwiczek. W drzwiczki szafki zamontowany uchwyt chemoodporny typu „U”, pozostałą szerokość pod blatem stanowi półka (np. pod komputer). - Posiadać pod blatem roboczym, przed szafką zlewozmywakową opisaną powyżej, zamocowaną wysuwaną półkę na klawiaturę. - Posiadać ścianki boczne/ osłony boksu (z górnymi narożnikami, od strony testera/ osoby oceniającej, zaokrąglonymi lub ściętymi) wystające poza obręb/ krawędź przednią blatu stołu roboczego o ok. 200 mm. - Posiadać wbudowane w suficie/ górnej części boksu oświetlenie stanowiskowe, oświetlenie typu LED bezcieniowe wielokolorowe oświetlające blat roboczy boksu światłem w kolorze: białym o temp. barwowej 5000 K-5500 K z możliwością regulacji natężenia światła/ jasności oraz światłem barwnym albo z filtrami barwnymi w kolorze: czerwonym, niebieskim i żółtym, z możliwością niezależnego włączenia i wyłączenia poszczególnych kolorów tj. światła : białego, czerwonego, niebieskiego, żółtego. - Posiadać wbudowane w tylną ścianę wewnątrz boksu, co najmniej dwa gniazdka wtykowe elektryczne ~230V 50Hz, z bolcem uziemiającym i przesłonami torów prądowych o max. obciążalności/ wytrzymałości prądowej ok. 16A, klasie szczelności, co najmniej IP 44, gniazdka zgodne CE, z instalacją elektryczną wykonaną w boksie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61010-1:2010 - „Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne”. - Posiadać wszystkie ściany boksu, ściany szafki roboczej, korpus szafki, drzwi szafki, półki itp., wykonane z płyty melaminowej min. 18 mm dwustronnie laminowanej, laminatem odpornym na środki czyszczące, dezynfekujące i inne chemiczne oraz wodę, w kolorze matowym jasno szarym zgodnie z PN-EN ISO 8589:2010/ A1:2014-07; z wszystkimi widocznymi krawędziami boksu, szafek laminowanymi np. PCV (2 mm) z fazowanymi bokami (oklejenie krawędzi nie dotyczy blatu żywicznego fenolowego). - Posiadać wbudowane regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie boksu w zakresie niezbędnym do stabilnej pracy; - Posiadać gwarancję, minimum 36 miesięcy, obejmujące całe stanowisko, z serwisem on-site zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale I ust. 6. |  |  |
| Nazwa zamawianego/ oferowanego wyposażenia |  | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| - KRZESŁO LABORATORYJNE |  | 10 |  |
|  | Krzesło laboratoryjne na kółkach, ergonomiczne, przeznaczone do pracy w laboratorium. Krzesło laboratoryjne musi m.in. posiadać: - siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwego w czyszczeniu, odpornego na środki czyszczące, dezynfekujące i inne chemiczne oraz wodę, oraz uszkodzenia mechaniczne, siedzisko w kolorze czarnym; - pięcioramienną podstawę jezdną z czarnego poliamidu z kółkami do powierzchni twardych; - szkielet krzesła z wytrzymałego tworzywa sztucznego z zainstalowanym mechanizm CPT; - płynną regulację wysokości siedziska jedną dźwignią za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie co najmniej od 450 mm do 580 mm; - szerokość siedziska, co najmniej 400 mm; - głębokość siedziska, co najmniej 330 mm; - możliwość regulacji wysokości oparcia siedziska; - możliwość regulacji głębokości siedziska; - krzesło bez podłokietników; - krzesło laboratoryjne posiadające atesty badań wytrzymałościowych; - gwarancję, minimum 36 miesięcy, obejmujące całe stanowisko, z serwisem on-site zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale I ust. 6. |  |  |
| Nazwa zamawianego/ oferowanego wyposażenia |  | Ilość szt. | Wartość Netto PLN |
| - KRZESŁO BIUROWE |  | 1 |  |
|  | Krzesło biurowe z oparciem, ergonomiczne. Krzesło biurowe musi m.in. posiadać: - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o jednolitej barwie w kolorze czarnym; - pięcioramienną podstawę jezdną z czarnego poliamidu z kółkami do powierzchni twardych/ miękich; - szkielet krzesła z wytrzymałego tworzywa sztucznego z zainstalowanym mechanizm np. ERGON-2L; - możliwość regulacji: wysokości siedziska, kąta wychylania się oparcia względem siedziska z blokadą oparcia w wybranej pozycji wychylenia, - płynną regulację wysokości siedziska jedną dźwignią za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie co najmniej od 460 mm do 580 mm; - szerokość siedziska, co najmniej 470 mm; - głębokość siedziska, co najmniej 410 mm; - możliwość regulacji wysokości oparcia siedziska; - krzesło z podłokietnikami w kształcie litery "T" z regulowaną wysokością, z tworzywa sztucznego; - nośność, co najmniej 100kg; - krzesło posiadające atesty badań wytrzymałościowych; - gwarancję, minimum 36 miesięcy, obejmujące całe stanowisko, z serwisem on-site zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale I ust. 6. |  |  |

| WOLNOSTOJĄCE STANOWISKA DO OCENY SENSORYCZNEJ (kryteria zgodnie z SWZ) |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe funkcjonalności - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę, czy oferowane stanowiska do oceny sensorycznej składające się na ofertę wykonawcy, posiadają funkcjonalność opisaną w wierszach od 1 do 3. Posiadanie przez oferowane stanowiska do oceny sensorycznej, którejś z opisanych w wierszu od 1 do 3 funkcjonalności, należy potwierdzić w tychże to wierszach w kolumnie 2 w niniejszej tabeli wpisując słowo „TAK” lub „T” lub „POSIADA”. Niewypełnienie, pozostawienie wiersza pustego, wpisanie słowa „NIE” lub „N” lub też „NIE POSIADA”, a także opisanie go w sposób niezgodny z powyżej zamieszczonym opisem, skutkować będzie przyjęciem do oceny tej pozycji/ wiersza 0 pkt. |  |
| 1 | 2 |
| - Oferowane wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej posiadają możliwość wyboru barwy światła białego np.: 3500 K, 4000 K, 6500 K, itp. z zakresu od co najmniej 3000 K do 6500 K. | Oferowane wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej posiadają funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| - Oferowane wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej posiadają możliwość regulacji intensywności natężenia oświetlenia (lx) światła białego w zakresie, co najmniej od 500 lx do 2000 lx. | Oferowane wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej posiadają funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |
| - Oferowane wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej posiadają możliwość regulacji intensywności natężenia oświetlenia (lx) światła barwnego w zakresie, co najmniej od 500 lx do 2000 lx. | Oferowane wolnostojące stanowiska do oceny sensorycznej posiadają funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu („TAK”/ „T”/ „POSIADA”) |

- Cena netto za wykonanie, dostawę wolnostojących stanowisk do oceny sensorycznej i krzeseł (suma pozycji od IIa do IIc) wraz z kosztami montażu boksów, krzesłami w pok. 0037A (stanowiącym pomieszczenie tymczasowe) i podłączeniem boksów do instalacji elektrycznej (bez podłączania boksów do instalacji wodnokanalizacyjnej) – realizacja pierwszego etapu zamówienia: …………………… w złotych

- Podatek VAT – stawka:  ........%

- Cena brutto za wykonanie, dostawę wolnostojących stanowisk do oceny sensorycznej i krzeseł (suma pozycji od IIa do IIc) wraz z kosztami montażu boksów, krzesłami w pok. 0037A (stanowiącym pomieszczenie tymczasowe) i podłączeniem boksów do instalacji elektrycznej (bez podłączania boksów do instalacji wodnokanalizacyjnej) – realizacja pierwszego etapu zamówienia: …………………… w złotych

- Cena netto za demontaż, przeniesienie boksów i krzeseł z pok. 0037A do pok. 048A, z podłączeniem boksów, w pok. 048A, do instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, poskręcanie z sobą boksów, po pięć boksów, wypoziomowanie itp. – realizacja drugiego końcowego etapu zamówienia: …………………… w złotych

- Podatek VAT – stawka:  ........%

- Cena brutto za demontaż, przeniesienie boksów i krzeseł z pok. 0037A do pok. 048A, z podłączeniem boksów, w pok. 048A, do instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, poskręcanie z sobą boksów, po pięć boksów, wypoziomowanie itp. – realizacja drugiego końcowego etapu zamówienia: …………………… w złotych

- Cena netto za całość to jest suma realizacji pierwszego i drugiego etapu zamówienia (etapów opisanych i wycenionych powyżej): …………………… w złotych

- Podatek VAT – stawka:  ........%

- Cena brutto za całość to jest suma realizacji pierwszego i drugiego etapu zamówienia (etapów opisanych i wycenionych powyżej): …………………… w złotych