OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

badania odpadów przetwarzanych, wytwarzanych oraz składowanych przez 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2026 roku następujących rodzajów badań odpadów na rzecz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku (80-180), ul. Jabłoniowa 55.

I.1. Badania odpadów na potrzeby technologiczne

Badanie dotyczy następujących rodzajów odpadów i materiałów:

1) 	odpady o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 stanowiące wsad do procesu kompostowania w kompostowni komorowej Zamawiającego,

2) 	odpad w trakcie (a) lub po (b) procesu dwustopniowego kompostowania odpadów kuchennych i odpadów zielonych w kompostowni komorowej Zamawiającego

3) 	odpad o kodzie 19 05 99, przeznaczony do składowania, powstały w wyniku dwustopniowego kompostowania odpadów kuchennych i odpadów zielonych w kompostowni komorowej Zamawiającego (balast po przesianiu odpadu na sicie),

4) 	środki poprawiające właściwości gleby SK-8 i SK-9, wytwarzane z odpadów kuchennych i zielonych w kompostowni tunelowej i kompostowni komorowej Zamawiającego (frakcja drobna po przesianiu odpadów na sicie),

5) 	odpady przed, w trakcie lub po procesie stabilizacji tlenowej odpadów frakcji podsitowej powstałej ze zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych w kompostowni tunelowej Zamawiającego,

Lokalizacja punktów pobierania próbek:

- Boksy na odpady zielone (20 02 01) znajdujące się na zewnątrz obiektu kompostowni komorowej, boksy na odpady kuchenne (20 01 08) znajdujące się wewnątrz obiektu sortowni

- Reaktory w kompostowni komorowej (a), pryzmy w hali dojrzewania kompostu (b),

- Hałdy odpadu na placu doczyszczania kompostu znajdujący sią naprzeciw wyjazdu z hali dojrzewania kompostu,

- Hałdy lub pryzmy środka poprawiającego własności gleby na placu magazynowym,

- Tunele do kompostowania odpadów w kompostowni tunelowej (odpady przed oraz w trakcie procesu), plac przeznaczony na wyładunek stabilizatu poza obiektem kompostowni (odpady po procesie).

W przypadku badań wykonywanych na potrzeby własne Zamawiającego, niestanowiących realizacji obowiązku prawnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnego pobrania próbki do badań, o czym poinformuje Wykonawcę.

Przewidywana liczba próbek odpadów:

- po jednej próbie odpadu 20 02 01 oraz 20 01 08 miesięcznie – razem 24 próbki,

- 1 lub 2 próby miesięcznie z reaktorów kompostowni komorowej (a) i 1-2 próby miesięcznie z hali dojrzewania (b) - razem maksymalnie 48 prób,

- jedna próba odpadu 19 05 99 miesięcznie – razem 12 próbek,

- 2 lub 3 próby środka SK-8 i/lub SK-9 miesięcznie – razem maksymalnie 36 próbek,

- 2-4 prób miesięcznie - razem maksymalnie 48 prób

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie liczby próbek lub zakresu wykonywanych badań względem wskazanej wyżej liczby maksymalnej, gwarantując jednak, że wartość zamówionych badań będzie nie mniejsza niż 75% wartości wynikającej z maksymalnej liczby próbek wskazanej wyżej.

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości wykonywanych badań, przy czym wartość dodatkowych badań nie przekroczy 10% wartości przedmiotu zamówienia obliczonego dla maksymalnej wskazanej wyżej liczby próbek.

Zakres badań do wykonania:

|  |  | Rodzaj badanego materiału zgodnie z ww. wykazem (maksymalna łączna liczba prób) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Badana cecha: | 1 (24) | 2a (24) | 2b (24) | 3 (12) | 4 (36) | 5 (48) |
| 1. | AT4 |  | P | P | P |  | P |
| 2. | strata przy prażeniu (LOI) |  | P | P | P |  | P |
| 3. | zawartość węgla organicznego (TOC) |  | P | P | P |  | P |
| 4. | zawartość wody | P | P | P |  | P | P |
| 5. | stosunek C/N | P | P | P |  | P |  |
| 6. | chlorki | P | P | P |  |  |  |
| 7. | azot ogółem (% s.m) |  |  | P |  | P |  |
| 8. | fosfor w przeliczeniu na P2O5 (% s.m.) |  |  | P |  | P |  |
| 9. | potas w przeliczeniu na K2O (% s.m.) |  |  | P |  | P |  |
| 10. | zawartość substancji organicznej w suchej masie (% s.m.) |  |  | P |  | P |  |

Wraz ze sprawozdaniem z badań należy przedłożyć zestawienie wyników w formie dokumentu edytowalnego (np. xls).

I.2 . Wykonywanie testów zgodności odpadów

Wykonawca jest obowiązany wykonać, na każde zamówienie Zamawiającego, pobierania i badania próbek odpadów pod kątem spełniania przez nie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277).

Zamawiający przewiduje zamówienia badań w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia w następującym zakresie.

załącznik nr 3

- 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

- 17 03 80 Odpadowa papa

- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (nieobjęte obowiązkiem wysegregowania frakcji o których mowa w art. 101a ust. 1 ustawy o odpadach)

- 19 05 99 Inne niewymienione odpady

Uwaga: dwa rodzaje odpadów (pochodzące z przetwarzania: a) odpadów zielonych i kuchennych, 2) frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych).

załącznik nr 4

- 19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Uwaga: dwa rodzaje odpadów (pochodzące z przetwarzania: a) frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych, 2) odpadów budowlanych)

- 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

- 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

Zamawiający przewiduje zamówienie 6 badań odpadów według zakresu z załącznika 3 oraz 4 prób odpadów według zakresu z załącznika 4, gwarantując zamówienie nie mniej niż 4 badań z załącznika 3 oraz 2 badań z załącznika 4.

Wykonawca jest ponadto obowiązany do wykonania pobierania i badania prób odpadów na każde zamówienie Zamawiającego, przy czym łączna wartość badań nie przekroczy trzykrotności kwoty obliczonej według przewidywanej liczby zamówionych badań.

I.3. Badania struktury i składu masy składowanych odpadów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań morfologii składowanych odpadów według normy:

PN-93/Z-15006 - Odpady komunalne stałe. Oznaczanie składu morfologicznego

w ramach realizacji obowiązku Zamawiającego, o którym mowa w §22 pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1902), tj. badania struktury i składu masy składowanych odpadów.

Aktualnie eksploatowany sektor składowiska odpadów znajduje się na części działek nr 242/2, 245, 246, 249 i 250 obręb 48 Szadółki przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku.

Badania dotyczą odpadów składowanych w danym roku kalendarzowym. Badania powinny być wykonane odrębnie dla każdego podsektora składowiska odpadów na którym w 2026 roku były składowane odpady, przy czym przewiduje się, że w 2026 roku odpady będą składowane częściowo na podsektorze 800/3.1, a częściowo na podsektorze 800/3.3.

Na potrzeby pobierania próbek, Zamawiający udostępni wykonawcy informacje o rzędnej składowania odpadów na zakończenie poprzedniego roku kalendarzowego.

Badania powinny być wykonane w grudniu 2026 r.

- POBIERANIE PRÓBEK

Przed przystąpieniem do pobierania próbek laboratorium powinno przeprowadzić wizję lokalną w miejscu planowanego pobierania. Działania przeprowadzane przez laboratorium w ramach wizji lokalnej, ich wyniki oraz pozyskane dane i informacje powinny być udokumentowane. Na podstawie pozyskanych danych laboratorium powinno sporządzić plan pobierania próbek, zgodnie z wytycznymi normy:

PN-EN 14899. Charakteryzowanie odpadów – Pobieranie próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek

Procedura pobierania próbek powinna przedstawiać tryb postępowania dla danego rodzaju badanych odpadów z uwzględnieniem grup walidacyjnych i/lub charakterystycznych rodzajów odpadów z danej grupy walidacyjnej, tak aby zapewnić próbkę reprezentatywną dla całości ocenianego obiektu. Postępowanie przy pobieraniu próbek oraz protokół pobierania próbek powinny uwzględniać wymagania ww. normy.

Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia, wraz ze sprawozdaniami z badań, podpisanych protokołów z pobierania prób zawierających w szczególności:

a)	datę i godzinę (od – do) pobrania prób,

b)	imiona i nazwiska osób wykonujących pobranie prób,

c)	miejsce pobrania prób,

d)	metodykę pobierania prób,

e)	aparaturę użytą do pobrania prób.

- WYMAGANIA DOT. KWALIFIKACJI WYKONAWCY

Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat akredytacji laboratorium badawczego, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, na wykonanie badań objętych zakresem zamówienia (w tym pobierania próbek) lub certyfikat równoważny. Za dokumenty równoważne będą uznawane certyfikaty akredytacji laboratorium wydane i uznawane w krajach Unii Europejskiej lub uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych wydane i uznawane w krajach Unii Europejskiej w zakresie badań właściwości fizykochemicznych  próbek będących przedmiotem zamówienia.

W przypadku gdyby charakter próbki nie pozwalał na przebadanie jej zgodnie z metodą objętą zakresem akredytacji, wskazaną w ofercie, Wykonawca obowiązany jest zaproponować alternatywną metodę badania próbki, a w przypadku braku akredytacji – zlecić wykonanie badania podwykonawcy (zewnętrznego dostawcy usług z listy kwalifikowanych dostawców usług).

IV. 	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Wykonanie pobierania prób: 2026 rok (raz w miesiącu)

- Termin pobierania prób: do 15. dnia każdego miesiąca (za wyjątkiem stycznia 2026 – do końca miesiąca), chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- Wykonanie sprawozdań z badań: 15 dni roboczych od daty pobierania prób.

- INNE ZAGADNIENIA

W przypadku ustalenia, że zamówienie badań na cały 2026 rok wymaga ogłoszenia postępowania przetargowego, Zamawiający przewiduje możliwość, na podstawie przedstawionych ofert, zawarcia umowy na wykonywanie badań w I kwartale 2026 roku.

W przypadku pytań dot. niniejszego zamówienia, osobą do kontaktu jest:

Jakub Piekart – starszy specjalista ds. ochrony środowiska w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o., tel. 518 438 823

- FORMULARZ OFERTY

Porównanie cenowe ofert odbędzie się z uwzględnieniem maksymalnej liczby badanych próbek dla badań technologicznych oraz przewidywanej liczby próbek dla testów zgodności.

Oferty należy przedkładać na następującym formularzu cenowym, przedkładając dodatkowo dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w niniejszym OPZ.

| l.p. | Rodzaj badania: | Status metody1 | Dokument odniesienia2 | Liczba | Cena jednostkowa netto [zł] | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AT4 |  |  | 108 |  |  |
| 2. | strata przy prażeniu (LOI) |  |  | 108 |  |  |
| 3. | zawartość węgla organicznego (TOC) |  |  | 108 |  |  |
| 4. | zawartość wody |  |  | 156 |  |  |
| 5. | stosunek C/N |  |  | 108 |  |  |
| 6. | chlorki |  |  | 72 |  |  |
| 7. | azot ogółem (% s.m) |  |  | 60 |  |  |
| 8. | fosfor w przeliczeniu na P2O5 (% s.m.) |  |  | 60 |  |  |
| 9. | potas w przeliczeniu na K2O (% s.m.) |  |  | 60 |  |  |
| 10. | zawartość substancji organicznej w suchej masie (% s.m.) |  |  | 60 |  |  |
| 11. | Pobieranie prób – badania technologiczne |  |  | 168 |  |  |
| 11. | Testy zgodności – załącznik 3 |  |  | 6 |  |  |
| 12. | Testy zgodności – załącznik 4 |  |  | 4 |  |  |
| 12. | Pobieranie prób – testy zgodności |  |  | 10 |  |  |
| 13. | Badania morfologii składowanych odpadów |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Pobieranie prób – badanie morfologii składowanych odpadów |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |

Objaśnienia do tabeli:

1 	Status metody:

A-akredytowana, wpisać nr akredytacji

P- przekazana do zewnętrznego dostawcy usług (akredytowany , wpisać nr akredytacji )

R-referencyjna

2 Norma badawcza (podać numer normy), akt prawny (podać publikator i jednostkę systematyzacyjną aktu prawnego), procedura laboratoryjna lub inny dokument do którego odnosi się status metody badawczej