Opinia geotechniczna

# dla projektu

# budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w Paterku

gmina Nakło n/Notecią

przy ul. Cichej, Spokojnej, Ogrodowej

Geolog dokumentator:

mgr Anna Zieniuk- Hoza

nr upr. geolog. 070425                                                  Egz. nr 3

Bydgoszcz,  październik  2024 r.

Spis treści

## I	  Dane ogólne

II	Zakres wykonanych prac

III	Środowisko geograficzne

IV	Zarys budowy geologicznej

V	Warunki wodne

VI	Geotechniczna charakterystyka gruntów

VII	Wnioski

### Spis załączników

Zał. nr 1	Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000  z lokalizacją wykonanych otworów wiertniczych

Zał. nr 2	Objaśnienia symboli i znaków

Zał. nr 3	Legenda do przekrojów

Zał. nr 4.1–4.4 Karty otworów wiertniczych

#### I Dane ogólne

- Tytuł tematu:   Paterek, gm. Nakło n/Notecią, ul. Cicha, Spokojna, Ogrodowa - budowa   sieci   kanalizacji   sanitarnej.

- Inwestor:  Komunalne  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp. z o.o. w Nakle n/Notecią.

- Zleceniodawca: M-S Projekt s.c. Maciej Nowaczyk Szymon Jurek.

- Opis projektowanej inwestycji:

Projektuje się  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Paterku, gm. Nakło n/Notecią   w   rejonie  ul. Cicha, Spokojna, Ogrodowa.   Będzie to  kanalizacja  grawitacyjna i tłoczna z przepompownią PŚ 1.

5. Wykorzystane materiały archiwalne:

Fizjografia szczegółowa dla dzielnicy mieszkaniowej w Paterku, gm. 	Nakło n/Notecią – wykonana w 1988 r przez Inwestprojekt Bydgoszcz.

## II Zakres wykonanych prac

- Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 i wytycznymi otrzymanymi od Projektanta, który określił ilość otworów, ich głębokość i lokalizację.

Przeprowadzono je w dniu 08.10.2024 r. pod stałym dozorem geologicznym autorki dokumentacji.

Wykonano:

- 2 otwory wiertnicze  Ø 3,5” o głębokości 3,0 m,

- 2 otwory  wiertnicze  Ø 3,5” o głębokości 4,0 m.

- Łącznie odwiercono 14,0  mb.

W trakcie wykonywania wierceń przeprowadzano badania makroskopowe gruntów z każdego przelotu świdra.

- Prace geodezyjne

  - Podkład geodezyjny: mapę  sytuacyjno - wysokościową  w skali 1 : 1000  	z przebiegiem trasy kanalizacji sanitarnej, otrzymano od   Projektanta.

  - Ustalenie współrzędnych wyrobisk:

- współrzędne płaskie ustalono metodą domiarów prostokątnych w oparciu o istniejącą zabudowę i inne szczegóły sytuacyjne;

- współrzędne wysokościowe określono na podstawie pikiet wysokościowych, naniesionych na mapę sytuacyjno – wysokościową  w skali 1 : 1000.

- Prace kameralne objęły:

- analizę i ocenę wyników badań polowych i materiałów archiwalnych,

- opracowanie załączników graficznych,

- opracowanie części tekstowej opinii wraz z wnioskami.

#### III Środowisko geograficzne

Opiniowany teren znajduje się w Paterku, gmina Nakło n/Notecią, w ciągu ulic Cichej, Spokojnej i Ogrodowej. Ulice te, na odcinkach projektowanej kanalizacji, są utwardzone tłuczniem kamiennym lub mają nawierzchnię gruntową.

Wzdłuż ulic istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Powierzchnia terenu wznosi się ku północy  i w punktach wierceń charakteryzuje się rzędnymi wysokościowymi wahającymi  się  w granicach:

- od ok. 61,3 – 61,6 m n.p.m. - w rejonie otworów nr 1 i 2,

- do ok. 64,0 – 64,6 m n.p.m. - w rejonie otworów  nr 3 i 4.

W ujęciu geomorfologicznym  teren badań  położony jest na  wysokim erozyjno – akumulacyjnym  tarasie  rzeki Noteci, w odległości ok. 400 m na zachód od górnej krawędzi tarasu niskiego.

Rzeka Noteć przepływa w odległości ok. 1,0  km.

IV Zarys budowy geologicznej

W dokumentowanym podłożu, do głębokości rozpoznanej otworami wiertniczymi udział biorą osady młodszego i starszego czwartorzędu:

Holocen – młodszy czwartorzęd – reprezentowany jest przez  warstwę  współczesnych nasypów o miąższości  0,5 – 1,1  m.

Plejstocen – starszy czwartorzęd – wykształcony jest w postaci osadów akumulacji rzeczno - lodowcowej: piasków różnoziarnistych z przewagą średnich i wtrąceniami pospółek.

Miąższość osadów  piaszczystych   jest duża i  wszystkie otwory wiertnicze zostały w nich zakończone na  maksymalnej głębokości  4,0  m.

Jedynie w rejonie otworu nr 3, na stropie piasków, w przelocie głębokości 0,5 – 1,6 m, tuż pod nasypami nawiercono ok. 1,0 m warstwę brązowych glin (piasków gliniastych).

### V Warunki wodne

W dokumentowanym podłożu do głębokości 4,0 m  nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Wszystkie  otwory wiertnicze były suche.

Z analizy mapy hydroizohips, zawartej w fizjografii szczegółowej Paterka wynika, że lustro wody gruntowej pierwszego poziomu wodonośnego, w tym rejonie Paterka, występuje poniżej  rzędnej ok. 55,5 m n.p.m. czyli poniżej głębokości 6,0 m.

### VI Geotechniczna charakterystyka gruntów

Grunty występujące w dokumentowanym podłożu, z wyjątkiem przypowierzchniowej warstwy nasypów, zaliczono do mineralnych rodzimych nieskalistych  sypkich.

Nasypy niebudowlane   występują w warstwie przypowierzchniowej, a ich miąższość, w punktach wierceń wynosi 0,5 – 1,1 m.

Grunty mineralne rodzime, zalegające pod warstwą nasypów, wykształcone są w postaci piasków różnoziarnistych z przewagą średnich i wtrąceniami pospółek oraz lokalnie z otoczakami.

Piaski są wilgotne. Ich miąższość  jest   duża,  przekracza 4,0 m  i wszystkie  otwory wiertnicze zostały w nich zakończone.

Ze względu na duże odległości między otworami wiertniczymi, prace graficzne ograniczono do wykonania kart  dokumentacyjnych poszczególnych  otworów wiertniczych (zał. nr 4.1 – 4.4).

### VII Wnioski

1.  	Z analizy wykonanych otworów wiertniczych i wizji terenu wynika, że w podłożu opiniowanego terenu, poniżej warstwy nasypów niebudowlanych, dominują grunty piaszczyste - piaski różnoziarniste z przewagą średnich i przewarstwieniami pospółek.

Miąższość gruntów piaszczystych jest duża, przekracza 4,0 m i wszystkie otwory wiertnicze zostały w nich zakończone.

2.    Wody gruntowej, do głębokości 4,0 m nie stwierdzono.

Z analizy mapy hydroizohips, zawartej w fizjografii szczegółowej Paterka 	wynika, że lustro wody gruntowej pierwszego poziomu wodonośnego, w tym 	rejonie Paterka, występuje poniżej  rzędnej ok. 55,5 m n.p.m. czyli poniżej 	głębokości 6,0 m. Woda gruntowa nie będzie więc miała wpływu na 	wykonawstwo i eksploatację projektowanej kanalizacji.

3.   Warunki gruntowo – wodne ocenia się jako proste. Biorąc pod uwagę rodzaj 	projektowanej inwestycji dokumentowane podłoże, w zależności od 	głębokości prowadzonych robót ziemnych, proponuje się zalizyć do I lub II 	kategorii geotechnicznej  (zgodnie z kryteriami przyjętymi w Rozporządzeniu 	Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia  	2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 	obiektów budowlanych).