Opole, 07.01.2026r.

ZAKRES REMONTU CHŁODNIKA  KLINKIERU IKN

26.01 – 31.03.01.2026r.

- CHŁODNIK

  - przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych części rusztu chłodnika. Wymiana uszkodzonych płyt rusztowych z czujnikami temperatury wg wskazań Inspektora Nadzoru. Wymiana kpl sekcji 1 leja. Regeneracja konstrukcji rusztu ruchomego 1 i 2 sekcja leja. Wymiana płytek z podwójnymi termoparami.

  - wymiana siłownika hydraulicznego i układów z nim współpracujących(kontrola rozdzielaczy i przewodów wysokiego ciśnienia),

  - przegląd i ewentualna regeneracja  redlerów  pod lejami chłodnika. Regeneracja obudowy i wymiana łańcucha 101,6. Wymiana płaskowników w redlerze prowadzących łańcuch. Kontrola napędów. Wymiana zasuw pod lejem nr 1,2 i 3. Regeneracja kanałów powietrznych dolotowych z wentylatorów do chłodnika (chłodzenie rusztu),

  - wymiana dysz powietrznych na wlocie do chłodnika wg wskazań inspektora nadzoru. Montaż dodatkowej armatki powietrznej wg inspektora.

  - wymiana kpl walca kruszącego na I stacji bębna kruszącego. Przegląd i ewentualna regeneracja walców kruszących na I i II stacji. Kontrola układów smarowania,

  - rekonstrukcja leja zsypowego pod kruszarką,

  - przegląd napędów rusztu(kontrola blach sprężystych),

  - montaż elektrowibratorów na lejach chłodnika

- PODAWACZ CELKOWY TRANSPORTOWY

  - przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych części  celce,

  - regeneracja komory wydmuchującej pompy poprzez napawanie.

  - wymiana uszkodzonego rurociągu z celki.

- CYKLONY CHŁODNIKA

  - regeneracja obudowy cyklonu chłodnika. Regeneracja obejmuje około 50% powierzchni cyklonu. W załączniku rysunek.

  - na rurociągu cyklony – młyn żużla – filtr należy wymienić  uszczelnienia na połączeniach kołnierzowych. Kontrola klapy wahadłowej.

  - wymiana łańcucha w przenośniku zgrzebłowym pod cyklonami Kontrola napędu. Wymiana stacji napinającej i napędowej, łożysk i korpusów. Regeneracja koryta przenośnika wg wskazań inspektora nadzoru. Montaż automatycznych smarownic na korpusach redlera.

  - przegląd i ewentualna regeneracja klap wahadłowych pod cyklonami. Wymiana łożysk.

  - Kontrola wnętrza chłodnicy i ewentualna regeneracja. Spawanie pękniętej obudowy.

  - Regeneracja obudowy  filtra odpylania dróg transportu klinkieru,

  - Przegląd  podawacza celkowego DZ200 z wymianą łożysk i uszczelnień.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński