Opole, 07.01.2026r.

ZAKRES REMONTU CHŁODNIKA  KLINKIERU IKN

26.01. – 31.06.2026r.

- CHŁODNIK

  - Zabezpieczenie rusztu stałego i ruchomego, tak aby nie uszkodzić płytek(na całym ruszcie należy położyć  folię budowlaną i 2 warstwy płyt OSB o grubości 22mm

  - Wyburzenie uszkodzonych żarobetonów w stopie i ścianach skośnych w chłodniku (126m²),

  - Wyburzenie uszkodzonego naroża (bulnosu) (str. Opole) i Zakrzów,

  - Wymiana dysz powietrznych z rurami 6szt,

  - Wymiana obudowy spadu (stopy)chłodnika z ewentualną naprawą .

  - Montaż kotew ceramicznych i odlewanych w stopie i ścianach skośnych na spadzie do chłodnika (160szt). Przygotowanie i montaż szalunków, dylatacji do żarobetonów wylewanych.

  - Torkretowanie betonem izolacyjnym spadu,

  - Wylewanie żarobetonów.

  - Wymiana uszkodzonych żarobetonów na ścianach bocznych chłodnika (80m²).

  - Wymiana uszkodzonych żarobetonów w leju kruszarki (10m²).

  - Montaż bloków żarobetonowych na ścianach chłodnika wg nowego systemu TRB,

  - Wymiana uszkodzonych elementów zawieszenia elementów stropu chłodnika (180szt). Wymiana elementów z dwuteownika 120 i uszy do montażu elementów – cała konstrukcja stropu

  - Wymiana kompensatora pomiędzy głowicą wylotową pieca, a spadem chłodnika. Wypalenie blach na półkach nad kompensatorem podtrzymujących żarobeton i wspawanie nowych.

  - Wymurowanie cegłą szamotową włazu bocznego chłodnika

- WYLOT PIECA

- Wyburzanie uszkodzonych żarobetonów w głowicy wylotowej –  ściany (30m²), belki pod piecem (5m²),

  - Regeneracja obudowy głowicy poprzez spawanie,

  - Wymiana żarobetonów: na ścianach, belki pod piecem

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do ruchu.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660